_DETALHES PARA PROGRAMAÇÃO POSTERIOR _

1-

LOOK AHEAD / DESACELERAÇÃO :

**ALERTA — Look-ahead perdido no retorno (PR)**

O cálculo de frenagem antecipada (ANG1) só é gerado para a aproximação do fim da ida (ANGGFINAL). No retorno (usando N > 0 para repetição ) e (PR/ida-e-volta), o eixo apenas decrementa o índice sobre o mesmo bufferVel, sem recalcular nem espelhar essa zona. Resultado: ao chegar de volta no ponto inicial, o eixo está em RPM cheio, sem frenagem própria calculada — depende só da desaceleração interna do drive (6084h). Recomenda-se calcular uma zona de frenagem simétrica também para o início, antes de liberar em produção.

O mesmo para a função REVOLUTION POINTS  , ainda sem look ahead aplicado no algoritimo.

Dessa forma , a dependência do override torque de 300% do nominal poderá ser solicitado pelo drive.

Por outro lado , ajustando-se POT% , pode se adequar a frenagem reduzindo a velocidade de referência.