APRESENTAÇÃO

O presente trabalho aborda o conceito de programação aplicado aos objetos de controle do perfil de dispositivos CiA 402 em CANopen.

O CiA 402 representa um vocabulário padronizado para o controle de servoacionamentos, contando com um dicionário comum ao qual todos os drives compatíveis se adequam. Cada objeto possui o mesmo índice (Object Index) definido pela especificação, garantindo que o significado dos dados seja preservado independentemente do fabricante. Trata-se, portanto, de um modelo padronizado de controle para drives industriais, mantendo a semântica consistente mesmo em diferentes protocolos de comunicação, por meio de objetos padronizados, cada um definido por um tipo de dado específico.

Os objetos do CiA 402 encontram-se implementados no firmware do drive, sendo utilizados internamente durante a parametrização e a operação do equipamento. Esses objetos podem ser acessados externamente por meio de protocolos de comunicação, como CANopen e EtherCAT.

A programação utilizada no presente projeto é o Texto Estruturado (Structured Text – ST), conforme a norma IEC 61131-3, empregando a semântica própria da linguagem para manipular bits individuais e demais tipos de dados, adequando-os às características específicas de cada objeto do CiA 402.

O projeto contempla o conceito de Controle Numérico Computadorizado (CNC), utilizando servoacionamentos e funções de programação capazes de produzir dados organizados em trajetórias nos eixos X, Y e Z.

A execução do controle é intermediada por uma função interpretadora denominada GRACIA_code, desenvolvida neste trabalho, que permite escrever instruções sequenciais de movimentação e funções utilitárias destinadas ao processo de usinagem. Diversos programas, armazenados em arquivos .txt, podem ser enviados ao CLP por meio da interface gráfica do software de engenharia, responsável pela configuração do mestre da rede EtherCAT e de seus periféricos.

No presente projeto, o CLP atua como mestre da rede EtherCAT, configurando três servoacionadores como escravos, diretamente integrados às lógicas de programação implementadas nas diversas funções desenvolvidas para o controle numérico computadorizado.

# 8.3 	POSITION CONTROL FUNCTION

Este grupo de objetos é utilizado para descrever o funcionamento do controlador de posição em malha fechada.

8.3.1 	Objeto 6063h – Position internal actual value

Representa a posição atual do eixo do motor em incrementos. Uma volta completa representa 65536 incrementos.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6063h | 0 | Position actual value | INT32 | ro | Sim |

O valor deste objeto representa sempre a posição de eixo em uma volta apenas. O número de voltas não é controlado por este objeto.

8.3.2 	Objeto 6064h – Position Actual Value  /RESOLVER P360  _65537 608F pulsos/volta

Representa a posição atual do eixo do motor. O valor deste objeto pode ser transformado de unidades internas para valores definidos pelo usuário, de acordo com o programado nos objetos 608Fh, 6091h e 6092h, conforme tabela

8.7.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6064h | 0 | Position Actual Value in User Units | INT32 | ro | Sim |

O valor deste objeto representa sempre a posição de eixo em uma volta apenas. O número de voltas não é controlado por este objeto.

Tabela 8.7: Programação dos objetos Factor Group

| Objeto | 608Fh | 608Fh | 6091h | 6091h | 6092h | 6092h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade | sub-índice 1 | sub-índice 2 | sub-índice 1 | sub-índice 2 | sub-índice 1 | sub-índice 2 |
| Graus | 41h | 1 | 1 | 1 | 41h | 1 |
| Minutos | 42h | 1 | 1 | 1 | 42h | 1 |
| Segundos | 43h | 1 | 1 | 1 | 43h | 1 |
| Unidade interna | FFh | 1 | 1 | 1 | FFh | 1 |

# 8.4 	PROFILE POSITION MODE

Este modo de operação permite o controle do servoconversor SCA06 através do ajuste de set-point de posição, que podem ser executados seguindo dois métodos:

single set-point. set of set-points.

Independente do método utilizado, o ajuste de um set-point é realizado da seguinte maneira: primeiramente devese escrever no objeto Target Position (607Ah) o set-point desejado. Após deve-se escrever 1 no bit NEW SET POINT no objeto de controle (ControlWord – 6040h). O bit SET-POINT ACKNOWLEDGE no objeto de status (StatusWord – 6041h) será setado indicando que um novo set-point foi recebido. Se o set-point for aceito o bit é resetado. Quando o set-point for alcançado, o bit TRAGET REACHED no objeto de status será setado. A figura 8.2 ilustra um exemplo de escrita de set-point.

Figura 8.2: Ajuste de set-point de posição (Fonte: IEC 61800-7-201)

Single set-point

O método set-point único é utilizado quando deseja-se executar um novo set-point imediatamente. A figura 8.3 ilustra o funcionamento do método.

Figura 8.3: Método single set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

Set of set-point

O método conjunto de set-point é utilizado quando deseja-se executar um novo set-point somente após a finalização do anterior. A figura 8.4 ilustra o funcionamento do método.

Figura 8.4: Método set of set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

O servoconversor SCA06 pode armazenar dois set-points, o que está em execução e o que será executado, como ilustra a figura 8.5.

Figura 8.5: Armazenamento de set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

8.4.1 	Bits de Controle e Estado

O profile mode position utiliza alguns bits dos objetos ControlWord e StatusWord para controlar e monitorar seu funcionamento.

Para o objeto ControlWord (6040h) são utilizados os seguintes bits:

Bit 4 – New set-point.

Bit 5 – Change set immediately.

Bit 6 – absolute/relative.

Bit 8 – Halt.

Bit 9 – Change on set-point.

As tabela 8.8 e tabela 8.9 informam a definição dos bits de controle.

Tabela 8.8: Modo Posicionamento – definição dos bits 4, 5 e 9

| Bit 9 | Bit 5 | Bit 4 | Definição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 → 1 | Posição deve ser concluída antes de a próxima iniciar. |
| X | 1 | 0 → 1 | Próxima posição deve ser iniciada imediatamente. |
| 1 | 0 | 0 1 | Opção não implementada no SCA06. |

→

Tabela 8.9: Modo Posicionamento – definição dos bits 6 e 8

| Bit | Valor | Definição |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0 | Referência de posição deve ser um valor absoluto. |
|  | 1 | Referência de posição deve ser um valor relativo. |
| 8 | 0 | Posicionamento deve ser executado ou continuado. |
|  | 1 | Eixo deve ser parado conforme objeto 605Dh. |

Para o objeto StatusWord (6041h) são utilizados os seguintes bits:

Bit 10 – Target reached.

Bit 12 – Set-point acknowledgeBit 	13Following 	error.

Parametro 1032 lag error /14 bits 16383 pulsos  .

A tabela 8.10 informa a definição dos bits de status.

Tabela 8.10: Modo Posicionamento – definição dos bits 10, 12 e 13

| Bit | Valor | Definição |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | Referência de posição não alcançada. |
|  | 1 | Referência de posição alcançada. |
| 12 | 0 | Referência de posição anterior já processada, aguardando nova referência de posição. |
|  | 1 | Referência de posição anterior em processamento, substituição de referência de posição será aceita. |
| 13 | 0 | Sem erro de Following. |
|  | 1 | Erro de Following. |

8.4.2 Objeto 607Ah – Target Position  BUFFER HIGH LOW X Y RESOLVER  – 65537 pulsos/ volta 608F

Permite programar a referência de posição para o servoconversor SCA06 no modo posicionamento. Os 16 bits mais significativos informam o número de voltas e os 16 bits menos significativos informam a fração de volta. A escala utilizada neste objeto é 65536 para número de voltas e 65536 incrementos para uma volta do eixo. O valor deste objeto deve ser interpretado como absoluto ou relativo, conforme estado do Bit 6 do objeto ControlWord (6040h).

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607Ah | 0 | Target Position | INT32 | RW | Sim |

8.4.3 	Objeto 6081h – Profile Velocity BUFFER X Y RESOLVER–65537 pulsos/ volta/segundo 608F

Permite programar a velocidade normalmente atingida no final da rampa de aceleração durante um perfil de movimento. O valor a ser programado neste objeto deve estar entre 0 a 9999 rpm.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6081h | 0 | Profile Velocity | UINT32 | RW | Sim |

8.4.4 	Objeto 6083h – Profile Acceleration RESOLVER– 65537 pulsos/ volta² /volta³ jerk  608F

Permite programar a rampa de aceleração até que o eixo do motor atinja a velocidade programada. A escala utilizada é a escala ms/krpm e os valores devem estar entre 1 a 32767.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6083h | 0 | Profile Acceleration | UINT32 | RW | Sim |

8.4.5 	Objeto 6084h – Profile Deceleration RESOLVER 65537 pulsos/ volta²/volta³ Jerk 608F

Permite programar a rampa de desaceleração até que o eixo do motor atinja a velocidade zero. A escala utilizada neste objeto é a mesma do objeto 6083h.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6084h | ,0 | Profile Deceleration | UINT32 | RW | Sim |

8.4.6

#### 8.4.6	Objeto 6086h – Motion Profile Type

Permite programar o perfil da rampa de aceleração e desaceleração para o drive.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6086h | 0 | Motion Profile Type | INT16 | RW | Sim |

Tabela 8.11: Valores para o Motion Profile Type

| Valor |  | Perfil |
| --- | --- | --- |
| 0000h | Rampa linear |  |
| FFFFh | Sem rampa |  |

INTERFACE OPERACIONAL

BOTÕES E  GRÁFICOS DINÂMICOS

PROGRAMA PHYTON / ANDROID  HMI CNC

Carregamento e envio >>>> de Programa GRACIA-CODE TXT .

HMI  ANDROID .

Interface Homem-Máquina (HMI) para Sistema CNC

A HMI foi desenvolvida em Python utilizando a biblioteca Tkinter, com arquitetura modular baseada em páginas independentes. O sistema estabelece comunicação bidirecional com o CLP através de uma interface USB serial, permitindo tanto o envio de comandos quanto a aquisição contínua de variáveis de processo para supervisão em tempo real.

A aplicação possui uma tela inicial de apresentação e cinco páginas funcionais dedicadas às principais operações da máquina.

A primeira página é destinada à transferência de programas para o CLP. O operador seleciona um arquivo de texto contendo o programa CNC, e o sistema realiza a transmissão sequencial das linhas, controlando os sinais de validação (rxValid) e término (rxDone), garantindo a integridade da carga do programa.

A segunda página concentra as funções de operação manual. São disponibilizados comandos de JOG para os três eixos, acionamento de Homing, visualização das posições absolutas e relativas, indicação do sentido de movimento (CW/CCW), monitoramento dos estados de Following Error e Fault de cada servoacionamento e ajuste do potenciômetro eletrônico utilizado como referência de velocidade durante a operação manual. Todas as informações são sincronizadas continuamente com o CLP.

A terceira página implementa o painel de controle operacional dos servoacionadores baseado na máquina de estados CiA 402. O operador pode comandar os bits de Start, Enable Voltage, Quick Stop, Enable Operation e Halt, além dos respectivos comandos de limpeza de falhas. O sistema incorpora intertravamentos de segurança para impedir partidas quando as condições dos sensores de segurança não forem satisfeitas e apresenta mensagens de estado recebidas do CLP.

A quarta página disponibiliza três gráficos dedicados ao acompanhamento do Following Error dos eixos X, Y e Z. Cada gráfico apresenta uma escala ajustável pelo operador, permitindo visualizar continuamente a posição do erro em relação aos limites configurados, facilitando o ajuste fino da dinâmica dos servoacionamentos.

A quinta página realiza o monitoramento das velocidades dos três eixos. Os valores recebidos do servoacionador são convertidos para unidades físicas (mm/s), sendo apresentados simultaneamente a velocidade real, a velocidade nominal calculada, o desvio entre ambas (Delta) e os indicadores STP individuais dos eixos, incluindo o valor máximo global (STPMax). Essa visualização permite avaliar, em tempo real, o desempenho cinemático do sistema durante a execução dos movimentos.

Toda a aplicação foi estruturada para operar em atualização contínua, utilizando filas de comunicação, processos assíncronos e leitura permanente das variáveis do CLP, mantendo sincronismo entre a interface gráfica e o sistema de controle sem interromper a operação da máquina. A arquitetura modular permite a expansão da HMI com novas páginas e funções sem alterar a estrutura principal da aplicação.

import os

import time

import tkinter as tk

from tkinter import filedialog, messagebox, scrolledtext

# --- Constantes ---

PASTA = "/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/"

USB_DEVICE = "/dev/ttyGS0"

DEFAULT_BG = "lightgray"  # cor padrão para Android

# --- Variável global para arquivo selecionado ---

arquivo_txt = None

# --- Função de envio para o CLP ---

def enviar_para_clp_usb(linha, fim=False):

try:

with open(USB_DEVICE, "w") as usb:

usb.write(linha + "\n")

usb.write("rxValid=True\n")

if fim:

usb.write("rxDone=True\n")

usb.flush()

except PermissionError:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: permissão negada para {USB_DEVICE}\n")

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: {e}\n")

# --- Selecionar arquivo ---

def selecionar_arquivo():

global arquivo_txt

arquivo_path = filedialog.askopenfilename(

initialdir=PASTA,

title="Selecione o arquivo .txt",

filetypes=(("Text files", "*.txt"),)

)

if arquivo_path:

arquivo_txt = arquivo_path

log_text.insert(tk.END, f"Arquivo selecionado: {arquivo_txt}\n")

# --- Enviar arquivo (VERSÃO ROBUSTA INTEGRADA) ---

def enviar_arquivo():

if not arquivo_txt:

messagebox.showwarning("Aviso", "Nenhum arquivo selecionado!")

return

try:

with open(arquivo_txt, "r", encoding="utf-8") as f:

linhas = [linha.strip() for linha in f.readlines()]

except FileNotFoundError:

log_text.insert(tk.END, f"Arquivo não encontrado: {arquivo_txt}\n")

return

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro ao abrir arquivo: {e}\n")

return

try:

with open(USB_DEVICE, "w") as usb:  # Abre USB apenas uma vez

for i, linha in enumerate(linhas):

fim = (i == len(linhas) - 1)

log_text.insert(tk.END, f"Enviando linha {i+1}: {linha}\n")

log_text.see(tk.END)

usb.write(linha + "\n")

usb.write("rxValid=True\n")

if fim:

usb.write("rxDone=True\n")

usb.flush()

time.sleep(0.05)  # Delay conservador para CLP

except PermissionError:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: permissão negada para {USB_DEVICE}\n")

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro ao enviar para USB: {e}\n")

return

log_text.insert(tk.END, "Envio concluído!\n")

# --- Janela principal ---

root = tk.Tk()

root.title("HMI Gracia CNC")

root.geometry("480x640")  # layout para Samsung J8

# --- Criar frames para páginas ---

frames = []

for i in range(5):

frame = tk.Frame(root)

frames.append(frame)

# ==========================

# Página : Capa com LOGO

# ==========================

page6= tk.Frame(root)

frames.append(page6)  # adiciona à lista de frames

# Cor de fundo opcional

page6.config(bg=DEFAULT_BG)

# Inserir LOGO

try:

logo_capa = tk.PhotoImage(file="/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/logo.png")

label_logo_capa = tk.Label(page6, image=logo_capa, bg=DEFAULT_BG)

label_logo_capa.image = logo_capa

label_logo_capa.place(relx=0.5, rely=0.4, anchor="center")  # centraliza horizontalmente

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"[ERRO LOGO CAPA] {e}\n")

# Texto de boas-vindas (opcional)

tk.Label(page6, text=" HMI_CNC", font=("Arial", 35, "bold"),

bg=DEFAULT_BG).place(relx=0.5, rely=0.6, anchor="center")

# ------------------------

# --- Página 1: Envio de arquivo ---

# ------------------------

page1 = frames[0]

btn_selecionar = tk.Button(page1, text="Selecionar Arquivo", command=selecionar_arquivo, height=2, width=20)

btn_selecionar.pack(pady=10)

btn_enviar = tk.Button(page1, text="Enviar", command=enviar_arquivo, height=2, width=20)

btn_enviar.pack(pady=10)

log_text = scrolledtext.ScrolledText(page1, width=60, height=25)

log_text.pack(pady=10)

# --- Função de log central ---

# --- Função de log central --

def log(msg):

log_text.insert(tk.END, msg + "\n")

log_text.see(tk.END)

# --- Página 2: Controle Jog/Homing, Lâmpadas e Absolutos ---

import tkinter as tk

import serial

import threading

import queue

import time

import os

page2 = frames[1]

# --- Constantes e layout ---

LEFT_X = 0

RIGHT_X = 400

Y_START_LEFT = 0

DY_LEFT = 250

Y_START_RIGHT = 350

BUTTON_SPACING = 10

DEFAULT_BG = "lightgray"

# --- Estados globais ---

BtnXYZ_HOMING = False

LAG_LAMP_X = LAG_LAMP_Y = LAG_LAMP_Z = False

FAULT_LAMP_X = FAULT_LAMP_Y = FAULT_LAMP_Z = False

ABSOLUTOX = ABSOLUTOY = ABSOLUTOZ = 0.0

pos_rel_X_mm = pos_rel_Y_mm = pos_rel_Z_mm = 0.0

sentidoX_CW = sentidoY_CW = sentidoZ_CW = True

Potenciometro1 = 0

# --- Serial Manager ---

USB_DEVICE = "/dev/ttyGS0"

BAUDRATE = 115200

TIMEOUT = 0.1

ser = None

modo_simulacao = False

fila_recebimento = queue.Queue()

# --- Inicializa USB ---

if os.path.exists(USB_DEVICE):

try:

ser = serial.Serial(USB_DEVICE, BAUDRATE, timeout=TIMEOUT)

modo_simulacao = False

fila_recebimento.put("[USB] CLP conectado via USB.")

except Exception as e:

ser = None

modo_simulacao = True

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Falha ao abrir: {e}")

else:

modo_simulacao = True

fila_recebimento.put("[USB] USB não encontrada. Modo simulação ativado.")

# --- Função de envio USB ---

def enviar_para_clp_usb(linha, fim=False):

if modo_simulacao:

fila_recebimento.put(f"[SIMULAÇÃO] Enviado: {linha}")

else:

if ser:

try:

ser.write((linha + "\n").encode('ascii'))

if fim:

ser.flush()

fila_recebimento.put(f"[USB OK] {linha}")

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Falha ao enviar: {e}")

else:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Sem conexão: {linha}")

# --- Thread de leitura serial ---

def thread_leitura_serial():

while True:

if modo_simulacao:

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOX={ABSOLUTOX:.3f}")

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOY={ABSOLUTOY:.3f}")

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOZ={ABSOLUTOZ:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_X_mm={pos_rel_X_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_Y_mm={pos_rel_Y_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_Z_mm={pos_rel_Z_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"sentidoX_CW={int(sentidoX_CW)}")

fila_recebimento.put(f"sentidoY_CW={int(sentidoY_CW)}")

fila_recebimento.put(f"sentidoZ_CW={int(sentidoZ_CW)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_X={int(LAG_LAMP_X)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_Y={int(LAG_LAMP_Y)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_Z={int(LAG_LAMP_Z)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_X={int(FAULT_LAMP_X)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_Y={int(FAULT_LAMP_Y)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_Z={int(FAULT_LAMP_Z)}")

fila_recebimento.put(f"Potenciometro1={Potenciometro1}")

time.sleep(0.05)

else:

try:

linha = ser.readline().decode('ascii').strip()

if linha:

fila_recebimento.put(linha)

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Leitura falhou: {e}")

time.sleep(0.05)

threading.Thread(target=thread_leitura_serial, daemon=True).start()

# --- Recebe dados do CLP e atualiza variáveis ---

def receber_dados_clp():

global ABSOLUTOX, ABSOLUTOY, ABSOLUTOZ

global pos_rel_X_mm, pos_rel_Y_mm, pos_rel_Z_mm

global sentidoX_CW, sentidoY_CW, sentidoZ_CW

global LAG_LAMP_X, LAG_LAMP_Y, LAG_LAMP_Z

global FAULT_LAMP_X, FAULT_LAMP_Y, FAULT_LAMP_Z

global Potenciometro1

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

# --- Exibição segura no log_text ---

if linha.startswith("["):

log_text.insert(tk.END, linha + "\n")

log_text.see(tk.END)

continue

# --- Processamento das variáveis ---

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = val.strip()

if var == "ABSOLUTOX": ABSOLUTOX = float(val)

elif var == "ABSOLUTOY": ABSOLUTOY = float(val)

elif var == "ABSOLUTOZ": ABSOLUTOZ = float(val)

elif var == "pos_rel_X_mm": pos_rel_X_mm = float(val)

elif var == "pos_rel_Y_mm": pos_rel_Y_mm = float(val)

elif var == "pos_rel_Z_mm": pos_rel_Z_mm = float(val)

elif var == "sentidoX_CW": sentidoX_CW = bool(int(val))

elif var == "sentidoY_CW": sentidoY_CW = bool(int(val))

elif var == "sentidoZ_CW": sentidoZ_CW = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_X": LAG_LAMP_X = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_Y": LAG_LAMP_Y = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_Z": LAG_LAMP_Z = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_X": FAULT_LAMP_X = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_Y": FAULT_LAMP_Y = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_Z": FAULT_LAMP_Z = bool(int(val))

elif var == "Potenciometro1":

Potenciometro1 = int(val)

slider_pot.set(Potenciometro1)

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"[ERRO] Página 2: {e}\n")

page2.after(50, receber_dados_clp)

# --- Funções de controle ---

def toggle_homing():

global BtnXYZ_HOMING

BtnXYZ_HOMING = not BtnXYZ_HOMING

btn_homing.config(bg="green" if BtnXYZ_HOMING else DEFAULT_BG)

enviar_para_clp_usb(f"HOMING={'TRUE' if BtnXYZ_HOMING else 'FALSE'}")

fila_recebimento.put(f"[LOG] Homing {'Ativado' if BtnXYZ_HOMING else 'Desativado'}")

def press_jog(btn_name):

enviar_para_clp_usb(f"{btn_name}=TRUE")

fila_recebimento.put(f"[LOG] {btn_name} pressionado")

def release_jog(btn_name):

enviar_para_clp_usb(f"{btn_name}=FALSE")

fila_recebimento.put(f"[LOG] {btn_name} liberado")

def atualizar_sentidos():

chk_x.config(text="CW" if sentidoX_CW else "CCW")

chk_y.config(text="CW" if sentidoY_CW else "CCW")

chk_z.config(text="CW" if sentidoZ_CW else "CCW")

def atualizar_absolutos():

for entry, val in zip([entry_x, entry_y, entry_z], [ABSOLUTOX, ABSOLUTOY, ABSOLUTOZ]):

entry.delete(0, tk.END)

entry.insert(0, f"{val:.3f}")

for entry, val in zip([entry_rx, entry_ry, entry_rz], [pos_rel_X_mm, pos_rel_Y_mm, pos_rel_Z_mm]):

entry.delete(0, tk.END)

entry.insert(0, f"{val:.3f}")

def atualizar_lampadas():

for lamp, state in zip([lamp_lag_x, lamp_lag_y, lamp_lag_z], [LAG_LAMP_X, LAG_LAMP_Y, LAG_LAMP_Z]):

lamp.config(bg="green" if state else DEFAULT_BG)

for lamp, state in zip([lamp_fault_x, lamp_fault_y, lamp_fault_z], [FAULT_LAMP_X, FAULT_LAMP_Y, FAULT_LAMP_Z]):

lamp.config(bg="green" if state else DEFAULT_BG)

atualizar_sentidos()

atualizar_absolutos()

page2.after(100, atualizar_lampadas)

# --- Frame Jog/Homing ---

frame_jog = tk.LabelFrame(page2, text="Jog / Homing", padx=10, pady=10)

frame_jog.place(x=RIGHT_X, y=Y_START_RIGHT)

for btn_name in ["Jog X", "Jog Y", "Jog Z", "Jog X−", "Jog Y−", "Jog Z−"]:

btn = tk.Button(frame_jog, text=btn_name, width=10)

btn.pack(pady=BUTTON_SPACING)

btn.bind("<ButtonPress-1>", lambda e, n=btn_name: press_jog(n))

btn.bind("<ButtonRelease-1>", lambda e, n=btn_name: release_jog(n))

btn_homing = tk.Button(frame_jog, text="Homing", width=10, command=toggle_homing, bg=DEFAULT_BG)

btn_homing.pack(pady=BUTTON_SPACING)

# --- Frames ABSOLUTOS e RELATIVOS ---

frame_abs = tk.LabelFrame(page2, text="ABSOLUTE_XYZ", padx=70, pady=10)

frame_abs.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT)

tk.Label(frame_abs, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_x = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_x.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_abs, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_y = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_y.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_abs, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_z = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_z.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

frame_rel = tk.LabelFrame(page2, text="RELATIVE_XYZ", padx=70, pady=10)

frame_rel.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 1*DY_LEFT)

tk.Label(frame_rel, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_rx = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_rx.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_rel, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_ry = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_ry.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_rel, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_rz = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_rz.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

# --- Frame DIREÇÃO ---

frame_dir = tk.LabelFrame(page2, text="DIRECTION_XYZ", padx=105, pady=10)

frame_dir.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 2*DY_LEFT)

tk.Label(frame_dir, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_x = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_x.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_dir, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_y = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_y.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_dir, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_z = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_z.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

# --- Frame Lâmpadas ---

frame_lamps = tk.LabelFrame(page2, text="Lâmpadas", padx=25, pady=0)

frame_lamps.place(x=LEFT_X+10, y=Y_START_LEFT + 3*DY_LEFT)

frame_lag = tk.Frame(frame_lamps); frame_lag.pack(pady=25)

lamp_lag_x = tk.Label(frame_lag, text="lagX", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_x.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5)

lamp_lag_y = tk.Label(frame_lag, text="lagY", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_y.grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5)

lamp_lag_z = tk.Label(frame_lag, text="lagZ", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_z.grid(row=1,column=3,padx=5,pady=5)

frame_fault = tk.Frame(frame_lamps); frame_fault.pack(pady=30)

lamp_fault_x = tk.Label(frame_fault, text="faultX", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_x.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5)

lamp_fault_y = tk.Label(frame_fault, text="faultY", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_y.grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5)

lamp_fault_z = tk.Label(frame_fault, text="faultZ", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_z.grid(row=1,column=3,padx=5,pady=5)

# --- Potenciômetro ---

frame_pot = tk.LabelFrame(page2, text="Potenciômetro (%)", padx=10, pady=30)

frame_pot.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 4*DY_LEFT)

def atualizar_pot(val):

global Potenciometro1

Potenciometro1 = int(val)

enviar_para_clp_usb(f"Potenciometro1={Potenciometro1}")

fila_recebimento.put(f"[LOG] Potenciometro1={Potenciometro1}%")

slider_pot = tk.Scale(frame_pot, from_=0, to=100, orient="horizontal", length=600, command=atualizar_pot)

slider_pot.set(Potenciometro1)

slider_pot.pack()

# --- Inicializa atualização contínua ---

atualizar_lampadas()

receber_dados_clp()

# --- Inserir logo ---

try:

imagem_logo = tk.PhotoImage(file="/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/logo.png")

label_logo = tk.Label(page2, image=imagem_logo, bd=0)

label_logo.image = imagem_logo

label_logo.place(x=370, y=50)

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO LOGO] {e}")

# FIM PAG 2

# --- Página 3: Controle de Bits CLP ---

import tkinter as tk

import queue

page3 = frames[2]

# Toast para Quick Stop

toast_label = tk.Label(page3, text="", bg="yellow", fg="black")

# --- Constantes dos bits ---

START_BIT          = 1 << 0

ENABLE_VOLTAGE_BIT = 1 << 1

QUICK_STOP_BIT     = 1 << 2

ENABLE_OP_BIT      = 1 << 3

HALT_BIT           = 1 << 4

# --- Estados dos botões ---

btn_states = {

"START": False,

"ENABLE_VOLTAGE": False,

"QUICK_STOP": False,

"ENABLE_OPERATION": False,

"HALT": False,

"QS_CLEAR": False,

"FAULT_CLEAR": False,

"HALT_CLEAR": False  # <--- adicionado

}

# --- Palavras de controle dos eixos ---

vars_to_clp = {"WR_PDO_6040_X":0, "WR_PDO_6040_Y":0, "WR_PDO_6040_Z":0}

# --- Fila de logs ---

fila_logs = queue.Queue()

def log_msg(msg):

fila_logs.put(msg)

# --- Atualiza palavras WR_PDO ---

def atualizar_wr_pdo_xyz():

WR = 0

# Bits normais (ativo em nível alto)

if btn_states["START"]:

WR |= START_BIT

if btn_states["ENABLE_VOLTAGE"]:

WR |= ENABLE_VOLTAGE_BIT

if btn_states["ENABLE_OPERATION"]:

WR |= ENABLE_OP_BIT

# -------------------------

# QUICK STOP  (bit 2)

# ativo em nível BAIXO

# -------------------------

if not btn_states["QUICK_STOP"]:

WR |= QUICK_STOP_BIT

else:

WR &= ~QUICK_STOP_BIT

# -------------------------

# HALT (bit 4)

# ativo em nível BAIXO

# -------------------------

if not btn_states["HALT"]:

WR |= HALT_BIT

else:

WR &= ~HALT_BIT

# Atualiza todos os eixos

for var in vars_to_clp:

vars_to_clp[var] = WR

# --- Envio USB ---

def enviar_para_clp_usb(linha):

if modo_simulacao:

log_msg(f"[SIMULAÇÃO] {linha}")

else:

if ser:

try:

ser.write((linha + "\n").encode("ascii"))

log_msg(f"[USB OK] {linha}")

except Exception as e:

log_msg(f"[ERRO USB] {e}")

else:

log_msg(f"[ERRO USB] Sem conexão")

# --- Alterna botão ---

def toggle_bit_xyz(bit_name):

# --- INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA DO START ---

if bit_name == "START":

if not (

vars_to_clp.get("MICRO1", False)

and vars_to_clp.get("MICRO2", False)

and vars_to_clp.get("MICRO3", False)

):

log_msg("START bloqueado: linha de segurança aberta")

return

btn_states[bit_name] = not btn_states[bit_name]

atualizar_wr_pdo_xyz()

status = "ATIVADO" if btn_states[bit_name] else "DESATIVADO"

log_msg(f"{bit_name} {status}")

enviar_dados_clp_p3()

# --- Recebe dados do CLP ---

def receber_dados_clp_p3():

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

# Tratamento de MSG como string

if var == "MSG":

vars_to_clp["MSG"] = val.strip()

else:

val = int(val.strip())

if var in vars_to_clp:

vars_to_clp[var] = val

# Atualiza estados dos botões a partir dos bits

if var != "MSG":  # só faz para variáveis numéricas

btn_states["START"]            = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & START_BIT)

btn_states["ENABLE_VOLTAGE"]   = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & ENABLE_VOLTAGE_BIT)

btn_states["QUICK_STOP"]       = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & QUICK_STOP_BIT)

btn_states["ENABLE_OPERATION"] = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & ENABLE_OP_BIT)

btn_states["HALT"]             = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & HALT_BIT)

except Exception as e:

log_msg(f"[ERRO Página 3] {e}")

page3.after(50, receber_dados_clp_p3)

# --- Envio contínuo ---

def enviar_dados_clp_p3():

for var, val in vars_to_clp.items():

enviar_para_clp_usb(f"{var}={val}")

# ==============================

#  Linha de sensores indutivos

# ==============================

frame_indutivos = tk.Frame(page3)

frame_indutivos.pack(pady=10)

btn_ind1 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEX", width=10, bg="red")

btn_ind2 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEY", width=10, bg="red")

btn_ind3 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEZ", width=10, bg="red")

btn_ind1.pack(side="left", padx=5)

btn_ind2.pack(side="left", padx=5)

btn_ind3.pack(side="left", padx=5)

frame_indutivos2 = tk.Frame(page3)

frame_indutivos2.pack(pady=5)

btn_indx1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO1", width=10, bg="red")

btn_indy1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO2", width=10, bg="red")

btn_indz1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO3", width=10, bg="red")

btn_indx1.pack(side="left", padx=5)

btn_indy1.pack(side="left", padx=5)

btn_indz1.pack(side="left", padx=5)

# ==============================

#  Atualização visual

# ==============================

# ==============================

# Quick Stop e HALT

# ==============================

quickstop_prev = False

halt_prev = False  # nova flag para HALT

def atualizar_pagina3():

global quickstop_prev, halt_prev

# Atualiza cores dos botões

btn_start.config(bg="green" if btn_states["START"] else DEFAULT_BG)

btn_enable_voltage.config(bg="green" if btn_states["ENABLE_VOLTAGE"] else DEFAULT_BG)

btn_quick_stop.config(bg="green" if btn_states["QUICK_STOP"] else DEFAULT_BG)

btn_enable_op.config(bg="green" if btn_states["ENABLE_OPERATION"] else DEFAULT_BG)

btn_halt.config(bg="green" if btn_states["HALT"] else DEFAULT_BG)

btn_halt_clear.config(bg="green" if btn_states.get("HALT_CLEAR", False) else DEFAULT_BG)

btn_qs_clear.config(bg="green" if btn_states["QS_CLEAR"] else DEFAULT_BG)

btn_fault_clear.config(bg="green" if btn_states["FAULT_CLEAR"] else DEFAULT_BG)

# Sensores de indicação

btn_ind1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEX", False) else "red")

btn_ind2.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEY", False) else "red")

btn_ind3.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEZ", False) else "red")

# Sensores de segurança

btn_indx1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO1", False) else "red")

btn_indy1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO2", False) else "red")

btn_indz1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO3", False) else "red")

# --- Quick Stop ---

if btn_states["QUICK_STOP"] and not quickstop_prev:

toast_label.config(text="PARADA NÃO PROGRAMADA", wraplength=500)

toast_label.pack(side="top")

elif btn_states["QS_CLEAR"]:

btn_states["QUICK_STOP"] = False     # reseta QUICK_STOP

btn_states["QS_CLEAR"] = False       # reseta botão QS_CLEAR

toast_label.pack_forget()            # limpa toast

quickstop_prev = btn_states["QUICK_STOP"]

# --- HALT ---

if btn_states["HALT"] and not halt_prev:

if vars_to_clp.get("MSG"):

toast_label.config(text=vars_to_clp["MSG"], wraplength=500)

toast_label.pack(side="top")

elif btn_states.get("HALT_CLEAR", False):

btn_states["HALT"] = False            # reseta HALT

btn_states["HALT_CLEAR"] = False      # reseta botão HALT_CLEAR

toast_label.pack_forget()             # limpa toast do HALT

halt_prev = btn_states["HALT"]

# Processa fila de logs

processar_logs()

# Loop contínuo

page3.after(100, atualizar_pagina3)

# --- Processa fila de logs ---

def processar_logs():

while not fila_logs.empty():

log_text.insert(tk.END, fila_logs.get() + "\n")

log_text.see(tk.END)

# --- Layout dos botões ---

frame_bits = tk.Frame(page3)

frame_bits.pack(pady=50)

btn_start = tk.Button(frame_bits, text="START", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("START"), bg=DEFAULT_BG)

btn_enable_voltage = tk.Button(frame_bits, text="ENABLE_VOLTAGE", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("ENABLE_VOLTAGE"), bg=DEFAULT_BG)

btn_quick_stop = tk.Button(frame_bits, text="QUICK_STOP", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("QUICK_STOP"), bg=DEFAULT_BG)

btn_enable_op = tk.Button(frame_bits, text="ENABLE_OPERATION", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("ENABLE_OPERATION"), bg=DEFAULT_BG)

btn_halt = tk.Button(frame_bits, text="HALT", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("HALT"), bg=DEFAULT_BG)

btn_qs_clear = tk.Button(frame_bits, text="QS_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("QS_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

btn_fault_clear = tk.Button(frame_bits, text="FAULT_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("FAULT_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

btn_halt_clear = tk.Button(frame_bits, text="HALT_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("HALT_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

# --- Empacota os botões ---

btn_start.pack(pady=15)

btn_enable_voltage.pack(pady=25)

btn_quick_stop.pack(pady=25)

btn_enable_op.pack(pady=25)

btn_halt.pack(pady=25)

btn_qs_clear.pack(pady=25)

btn_fault_clear.pack(pady=25)

btn_halt_clear.pack(pady=25)

# --- Inicializa loops ---

atualizar_pagina3()

receber_dados_clp_p3()

# Página 4: Gráficos LAG X/Y/Z (linhas de escala apenas)

# ------------------------

import tkinter as tk

page4 = frames[3]

# ==========================

# Configuração genérica

# ==========================

canvas_width = 400

canvas_height = 240

barra_largura = 6

UPDATE_INTERVAL = 50  # ms (20 Hz)

ESCALA_DIV = 25       # número de divisões da escala

# ==========================

# Estrutura de cada eixo

# ==========================

class LagFrame:

def __init__(self, master, nome):

self.nome = nome

self.lag_esq = -0.025

self.lag_dir = 0.025

self.lag_valor = 0

self.barra_id = None

# Frame principal

self.frame = tk.LabelFrame(master, text=nome, font=("Arial", 12, "bold"))

self.frame.pack(pady=10)

# Canvas

self.canvas = tk.Canvas(self.frame, width=canvas_width, height=canvas_height, bg="white")

self.canvas.pack(pady=5)

self.meio = canvas_width // 2

# Entradas LAG< e LAG>

input_frame = tk.Frame(self.frame)

input_frame.pack(pady=5)

tk.Label(input_frame, text="LAG<:").pack(side="left")

self.entry_esq = tk.Entry(input_frame, width=6)

self.entry_esq.pack(side="left")

self.entry_esq.insert(0, str(self.lag_esq))

self.entry_esq.bind("<Return>", lambda e: self.set_lag_esq(self.entry_esq.get()))

tk.Label(input_frame, text="LAG>:").pack(side="left")

self.entry_dir = tk.Entry(input_frame, width=6)

self.entry_dir.pack(side="left")

self.entry_dir.insert(0, str(self.lag_dir))

self.entry_dir.bind("<Return>", lambda e: self.set_lag_dir(self.entry_dir.get()))

tk.Button(input_frame, text="Reset", command=self.reset_barra).pack(side="left", padx=10)

# Desenha elementos fixos

self._desenhar_escala()

self._desenhar_linha_central()

# Reseta barra no centro (sempre visível)

self.reset_barra()

# Inicia loop de atualização

self.atualizar_barra()

# ==========================

# Funções internas

# ==========================

def escalar_lag(self, valor):

if valor >= 0:

escala = (valor / self.lag_dir) * (canvas_width // 2)

else:

escala = (valor / abs(self.lag_esq)) * (canvas_width // 2)

return self.meio + int(escala)

def _desenhar_escala(self):

for i in range(-ESCALA_DIV, ESCALA_DIV + 1):

x = int(self.meio + (i / ESCALA_DIV) * (canvas_width / 2.05))

self.canvas.create_line(x, canvas_height - 220, x, canvas_height, fill="black", tags="escala")

def _desenhar_linha_central(self):

self.canvas.create_line(self.meio, 0, self.meio, canvas_height, fill="gray", dash=(4,2), tags="linha_central")

def atualizar_barra(self):

x = self.escalar_lag(self.lag_valor)

if self.barra_id is None:

# Cria barra azul central se ainda não existir

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height, fill="blue"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height)

# Loop contínuo

self.frame.after(UPDATE_INTERVAL, self.atualizar_barra)

def set_lag_esq(self, val):

try:

self.lag_esq = float(val)

except:

pass

def set_lag_dir(self, val):

try:

self.lag_dir = float(val)

except:

pass

def reset_barra(self):

x = self.meio

if self.barra_id is None:

# Cria barra azul central se ainda não existir

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height, fill="blue"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height)

self.lag_valor = 0

# ==========================

# Criação dos 3 gráficos

# ==========================

LagX = LagFrame(page4, "LAGX")

LagY = LagFrame(page4, "LAGY")

LagZ = LagFrame(page4, "LAGZ")

# ==========================

# Leitura contínua via USB

# ==========================

def receber_dados_clp_p4():

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = float(val.strip())

if var.strip().upper() == "LAGX":

LagX.lag_valor = val

elif var.strip().upper() == "LAGY":

LagY.lag_valor = val

elif var.strip().upper() == "LAGZ":

LagZ.lag_valor = val

except Exception as e:

print("Erro Página 4:", e)

page4.after(UPDATE_INTERVAL, receber_dados_clp_p4)

# Inicia leitura contínua

receber_dados_clp_p4()

# Página 5: Velocidade 6081 convertida em mm/s

import tkinter as tk

page5 = frames[4]

# ==========================

# Configuração genérica

# ==========================

canvas_width_v = 200

canvas_height_v = 380

UPDATE_INTERVAL = 50  # ms

PASSO_MM = 6  # passo do eixo em mm

CONTROL_LAGXYZ = False  # controle global do delta

# ==========================

# Estrutura de cada eixo vertical

# ==========================

class VelocidadeFrame:

def __init__(self, master, nome):

self.nome = nome

self.valor_atual = 0.0

self.velBase = 0.0       # linha central fixa quando controle desligado

self.delta = 0.0         # oscilação em torno da base

self.ativo = False

self.barra_id = None

self.frame = tk.Frame(master)

self.frame.pack(pady=5, anchor="w")

tk.Label(self.frame, text=nome, font=("Arial", 12, "bold")).pack(side="left", padx=5)

self.canvas = tk.Canvas(self.frame, width=canvas_width_v, height=canvas_height_v, bg="white")

self.canvas.pack(side="left", padx=5)

self.valor_label = tk.Label(self.frame, text="0.0 mm/s", font=("Arial", 10), width=80, anchor="w")

self.valor_label.pack(side="left", padx=5)

self._desenhar_escala()

self._desenhar_linha_central()

self.atualizar_barra()

def _desenhar_escala(self):

for i in range(50):

y = int(i * canvas_height_v / 50)

self.canvas.create_line(10, y, canvas_width_v-10, y, fill="black", width=2)

def _desenhar_linha_central(self):

meio = canvas_height_v // 2

self.canvas.create_line(0, meio, canvas_width_v, meio, fill="blue", width=10)

def atualizar_barra(self):

meio = canvas_height_v // 2

# altura proporcional ao delta

altura = int(self.delta * canvas_height_v / 100) if self.ativo else 0

y_top = meio - altura if altura >= 0 else meio

y_bottom = meio + abs(altura) if altura < 0 else meio

if self.barra_id is None:

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

10, y_top, canvas_width_v-10, y_bottom, fill="red"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, 10, y_top, canvas_width_v-10, y_bottom)

self.valor_label.config(text=f"{self.valor_atual:.2f} mm/s")

self.frame.after(UPDATE_INTERVAL, self.atualizar_barra)

# ==========================

# Criação dos gráficos por eixo

# ==========================

VelX_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo X")

VelY_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo Y")

VelZ_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo Z")

# ==========================

# Recepção de dados do CLP

# ==========================

def receber_dados_clp_p5():

global axisX, axisY, axisZ, CONTROL_LAGXYZ  # objetos com WR_PDO_6081

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = val.strip()

# Ativação do ramo

if var.strip().upper() == "RAMOX":

VelX_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

elif var.strip().upper() == "RAMOY":

VelY_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

elif var.strip().upper() == "RAMOZ":

VelZ_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

# Controle global

if var.strip().upper() == "CONTROL_LAGXYZ":

CONTROL_LAGXYZ = val in ["1", "TRUE"]

# Atualiza a velocidade convertida (mm/s) e delta

for frame, axis in zip([VelX_Frame, VelY_Frame, VelZ_Frame], [axisX, axisY, axisZ]):

frame.valor_atual = axis.WR_PDO_6081 * PASSO_MM / 60

if CONTROL_LAGXYZ:

# oscilação em torno da linha base

frame.delta = frame.valor_atual - frame.velBase

else:

# base fixa = valor atual, sem oscilação

frame.velBase = frame.valor_atual

frame.delta = 0

except Exception as e:

print("Erro Página 5:", e)

page5.after(UPDATE_INTERVAL, receber_dados_clp_p5)

# Inicia leitura contínua

receber_dados_clp_p5()

# --- Navegação entre páginas ---

current_page = 5

frames[current_page].pack(fill="both", expand=True)

def mostrar_pagina(index):

global current_page

frames[current_page].pack_forget()

current_page = index

frames[current_page].pack(fill="both", expand=True)

def proxima_pagina():

global current_page

if current_page < len(frames) - 1:

mostrar_pagina(current_page+1)

def pagina_anterior():

global current_page

if current_page > 0:

mostrar_pagina(current_page-1)

nav_frame = tk.Frame(root)

btn_prev = tk.Button(nav_frame, text="⬅", command=pagina_anterior, width=5, height=2)

btn_next = tk.Button(nav_frame, text="➡", command=proxima_pagina, width=5, height=2)

btn_prev.pack(side="left", padx=20, pady=10)

btn_next.pack(side="right", padx=20, pady=10)

nav_frame.pack(side="bottom", fill="x")

# --- Inicializa a janela ---

root.mainloop()

@

Declarações Gerais de Variáveis, Structs e Endereços

O programa inicia com a definição de variáveis globais, estruturas de dados e endereços de comunicação, que constituem a base para toda a operação do sistema.

- Variáveis globais: armazenam estados, posições, velocidades e parâmetros compartilhados entre funções, permitindo a integração de módulos sem necessidade de passagem explícita de parâmetros.

- Structs: utilizadas para agrupar dados relacionados a eixos, buffers de interpolação e parâmetros de movimento, garantindo organização e consistência no acesso e atualização das informações.

- Endereços de comunicação: mapeiam variáveis e structs para o controle externo via rede, permitindo interação direta com os drives CiA 402 e com o interpretador, que gerencia a geração de buffers e a execução dos movimentos.

Esta estrutura centralizada assegura consistência na troca de dados entre funções, módulos e o controle externo, servindo como referência única para todo o programa.

FUNÇOES E

VARIÁVEIS GLOBAIS RELACIONADAS_

FUNÇÕES:

1. FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

2. FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

3. FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

4. FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

5. FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

6. FUNCTION VarTipoEsperado : INT

7. FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

8. FUNCTION StrToReal : REAL

9. FUNCTION StrToInt : INT

10. FUNCTION StrSplit : INT

11. FUNCTION VarExiste : BOOL

12. FUNCTION PosVar : INT

13. FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

14. FUNCTION ControlPushButtons

15. FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

16. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

17. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

18. FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

19. FUNCTION ReferenceRPM : UDINT

20. FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

21. FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

22. FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

23. FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

24. FUNCTION LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL

25. PROGRAM Main

VARIÁVEIS

CONSTANTES BITWISE CiA 402 STATUS  / CONTROLE

CONST

// CONTROLWORD (6040H)

START_BIT          : INT := 1 << 0;   // bit 1

ENABLE_VOLTAGE     : INT := 1 << 1;   // bit 2

QUICK_STOP         : INT := 1 << 2;   // bit 3

ENABLE_OPERATION   : INT := 1 << 3;  // bit 4

NEW_SETPOINT       : INT := 1 << 4;   // bit 5

IMMEDIATE          : INT := 1 << 5;   // bit 6

RELATIVE           : INT := 1 << 6;   // bit 7

HALT_BIT           : INT := 1 << 7;   // bit 8

// STATUSWORD (6041H)

FAULT_BIT          : INT := 1 << 3;   // bit 4

TARGET_REACHED     : INT := 1 << 10;// bit 11

ACKNOWLEDGE        : INT := 1 << 12;  // bit 13

FOLLOWING_ERROR  : INT := 1 << 13;// bit 14

END_CONST

// --- Controle RELATIVE BIT 7 ---

RelativeX          : BOOL := FALSE;

RelativeY          : BOOL := FALSE;

RelativeZ          : BOOL := FALSE;

Relative            : BOOL := FALSE;

WR_PDO_6040_X := (WR_PDO_6040_X AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeX));

WR_PDO_6040_Y := (WR_PDO_6040_Y AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeY));

WR_PDO_6040_Z := (WR_PDO_6040_Z AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeZ));

RelativeX := Relative OR RelativeX;

RelativeY := Relative OR RelativeY;

RelativeZ := Relative OR RelativeZ;

// --- Controle IMMEDIATE BIT 6  ---

ImmediateX : BOOL := FALSE;

ImmediateY : BOOL := FALSE;

ImmediateZ : BOOL := FALSE;

Immediate  : BOOL := FALSE;

WR_PDO_6040_X := (WR_PDO_6040_X AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateX));

WR_PDO_6040_Y := (WR_PDO_6040_Y AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateY));

WR_PDO_6040_Z := (WR_PDO_6040_Z AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateZ));

ImmediateX := Immediate OR ImmediateX;

ImmediateY := Immediate OR ImmediateY;

ImmediateZ := Immediate OR ImmediateZ;

VARIÁVEIS GLOBAIS / BUFFERS

indexBuffer_JOG : DINT := 0;

maxBuffer_JOG : DINT := 1256000;

bufferFilled_JOG : BOOL := FALSE;

bufferFilling_JOG : BOOL := FALSE;

bufferX_JOG : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferY_JOG : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferZ_JOG : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferVelX_JOG : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelY_JOG : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelZ_JOG : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferTargetX_H_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo X

bufferTargetX_L_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo X

bufferTargetY_H_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo Y

bufferTargetY_L_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo Y

bufferTargetZ_H_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT;

bufferTargetZ_L_JOG : ARRAY[0..1256000] OF INT;

indexBuffer : DINT := 0;

maxBuffer : DINT := 1256000;

bufferFilled : BOOL := FALSE ;

bufferFilling : BOOL := FALSE;

bufferX      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferY      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferZ      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferVelX   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelY   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelZ   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferTargetX_H : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo X

bufferTargetX_L : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo X

bufferTargetY_H : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo Y

bufferTargetY_L : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo Y

bufferTargetZ_H  :  ARRAY[0..1256000] OF INT;

bufferTargetZ_L   :   ARRAY[0..1256000] OF INT;

ENDEREÇOS IO CLP _ PDO ETHERCAT  CiA 402

// ---------- TARGET 607A ----------

WR_PDO_607A_X_H AT %QW00 : INT;

WR_PDO_607A_X_L AT %QW01 : INT;

WR_PDO_607A_Y_H AT %QW02 : INT;

WR_PDO_607A_Y_L AT %QW03 : INT;

WR_PDO_607A_Z_H AT %QW04 : INT;

WR_PDO_607A_Z_L AT %QW05 : INT;

targetDINT_X : DINT;

targetDINT_Y : DINT;

targetDINT_Z : DINT;

// ---------- CONTROLWORD 6040 ----------

WR_PDO_6040_X   AT %QW06 : INT;

WR_PDO_6040_Y   AT %QW07 : INT;

WR_PDO_6040_Z   AT %QW08 : INT;

// ---------- STATUSWORD 6041 ----------

RD_PDO_6041_X   AT %IW09 : INT;

RD_PDO_6041_Y   AT %IW10 : INT;

RD_PDO_6041_Z   AT %IW11 : INT;

// ---------- PROFILE VELOCITY 6081 ----------

WR_PDO_6081_X   AT %QW12 : UDINT;

WR_PDO_6081_Y   AT %QW14 : UDINT;

WR_PDO_6081_Z   AT %QW16 : UDINT;

// ---------- ACCEL/DECEL 6083/6084 ----------

WR_PDO_6083_X   AT %QW18 : UDINT;

WR_PDO_6084_X   AT %QW20 : UDINT;

WR_PDO_6083_Y   AT %QW22 : UDINT;

WR_PDO_6084_Y   AT %QW24 : UDINT;

WR_PDO_6083_Z   AT %QW26 : UDINT;

WR_PDO_6084_Z   AT %QW28 : UDINT;

// ---------- RESOLVER 6064 ----------

RD_PDO_6064_X   AT %IW30 : DINT;

RD_PDO_6064_Y   AT %IW32 : DINT;

RD_PDO_6064_Z   AT %IW34 : DINT;

@

(*

HMI USB RECEIVER TRANSMITTER CLP

1. FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

2. FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

3. FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

4. FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

A comunicação entre a Interface Homem-Máquina (HMI), o computador e o Controlador Lógico Programável (CLP) é realizada por um conjunto de funções desenvolvidas em Texto Estruturado (Structured Text – ST), responsáveis pelo intercâmbio bidirecional de informações de operação e configuração do sistema.

A função ProcessarLinha implementa o mecanismo de recepção de comandos enviados ao controlador. Cada mensagem é transmitida no formato textual nome=valor, sendo interpretada e convertida automaticamente para o respectivo tipo de dado da variável de destino. Essa abordagem permite o envio de comandos de operação, parâmetros de configuração e sinais de controle, incluindo funções de jog dos eixos, acionamento de homing, escrita de objetos de controle dos servoacionadores e demais variáveis utilizadas pelo sistema.

Em sentido oposto, a função PrepararLinhaTransmissao organiza as informações produzidas pelo controlador para envio à interface gráfica. Os dados são convertidos para representação textual, preservando o formato nome=valor, permitindo a atualização contínua da HMI com informações como posições absolutas e relativas dos eixos, velocidades, estados dos servoacionadores, indicadores de falha, monitoramento de atraso (lag), parâmetros de movimento e demais variáveis de supervisão.

A função HMI_USB_Receiver_Transmitter integra os mecanismos de recepção e transmissão em uma única rotina de comunicação. O sistema realiza a leitura assíncrona de dados provenientes da interface USB ou de um módulo ESP32, reconstruindo as mensagens recebidas caractere por caractere até a identificação do delimitador de fim de linha. Após a recepção completa da mensagem, seu conteúdo é encaminhado automaticamente ao interpretador de comandos. Paralelamente, a rotina transmite ciclicamente ao computador e ao módulo ESP32 o conjunto de variáveis de monitoramento, proporcionando sincronização permanente entre o controlador e a interface de operação.

O carregamento de programas é realizado pela função Loader_ProgGCODE, responsável por receber, validar e armazenar sequencialmente as linhas de um arquivo de programa no buffer utilizado pelo interpretador. Cada linha recebida é posicionada no vetor correspondente até que seja sinalizado o término da transmissão. Após a confirmação da recepção completa, a função aciona automaticamente o Interpretador GRACIA_code, iniciando a etapa de interpretação e organização das informações necessárias ao controle numérico.

Essa arquitetura estabelece uma separação entre comunicação, armazenamento e interpretação dos programas, permitindo que a transferência de dados ocorra de forma independente da execução determinística do sistema de controle. Como resultado, o controlador permanece disponível para as tarefas de tempo real, enquanto as operações de comunicação e carregamento de programas são executadas em uma camada lógica dedicada, aumentando a modularidade, a confiabilidade e a escalabilidade da aplicação.

(*

VAR

HMI_ativo       : BOOL := TRUE;

JogX            : BOOL := FALSE;

JogY            : BOOL := FALSE;

JogZ            : BOOL := FALSE;

JogNX           : BOOL := FALSE;

JogNY           : BOOL := FALSE;

JogNZ           : BOOL := FALSE;

Potenciometro1  : UINT := 0;

HOMING          : BOOL := FALSE;

END_VAR

FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

VAR_INPUT

linha  : STRING[50];

length : INT;

END_VAR

VAR

nome   : STRING[20];

valor  : STRING[20];

eq_pos : INT;

END_VAR

eq_pos := FIND('=', linha);

IF eq_pos > 0 THEN

nome  := LEFT(linha, eq_pos - 1);

valor := RIGHT(linha, length - eq_pos);

ELSE

RETURN(FALSE);

END_IF

CASE nome OF

'JogX':        JogX := (valor = 'TRUE');

'JogY':        JogY := (valor = 'TRUE');

'JogZ':        JogZ := (valor = 'TRUE');

'JogNX':       JogNX := (valor = 'TRUE');

'JogNY':       JogNY := (valor = 'TRUE');

'JogNZ':       JogNZ := (valor = 'TRUE');

'Potenciometro1': Potenciometro1 := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_X':  WR_PDO_6040_X := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_Y':  WR_PDO_6040_Y := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_Z':  WR_PDO_6040_Z := STRING_TO_INT(valor);

'HOMING':      HOMING := (valor = 'TRUE');

ELSE

END_CASE

RETURN(TRUE);

END_FUNCTION

VAR

ABSOLUTOX       : REAL := 0.0;

ABSOLUTOY       : REAL := 0.0;

ABSOLUTOZ       : REAL := 0.0;

pos_rel_X_mm    : REAL := 0.0;

pos_rel_Y_mm    : REAL := 0.0;

pos_rel_Z_mm    : REAL := 0.0;

sentidoX_CW     : BOOL := FALSE;

sentidoY_CW     : BOOL := FALSE;

sentidoZ_CW     : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_X      : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_Y      : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_Z      : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_X    : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_Y    : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_Z    : BOOL := FALSE;

LagX            : REAL := 0.0;

LagY            : REAL := 0.0;

LagZ            : REAL := 0.0;

END_VAR

FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

VAR_INPUT

step : INT; // índice da variável a enviar

END_VAR

VAR

linha : STRING[50];

END_VAR

CASE step OF

1: linha := CONCAT('ABSOLUTOX=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOX));

2: linha := CONCAT('ABSOLUTOY=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOY));

3: linha := CONCAT('ABSOLUTOZ=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOZ));

4: linha := CONCAT('pos_rel_X_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_X_mm));

5: linha := CONCAT('pos_rel_Y_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_Y_mm));

6: linha := CONCAT('pos_rel_Z_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_Z_mm));

7: linha := CONCAT('sentidoX_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoX_CW));

8: linha := CONCAT('sentidoY_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoY_CW));

9: linha := CONCAT('sentidoZ_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoZ_CW));

10: linha := CONCAT('LAG_LAMP_X=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_X));

11: linha := CONCAT('LAG_LAMP_Y=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_Y));

12: linha := CONCAT('LAG_LAMP_Z=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_Z));

13: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_X=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_X));

14: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_Y=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_Y));

15: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_Z=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_Z));

16: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_X=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_X));

17: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_Y=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_Y));

18: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_Z=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_Z));

19: linha := CONCAT('LagX=', REAL_TO_STRING(LagX));

20: linha := CONCAT('LagY=', REAL_TO_STRING(LagY));

21: linha := CONCAT('LagZ=', REAL_TO_STRING(LagZ));

22: linha := CONCAT('VELX=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELX)));

23: linha := CONCAT('VELY=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELY)));

24: linha := CONCAT('VELZ=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELZ)));

25: linha := CONCAT('CONTROL_LAGXYZ=', BOOL_TO_STRING(CONTROL_LAGXYZ));

26: linha := CONCAT('VELX0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELX0)));

27: linha := CONCAT('VELY0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELY0)));

28: linha := CONCAT('VELZ0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELZ0)));

29: linha := CONCAT('STPX=', REAL_TO_STRING(STPX));

30: linha := CONCAT('STPY=', REAL_TO_STRING(STPY));

31: linha := CONCAT('STPZ=', REAL_TO_STRING(STPZ));

32: linha := CONCAT('STPMAX=', REAL_TO_STRING(STPMax));

ELSE

linha := '';

END_CASE

RETURN(linha);

END_FUNCTION

VAR

tx_step          : INT := 1;

rx_buffer        : STRING[50] := '';

LastLineReceived : STRING[50] := '';

END_VAR

FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

VAR_IN_OUT

tx_step       : INT;                // estado do transmissor

rx_buffer     : STRING[50];         // buffer de recepção

END_VAR

VAR_INPUT

Enable        : BOOL;               // habilita execução

END_VAR

VAR_OUTPUT

LastLineReceived : STRING[50];      // linha recebida completa

END_VAR

VAR

total_steps : INT := 25;            // número de variáveis transmitidas

linha_tx    : STRING[50];

rx_byte     : STRING[1];            // leitura temporária de 1 byte

END_VAR

(* --- RECEIVER --- *)

// --- Recepção USB ---

IF Enable AND USB_ByteAvailable() THEN

rx_byte := USB_ReadByteAsString();  // retorna STRING[1]

IF rx_byte <> '\n' THEN

IF LEN(rx_buffer) < 50 THEN

rx_buffer := CONCAT(rx_buffer, rx_byte);  // acumula byte no buffer

ELSE

rx_buffer := '';  // buffer cheio, descarta

END_IF

ELSE

// linha completa

LastLineReceived := rx_buffer;

ProcessarLinha(rx_buffer, LEN(rx_buffer));

rx_buffer := '';  // limpa buffer para próxima linha

END_IF

END_IF

// --- Recepção ESP32 Wi-Fi ---

IF Enable AND ESP32_ByteAvailable() THEN

rx_byte := ESP32_ReadByteAsString();  // retorna STRING[1]

IF rx_byte <> '\n' THEN

IF LEN(rx_buffer) < 50 THEN

rx_buffer := CONCAT(rx_buffer, rx_byte);  // acumula byte no buffer

ELSE

rx_buffer := '';  // buffer cheio, descarta

END_IF

ELSE

// linha completa

LastLineReceived := rx_buffer;

ProcessarLinha(rx_buffer, LEN(rx_buffer));

rx_buffer := '';  // limpa buffer para próxima linha

END_IF

END_IF

(* --- TRANSMITTER --- *)

linha_tx := PrepararLinhaTransmissao(tx_step);

IF linha_tx <> '' THEN

USB_WriteLine(linha_tx);       // já existente

ESP32_WriteLine(linha_tx);     // adiciona envio para ESP32

END_IF

;tx_step := tx_step + 1;

IF tx_step > total_steps THEN

tx_step := 1; // reinicia ciclo

END_IF

END_FUNCTION

(*

Exemplo de Função de Carregamento de Programa GRACIA-CODE TXT  >>>>>> CLP

No contexto do sistema geral, a função Loader_ProgramaGCODE recebe arquivos ou linhas de texto (TXT) enviados pelo PC/HMI via rede e os armazena no array do interpretador, preparando-os para execução pelo sistema de controle.

*)

VAR

rxString      : STRING[100];

rxValid       : BOOL;

rxDone        : BOOL;

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING[100];    IndexWrite    : INT;

rxAck         : BOOL;

rxDoneAck     : BOOL;

END_VAR

FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

VAR_INPUT

rxString   : STRING[100];

rxValid    : BOOL;

rxDone     : BOOL;

END_VAR

VAR_IN_OUT

ProgramaGCODE   : ARRAY[1..200] OF STRING;

IndexWrite : INT;

rxAck      : BOOL;

rxDoneAck  : BOOL;

END_VAR

IF rxValid THEN

IF (IndexWrite >= 1) AND (IndexWrite <= UPPER_BOUND(ProgramaGCODE,1)) THEN

ProgramaGCODE[IndexWrite] := rxString;

IndexWrite := IndexWrite + 1;

rxAck := TRUE;

ELSE

rxAck := FALSE;

END_IF;

ELSE

rxAck := FALSE;

END_IF;

IF rxDone THEN

Interpretador_GRACIA_CODE(ProgramaGCODE := ProgramaGCODE);

rxDoneAck := TRUE;

ELSE

rxDoneAck := FALSE;

END_IF;

Loader_ProgGCODE := TRUE;

(*

ProgramaGCODE: array de strings enviado pelo PC/HMI/ANDROID, com funções, coordenadas e parâmetros de movimento. Serve como fonte e executável para o interpretador.

O ProgramaGCODE é a estrutura de armazenamento utilizada pelo sistema para representar integralmente um programa de usinagem ou movimentação. Ele é composto por um vetor de strings recebido do PC, HMI ou dispositivo Android, onde cada linha corresponde a um comando, parâmetro ou dado de configuração interpretado sequencialmente pelo controlador.

O programa é organizado em blocos delimitados pelo caractere $, permitindo ao interpretador identificar o início e o término de cada conjunto de instruções. Cada bloco pode conter parâmetros tecnológicos, comandos de posicionamento, ciclos de interpolação, funções especiais ou configurações de execução.

As instruções são descritas em formato textual, utilizando pares nome: valor, o que facilita a edição, transmissão e armazenamento sem dependência de estruturas binárias. O interpretador converte essas informações em movimentos e operações internas do sistema.

O arquivo suporta diferentes funções operacionais, identificadas por comandos como Função: F1, F2, F3, F4 e F5, cada uma responsável por um tipo específico de processamento, incluindo posicionamento, configuração tecnológica e geração de trajetórias geométricas.

Entre os parâmetros suportados encontram-se modos de operação, coordenadas absolutas e relativas, velocidades, potência, sentidos de interpolação, ângulos inicial e final, raios, centros geométricos, incrementos de passo, quantidades de repetições, quadrantes, offsets, massas, limites de torque, fatores de overdrive e demais variáveis necessárias à execução do processo.

O formato também permite a definição de movimentos simultâneos entre eixos, interpolações nos planos XY, ZX e ZY, além da combinação de múltiplas operações dentro de um mesmo programa, preservando a ordem exata de execução.

Ao término do carregamento, o conteúdo permanece armazenado no vetor ProgramaGCODE, tornando-se a fonte de dados utilizada pelo interpretador durante toda a execução. O processamento ocorre de forma sequencial, respeitando a organização dos blocos e a ordem das instruções até a identificação dos comandos de finalização, como DONE e Função: Fim, que encerram o programa.

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING := [

'Função: F2',

'J_X: 0.000135',

'J_Y: 0.000135',

'J_Z: 0.000135',

'Mass_X_kg: 0',

'Mass_Y_kg: 0',

'Mass_Z_kg: 0',

'TorqueMax_X_Nm: 0',

'TorqueMax_Y_Nm: 0',

'TorqueMax_Z_Nm: 0',

'OverdriveFactor_X: 0',

'OverdriveFactor_Y: 0',

'OverdriveFactor_Z: 0',

'$',

Função : F1

POT% : 1

Mode : 3

X : 162.5

Y : 308.2107

Z : 50

$

mode : 2

sentido : S0

maxLX : 175

minLX : 170

maxLY : 116.42

minLY  :  111.42

passoDZ : 5

QEX : 1

QEY : 1

$

mode : 3

X : 0,337.5006

Y : 0,191.7896

Z : 50

$

mode : 2

sentido : S0A

maxLX : 175

minLX : 170

maxLY : 116.42

minLY  :  111.42

passoDZ : 5

QEX : 1

QEY : 1

$

$

POT% : 1

$

mode : 3

Z : 50

X : 0,317.6777

Y : 0,232.3223

RelativeZ : TRUE

$

mode : 3

Z : -1

$

POT% : 1

NI : TRUE

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 45

ANGULOFINAL:  135

deltaX : 0.45

r : 95.71

XC : 345.71

YC : 300

$

ANGULOINICIAL : 135

ANGULOFINAL : 225

r : 25

XC : 200

YC : 225

$

ANGULOINICIAL : 225

ANGULOFINAL : 315

deltaX : 0.45

r : 95.71

XC : 154.2893

YC : 200

$

ANGULOINICIAL : 315

ANGULOFINAL:  45

deltaX : 0.45

r : 25

XC : 300

YC : 275

$

N : 24

$

mode : 3

Z : 25

$

mode : 3

X : 329.035

Y : 211.08

$

NI := TRUE

mode : 3

Z : -1

$

POT% : 1

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r : 14.29

XC : 329.035

YC : 211.08

N : 24

$

mode : 3

X : 0,288.6253

Y : 0,204.29

Z : 25,0,-25,25

$

NI := TRUE

mode : 3

Z : -1

$

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r : 14.29

XC : 199.54

YC : 211.08

N : 24

$

mode : 3

X : 0,211.3747

Y : 0,204.29

Z : 25,0,-25,25

$

NI := TRUE

mode : 3

Z : -1

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r : 14.29

XC : 199.54

YC : 288.92

N : 24

$

mode : 3

X : 0,211.3747

Y : 0,295.71

Z : 25,0,-25,25

$

$

POT% : 1

mode : 3

X : 300.84,0,322.26

Y : 303.2

Z : 0,-25,

$

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 270

ANGULOFINAL : 360

deltaX : 0.45

r : 10.24

XC : 322.26

YC : 303.2

$

mode : 3

X : 332.5

Y : 277.49

$

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 133

deltaX : 0.45

r : 10.24

XC : 332.5

YC : 277.49

$

PXY : TRUE

SENTIDO : 1

ANGULOINICIAL : 47

ANGULOFINAL : 61.33

deltaX : 0.45

r : 95.71

XC : 345.71

YC : 200

$

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 90

ANGULOFINAL : 270

deltaX : 0.45

r : 10.24

XC : 300.83

YC : 282.73

$

$

mode : 3

X : 300.84

Y : 303.21

Z : 22.26

$

NI := TRUE

PZY : TRUE

RelativeZ : TRUE

SENTIDO : 1

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 90

deltaX : 0.45

r : 2.74

ZC : 47.26

YC : 295.71

$

P2 : TRUE

PR : TRUE

PX : 0.4371

PY : 0

PZ : 0

N : 49

$

mode : 3

X : 0,322.26

Y : 0,300.47

Z : 50

$

Função : F3

PXY : TRUE

ZY : TRUE

XY : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 270

ANGULOFINAL : 360

ANGULOINICIAL1 : 270

ANGULOFINAL1 : 360

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

Q1 : TRUE

Q2 : TRUE

r1 : 2.74

ZC1 : 50

YC1 : 292.97

r : 7.5

rmax : 10.24

XC : 322.26

YC : 300.47

X0C : 322.26

Y0C : 300.47

X1C : 329.76

Y1C : 290.26

$

Função : F1

mode : 3

X : 332.5

Y : 292.97

Z : 47.26

$

NI := TRUE

PZX : TRUE

SENTIDO : 1

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 90

deltaX : 0.45

r : 2.74

ZC : 47.26

XC : 325

$

P2 : TRUE

PR : TRUE

PX : 0

PY : - 0.4422

PZ : 0

N : 35

$

mode : 3

X :0,329.76

Y : 0,277.49

Z : 50

$

Função : F3

PXY : TRUE

XY : TRUE

ZY : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 133

ANGULOINICIAL1 : 270

ANGULOFINAL1 : 360

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

Q1 : TRUE

Q3 : TRUE

r1 : 2.74

XC1 : 322.26

ZC1 : 50

r : 7.5

rmax : 10.24

XC : 329.76

YC : 277.49

X0C : 329.76

Y0C : 277.49

X1C : 314.76

Y1C : 277.49

$

Função : F1

Mode : 3

X :0,315.2748

Y : 0,269.9965

Z : 50,0,46.24

$

Função : F3

PXY : TRUE

XY : TRUE

ZY : TRUE

SENTIDO : 1

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 47

ANGULOFINAL : 61.33

ANGULOINICIAL1 : 180

ANGULOFINAL1 : 270

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

Q1 : TRUE

Q2 : TRUE

r1 : 2.74

YC1 : 274.75

ZC1 : 46.24

r : 95.71

rmax : 98.45

XC : 345.71

YC : 200

X0C : 250

Y0C : 295.71

X1C : 345.71

Y1C : 200

$

$

Função : F1

mode : 3

X :0,322.245

Y : 0,211.08

Z : 50

$

Função : F3

PXY : TRUE

XY : TRUE

ZX : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

ANGULOINICIAL1 : 270

ANGULOFINAL1 : 360

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

Q1 : TRUE

r1 : 6.79

XC1 : 314.745

ZC1 : 50

r : 7.5

rmax : 14.29

XC : 322.245

YC : 211.08

X0C : 322.245

Y0C : 211.08

X1C : 322.245

Y1C : 211.08

$

Função : F1

mode : 3

X :0,193.2236 offset 7.5

Y : 0,211.08

Z : 49.9835

$

Função : F4

EXTERNO : TRUE

PXY : TRUE

XY : TRUE

ZX : TRUE

SENTIDO : 0

SENTIDO1 : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

ANGULOINICIAL1 : 274

ANGULOFINAL1 : 360

passoR : 0

deltaX : 0.45

deltaX1 : 0.45

r : 7.9865

rmax : 7.9865

XC : 193.2236

YC :  211.08

Q1 : TRUE / r1

Q2 : TRUE / r1

r1 : 6.79 +offset 0

r1max : 6.79+offset 0

XC1 : 185.25 + offset 7.5  _ 192.75

ZC1 : 50

X0C : 192.75

Z0C :  50

X1C : 199.54

Z1C : 43.21

r2 : 14.29

r2max : 14.29

XC2 : 199.54

YC2 : 211.08

$

$

Função : F1

mode : 3

X : 0,192.75

Y : 0,288.92

Z : 50

$

Função : F5

PXY : TRUE

SENTIDO : 0

ANGULOINICIAL : 0

ANGULOFINAL : 360

angulocone : 90

hcone : - 6.79

deltaX : 0.45

r0 : 7.5

rmax : 14.29

Q1 : TRUE

XC : 192.75

YC : 288.92

X0C : 192.75

Y0C : 288.92

X1C : 192.75

Y1C : 288.92

$

DONE

$

'Função: Fim'

];

*)

@

(*

INTERPRETADOR DE FUNÇOES

5. FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

6. FUNCTION VarTipoEsperado : INT

7. FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

8. FUNCTION StrToReal : REAL

9. FUNCTION StrToInt : INT

10. FUNCTION StrSplit : INT

11. FUNCTION VarExiste : BOOL

12. FUNCTION PosVar : INT

*)

O núcleo de execução do presente trabalho é composto pelo Interpretador GRACIA_code, desenvolvido em Texto Estruturado (Structured Text – ST) conforme a norma IEC 61131-3. Sua função consiste em interpretar programas armazenados em arquivos de texto, convertendo suas instruções em estruturas de dados organizadas para posterior execução pelo sistema de controle.

O interpretador realiza inicialmente a leitura sequencial de cada linha do programa, identificando funções, parâmetros, variáveis e marcadores de controle. Para cada função reconhecida, é consultado um dicionário interno, responsável por definir as variáveis esperadas, seus respectivos tipos de dados e a rotina de processamento correspondente. Esse mecanismo permite que novas funções sejam incorporadas ao sistema sem alterar a estrutura geral do interpretador, bastando registrá-las no dicionário e implementar sua rotina específica.

Durante a interpretação, os valores textuais são convertidos automaticamente para seus respectivos tipos de dados (REAL, INT ou BOOL), incluindo também o tratamento de vetores numéricos utilizados na descrição de trajetórias dos eixos X, Y e Z. Após a validação dos parâmetros, cada função é executada, produzindo informações geométricas e operacionais que são armazenadas em buffers destinados ao processamento em tempo real.

Além da interpretação das instruções de movimento, o sistema organiza automaticamente blocos de usinagem, identifica eventos de início e término de geometrias, registra segmentos de trajetória, armazena parâmetros de interpolação, limites de atuação, regiões parciais de processamento, informações de elevação, mudanças de sentido, inversão de percurso e demais atributos necessários ao controle numérico desenvolvido neste trabalho.

Toda a etapa de interpretação é executada previamente à operação da máquina, permitindo que os dados sejam completamente processados e armazenados antes do início da execução. Dessa forma, durante o ciclo determinístico do controlador, as rotinas responsáveis pelo acionamento dos servoacionamentos realizam apenas a leitura dos buffers previamente preparados, reduzindo significativamente a carga computacional da tarefa de tempo real e garantindo compatibilidade com ciclos de controle da ordem de 1 ms.

Essa arquitetura estabelece uma separação entre a fase de compilação e organização dos dados e a fase de execução determinística, permitindo que algoritmos complexos de processamento geométrico coexistam com os rigorosos requisitos temporais exigidos pelo controle de movimento em redes industriais como o EtherCAT.

ONE_DIR : BOOL;

ANTI_COLISAO : BOOL;

ELEVATION : BOOL

TYPE BlocoN :

STRUCT

indexAntiColisao : DINT;

totalScalePasses : INT := 1;

LimitStart1 : REAL;

LimitEnd1   : REAL;

LimitStart2 : REAL;

LimitEnd2   : REAL;

LimitStart3 : REAL;

LimitEnd3   : REAL;

LimitStart4 : REAL;

LimitEnd4   : REAL;

LimitStart5 : REAL;

LimitEnd5   : REAL;

ElevationX : ARRAY[1..5] OF REAL;

ElevationY : ARRAY[1..5] OF REAL;

ElevationZ : ARRAY[1..5] OF REAL;

Elevation : ARRAY[1..5, 1..MAX_PTS] OF tElevationPoint;

ElevationCount : ARRAY[1..5] OF INT;

SENTIDO        : INT;

PartialStart1 : REAL;

PartialEnd1   : REAL;

PartialStart2 : REAL;

PartialEnd2   : REAL;

PartialStart3 : REAL;

PartialEnd3   : REAL;

PartialStart4 : REAL;

PartialEnd4   : REAL;

PartialStart5 : REAL;

PartialEnd5   : REAL;

NFtrigger      : BOOL;

NFcount        : INT;

N          : INT;

StartBuffer: DINT;

EndBuffer  : DINT;

PR          : BOOL;

PR1         : BOOL;

P2 : BOOL;

PX : REAL;

PY : REAL;

PZ : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE VarValue :

STRUCT

Nome    : STRING[50]; // Nome da variável

Tipo    : INT;        // 0=REAL, 1=INT, 2=BOOL

RealVal : REAL;

IntVal  : INT;

BoolVal : BOOL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE tEventoParada :

STRUCT

indexBuffer : UDINT;   // posição do buffer principal

halt        : BOOL;    // bit Halt ativo

END_STRUCT

END_TYPE

VAR

UltimoInvertGravado : BOOL := FALSE;

UltimoAnguloGravado : REAL := -1.0;

UltimoSentidoGravado : INT := -999;

IndiceBloco : UINT := 1;

BufferN     : ARRAY[1..10000] OF BlocoN;

MaxVars : INT

FunAtivaVar   : ARRAY[1..MaxVars] OF STRING[50];

ValoresVar    : ARRAY[1..MaxVars] OF VarValue;

NumVarAtiva   : INT;

FunAtivaNome  : STRING[50];

FuncoesOriginais : ARRAY[1..50] OF STRING[50];

FuncoesGCODE     : ARRAY[1..50] OF STRING[5];

Variaveis        : ARRAY[1..150] OF STRING[50];

TiposVariaveis   : ARRAY[1..150] OF STRING[50];

NumFuncoes       : INT := 50 ;

TempArray   : ARRAY[1..50] OF STRING[50];  // auxiliar para StrSplit

BBufferX : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferY : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferZ : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountX      : INT := 0;

CountY      : INT := 0;

CountZ      : INT := 0;

END_VAR;

FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

VAR_INPUT

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING[100];

END_VAR

VAR

IndexLinha  : INT := 1;

FuncaoFim   : BOOL := FALSE;

v           : INT;

LinhaAtual  : STRING[100];

END_VAR

BEGIN

WHILE (FuncaoFim = FALSE) AND (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

IF F6 AND ELEVATION THEN

axis.scalePassIndex := 1;

BufferN[IndiceBloco].totalScalePasses := axis.scalePassIndex;

BufferN[IndiceBloco].scalePassIndex := axis.scalePassIndex;

FOR i := 1 TO 5 DO

FOR j := 1 TO ElevationCount[i] DO

BufferN[IndiceBloco].Elevation[i, j].X := ElevationX[i, j];

BufferN[IndiceBloco].Elevation[i, j].Y := ElevationY[i, j];

BufferN[IndiceBloco].Elevation[i, j].Z := ElevationZ[i, j];

END_FOR;

END_FOR;

END_IF;

IF PARTIAL THEN

IF F6 AND INVERTT THEN

IF invert <> UltimoInvertGravado THEN

IF IndiceBloco > 0 THEN

BufferN[IndiceBloco - 1].EndBuffer := indexBuffer - 1;

END_IF;

BufferN[IndiceBloco].StartBuffer := indexBuffer;

UltimoInvertGravado := invert;

IndiceBloco := IndiceBloco + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PARTIAL THEN

IF F3 AND PHELICAL AND (PHmax > 0) THEN

IF SENTIDO <> UltimoSentidoGravado THEN

IF IndiceBloco > 0 THEN

BufferN[IndiceBloco - 1].EndBuffer := indexBuffer - 1;

END_IF;

BufferN[IndiceBloco].SENTIDO := SENTIDO;

BufferN[IndiceBloco].StartBuffer := indexBuffer;

UltimoSentidoGravado := SENTIDO;

IndiceBloco := IndiceBloco + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Fim do programa ---

IF LinhaAtual = 'Função: Fim' THEN

FuncaoFim := TRUE;

EXIT;

END_IF;

// --- Início de função ---

IF LEFT(LinhaAtual,7) = 'Função:' THEN

FunAtivaNome := MID(LinhaAtual,9,LEN(LinhaAtual)-8);

// Busca função no dicionário

FOR v := 1 TO NumFuncoes DO

IF FuncoesGCODE[v] = FunAtivaNome THEN

NumVarAtiva := StrSplit(Variaveis[v], ',', FunAtivaVar);                EXIT;

END_IF;

END_FOR;

// --- Leitura de blocos de variáveis ---

v := 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

WHILE (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

// Encontrou delimitador $ → executa bloco imediatamente

IF LinhaAtual = '$' THEN

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

v-1,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

Reset := TRUE;

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

0,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

Reset := FALSE;

v := 1; // prepara próximo bloco

IndexLinha := IndexLinha + 1;

CONTINUE;

END_IF;

IF PARTIAL THEN

IF ((F3 AND PHELICAL AND (PHmax > 0)) OR (F6 AND INVERTT)) THEN

BufferN[IndiceBloco].LimitStart1 := LimitStart1;

BufferN[IndiceBloco].LimitEnd1   := LimitEnd1;

BufferN[IndiceBloco].LimitStart2 := LimitStart2;

BufferN[IndiceBloco].LimitEnd2   := LimitEnd2;

BufferN[IndiceBloco].LimitStart3 := LimitStart3;

BufferN[IndiceBloco].LimitEnd3   := LimitEnd3;

BufferN[IndiceBloco].LimitStart4 := LimitStart4;

BufferN[IndiceBloco].LimitEnd4   := LimitEnd4;

BufferN[IndiceBloco].LimitStart5 := LimitStart5;

BufferN[IndiceBloco].LimitEnd5   := LimitEnd5;

BufferN[IndiceBloco].PartialStart1 := PartialStart1;      BufferN[IndiceBloco].PartialEnd1   := PartialEnd1;       BufferN[IndiceBloco].PartialStart2 := PartialStart2;      BufferN[IndiceBloco].PartialEnd2   := PartialEnd2;     BufferN[IndiceBloco].PartialStart3 := PartialStart3;     BufferN[IndiceBloco].PartialEnd3   := PartialEnd3;       BufferN[IndiceBloco].PartialStart4 := PartialStart4;      BufferN[IndiceBloco].PartialEnd4   := PartialEnd4;      BufferN[IndiceBloco].PartialStart5 := PartialStart5;      BufferN[IndiceBloco].PartialEnd5   := PartialEnd5;

END_IF;

END_IF;

total_validos:=0;

FOR i:=1 TO N DO

IF Buffer[i]<>7777 THEN

total_validos:=total_validos+1;

END_IF;

END_FOR;

k:=0;

pos:=0;

FOR i:=1 TO N DO

IF Buffer[i]<>7777 THEN

pos:=pos+1;

ELSE

k:=k+1;

PctMinus[k]:=100.0*pos/total_validos;

PctPlus[k]:=100.0*(pos+1)/total_validos;

END_IF;

END_FOR;

T1_Start:=0.0;

T1_End:=PctMinus[1];

T2_Start:=PctPlus[1];

T2_End:=PctMinus[2];

T3_Start:=PctPlus[2];

T3_End:=PctMinus[3];

T4_Start:=PctPlus[3];

T4_End:=PctMinus[4];

T5_Start:=PctPlus[4];

T5_End:=100.0;

IF PartialStart1 < T1_Start THEN PartialStart1 := T1_Start; END_IF;

IF PartialStart1 > T1_End   THEN PartialStart1 := T1_End;   END_IF;

IF PartialEnd1   < T1_Start THEN PartialEnd1   := T1_Start; END_IF;

IF PartialEnd1   > T1_End   THEN PartialEnd1   := T1_End;   END_IF;

IF LimitStart1   < T1_Start THEN LimitStart1   := T1_Start; END_IF;

IF LimitStart1   > T1_End   THEN LimitStart1   := T1_End;   END_IF;

IF LimitEnd1     < T1_Start THEN LimitEnd1     := T1_Start; END_IF;

IF LimitEnd1     > T1_End   THEN LimitEnd1     := T1_End;   END_IF;

IF PartialStart2 < T2_Start THEN PartialStart2 := T2_Start; END_IF;

IF PartialStart2 > T2_End   THEN PartialStart2 := T2_End;   END_IF;

IF PartialEnd2   < T2_Start THEN PartialEnd2   := T2_Start; END_IF;

IF PartialEnd2   > T2_End   THEN PartialEnd2   := T2_End;   END_IF;

IF LimitStart2   < T2_Start THEN LimitStart2   := T2_Start; END_IF;

IF LimitStart2   > T2_End   THEN LimitStart2   := T2_End;   END_IF;

IF LimitEnd2     < T2_Start THEN LimitEnd2     := T2_Start; END_IF;

IF LimitEnd2     > T2_End   THEN LimitEnd2     := T2_End;   END_IF;

IF PartialStart3 < T3_Start THEN PartialStart3 := T3_Start; END_IF;

IF PartialStart3 > T3_End   THEN PartialStart3 := T3_End;   END_IF;

IF PartialEnd3   < T3_Start THEN PartialEnd3   := T3_Start; END_IF;

IF PartialEnd3   > T3_End   THEN PartialEnd3   := T3_End;   END_IF;

IF LimitStart3   < T3_Start THEN LimitStart3   := T3_Start; END_IF;

IF LimitStart3   > T3_End   THEN LimitStart3   := T3_End;   END_IF;

IF LimitEnd3     < T3_Start THEN LimitEnd3     := T3_Start; END_IF;

IF LimitEnd3     > T3_End   THEN LimitEnd3     := T3_End;   END_IF;

IF PartialStart4 < T4_Start THEN PartialStart4 := T4_Start; END_IF;

IF PartialStart4 > T4_End   THEN PartialStart4 := T4_End;   END_IF;

IF PartialEnd4   < T4_Start THEN PartialEnd4   := T4_Start; END_IF;

IF PartialEnd4   > T4_End   THEN PartialEnd4   := T4_End;   END_IF;

IF LimitStart4   < T4_Start THEN LimitStart4   := T4_Start; END_IF;

IF LimitStart4   > T4_End   THEN LimitStart4   := T4_End;   END_IF;

IF LimitEnd4     < T4_Start THEN LimitEnd4     := T4_Start; END_IF;

IF LimitEnd4     > T4_End   THEN LimitEnd4     := T4_End;   END_IF;

IF PartialStart5 < T5_Start THEN PartialStart5 := T5_Start; END_IF;

IF PartialStart5 > T5_End   THEN PartialStart5 := T5_End;   END_IF;

IF PartialEnd5   < T5_Start THEN PartialEnd5   := T5_Start; END_IF;

IF PartialEnd5   > T5_End   THEN PartialEnd5   := T5_End;   END_IF;

IF LimitStart5   < T5_Start THEN LimitStart5   := T5_Start; END_IF;

IF LimitStart5   > T5_End   THEN LimitStart5   := T5_End;   END_IF;

IF LimitEnd5     < T5_Start THEN LimitEnd5     := T5_Start; END_IF;

IF LimitEnd5     > T5_End   THEN LimitEnd5     := T5_End;   END_IF;

PartialStart1 :=

T1_Start +

(PartialStart1 / 100.0) *

(T1_End - T1_Start);

PartialEnd1 :=

T1_Start +

(PartialEnd1 / 100.0) *

(T1_End - T1_Start);

LimitStart1 :=

T1_Start +

(LimitStart1 / 100.0) *

(T1_End - T1_Start);

LimitEnd1 :=

T1_Start +

(LimitEnd1 / 100.0) *

(T1_End - T1_Start);

PartialStart2 :=

T2_Start +

(PartialStart2 / 100.0) *

(T2_End - T2_Start);

PartialEnd2 :=

T2_Start +

(PartialEnd2 / 100.0) *

(T2_End - T2_Start);

LimitStart2 :=

T2_Start +

(LimitStart2 / 100.0) *

(T2_End - T2_Start);

LimitEnd2 :=

T2_Start +

(LimitEnd2 / 100.0) *

(T2_End - T2_Start);

PartialStart3 :=

T3_Start +

(PartialStart3 / 100.0) *

(T3_End - T3_Start);

PartialEnd3 :=

T3_Start +

(PartialEnd3 / 100.0) *

(T3_End - T3_Start);

LimitStart3 :=

T3_Start +

(LimitStart3 / 100.0) *

(T3_End - T3_Start);

LimitEnd3 :=

T3_Start +

(LimitEnd3 / 100.0) *

(T3_End - T3_Start);

PartialStart4 :=

T4_Start +

(PartialStart4 / 100.0) *

(T4_End - T4_Start);

PartialEnd4 :=

T4_Start +

(PartialEnd4 / 100.0) *

(T4_End - T4_Start);

LimitStart4 :=

T4_Start +

(LimitStart4 / 100.0) *

(T4_End - T4_Start);

LimitEnd4 :=

T4_Start +

(LimitEnd4 / 100.0) *

(T4_End - T4_Start);

PartialStart5 :=

T5_Start +

(PartialStart5 / 100.0) *

(T5_End - T5_Start);

PartialEnd5 :=

T5_Start +

(PartialEnd5 / 100.0) *

(T5_End - T5_Start);

LimitStart5 :=

T5_Start +

(LimitStart5 / 100.0) *

(T5_End - T5_Start);

LimitEnd5 :=

T5_Start +

(LimitEnd5 / 100.0) *

(T5_End - T5_Start);

// topo de bloco gcode

// --- NI como evento de linha ---

IF LinhaAtual = 'NI' THEN

BufferN[IndiceBloco].StartBuffer := indexBuffer;

END_IF;

// --- Detectar fechamento da geometria ---

// final de geometria vem de cada função

IF NF THEN

BufferN[IndiceBloco].EndBuffer := indexBuffer;

BufferN[IndiceBloco].NFtrigger := TRUE;

BufferN[IndiceBloco].NFcount := BufferN[IndiceBloco].NFcount + 1;

NF := FALSE;

END_IF;

// --- N como evento de linha ---

IF (LEFT(LinhaAtual,1) = 'N') AND (LinhaAtual <> 'NI') THEN

BufferN[IndiceBloco].N :=

StrToInt(MID(LinhaAtual,2,LEN(LinhaAtual)-1));

BufferN[IndiceBloco].PR  := PR;

BufferN[IndiceBloco].PR1 := PR1;

BufferN[IndiceBloco].P2 := axis.P2;

BufferN[IndiceBloco].PX := axis.PX;

BufferN[IndiceBloco].PY := axis.PY;

BufferN[IndiceBloco].PZ := axis.PZ;

IndiceBloco := IndiceBloco + 1;

END_IF;

// --- Sincroniza eixo ativo com o último bloco gravado –

axis.N           := BufferN[IndiceBloco - 1].N;

axis.StartBuffer := BufferN[IndiceBloco - 1].StartBuffer;

axis.EndBuffer   := BufferN[IndiceBloco - 1].EndBuffer;

axis.PR  := BufferN[IndiceBloco - 1].PR;

axis.PR1 := BufferN[IndiceBloco - 1].PR1;

axis.P2 := BufferN[IndiceBloco - 1].P2;

axis.PX := BufferN[IndiceBloco - 1].PX;

axis.PY := BufferN[IndiceBloco - 1].PY;

axis.PZ := BufferN[IndiceBloco - 1].PZ;

v := 1; // reinicia índice para novo bloco

WHILE (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

IF LinhaAtual = '$' THEN

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

v-1,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

v := 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

EXIT;

END_IF;

// Converte linha para variável imediatamente

ValoresVar[v].Nome := FunAtivaVar[v];

ValoresVar[v].Tipo := VarTipoEsperado(FunAtivaVar[v], FunAtivaNome);

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

v := v + 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE;

CONTINUE;

END_IF;

// --- Conversão de variável X/Y/Z ou normal ---

IF (FunAtivaVar[v] = 'X') OR (FunAtivaVar[v] = 'Y') OR (FunAtivaVar[v] = 'Z') THEN

IF FIND(LinhaAtual, ',') > 0 THEN

// Array detectado

CASE FunAtivaVar[v] OF

'X':

CountX := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountX DO

BBufferX[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

'Y':

CountY := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountY DO

BBufferY[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

'Z':

CountZ := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountZ DO

BBufferZ[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

END_CASE;

ELSE

// Valor único → mantém comportamento antigo

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

END_IF;

ELSE

// Variável normal → comportamento atual

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

END_IF;

v := v + 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE; // fim leitura bloco função

END_IF; // fim IF função

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE;

END_FUNCTION

// --- Retorna tipo da variável ---

FUNCTION VarTipoEsperado : INT

VAR_INPUT

NomeVar  : STRING[50];

NomeFunc : STRING[50];

END_VAR

VAR

i,t         : INT;

VarNames    : ARRAY[1..50] OF STRING;

Tipos       : ARRAY[1..50] OF STRING;

NumVars     : INT;

END_VAR

BEGIN

VarTipoEsperado := 0;

FOR i := 1 TO NumFuncoes DO

IF FuncoesGCODE[i] = NomeFunc THEN

NumVars := StrSplit(Variaveis[i], ',', VarNames);

StrSplit(TiposVariaveis[i], ',', Tipos);

FOR t := 1 TO NumVars DO

IF VarNames[t] = NomeVar THEN

IF Tipos[t] = 'REAL' THEN VarTipoEsperado := 0;

ELSIF Tipos[t] = 'INT' THEN VarTipoEsperado := 1;

ELSIF Tipos[t] = 'BOOL' THEN VarTipoEsperado := 2;

END_IF

EXIT;

END_IF

END_FOR

END_IF

END_FOR

END_FUNCTION

// --- Executa função (placeholder robusto) ---

FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

VAR_INPUT

NomeFunc : STRING[50];

Valores  : ARRAY[1..50] OF VarValue;

BBufferX  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountX   : INT;

BBufferY  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountY   : INT;

BBufferZ  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountZ   : INT;

END_VAR

BEGIN

IF NomeFunc = 'F1' THEN

F1(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F2' THEN

F2(Valores);

ELSIF NomeFunc = 'F3' THEN

F3(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F4' THEN

F4(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F5' THEN

F5(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F6' THEN

F6(Valores, BBufferX, CountX,BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

END_IF;ExecuteFunc := TRUE;

END_FUNCTION

// --- Funções utilitárias ---

FUNCTION StrToReal : REAL

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

StrToReal := REAL(STRING_TO_REAL(S));

END_FUNCTION

FUNCTION StrToInt : INT

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

StrToInt := STRING_TO_INT(S);

END_FUNCTION

FUNCTION StrToBool : BOOL

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

IF (UPPER(S)='1') OR (UPPER(S)='TRUE') THEN

StrToBool := TRUE;

ELSE

StrToBool := FALSE;

END_IF

END_FUNCTION

// --- Divide texto por delimitador ---

FUNCTION StrSplit : INT

VAR_INPUT

Texto     : STRING[255];

Delimiter : STRING[1];

END_VAR

VAR_IN_OUT

Partes : ARRAY[1..50] OF STRING[50];

END_VAR

VAR

i,  lastPos, count, len : INT;

token : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

len := LEN(Texto);

lastPos := 1;

count := 0;

FOR i := 1 TO len DO

IF MID(Texto,i,1) = Delimiter THEN

count := count + 1;

token := MID(Texto,lastPos,i-lastPos);

Partes[count] := TRIM(token);

lastPos := i+1;

END_IF

END_FOR

IF lastPos <= len THEN

count := count + 1;

token := MID(Texto,lastPos,len-lastPos+1);

Partes[count] := TRIM(token);

END_IF

StrSplit := count;

END_FUNCTION

// --- Verifica se a variável existe ---

FUNCTION VarExiste : BOOL

VAR_INPUT

nomeVar : STRING[50];

END_VAR

VAR

i : INT;

END_VAR

BEGIN

VarExiste := FALSE;

FOR i := 1 TO NumVarAtiva DO

IF ValoresVar[i].Nome = nomeVar THEN

VarExiste := TRUE;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_FUNCTION

// --- Retorna o índice da variável ---

FUNCTION PosVar : INT

VAR_INPUT

nomeVar : STRING[50];

END_VAR

VAR

i : INT;

END_VAR

BEGIN

PosVar := -1;  // -1 indica que não foi encontrada

FOR i := 1 TO NumVarAtiva DO

IF ValoresVar[i].Nome = nomeVar THEN

PosVar := i;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_FUNCTION

@

(*

A operação manual da máquina é implementada por um conjunto de funções responsáveis pela leitura dos dispositivos físicos do painel de comando, pela geração de movimentos incrementais dos eixos e pelo gerenciamento dos sinais de controle dos servoacionamentos.

A função JOG_X_Y_Z_PULSADO implementa o modo de deslocamento manual dos eixos X, Y e Z. Sua lógica interpreta os comandos provenientes dos botões físicos de avanço e retorno de cada eixo, permitindo deslocamentos incrementais durante o acionamento momentâneo dos pulsadores. Quando o operador mantém um botão pressionado, a função utiliza temporizadores internos para produzir incrementos sucessivos após um intervalo inicial de espera, reproduzindo o comportamento típico de repetição automática empregado em interfaces industriais.

Cada incremento de posição é convertido para a representação numérica utilizada pelos servoacionadores, sendo posteriormente armazenado em buffers específicos de posição e velocidade. Durante esse processo, os valores em milímetros são transformados para o formato de posição absoluta requerido pelo sistema de controle, incluindo a separação dos registradores de 32 bits em palavras de alta e baixa ordem destinadas à comunicação com os drives. Simultaneamente, a velocidade correspondente a cada deslocamento é calculada e registrada nos respectivos buffers, permitindo que a execução ocorra de forma determinística pela tarefa de controle em tempo real.

A função também implementa a sequência de homing da máquina. Inicialmente, o eixo Z é conduzido individualmente à posição de referência, reduzindo o risco de colisões durante o procedimento. Após a confirmação do estado Target Reached pelo servoacionador, os eixos X e Y são sincronizados e encaminhados às respectivas posições de referência, concluindo automaticamente o processo de referenciamento da máquina.

O gerenciamento dos buffers de movimento constitui outro aspecto importante dessa função. À medida que novos pontos são produzidos, os índices de armazenamento são atualizados até que o conjunto de dados esteja completamente preparado para execução. Ao término do preenchimento, a função sinaliza que o buffer encontra-se disponível para leitura, atualiza os índices finais de cada eixo e libera as rotinas responsáveis pela interpolação e envio das trajetórias aos servoacionadores.

Complementando a operação manual, a função ControlPushButtons realiza a interface direta entre os dispositivos físicos do painel elétrico e os objetos de controle definidos pelo perfil CiA 402. Os estados dos botões são convertidos em comandos destinados ao objeto Controlword (0x6040), permitindo acionar funções como Enable Voltage, Quick Stop, Enable Operation, Halt, Fault Reset e demais comandos previstos pela máquina de estados dos servoacionadores.

Além do envio dos comandos de controle, a função realiza continuamente a leitura do objeto Statusword (0x6041) de cada servoacionador para monitorar condições operacionais e de falha. A partir dessas informações são atualizados os indicadores luminosos do painel, sinalizando estados como erro de seguimento (Following Error) e condição de falha (Fault), proporcionando ao operador uma supervisão imediata do estado de cada eixo.

A separação entre a geração dos movimentos manuais, o gerenciamento dos buffers de trajetória e a manipulação dos objetos CiA 402 contribui para uma arquitetura modular, na qual a interação do operador ocorre de forma independente das tarefas determinísticas responsáveis pelo controle de movimento em tempo real. Essa organização reduz a carga computacional das rotinas críticas e facilita a manutenção, expansão e reutilização dos módulos desenvolvidos.

13. FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

14. FUNCTION ControlPushButtons

*)

FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

VAR_INPUT

// --- Variáveis internas do pulsador ---

// Mapear os endereços físicos para os botões internos

BtnX_JOG : BOOL ;  // botão físico X

BtnY_JOG : BOOL ;  // botão físico Y

BtnZ_JOG : BOOL; // botão físico Z

BtnZ_JOGN : BOOL; // bbotão físico Z

BtnX_JOGN : BOOL ;  // botão físico X

BtnY_JOGN : BOOL ;  // botão físico Y

BtnXYZ_HOMING : BOOL ; // botão fisico homing

rpmX , rpmY , rpmZ : UDINT ;

END_VAR

VAR_OUTPUT

diffX_mm := X;

diffY_mm := Y;

diffZ_mm := Z;

END_VAR

VAR

BtnX_Last     : BOOL := FALSE;

BtnY_Last     : BOOL := FALSE;

BtnZ_Last      :BOOL := FALSE;

BtnXN_Last  : BOOL := FALSE;

BtnYN_Last  : BOOL := FALSE;

BtnZN_Last   : BOOL := FALSE;

BtnTimerYN  : REAL := 0.0;

BtnTimerXN  : REAL := 0.0;

BtnTimerZN  : REAL := 0.0;

BtnTimerX     : REAL := 0.0;

BtnTimerY     : REAL := 0.0;

BtnTimerZ    : REAL := 0.0;

// Parâmetros de tempo

PulseInterval : REAL := 0.5;   // incremento contínuo a cada 0.5 s

InitialDelay  : REAL := 1.0;   // espera 1 s antes do contínuo

CycleTime     : REAL := 0.01;  // tempo real do ciclo do PLC

END_VAR

BEGIN

IF NOT MANUAL THEN

RETURN;

END_IF;

indexBuffer_JOG := 0;

// --- Botão Homing ---

IF BtnXYZ_HOMING THEN

// --- Etapa 1: Força Z para home e salva apenas Z ---

RelativeX := FALSE ;

RelativeY := FALSE ;

RelativeZ := FALSE ;

Z := 500; // modelo de sinais usa home alto em Z

bufferZ_JOG[indexBuffer_JOG] := Z;

indexBuffer_JOG := indexBuffer_JOG + 1;axisZ.flags.singlePoint := TRUE;

bufferFilled_JOG := TRUE;

// --- Verificação se Z chegou na posição ---

IF (RD_PDO_6041_Z AND TARGET_REACHED) <> 0

AND (RD_PDO_6041_Z AND ACKNOWLEDGE) = 0 THEN

// --- Etapa 2: Z chegou, sincroniza X e Y ---

X := 0;

Y := 0;

// --- Atualiza buffers X e Y ---

bufferX_JOG[indexBuffer_JOG] := X;

bufferY_JOG[indexBuffer_JOG] := Y;

indexBuffer_JOG := indexBuffer_JOG + 1;

axisX.flags.singlePoint := TRUE;

axisY.flags.singlePoint := TRUE;

bufferFilled_JOG := TRUE;

// --- Pulsador X ---

IF BtnX_JOG AND NOT BtnX_Last THEN

axisX.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

X := X + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerX := 0.0;

ELSIF BtnX_JOG AND BtnX_Last THEN

BtnTimerX := BtnTimerX + CycleTime;

IF BtnTimerX >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerX - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

X := X + 1.0;

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnX_JOG AND BtnX_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;   // botão solto

bufferFilled_JOG := TRUE;   // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnX_Last := BtnX_JOG ;

// --- Pulsador X Negativo ---

IF BtnX_JOGN AND NOT BtnXN_Last THEN

axisX.ready := TRUE;

bufferFilling_JOG := TRUE;

X := X - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerXN := 0.0;

ELSIF BtnX_JOGN AND BtnXN_Last THEN

BtnTimerXN := BtnTimerXN + CycleTime;

IF BtnTimerXN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerXN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

X := X - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnX_JOGN AND BtnXN_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;   // botão solto

bufferFilled_JOG := TRUE;   // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnXN_Last := BtnX_JOGN;

// --- Pulsador Y ---

IF BtnY_JOG AND NOT BtnY_Last THEN

axisY.ready := TRUE;

bufferFilling_JOG := TRUE;

Y := Y + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerY := 0.0;

ELSIF BtnY_JOG AND BtnY_Last THEN

BtnTimerY := BtnTimerY + CycleTime;

IF BtnTimerY >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerY - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Y := Y + 1.0;

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnY_JOG AND BtnY_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;   // botão solto

bufferFilled_JOG := TRUE;   // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnY_Last := BtnY_JOG ;

// --- Pulsador Y Negativo ---

IF BtnY_JOGN AND NOT BtnYN_Last THEN

axisY.ready := TRUE;

bufferFilling_JOG := TRUE;

Y := Y - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerYN := 0.0;

ELSIF BtnY_JOGN AND BtnYN_Last THEN

BtnTimerYN := BtnTimerYN + CycleTime;

IF BtnTimerYN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerYN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Y := Y - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnY_JOGN AND BtnYN_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;

bufferFilled_JOG := TRUE;

END_IF;

BtnYN_Last := BtnY_JOGN;

// --- Pulsador Z ---

IF BtnZ_JOG AND NOT BtnZ_Last THEN

axisZ.ready := TRUE;

bufferFilling_JOG := TRUE;

Z := Z + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerZ := 0.0;

ELSIF BtnZ_JOG AND BtnZ_Last THEN

BtnTimerZ := BtnTimerZ + CycleTime;

IF BtnTimerZ >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerZ - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Z := Z + 1.0;  // incremento contínuo

END_IF;

END_IF;

NOT BtnZ_JOG AND BtnZ_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;   // botão solto

bufferFilled_JOG := TRUE;   // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnZ_Last := BtnZ_JOG;

// --- Pulsador Z Negativo ---

IF BtnZ_JOGN AND NOT BtnZN_Last THEN

axisZ.ready := TRUE;

bufferFilling_JOG := TRUE;

Z := Z - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerZN := 0.0;

ELSIF BtnZ_JOGN AND BtnZN_Last THEN

BtnTimerZN := BtnTimerZN + CycleTime;

IF BtnTimerZN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerZN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Z := Z - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnZ_JOGN AND BtnZN_Last THEN

bufferFilling_JOG := FALSE;

bufferFilled_JOG := TRUE;

END_IF;

BtnZN_Last := BtnZ_JOGN;

// --- Atualiza buffers do drive ---

bufferX_JOG[indexBuffer_JOG] := X;

bufferY_JOG[indexBuffer_JOG] := Y;

bufferZ_JOG[indexBuffer_JOG] := Z;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(X);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(Y);

targetDINT_Z := ConvertRealDiffToTargetDINT(Z);

bufferTargetX_H_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L_JOG[indexBuffer_JOG] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

diffX_mm := X;

diffY_mm := Y;

diffZ_mm := Z;

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX_JOG[indexBuffer_JOG] := rpmX;

bufferVelY_JOG[indexBuffer_JOG] := rpmY;

bufferVelZ_JOG[indexBuffer_JOG] := rpmZ;

// --- Incrementa buffer ---

indexBuffer_JOG := indexBuffer_JOG + 1;

IF indexBuffer_JOG >= maxBuffer_JOG THEN

bufferFilled_JOG := TRUE;

END_IF;

// --- Finaliza status ---

// --- Finaliza status para todos os eixos ---

IF bufferFilled_JOG THEN

// Atualiza índice final de cada eixo

axisX.lastIndex := indexBuffer_JOG - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer_JOG - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer_JOG - 1;

// Desliga ready para todos os eixos

axisX.ready := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

// Reseta índice do buffer

indexBuffer_JOG := 0;

ELSE

// Caso buffer não esteja cheio, limpa lastIndex

axisX.lastIndex := -1;

axisY.lastIndex := -1;

axisZ.lastIndex := -1;

END_IF;

END_FUNCTION;

(*

ControlPushButtons – lê botões do painel/HMI, , e acende indicadores de erro/falha.

*)

VAR

MANUAL : BOOL := %IX54.0 ;   // Endereço provisório

...

Potenciometro2 : UINT := %IW48;

LAG_LAMP_X   : BOOL := %Q50.0;

FAULT_LAMP_X : BOOL := %Q50.1;

LAG_LAMP_Y   : BOOL := %Q52.4;

FAULT_LAMP_Y : BOOL := %Q52.5;

LAG_LAMP_Z   : BOOL := %Q52.6;

FAULT_LAMP_Z : BOOL := %Q52.7;

START_BIT_BUTTON        : BOOL := %IX51.0;

ENABLE_VOLTAGE_BUTTON   : BOOL := %IX51.1;

QUICK_STOP_BUTTON       : BOOL := %IX51.2;

ENABLE_OPERATION_BUTTON : BOOL := %IX51.3;

HALT_BIT_BUTTON         : BOOL := %IX51.4;

BtnX_JOG      : BOOL := %IX51.5;

BtnY_JOG      : BOOL := %IX51.6;

BtnXYZ_HOMING : BOOL := %IX51.7;

BtnX_JOGN : BOOL := %IX52.0;

BtnY_JOGN : BOOL := %IX52.1;

BtnZ_JOGN : BOOL := %IX52.2;

BtnZ_JOG  : BOOL := %IX52.3;

QS_CLEAR_BUTTON    : BOOL := %IX53.0;

FAULT_CLEAR_BUTTON : BOOL := %IX53.1;

HALT_CLEAR_BUTTON  : BOOL := %IX53.2;

HOMEX : BOOL := %IX53.2;

HOMEY : BOOL := %IX53.3;

HOMEZ : BOOL := %IX53.4;

MICRO1 : BOOL := %IX53.5;

MICRO2 : BOOL := %IX53.6;

MICRO3 : BOOL := %IX53.7;

END_VAR

FUNCTION ControlPushButtons

BEGIN

WR_PDO_6040_X :=

(WR_PDO_6040_X AND NOT

(START_BIT OR ENABLE_VOLTAGE OR QUICK_STOP OR ENABLE_OPERATION OR HALT_BIT)

)

OR (INT_TO_INT(%IX51.0 AND MICRO1 AND MICRO2 AND MICRO3) * START_BIT)

OR (INT_TO_INT(%IX51.1) * ENABLE_VOLTAGE)

OR (INT_TO_INT(%IX51.2) * QUICK_STOP)

OR (INT_TO_INT(%IX51.3) * ENABLE_OPERATION)

OR (INT_TO_INT(%IX51.4) * HALT_BIT);

// ===============================

// Quick Stop Clear — BOTÃO FÍSICO

// ===============================

IF QS_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X AND NOT QUICK_STOP;

END_IF;

// ===============================

// Halt Clear — BOTÃO FÍSICO

// ===============================

IF HALT_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X AND NOT HALT_BIT;

END_IF;

// ===============================

// Fault Clear

// ===============================

IF FAULT_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := 0;

WR_PDO_6040_Y := 0;

WR_PDO_6040_Z := 0;

END_IF;

// Sensores físicos (não usados nesta função):

// HOMEX, HOMEY, HOMEZ, MICRO1, MICRO2, MICRO3

WR_PDO_6040_Y := WR_PDO_6040_X; // espelha Y

WR_PDO_6040_Z := WR_PDO_6040_X; // espelha Z

// Lampadas

LAG_LAMP_X   := (RD_PDO_6041_X AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_X := (RD_PDO_6041_X AND FAULT_BIT) <> 0;

// Para eixo Y

LAG_LAMP_Y   := (RD_PDO_6041_Y AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_Y := (RD_PDO_6041_Y AND FAULT_BIT)    <> 0;

// Para eixo Z

LAG_LAMP_Z   := (RD_PDO_6041_Z AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_Z := (RD_PDO_6041_Z AND FAULT_BIT)    <> 0;

END_FUNCTION

@

(*

Função INTERPOLAÇÃO_LINEAR_CIRCULAR:

Este bloco Structured Text implementa um gerador de trajetória multi-eixo baseado em seleção de modo operacional, com variação de comportamento entre modos 1, 2, 3 e 4, utilizando estados de fase e vetores direcionais sinallX, sinallY e sinallZ associados a diferentes configurações S0 a S13 e suas variantes. A execução ocorre em estrutura de repetição enquanto indexBuffer for menor que maxBuffer e bufferFilled não estiver ativo, com atualização contínua de variáveis de posição X, Y e Z conforme regras condicionais dependentes de modo, sentido e flags de operação relativa.

No modo 3, as coordenadas são ajustadas por incrementos passoDX, passoDY e passoDZ com restrições de limites máximos e mínimos por eixo, além de controle de progresso por variáveis PROFX, PROFY e PROFZ, com detecção de condição geométrica para reinicialização do perfil baseado em erro de aproximação. No modo 4, há alternância entre expansão e retração de passos com controle de cavidade, utilizando variáveis de controle aumentar e aumentar_old, além de contadores de fase que determinam a progressão dos estados e ajustes incrementais por QEX, QEY e QEZ.

A discretização do percurso é derivada de cálculos baseados em proporções entre extensões máximas e incrementos unitários, com ajuste para múltiplos inteiros e correções por tolerância. A estrutura de fase evolui ciclicamente com incremento de fase e contagem de ciclos totais, com diferentes comportamentos conforme modo ativo.

Cada ponto gerado é armazenado em buffers de posição e convertido para formato de comunicação através de função de conversão para DINT, separando valores em palavras alta e baixa para transmissão via protocolo de controle de movimento. A velocidade correspondente é calculada por função dedicada e armazenada em buffers paralelos.

O ramo circular executa geração de trajetória baseada em parâmetros de raio, ângulo e incremento angular, com suporte a variação por quadrante, sentido de rotação e planos de interpolação XY, ZX e ZY, incluindo possibilidade de trajetória helicoidal. As diferenças diferenciais entre posições atuais e anteriores são calculadas para cada eixo conforme modo relativo ou absoluto.

Eventos de parada são registrados quando condições de halt são detectadas, armazenando índices de buffer e estado de interrupção. Ao final da execução, o sistema marca buffers como preenchidos, registra índices finais, ativa flags de prontidão dos eixos e reinicializa estruturas de controle.

15. FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

16. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

17. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

18. FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

18A..                                    FUNCTION_REVOLUTION_POINTS

*)

TYPE eSentido : (S0, S0A, S0B, S0AB, S1, S1A, S1B, S1AB, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13);

END_TYPE

sentido : eSentido;

VAR

(*

BOOL TRUE / FALSE *)  NI ,NF,Reset,

CAVIDADE,CONTROL_LAGXYZ,EXTERNO ,FLAT,Q1,Q2,Q3,Q4, Q1r,Q2r,Q3r,Q4r,Q1r2,Q2r2,Q3r2,Q4r2,initBuffers, P2, PHELICAL, DONE, aumentar, vaivem , RETURN_0,

PR, PR1, RelativeX, RelativeY, RelativeZ,Relative,   PXY,PZY,PZX,XY,ZY,ZX ,MODE1,MODE2 : BOOL;

(* USINT. 8 BITS SEM SINAL 0- 255*)

N,mode, fase,segmentos, SENTIDO,SENTIDO1 : USINT;

(* UINT 16 BITS SEM SINAL 0 - 65535 *)

N, contador, contador1,contador2, contadorfasesC ,contadorfasesD , contadorRETURN_0

,TESTE_DOWN, TESTE : UINT;

eventoIdx : UINT := 0;

(* UDINT 32 BITS SEM SINAL 0 – 4.29 9 *) VELX , VELY , VELZ ,VELX0,VELY0,VELZ0,

totalCycles, totalCycles1, totalPassos, totalPassos1,

contadorCiclos, contadorCiclos1 : UDINT;

totalPassosTotal : UDINT := 0;

(* REAL  32 BITS IEEE 754*)

r_ant,r2_ant , STPX , STPY,STPZ,STPMax,A, B, C, D,DEN,

LIM_POS, LIM_NEG, POT,

PX, PY, PZ, PH,PHmax,PHmin,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C ,PROF, PROF_XYZ,

ANGULOINICIAL, ANGULOFINAL,

r, r1,r2,r0,ratual, deltaX, deltaX1,

passoC ,passoR,

X, Y, Z,

XC1, YC1, ZC1,

XC, YC, ZC,XC2,YC2,ZC2,

passoLX, passoLY, passoLZ,

passoDX, passoDY, passoDZ,

maxLX, maxLY, maxLZ,

minLX, minLY, minLZ,

QEX, QEY, QEZ,HIPOTENUSA,

XD, YD, ZD

, rmax,r1max,r2max,

ANGULOINICIAL1, ANGULOFINAL1,

passosQuadrante, passosQuadrante1,

anguloInc, anguloInc1,

rad, rad1,

angulo, angulo1,

ANGGFINAL, ANGGFINAL1,

ANGULOTOTAL, ANGULOTOTAL1,

ANG1, ANG11,

X_ant, Y_ant, Z_ant,

X_ant1, Y_ant1, Z_ant1,

incremento_maximo, incremento_maximo1,

,deltaR,hcone,prof,angulocone,

match,

profX, profY, profZ ,J_X, J_Y, J_Z,

Mass_X_kg, Mass_Y_kg, Mass_Z_kg,

TorqueMax_X_Nm, TorqueMax_Y_Nm, TorqueMax_Z_Nm,

OverdriveFactor_X, OverdriveFactor_Y, OverdriveFactor_Z : REAL;

(* STRING  *)

MSG : STRING[100];

(* ARRAY  OF SINT  -128 a 127 8 BITS SIGNED *)

sinallX, sinallY, sinallZ : ARRAY[0..5] OF SINT;

eventosParada : ARRAY[0..19] OF tEventoParada;

END_VAR

FuncoesOriginais[1] := 'INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR';

FuncoesGCODE[1]    := 'F1';

Variaveis[1] :=

'P2,PHELICAL,DONE,MODE1,MODE2,PR,PR1,Relative,RelativeX,RelativeY,RelativeZ,SENTIDO,SENTIDO1,XY,ZY,ZX,PXY,PZX,PZY,N,mode,LIM_POS,LIM_NEG,POT,PH,PROF,PROF_XYZ,ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,sentido,r,ratual,deltaX,passoC,X,Y,Z,passoLX,passoLY,passoLZ,passoDX,passoDY,passoDZ,maxLX,maxLY,maxLZ,minLX,minLY,minLZ,QEX,QEY,QEZ,XD,YD,ZD,XC,YC,ZC';

TiposVariaveis[1] :=

'BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,USINT,USINT,UINT,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,eSentido,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

VAR

x_tmp, y_tmp, z_tmp : REAL := 0.0;

PQ_min      : INT;

theta       : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ          : INT;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

sx  :  SINT;

sy  :  SINT;

ativos : INT;

PROFX , PROFY , PROFZ , PROFFF : REAL;

deltaS : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

contador := 0;contadorCiclos := 0;

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

mode := 0;

maxLX := 0.0; minLX := 0.0;

maxLY := 0.0; minLY := 0.0;

maxLZ := 0.0; minLZ := 0.0;

QEX := 0.0; QEY := 0.0; QEZ := 0.0;

XD := 0.0;

PROFX := 0.0; PROFY := 0.0; PROFZ := 0.0;

PROF := 0.0; PROF_XYZ := 0.0;

passoDX := 0.0; passoDY := 0.0; passoDZ := 0.0;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

XY := FALSE; ZX := FALSE; ZY := FALSE;

MODE1 := FALSE; MODE2 := FALSE;

PHELICAL := FALSE; FLAT := FALSE;

bufferFilled := FALSE; DONE := FALSE;

fase := 0; totalCycles := 0;

END_IF;

// RAMO LINEAR

CASE mode OF

1: aumentar := TRUE;

2: aumentar := FALSE;

4: aumentar := FALSE;

aumentar_old := TRUE;

END_CASE;

CASE sentido OF

S0:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallY := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallZ := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

END_IF;

S0B:

sinallX := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

S0A:

sinallX := [-1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallY := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

END_IF;

S0AB:

sinallX := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1, 0, -1];

S1:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallY := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallZ := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

END_IF;

S1B:

sinallX := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

S1A:

sinallX := [-1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallY := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

END_IF;

S1AB:

sinallX := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

S2:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, 1, 0, 1]; // sobe y / sobe z

S3:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, -1, 0, -1]; // desce y / desce z

S4:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, -1]; // combina subida y / descida z

S5:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, 1]; // combina descida y / subida z

S6:

sinallX := [-1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0]; // esquerda x / desce z

S7:

sinallX := [1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, 1, 0]; // direita x / sobe z

S8:

sinallX := [-1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, 1, 0]; // esquerda x / sobe z

S9:

sinallX := [1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0]; // direita x / desce z

S10:

sinallX := [0, -1, 0, -1];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // esquerda x / desce y

S11:

sinallX := [0, 1, 0, 1];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // direita x / sobe y

S12:

sinallX := [0, 1, 0, 1];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // combinação x / desce y

S13:

sinallX := [0, -1, 0, -1];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // combinação x / sobe y

END_CASE;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND (NOT bufferFilled) DO

IF mode = 3 THEN

IF Relative OR RelativeX OR (X <> 0) THEN X := X; ELSE X := X_ant; END_IF;

IF Relative OR RelativeY OR (Y <> 0) THEN Y := Y; ELSE Y := Y_ant; END_IF;

IF Relative OR RelativeZ OR (Z <> 0) THEN Z := Z; ELSE Z := Z_ant; END_IF;

IF (sentido = S2) OR (sentido = S3) OR (sentido = S4) OR (sentido = S5) THEN

IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+XD; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-XD; END_IF;

IF maxLY>0 THEN IF (PROFY+passoDY)<=maxLY THEN IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+passoDY; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-passoDY; END_IF; PROFY:=PROFY+passoDY; END_IF; END_IF;

IF maxLZ>0 THEN IF (PROFZ+passoDZ)<=maxLZ THEN IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+passoDZ; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-passoDZ; END_IF; PROFZ:=PROFZ+passoDZ; END_IF; END_IF;

ELSIF (sentido = S6) OR (sentido = S7) OR (sentido = S8) OR (sentido = S9) THEN

IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+YD; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-YD; END_IF;

IF maxLX>0 THEN IF (PROFX+passoDX)<=maxLX THEN IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+passoDX; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-passoDX; END_IF; PROFX:=PROFX+passoDX; END_IF; END_IF;

IF maxLZ>0 THEN IF (PROFZ+passoDZ)<=maxLZ THEN IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+passoDZ; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-passoDZ; END_IF; PROFZ:=PROFZ+passoDZ; END_IF; END_IF;

ELSIF (sentido = S10) OR (sentido = S11) OR (sentido = S12) OR (sentido = S13) THEN

IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+ZD; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-ZD; END_IF;

IF maxLX>0 THEN IF (PROFX+passoDX)<=maxLX THEN IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+passoDX; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-passoDX; END_IF; PROFX:=PROFX+passoDX; END_IF; END_IF;

IF maxLY>0 THEN IF (PROFY+passoDY)<=maxLY THEN IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+passoDY; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-passoDY; END_IF; PROFY:=PROFY+passoDY; END_IF; END_IF;

END_IF;

IF (PROFX + passoDX > maxLX) OR (PROFY + passoDY > maxLY) OR (PROFZ + passoDZ > maxLZ) THEN

ativos := BOOL_TO_INT(maxLX>0) + BOOL_TO_INT(maxLY>0) + BOOL_TO_INT(maxLZ>0);

IF ( (ativos>=2) AND (ABS(SQRT(PROFX*PROFX+PROFY*PROFY+PROFZ*PROFZ)-HIPOTENUSA)<=0.5) )

OR ( (ativos=1) AND ( (ABS(maxLX-PROFX)<=0.5) OR (ABS(maxLY-PROFY)<=0.5) OR (ABS(maxLZ-PROFZ)<=0.5) ) ) THEN

PROF:=PROF_XYZ+1; PROFX:=0.0; PROFY:=0.0; PROFZ:=0.0;

passoDX:=0.0; passoDY:=0.0; passoDZ:=0.0;

passoLX:=0.0; passoLY:=0.0; passoLZ:=0.0;

XD:=0.0; YD:=0.0; ZD:=0.0; PROF:=0;

END_IF;

END_IF;// fim mode 3

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN

IF maxLX > 0 THEN passoLX := maxLX - QEX; END_IF; IF maxLY > 0 THEN passoLY := maxLY - QEY; END_IF; IF maxLZ > 0 THEN passoLZ := maxLZ - QEZ; END_IF; END_IF;

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

IF maxLX > 0 THEN passoLX := maxLX; END_IF; IF maxLY > 0 THEN passoLY := maxLY; END_IF; IF maxLZ > 0 THEN passoLZ := maxLZ; END_IF;

IF (mode = 4 ) AND ((aumentar = FALSE AND (fase = 3)) OR (fase = 0 AND CAVIDADE = FALSE) OR (aumentar = TRUE AND ((fase = 2) OR (fase = 5)))) THEN

A := passoLX;

B := passoLY;

C := passoLZ;

passoLX := QEX;

passoLY := QEY;

passoLZ := QEZ;

END_IF;

IF (mode = 4) AND ((aumentar = FALSE AND ((fase = 1) OR (fase = 4))) OR (aumentar = TRUE AND ((fase = 0) OR (fase = 3)))) THEN

passoLX := A;

passoLY := B;

passoLZ := C;

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) THEN

D := TRUE;

C := FALSE;

contadorfasesD := 0;

END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) THEN

D := TRUE;

C := FALSE;

contadorfasesD := 0;

END_IF;

IF D THEN

contadorfasesD := contadorfasesD + 1;

END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE) THEN

C := TRUE;

D := FALSE;

contadorfasesC := 0;

END_IF;

IF C THEN

contadorfasesC := contadorfasesC + 1;

END_IF;

IF aumentar AND contadorfasesC > 3 THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

IF NOT aumentar AND contadorfasesD > 4 THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX - QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY - QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ - QEZ; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0  THEN

IF

(mode = 4 AND CAVIDADE = TRUE AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE))

OR

(mode = 4 AND CAVIDADE = TRUE AND totalCycles = 0)

THEN

A := passoLX;

B := passoLY;

C := passoLZ;

passoLX := 0;

passoLY := 0;

passoLZ := 0;

END_IF;

END_IF;

aumentar_old := aumentar;

// XY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLX - minLX) / QEX) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLX - minLX) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEX := (maxLX - minLX) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLX - minLX) / QEX) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLX - minLX) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEX := (maxLX - minLX) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZY

// ZY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZX

// ZX

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN QEX := (maxLX - minLX) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZX

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN QEX := (maxLX - minLX) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

IF (contadorfasesD = TESTE) THEN

aumentar := TRUE; END_IF;

IF (contadorfasesC = TESTE) THEN

aumentar := FALSE; END_IF;

IF mode = 4 THEN

IF (mode = 4) AND (aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE) THEN

CASE sentido OF

S0:  sentido := S0B;

S1:  sentido := S1B;

S0A: sentido := S0AB;

S1A: sentido := S1AB;

END_CASE;    END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) THEN

CASE sentido OF

S0B:  sentido := S0;

S1B:  sentido := S1;

S0AB: sentido := S0A;

S1AB: sentido := S1A;

END_CASE;

END_IF;

END_IF;

IF (mode = 1) OR (mode = 2)  THEN

IF (mode = 2) AND (totalCycles = 0) THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := maxLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := maxLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := maxLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0 AND (mode = 1 OR mode = 2) THEN

IF (mode = 2) AND aumentar = FALSE THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX - QEX; IF passoLX <= minLX THEN passoLX := minLX; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY - QEY; IF passoLY <= minLY THEN passoLY := minLY; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ - QEZ; IF passoLZ <= minLZ THEN passoLZ := minLZ; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF aumentar THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

// Verifica se atingiu o máximo

IF passoLX > maxLX THEN IF sinallX[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLX := QEX; ELSE aumentar := FALSE; passoLX := maxLX; END_IF; END_IF; END_IF;

IF passoLY > maxLY THEN IF sinallY[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLY := QEY; ELSE aumentar := FALSE; passoLY := maxLY; END_IF; END_IF; END_IF;

IF passoLZ > maxLZ THEN IF sinallZ[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLZ := QEZ; ELSE aumentar := FALSE; passoLZ := maxLZ; END_IF; END_IF; END_IF;// if aumentar

END_IF; // FASE 0

IF ((mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE)

OR (mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE)

OR (mode = 4 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE)

OR (mode = 4 AND aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE)

OR (fase = 0 AND (mode = 1 OR mode = 2))) THEN

IF ( (sinallX[fase] <> 0 AND ABS(passoLX - maxLX) <= 0.5) OR

(sinallY[fase] <> 0 AND ABS(passoLY - maxLY) <= 0.5) OR

(sinallZ[fase] <> 0 AND ABS(passoLZ - maxLZ) <= 0.5) OR

(mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) )  THEN

// Passo finalizador (aplica apenas se não ultrapassar)

IF (PROF + passoDZ + passoDY + passoDX) <= PROF_XYZ THEN

PROF := PROF + passoDZ + passoDY + passoDX;

PROFFF := TRUE;

IF passoDZ > 0 THEN Z := Z + passoDZ; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN Y := Y + passoDY; END_IF;

IF passoDX > 0 THEN X := X + passoDX; END_IF;

END_IF;

END_IF; // fecha if ABS

IF ((sinallX[fase] <> 0 AND ABS(passoLX - minLX) <= 0.5) OR (sinallY[fase] <> 0 AND ABS(passoLY - minLY) <= 0.5) OR (sinallZ[fase] <> 0 AND ABS(passoLZ - minLZ) <= 0.5)) OR ((mode = 1) AND (fase = 0) AND (PROF = 0)) THEN

aumentar := TRUE;

// Passo finalizador (aplica apenas se não ultrapassar)

IF (PROF + passoDZ + passoDY + passoDX) <= PROF_XYZ THEN

PROF := PROF + passoDZ + passoDY + passoDX;

PROFFF := TRUE;

IF passoDZ > 0 THEN Z := Z + passoDZ; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN Y := Y + passoDY; END_IF;

IF passoDX > 0 THEN X := X + passoDX; END_IF;

END_IF;

END_IF; // fecha if ABS

END_IF; // fase 0 tripla

IF (PROF + passoDX > PROF_XYZ) OR (PROF + passoDY > PROF_XYZ) OR (PROF + passoDZ > PROF_XYZ) THEN

IF ABS(PROF - PROF_XYZ) < 0.5 THEN

PROF := PROF_XYZ + 1 ;

END_IF;

PROF := 0;

passoDX := 0.0;

passoDY := 0.0;

passoDZ := 0.0;

passoLX := 0.0;

passoLY := 0.0;

passoLZ := 0.0;

XD := 0.0;

YD := 0.0;

ZD := 0.0;

totalCycles  := 0;

maxLX := 0;

maxLY := 0;

maxLZ := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesC = TESTE ) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesD = TESTE_DOWN) AND (minLX = 0) AND (minLY = 0) AND (minLZ = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesC = 2 ) AND (minLX = 0) AND (minLY = 0) AND (minLZ = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF ((sentido = S0) OR (sentido = S0A) OR (sentido = S0B) OR (sentido = S0AB)) OR

((sentido = S1) OR (sentido = S1A) OR (sentido = S1B) OR (sentido = S1AB)) THEN    // Atualiza X se maxLX > 0

IF maxLX > 0 THEN

IF sinallX[fase] = 1 THEN

X := X + passoLX;

ELSIF sinallX[fase] = -1 THEN

X := X - passoLX;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza Y se maxLY > 0

IF maxLY > 0 THEN

IF sinallY[fase] = 1 THEN

Y := Y + passoLY;

ELSIF sinallY[fase] = -1 THEN

Y := Y - passoLY;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza Z se maxLZ > 0

IF maxLZ > 0 THEN

IF sinallZ[fase] = 1 THEN

Z := Z + passoLZ;

ELSIF sinallZ[fase] = -1 THEN

Z := Z - passoLZ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* X *)

IF RelativeX THEN

diffX_mm := 0.0;

IF X>0 THEN diffX_mm := X; END_IF;

IF passoDX>0 THEN diffX_mm := passoDX; X := passoDX; END_IF;

IF passoLX>0 THEN diffX_mm := passoLX; X := passoLX; END_IF;

IF XD>0 THEN diffX_mm := XD; X := XD; END_IF;

IF sinallX[fase] = -1 THEN diffX_mm := -diffX_mm; X := -X; END_IF;

ELSE

diffX_mm := X;

END_IF;

(* Y *)

IF RelativeY THEN

diffY_mm := 0.0;

IF Y>0 THEN diffY_mm := Y; END_IF;

IF passoDY>0 THEN diffY_mm := passoDY; Y := passoDY; END_IF;

IF passoLY>0 THEN diffY_mm := passoLY; Y := passoLY; END_IF;

IF YD>0 THEN diffY_mm := YD; Y := YD; END_IF;

IF sinallY[fase] = -1 THEN diffY_mm := -diffY_mm; Y := -Y; END_IF;

ELSE

diffY_mm := Y;

END_IF;

(* Z *)

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := 0.0;

IF Z>0 THEN diffZ_mm := Z; END_IF;

IF passoDZ>0 THEN diffZ_mm := passoDZ; Z := passoDZ; END_IF;

IF passoLZ>0 THEN diffZ_mm := passoLZ; Z := passoLZ; END_IF;

IF ZD>0 THEN diffZ_mm := ZD; Z := ZD; END_IF;

IF sinallZ[fase] = -1 THEN diffZ_mm := -diffZ_mm; Z := -Z; END_IF;

ELSE

diffZ_mm := Z;

END_IF;

// X-YZ intertravados

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := TRUE;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0 AND PROFFF THEN

IF passoDX > 0 THEN bufferX[indexBuffer] := X; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN bufferY[indexBuffer] := Y; END_IF;

IF passoDZ > 0 THEN bufferZ[indexBuffer] := Z; END_IF;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF passoLX>0 OR XD>0 THEN bufferX[indexBuffer]:=X; END_IF;

IF passoLY>0 OR YD>0 THEN bufferY[indexBuffer]:=Y; END_IF;

IF passoLZ>0 OR ZD>0 THEN bufferZ[indexBuffer]:=Z; END_IF;

END_IF;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

ELSE

bufferX[indexBuffer] := X;

bufferY[indexBuffer] := Y;

bufferZ[indexBuffer] := Z;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_IF;  //  IF FASE = 0 and profff

PROFFF := FALSE;

END_IF;

IF indexBuffer > maxBuffer THEN

indexBuffer := 0;

bufferFilled := TRUE;

END_IF;

IF mode = 1 OR mode = 2 THEN

fase := fase + 1;

IF fase > 3 THEN

fase := 0;

totalCycles := totalCycles + 1;

END_IF;

END_IF;

IF mode = 4 THEN

fase := fase + 1;

IF fase > 5 THEN

fase := 0;

totalCycles := totalCycles + 1;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

X := 0; Y := 0; Z := 0;

ELSIF RelativeX THEN X := 0;

ELSIF RelativeY THEN Y := 0;

ELSIF RelativeZ THEN Z := 0;

END_IF;

IF ((mode = 1) OR (mode = 2) OR (mode = 4)) AND

(ABS(PROF - PROF_XYZ) <= 0.0005) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (mode = 3) AND (sentido >= S0) AND

(ABS(PROF - PROF_XYZ) <= 0.0005) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (mode = 3) AND (N > 0) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

END_WHILE;

// RAMO CIRCULAR

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

(

(MODE1 AND (ratual <= r) AND (totalCycles1 >= totalPassosTotal)) OR

(MODE2 AND (ratual >= r) AND (totalCycles1 >= totalPassosTotal)) OR

((NOT MODE1) AND (NOT MODE2) AND (totalPassos >= contadorCiclos))

)

DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

contador := 1;

END_IF;

IF contadorCiclos = 0 OR totalPassosTotal = contadorCiclos THEN

IF MODE1 OR MODE2 THEN

totalCycles1 := 0;

theta := 360.0;

tolerancia := 3.0;

WHILE (MODE1 AND (ratual <= r)) OR (MODE2 AND (ratual >= r)) DO

s := 3.14159265 * ratual / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

totalPassosTotal := 0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

totalPassosTotal := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

totalCycles1 := totalCycles1 + totalPassosTotal;

IF MODE1 THEN

ratual := ratual + passoC;

ELSE

ratual := ratual - passoC;

END_IF;

END_WHILE;

ELSE

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN

theta := theta + 360;

END_IF;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

totalCycles1 := totalCycles1 + totalPassos;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

END_IF;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

IF ((MODE1) OR (MODE2)) AND

((contadorCiclos = 0) OR (contadorCiclos = totalPassosTotal)) THEN

totalPassosTotal := totalPassosTotal + totalPassos;

END_IF;

rad := angulo * 3.14159265 / 180.0;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

IF contadorCiclos  = 0  THEN

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc ;

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc ;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

IF PZY THEN   // ZY

IF PHELICAL THEN X := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO  = 1 THEN

Z := ZC - z_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

IF PZX THEN   // ZX

IF PHELICAL THEN Y := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1  THEN

X := XC - x_tmp; Z := ZC + z_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF; END_IF;

IF PXY THEN

IF PHELICAL THEN Z := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ---------------- DIFERENCIAIS ---------------- *)

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* X *)

IF PZY THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := sy*ABS(Z - Z_ant);

Z1  := diffZ_mm ;

diffY_mm := sx*ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

IF PHELICAL THEN

diffX_mm := X;

X1 := X ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant); // absoluto  sem sinal

Z1 := Z ;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);// absoluto sem sinal

Y1 := Y ;

IF PHELICAL THEN

diffX_mm := X ; // absoluto

X1 := X + X_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* Y *)

IF PZX THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := sy*ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

diffX_mm := sx*ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

IF PHELICAL THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := Y ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant); // absoluto  sem sinal

Z1 := Z ;

diffX_mm := ABS(X - X_ant);// absoluto sem sinal

X1 := X ;

IF PHELICAL THEN

diffY_mm := Y  ;

Y1 := Y + Y_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* Z *)

IF PXY THEN

IF Relative THEN

diffY_mm := sy*ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffX_mm := sx*ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

IF PHELICAL THEN

diffZ_mm := Z;

Z1 := Z ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant); // absoluto  sem sinal

Y1 := Y;

diffX_mm := ABS(X - X_ant);// absoluto sem sinal

X1 := X;

IF PHELICAL THEN

diffZ_mm := Z ;

Z1 := Z + Z_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1; // absoluto / relativo

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

contador := contador + 1;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

// --- Atualiza o raio nos modos 1 e 2 ---

IF MODE1 THEN

IF (ratual < r1) AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) THEN

ratual := ratual + passoC;

END_IF;

ELSIF MODE2 THEN

IF (ratual > r1) AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) THEN

ratual := ratual - passoC;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos = 1)

OR (NOT FLAT AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND (totalCycles1 > contadorCiclos)) THEN

IF PXY THEN

Z := Z + passoDZ; // passo + ou –

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := (Z - Z_ant); // individual ou XYZ

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffZ_mm := Z - Z_ant ; // absoluto

Z1 := Z ;

END_IF;

IF PZX THEN

Y := Y + passoDY; // passo + ou –

IF RelativeY THEN

diffY_mm := (Y - Y_ant); // individual ou XYZ

Y1 := diffY_mm ;

ELSE

diffY_mm := Y - Y_ant ; // absoluto

Y1 := Y;

END_IF;

IF PZY THEN

X := X + passoDX; // passo + ou –

IF RelativeX THEN

diffX_mm := (X - X_ant); // individual ou XYS

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := X - X_ant; // absoluto

X1 := X;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_IF;

IF contadorCiclos  > 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF contadorCiclos >= totalCycles1 THEN

NF := TRUE;

END_IF;

END_WHILE;

contadorCiclos := 0;

contador := 0;

passoDX := 0;

passoDY := 0;

passoDZ := 0;

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

@

16. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

A função INTERPOLACAO_BI_PLANAR , realiza reset completo de estados, seguido de cálculo do coeficiente de acoplamento radial-angular (k) entre PH e raio. O loop principal gera a trajetória enquanto respeita limites de buffer, raio e ciclos.

A interpolação é construída por discretização geométrica do arco (via PQ otimizado por erro angular), definindo incremento angular e passo linear. Se o modo helicoidal estiver ativo, o raio evolui em degraus (deltaSS), acoplado à progressão axial PH com limitação por PHmin e dinâmica de desaceleração baseada em RPM e incremento máximo.

A posição é atualizada por trigonometria circular (sen/cos), com inversão de sinais por quadrante e sentido de rotação. Em modos combinados (XY/ZX/ZY), o sistema projeta o movimento em diferentes planos, recombinando componentes de X, Y e Z conforme o par de eixos ativo.

O avanço helicoidal ocorre com acoplamento entre rotação e translação axial, mantendo continuidade cinemática entre ciclos e controle de sentido com inversão simétrica de ângulos e centros.

As diferenças de posição são calculadas em modo absoluto ou relativo, convertidas para formato de transmissão (DINT high/low) e armazenadas em buffers de posição e velocidade. Eventos de HALT são registrados por índice. O processo encerra com marcação de DONE, fechamento de buffers e reset de contadores.

FuncoesOriginais[3] := 'INTERPOLACAO_BI_PLANAR';

FuncoesGCODE[3] := 'F3';

Variaveis[3]

:=

'NI,NF,RETURN_0,PHELICAL,XY,ZX,ZY,PXY,PZX,PZY, Q1,Q2,Q3,Q4,

SENTIDO,SENTIDO1, LIM_POS,LIM_NEG,PH,PHmax,PHmin,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,XC1,YC1,ZC1,

r,r1,r0,rmax,

deltaX,deltaX1,

ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,ANGULOINICIAL1,ANGULOFINAL1';

TiposVariaveis[3]

:=

'BOOLBOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,

USINT,USINT,

REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

VAR

k : REAL ;

D : INT;

deltaSS : REAL;

deltaS : REAL;

deltaS1 : REAL;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

PQ_min      : INT;

PQ          : INT;

theta       : REAL;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ_min1     : INT;

PQ1         : INT;

theta1      : REAL;

teste1      : REAL;

arred1      : REAL;

erro1       : REAL;

tolerancia1 : REAL;

x_tmp       : REAL;

y_tmp       : REAL;

z_tmp       : REAL;

sx          : SINT;

sy          : SINT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

PartialStart0 := 0.0; PartialEnd0 := 100.0;

N := 0;

RETURN_0 := FALSE; PHELICAL := FALSE;

XY := FALSE; ZX := FALSE; ZY := FALSE;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

Q1 := FALSE; Q2 := FALSE; Q3 := FALSE; Q4 := FALSE;

LIM_POS := 0.0; LIM_NEG := 0.0;

PH := 0.0; PHmax := 0.0; PHmin := 0.0;

X0C := 0.0; Y0C := 0.0; Z0C := 0.0;

X1C := 0.0; Y1C := 0.0; Z1C := 0.0;

XC := 0.0; YC := 0.0; ZC := 0.0;

XC1 := 0.0; YC1 := 0.0; ZC1 := 0.0;

r := 0.0; r1 := 0.0; r0 := 0.0; rmax := 0.0;

contadorCiclos := 0; contadorCiclos1 := 0;

contador := 1; contador1 := 1;

END_IF;

k := (PHmax - PHmin) / (rmax - r);

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

((totalPassos1 >= contadorCiclos1) OR (r <= rmax))

DO

IF (contadorCiclos = 0) AND (contadorCiclos1 = 0) THEN

X_ant1 := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant1 := Y; // posição de cálculo

Z_ant1 := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF contadorCiclos = 1 THEN

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3 ;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN        passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);        EXIT;

END_IF;

END_FOR;

IF PHELICAL THEN

D := CEIL((rmax - r0) / deltaS);

deltaSS := (rmax - r0) / D;

END_IF;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF;   // IF contadorCiclos =  1

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc ;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

IF ANGULOTOTAL >=ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

IF contadorCiclos1 = 0 THEN

s1 := 3.14159265 * r1 / 2.0;

PQ_min1 := CEIL(s1 / deltaX1);

theta1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF theta1 < 0 THEN theta1 := theta1 + 360;

passosQuadrante1 := 0;

deltaS1 := 0.0;

anguloInc1 := 0.0;

totalPassos1 := 0;

tolerancia1 := 3;

FOR PQ1 := PQ_min1 TO 2000 DO

teste1 := (theta1 * REAL(PQ1)) / 90.0;

arred1 := REAL(ROUND(teste1));

erro1 := ABS(teste1 - arred1);

IF (erro1 < tolerancia1) AND (INT(arred1) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante1 := PQ1;

deltaS1 := s1 / REAL(PQ1);

anguloInc1 := 90.0 / REAL(PQ1);

totalPassos1 := INT(arred1);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF ANGGFINAL1 < 0 THEN ANGGFINAL1 := ANGGFINAL1 + 360;

RPM := deltaS1 * 6666.7;

incremento_maximo1 := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG11 := (incremento_maximo1 / r1) * 57.32;

IF ANGGFINAL1 <= 2 * ANG11 THEN

ANG11 := ANGGFINAL1 * 0.5;

END_IF;

END_IF; //  contadorCiclos1 =  0

Angulo1 := ANGULOINICIAL1 + contador1 * anguloInc1;

ANGULOTOTAL1 := contador1 * anguloInc1;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 - ANG11 THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT(RPM * (incremento_maximo1 - deltaS1) / (0.045 * WR_PDO_6083_X));

END_IF;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 THEN

ANGULOTOTAL1 := 0;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

rad1 := angulo1 * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1  THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE 3= 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZY) OR (ZX AND ZY)) AND

(contadorCiclos = 0) THEN

// Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1; // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO = 1  THEN

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + x_tmp;

ELSE

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: mode2 AND mode3

IF (ZX AND ZY) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 + x_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 - x_tmp;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

X := X - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

X := X + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC + y_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffX_mm := X;

X1 := X ;

ELSE

diffX_mm := X ;

X1  := X + X_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffY_mm := sx * ABS(Y - Y_ant);

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Y1 := diffY_mm;

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant );

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant );

Y1 := Y;

Z1 := Z ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // RETURN0

IF PZX THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) AND

(contadorCiclos = 0) THEN

// Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO THEN

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + x_tmp;

ELSE

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF; END_IF;

// Bloco original: mode3 AND mode2

IF (ZY AND ZX) THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF; END_IF; END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Y := Y - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

X := XC - x_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Y := Y + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

X := XC + x_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := Y ;

ELSE

diffY_mm := Y;

Y1 := Y + Y_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm ;

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant) ;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant) ;

Z1 := Z ;

X1 := X ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // RETURN0

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF PXY THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZX) OR (XY AND ZY)) AND

(contadorCiclos = 0)

THEN  // Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - x_tmp;

X := XC1 + x_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 - x_tmp;

END_IF;  END_IF;

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF;   END_IF;END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Z := Z - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Z := Z + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

x_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := Z;

ELSE

diffZ_mm := Z + Z_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm ;

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant) ;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant) ;

Y1 := Y;

X1 := X;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // return 0

IF contadorCiclos = 0 AND r1 > 0  THEN

IF PZY THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZY THEN

match := sy * ABS(Y - Y_ant1);

IF Relative THEN

profX := sx * ABS(X - X_ant1);

X1 := profX ;

ELSE

profX := ABS(X - X_ant1);

X1 := X ;

END_IF;

diffX_mm := profX;

ELSIF ZX AND ZY THEN

match := sx * ABS(Z - Z_ant1);

IF Relative THEN

profX := sy * ABS(X - X_ant1);

X1 := profX ;

ELSE

profX := ABS(X - X_ant1);

X1 := X;

END_IF;

diffX_mm := profX;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZX THEN

match := sx * ABS(X - X_ant1);

IF Relative THEN

profY := sy * ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := profY ;

ELSE

profY := ABS(Y - Y_ant1 );

Y1 := Y ;

END_IF;

diffY_mm := profY;

ELSIF ZX AND ZY THEN

match := sy * ABS(Z - Z_ant1);

IF Relative THEN

profY := sy * ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := profY ;

ELSE

profY := ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := Y ;

END_IF;

diffY_mm := profY;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PXY THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZX THEN

match := sx * ABS(X - X_ant1);

IF Relative THEN

profZ := sy * ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := profZ;

ELSE

profZ := ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := Z ;

END_IF;

diffZ_mm := profZ;

ELSIF XY AND ZY THEN

match := sy * ABS(Y - Y_ant1);

IF Relative THEN

profZ := sx * ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := profZ ;

ELSE

profZ := ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := Z;

END_IF;

diffZ_mm := profZ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF contadorCiclos = 0   THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF r1 > 0 THEN

r := r + match;

ELSE

match := deltaSS ;

END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + match; Y0C := Y0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C := Y0C - match; X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 THEN Y1C := Y1C + match;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - match;

ELSIF Q4 THEN Y0C := Y0C - match;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C := Y1C + match; Z0C := Z0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C := Y1C - match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q1 THEN Y1C := Y1C + match;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + match;

ELSIF Q3 THEN Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - match;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + match; Z0C := Z0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C := Z0C - match; X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + match;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - match;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - match;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // return0

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassos) AND (r < rmax) AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF ABS(rmax - r) <= 0.0005 THEN

NF := TRUE;

END_IF;

contadorCiclos := ContadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos > totalPassos  THEN

contadorCiclos := 0 ;

contador := 1;

END_IF;

IF contadorCiclos >= 1 THEN

X_ant := X; // posição segura de ataque

Y_ant := Y; // posiçao de ataque

Z_ant := Z; // posição de ataque

END_IF;

IF contadorCiclos1 >= 1 THEN

X_ant1 := X; // posição segura de ataque

Y_ant1 := Y; // posição de ataque

Z_ant1 := Z; // posição de ataque

END_IF;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION;

@

17. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

A função INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN realiza a geração de trajetória interpolada em dois conjuntos de eixos sincronizados, com suporte a modos de projeção planar (XY, ZX, ZY e combinações), além de variação radial e helicoidal. Ela inicia com reset completo de estados, centros, raios, contadores e buffers, e em seguida configura a direção e o modo de execução. O núcleo do algoritmo percorre o buffer enquanto respeita limites geométricos e de ciclo, calculando discretização angular e radial a partir de condições de erro, tolerância e resolução mínima, garantindo que o número de passos seja compatível com divisibilidade angular.

A cada ciclo, são atualizados incrementos angulares, deslocamentos radiais e projeções trigonométricas para X, Y e Z, com inversão de sinal conforme quadrante e sentido de rotação. Em paralelo, um segundo conjunto de variáveis mantém sincronismo geométrico independente, permitindo interpolação dupla. Quando habilitado, o modo helicoidal ajusta progressivamente o raio e acopla avanço axial à rotação. O sistema também implementa limitação dinâmica de velocidade via RPM e desaceleração baseada em incremento máximo permitido, evitando transições abruptas no final do arco.

Os resultados são armazenados em buffers de posição, diferença e velocidade, incluindo conversão para formato inteiro segmentado para transmissão. Há tratamento explícito de HALT com registro de eventos, controle de ciclos, reversão de sentido com transformação simétrica de ângulos e rebase de centros, além de finalização estruturada com marcação de DONE e consolidação dos índices finais dos eixos.

FuncoesOriginais[4]

:= 'INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN';

FuncoesGCODE[4]

:= 'F4';

Variaveis[4]

:=

'EXTERNO,XY,ZY,ZX,PXY,PZX,PZY,LIM_POS,LIM_NEG,

SENTIDO,SENTIDO1,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,XC1,YC1,ZC1,

r,r1,r2,rmax,r1max,r2max,

deltaX,deltaX1,

ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,ANGULOINICIAL1,ANGULOFINAL1';

TiposVariaveis[4]

:=

'BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,

USINT,USINT,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

VAR

deltaR,deltaR2 : REAL;

START_1 : BOOL := FALSE;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

delta : REAL;

deltaS : REAL;

deltaS1 : REAL;

PQ_min      : INT;

PQ          : INT;

theta       : REAL;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ_min1     : INT;

PQ1         : INT;

theta1      : REAL;

teste1      : REAL;

arred1      : REAL;

erro1       : REAL;

tolerancia1 : REAL;

x_tmp       : REAL;

y_tmp       : REAL;

z_tmp       : REAL;

sx          : SINT;

sy          : SINT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

Q1 ,Q2,Q3,Q4 , Q1r,Q2r,Q3r,Q4r,Q1r2,Q2r2,Q3r2,Q4r2 := FALSE ;

START_1 := FALSE ;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

EXTERNO := FALSE;

XY := FALSE; ZY := FALSE; ZX := FALSE;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

X0C := 0.0; Y0C := 0.0; Z0C := 0.0;

X1C := 0.0; Y1C := 0.0; Z1C := 0.0;

XC := 0.0; YC := 0.0; ZC := 0.0;

XC1 := 0.0; YC1 := 0.0; ZC1 := 0.0;

r := 0.0; r1 := 0.0; r2 := 0.0;

rmax := 0.0; r1max := 0.0; r2max := 0.0;

contadorCiclos := 0; contadorCiclos1 := 0;

contador := 1; contador1 := 1;

totalPassosTotal := 0;

END_IF;

IF NOT START_1 THEN

IF EXTERNO THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

contador2 := 0;

ELSE

contador2 := 2;

END_IF;

ELSE

IF SENTIDO1 = 1 THEN

contador2 := 2;

ELSE

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

START_1 := TRUE;

END_IF;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer)

AND (contadorCiclos <= totalPassosTotal)

AND (

(EXTERNO AND ((r >= rmax) OR (r1 >= r1max) OR (r2 > r2max)))

OR

((NOT EXTERNO) AND

((r <= rmax) OR (r1 <= r1max) OR (r2 <= r2max)))

)

DO

IF (contadorCiclos = 0) AND (contadorCiclos1 = 0) THEN

X_ant := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant := Y; // posição de cálculo

Z_ant := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF ((contadorCiclos = 0) OR (contadorCiclos = totalPassosTotal)) THEN

passes := CEIL((2.0 * 3.14159265 * r2) / MIN(0.95 * d, passoR));

IF (r2 = r2max) AND (smooth > 0) THEN

passes := CEIL((2.0 * 3.14159265 * r2max) / (0.95 * (d - smooth)));

END_IF;

deltaX := (2.0 * 3.14159265 * r2) / REAL(passes);

s := 3.14159265 * r2 / 2.0; // r

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

totalPassosTotal := totalPassosTotal + totalPassos ;

contador := 1;

contador1 := 1;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo /r2) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

s1 := 3.14159265 * r1 / 2.0;

PQ_min1 := CEIL(s1 / deltaX1);

theta1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF theta1 < 0 THEN theta1 := theta1 + 360;

passosQuadrante1 := 0;

deltaS1 := 0.0;

anguloInc1 := 0.0;

totalPassos1 := 0;

tolerancia1 := 3;

FOR PQ1 := PQ_min1 TO 2000 DO

teste1 := (theta1 * REAL(PQ1)) / 90.0;

arred1 := REAL(ROUND(teste1));

erro1 := ABS(teste1 - arred1);

IF (erro1 < tolerancia1) AND (INT(arred1) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante1 := PQ1;

deltaS1 := s1 / REAL(PQ1);

anguloInc1 := 90.0 / REAL(PQ1);

totalPassos1 := INT(arred1);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF ANGGFINAL1 < 0 THEN ANGGFINAL1 := ANGGFINAL1 + 360;

RPM := deltaS1 * 6666.7;

incremento_maximo1 := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG11 := (incremento_maximo1 / r1) * 57.32;

IF ANGGFINAL1 <= 2 * ANG11 THEN

ANG11 := ANGGFINAL1 * 0.5;

END_IF;

END_IF;  // ciclo = 0

angulo1 := ANGULOINICIAL1 + contador1 * anguloInc1;

ANGULOTOTAL1 := contador1 * anguloInc1;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 - ANG11 THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT(RPM * (incremento_maximo1 - deltaS1) / (0.045 * WR_PDO_6083_X));

END_IF;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 THEN

ANGULOTOTAL1 := 0;

END_IF;

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

END_IF;

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

rad1 := angulo1 * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF; END_IF;

// Bloco original: mode2 AND mode3

IF (ZX AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

contador2 := 2;

END_IF;

IF  (contador2 = 3)   THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

z_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

Z := ZC2 - z_tmp; // x

Y := YC2 + y_tmp;

ELSE

z_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

Z := ZC2 - z_tmp;

Y := YC2 - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

IF (XY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

// Bloco original: mode3 AND mode2

IF (ZY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1  THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

ELSE

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

contador2 := 2 ;

END_IF;

IF (contador2 = 3) THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

z_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Z := ZC2 + z_tmp;

ELSE

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

z_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Z := ZC2 - z_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador  := contador  + 1;  // total passos

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PXY THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1  THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Z := ZC1 + z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Z := ZC1 - z_tmp;

END_IF;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

ELSE

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1  THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

contador2 := 2 ;

END_IF;

IF (contador2 = 3) THEN

IF SENTIDO = 1  THEN

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Y := YC2 + y_tmp;

ELSE

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Y := YC2 - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador  := contador  + 1;  // total passos

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF  Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza valores congelados nos ciclos iniciais

IF (contadorCiclos >= 1) AND (contadorCiclos1 >= 1) THEN

X_ant := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant := Y; // posição de cálculo

Z_ant := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal)  AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp,360.0);

ANGULOFINAL := MOD(360.0 - ang_i_tmp,360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

XC2 := X1C2;

YC2 := Y1C2;

ZC2 := Z1C2;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

XC2 := X0C2;

YC2 := Y0C2;

ZC2 := Z0C2;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos1 = totalPassos1) AND (r < rmax) THEN

SENTIDO1 := 1 - SENTIDO1;

contadorCiclos1 := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL1;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL1;

ANGULOINICIAL1 := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL1   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

XC1 := X1C1;

YC1 := Y1C1;

ZC1 := Z1C1;

ELSE

XC1 := X0C1;

YC1 := Y0C1;

ZC1 := Z0C1;

END_IF;

END_IF;

IF contadorCiclos1 =  totalPassos1  THEN

contador2 := contador2 + 1 ;

contadorCiclos1 := 0 ;

END_IF ;

IF (contadorCiclos >= totalPassosTotal) AND

(

(EXTERNO AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005) AND

(ABS(r1 - r1max) <= 0.005) AND

(ABS(r2 - r2max) <= 0.005))

OR

((NOT EXTERNO) AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005) AND

(ABS(r1 - r1max) <= 0.005) AND

(ABS(r2 - r2max) <= 0.005)))

THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND

((NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant)) THEN

IF EXTERNO THEN

IF r1 >= r1max THEN

r1 := r1 - passoR;

END_IF;

IF r1 < r1max THEN

contadorCiclos := 0;

r := 0.0;

r1 := 0.0;

r2 := 0.0;

END_IF;

ELSE

IF r1 <= r1max THEN

r1 := r1 + passoR;

END_IF;

IF r1 > r1max THEN

contadorCiclos := 0;

r := 0.0;

r1 := 0.0;

r2 := 0.0;

END_IF;

END_IF;

IF SENTIDO1 = 1 THEN

r2 := r1 * ABS(COS(ANGULOINICIAL * 0.0174533));

r := r1 * ABS(COS(ANGULOFINAL * 0.0174533));

ELSE

r := r1 * ABS(COS(ANGULOINICIAL * 0.0174533));

r2 := r1 * ABS(COS(ANGULOFINAL * 0.0174533));

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND (r > 0) AND (r1 > 0) AND (r2 > 0) THEN

delta := passoR; // r1

IF EXTERNO THEN delta := -passoR; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C1 := X1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C1 := X1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C1 := Y0C1 - delta; X1C1 := X1C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C1 := X1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN X1C1 := X1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSE X1C1 := X1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSE Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C1 := X1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C1 := X1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C1 := Z0C1 - delta; X1C1 := X1C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C1 := X1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN X1C1 := X1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSE X1C1 := X1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

deltaR := ABS(r - r_ant);

IF EXTERNO THEN deltaR := -deltaR; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1r AND Q2r THEN X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Y0C := Y0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Y1C := Y1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSE X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1r AND Q2r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSE Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1r AND Q2r THEN X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Z0C := Z0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Z1C := Z1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSE X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

deltaR2 := ABS(r2 - r2_ant);

IF EXTERNO THEN deltaR2 := -deltaR2; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Y0C2 := Y0C2 - deltaR2; X1C2 := X1C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSE X1C2 := X1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSE Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Z0C2 := Z0C2 - deltaR2; X1C2 := X1C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSE X1C2 := X1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

r_ant := r;

r2_ant := r2;

END_IF;

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION;

@

18. FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

A função INTERPOLACAO_CONICA implementa uma interpolação geométrica de trajetória cônica com acoplamento entre avanço axial, variação radial e rotação angular, gerando pontos em buffers para execução sincronizada em múltiplos eixos.

Ela inicia com reset de estados, removendo referências de centro, raio, plano ativo, contadores e parâmetros de cone, garantindo uma condição inicial neutra. A partir disso, o sistema entra em um loop de geração enquanto houver espaço no buffer, enquanto um plano de operação estiver ativo (PXY, PZX ou PZY) e enquanto a profundidade atual ainda não atingir o perfil definido.

O núcleo do modelo calcula a discretização do cone a partir da altura total e da resolução longitudinal, derivando um passo axial (deltaS1) e um incremento radial proporcional via tangente do ângulo do cone. Esse acoplamento define simultaneamente o avanço em profundidade e a expansão ou contração do raio, criando a geometria cônica progressiva.

A cada iteração, o sistema atualiza o avanço axial em função do plano ativo: no PXY altera Z, no PZX altera Y, no PZY altera X, mantendo coerência entre eixo de avanço e plano de interpolação. Em paralelo, calcula incremento radial e atualiza centros auxiliares (X0C, X1C, Y0C, Y1C, Z0C, Z1C), permitindo construção incremental da superfície.

A discretização angular é obtida por compatibilização entre ângulo total e resolução por quadrante, com busca de um número de passos inteiro que minimize erro de quantização angular. A partir disso são derivados deltaS, incremento angular e total de passos por arco, garantindo fechamento geométrico consistente.

O modelo converte o avanço angular em coordenadas circulares via seno e cosseno, com sinais definidos por quadrante e sentido de rotação. Cada plano (XY, ZX, ZY) projeta essas componentes em pares distintos de eixos, permitindo que o mesmo modelo matemático gere diferentes superfícies conforme a configuração ativa.

Há controle de continuidade cinemática com inversão de sentido ao final de um ciclo completo ou quando limites geométricos são atingidos, recalculando ângulos iniciais e finais por simetria de 360°. Isso preserva continuidade da trajetória entre segmentos consecutivos do cone.

Os resultados são armazenados em buffers de posição e também convertidos para diferenças incrementais (diffX, diffY, diffZ), com suporte a modo relativo ou absoluto. Esses valores são posteriormente convertidos para formato DINT fracionado para comunicação com o sistema de acionamento, juntamente com velocidades calculadas por função dedicada baseada nos incrementos.

O encerramento ocorre quando a profundidade alvo e o raio final são atingidos dentro de tolerância, marcando a trajetória como completa, fixando índices finais dos buffers e sinalizando os eixos como prontos.

FuncoesOriginais[5]

:= 'INTERPOLACAO_CONICA';

FuncoesGCODE[5]

:= 'F5';

Variaveis[5]

:= 'PXY,PZX,PZY,SENTIDO,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,

r,rmax,deltaX,hcone,angulocone,ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,LIM_POS,LIM_NEG';

TiposVariaveis[5]

:= BOOL,BOOL,BOOL,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL

';

FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

r0 : REAL ;

VAR

SENTIDO_ant : USINT ;

deltaS : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PQ_min : UDINT;

PQ     : UDINT;

N_min  : UDINT;

theta      : REAL;

teste0    : REAL;

arred      : REAL;

erro       : REAL;

tolerancia : REAL;

x_tmp : REAL;

y_tmp : REAL;

z_tmp : REAL;

sx    : SINT;

sy    : SINT;

deltaR : REAL

deltaS1 : REAL;

prof : REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

contadorCiclos := 0;

contador := 1;

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

PXY:=FALSE;

PZX:=FALSE;

PZY:=FALSE;

X0C:=0.0;Y0C:=0.0;Z0C:=0.0;

X1C:=0.0;Y1C:=0.0;Z1C:=0.0;

XC:=0.0;YC:=0.0;ZC:=0.0;

r:=0.0;

r0 := 0 ;

rmax:=0.0;

hcone:=0.0;

angulocone:=0.0;

END_IF;

WHILE

(indexBuffer < maxBuffer) AND

(PXY OR PZX OR PZY) AND

(ABS(hcone) > ABS(prof))

DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF (contadorCiclos = 0) THEN

N_min := CEIL(ABS(hcone) / deltaX);

deltaS1 := hcone / REAL(N_min);

deltaR := ABS(deltaS1) * TAN(angulocone / 2.0 * PI / 180.0);

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

r := r + deltaR;

prof := prof + deltaS1;

IF PXY THEN Z := Z + deltaS1; END_IF;

IF PZX THEN Y := Y + deltaS1; END_IF;

IF PZY THEN X := X + deltaS1; END_IF;

END_IF;

rmax := r0 + hcone * TAN(angulocone / 2.0 * PI / 180.0);

END_IF;

// ---------------- PLANO XY ----------------

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C := Y0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Y1C := Y1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Y0C := Y0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

// ---------------- PLANO ZY ----------------

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN Y1C := Y1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

// ---------------- PLANO ZX ----------------

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF;  // contadorciclo = 0

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

END_IF;

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE 3 = 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY  THEN

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

Z := ZC - z_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE2 = 5 (ZX) ------------------- *)

IF PZX THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Z := ZC + z_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF

;contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF PXY THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos > 0) THEN

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassos)

AND (r < rmax)

AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO  ;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

END_IF;

END_IF;

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF

(contadorCiclos >= totalPassosTotal) AND

(indexBuffer < maxBuffer) AND

(ABS(prof - hcone) <= 0.005) AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005)

THEN

NF := TRUE;

END_IF;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos  = totalPassos  THEN

contadorCiclos := 0 ;

contador := 1;

END_IF;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

18A..                                    FUNCTION_REVOLUTION_POINTS

A função REVOLUTION_POINTS é o núcleo responsável pela geração completa da trajetória de usinagem. Ela recebe um conjunto de pontos cartesianos, aplica transformações geométricas e tecnológicas, converte o resultado em comandos para servoacionamentos e monta integralmente os buffers de movimento que serão executados pelos eixos.

As principais responsabilidades da função são:

Receber a trajetória cartesiana de entrada através dos buffers X, Y e Z.

Identificar blocos independentes de geometria utilizando o valor sentinela 7777.

Rediscretizar automaticamente cada segmento linear, subdividindo trechos longos conforme o fator máximo permitido, produzindo uma distribuição uniforme de pontos.

Calcular múltiplas passagens de escala entre os fatores inicial e final, permitindo contração ou expansão progressiva da geometria.

Executar escalonamento global ou por segmento, mantendo cada bloco referenciado por sua própria origem quando necessário.

Atualizar automaticamente referências de anti-colisão associadas ao término de cada bloco.

Determinar a quantidade de passos necessária para revoluções e movimentos angulares a partir do raio, resolução linear e intervalo angular solicitado.

Gerar movimentos circulares nos planos XY, ZX ou ZY.

Incorporar deslocamento helicoidal sincronizado ao eixo perpendicular ao plano de revolução.

Controlar sentidos horário e anti-horário da interpolação.

Executar percursos alternados (ida e retorno) durante operações de desbaste, reduzindo deslocamentos improdutivos.

Gerenciar inversão automática da trajetória quando configurado o retorno pelo caminho inverso.

Calcular posições absolutas e diferenciais de cada eixo conforme o modo de operação configurado.

Converter deslocamentos em posições de destino compatíveis com os servoacionamentos.

Gerar palavras alta e baixa (High Word/Low Word) dos registradores de posição.

Calcular automaticamente a velocidade sincronizada de cada eixo para todos os pontos produzidos.

Preencher integralmente os buffers de posição, velocidade e destino dos três eixos.

Registrar eventos relacionados ao estado de parada (HALT) durante a geração do buffer.

Gerenciar índices de escrita, ciclos de interpolação e estados internos da trajetória.

Inicializar e atualizar buffers auxiliares utilizados para percursos direto e reverso.

Restaurar parâmetros de operação quando solicitado através da condição de reset.

Finalizar a preparação do buffer indicando aos eixos o último índice válido e sinalizando que a trajetória está pronta para execução.

A função concentra, em um único ciclo de preparação, toda a lógica de transformação geométrica, discretização, interpolação, escalonamento, cálculo cinemático e geração dos buffers utilizados posteriormente pelo sistema de controle de movimento em tempo real.

FuncoesOriginais[6] := 'REVOLUTION_POINTS';

FuncoesGCODE[6] := 'F6';

Variaveis[6] := 'PXY , PZY , PZX , SENTIDO , segmentos,                    ANGULOINICIAL, ANGULOFINAL , XC,YC,ZC,r,';

TiposVariaveis[6] := 'BOOL,BOOL,BOOL,USINT,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

blockIdx : UINT := 0;

baseOffsetX : REAL ;

SCALE_BASE_X : REAL;

baseOffsetY  : REAL;

SCALE_BASE_Y : REAL;

baseOffsetZ : REAL;

SCALE_BASE_Z : REAL;

DESBASTE : BOOL := FALSE;

FATOR_MAX : REAL := 1;

SCALE : BOOL := FALSE;

// SCALE_FACTOR : REAL := 1.0;

SCALE_INICIAL : REAL ;

SCALE_FINAL : REAL;

SCALE_BY_SEGMENT : BOOL := FALSE;

FUNCTION REVOLUTION_POINTS

VAR_INPUT // redundante

BBufferX : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferY : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferZ : ARRAY[1..100] OF REAL;

segmentos : INT;

END_VAR

VAR

ScaleX : ARRAY[1..100] OF REAL;

ScaleY : ARRAY[1..100] OF REAL;

ScaleZ : ARRAY[1..100] OF REAL;

scalePass : INT := 1;

scaleAtual : REAL := 1.0;

totalScalePasses : INT := 1;

RefX : REAL;

RefY : REAL;

RefZ : REAL;

i : INT;

k : INT;

idx : INT;

div : INT;

PASSO : REAL;

Lmax : REAL;

L : ARRAY[1..100] OF REAL;

dx : REAL;

dy : REAL;

dz : REAL;

incX : REAL;

incY : REAL;

incZ : REAL;

i : INT;

invert : BOOL := FALSE;

PI : REAL := 3.141592;

y_tmp : REAL;

z_tmp : REAL;

PQ_min : UDINT;

PQ : UDINT;

deltaS : REAL;

theta : REAL;

teste0 : REAL;

arred : REAL;

erro : REAL;

tolerancia : REAL;

rad : REAL;

angulo : REAL;

sx : SINT;

sy : SINT;

BufferX_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferY_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferZ_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferX_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferY_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferZ_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

END_VAR;

BEGIN

totalScalePasses :=

REAL_TO_INT(

ABS(SCALE_FINAL - SCALE_INICIAL) / SCALE_RESOLUTION

) + 1;

idx:=1;

blocoIni:=1;

RefX:=ScaleX[1];

RefY:=ScaleY[1];

RefZ:=ScaleZ[1];

WHILE blocoIni<=segmentos DO

blocoFim:=blocoIni;

WHILE(blocoFim<=segmentos)AND(ScaleX[blocoFim]<>7777)AND(ScaleY[blocoFim]<>7777)AND(ScaleZ[blocoFim]<>7777)DO

blocoFim:=blocoFim+1;

END_WHILE;

nPontos:=blocoFim-blocoIni;

IF nPontos>0 THEN

Lmax:=0.0;

FOR i:=blocoIni TO blocoFim-2 DO

dx:=ScaleX[i+1]-ScaleX[i];

dy:=ScaleY[i+1]-ScaleY[i];

dz:=ScaleZ[i+1]-ScaleZ[i];

L[i]:=SQRT(dx*dx+dy*dy+dz*dz);

IF L[i]>Lmax THEN

Lmax:=L[i];

END_IF;

END_FOR;

IF FATOR_MAX<=0 THEN

FATOR_MAX:=1;

END_IF;

PASSO:=Lmax/FATOR_MAX;

IF PASSO<=0 THEN

PASSO:=1;

END_IF;

BufferX_F[idx]:=ScaleX[blocoIni]-RefX;

BufferY_F[idx]:=ScaleY[blocoIni]-RefY;

BufferZ_F[idx]:=ScaleZ[blocoIni]-RefZ;

idx:=idx+1;

FOR i:=blocoIni TO blocoFim-2 DO

dx:=ScaleX[i+1]-ScaleX[i];

dy:=ScaleY[i+1]-ScaleY[i];

dz:=ScaleZ[i+1]-ScaleZ[i];

div:=REAL_TO_INT(CEIL(L[i]/PASSO));

IF div<1 THEN

div:=1;

END_IF;

incX:=dx/div;

incY:=dy/div;

incZ:=dz/div;

FOR k:=1 TO div DO

BufferX_F[idx]:=(ScaleX[i]+incX*k)-RefX;

BufferY_F[idx]:=(ScaleY[i]+incY*k)-RefY;

BufferZ_F[idx]:=(ScaleZ[i]+incZ*k)-RefZ;

idx:=idx+1;

END_FOR;

END_FOR;

END_IF;

IF blocoFim<=segmentos THEN

BufferX_F[idx]:=7777;

BufferY_F[idx]:=7777;

BufferZ_F[idx]:=7777;

idx:=idx+1;

END_IF;

blocoIni:=blocoFim+1;

END_WHILE;

segmentos:=idx-1;

segmentos := 0;

FOR i := 1 TO 100 DO

IF (BBufferX[i] = 7777) OR

(BBufferY[i] = 7777) OR

(BBufferZ[i] = 7777) THEN

(* apenas ignora o separador *)

ELSE

segmentos := segmentos + 1;

END_IF;

END_FOR;

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart1 := 0.0;

PartialEnd1   := 0.0;

PartialStart2 := 0.0;

PartialEnd2   := 0.0;

PartialStart3 := 0.0;

PartialEnd3   := 0.0;

PartialStart4 := 0.0;

PartialEnd4   := 0.0;

PartialStart5 := 0.0;

PartialEnd5   := 0.0;

LimitStart1 := 0.0;

LimitEnd1   := 0.0;

LimitStart2 := 0.0;

LimitEnd2   := 0.0;

LimitStart3 := 0.0;

LimitEnd3   := 0.0;

LimitStart4 := 0.0;

LimitEnd4   := 0.0;

LimitStart5 := 0.0;

LimitEnd5   := 0.0;

PXY := FALSE;

PZY := FALSE;

PZX := FALSE;

segmentos := 0;

r := 0.0;

END_IF;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

(totalPassos >= contadorCiclos) DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

contador := 0;

END_IF;

IF contadorCiclos  = 0  THEN

IF SCALE THEN

IF SCALE_FACTOR <= 0.0 THEN

SCALE_FACTOR := 1.0;

END_IF;

blockIdx := 0;

baseOffsetX := SCALE_BASE_X;

baseOffsetY := SCALE_BASE_Y;

baseOffsetZ := SCALE_BASE_Z;

i := 1;

WHILE i <= segmentos DO

(* ---------------- SENTINELA ---------------- *)

IF (BBufferX[i] = 7777) OR

(BBufferY[i] = 7777) OR

(BBufferZ[i] = 7777) THEN

IF ANTI_COLISAO THEN

IF scalePass = totalScalePasses THEN

BufferN[IndiceBloco].indexAntiColisao := i - 1;

END_IF;

END_IF;

IF SCALE_BY_SEGMENT THEN

scalePass := scalePass + 1;

IF scalePass > totalScalePasses THEN

scalePass := 1;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

END_IF;

END_IF;

i := i + 1;  (* entra no primeiro ponto do bloco *)

blockIdx := blockIdx + 1;

(* âncora = origem do bloco *)

baseOffsetX :=SCALE_BASE_X + BBufferX[i];

baseOffsetY := SCALE_BASE_Y + BBufferY[i];

baseOffsetZ :=SCALE_BASE_Z + BBufferZ[i];

END_IF;

(* ---------------- PONTO NORMAL ---------------- *)

t := REAL(scalePass - 1) /

REAL(totalScalePasses - 1);

scaleAtual :=

SCALE_INICIAL +

(SCALE_FINAL - SCALE_INICIAL) * t;

IF scaleAtual > 1.0 THEN

scaleAtual := 1.0;

END_IF;

ScaleX[i] := (BBufferX[i] - baseOffsetX) * scaleAtual + baseOffsetX;

ScaleY[i] := (BBufferY[i] - baseOffsetY) * scaleAtual + baseOffsetY;

ScaleZ[i] := (BBufferZ[i] - baseOffsetZ) * scaleAtual + baseOffsetZ;

i := i + 1;

END_WHILE;

ELSE

FOR i := 1 TO segmentos DO

IF (BBufferX[i] = 7777) OR

(BBufferY[i] = 7777) OR

(BBufferZ[i] = 7777) THEN

IF ANTI_COLISAO THEN

BufferN[IndiceBloco].indexAntiColisao := i - 1;

END_IF;

ELSE

ScaleX[i] := BBufferX[i];

ScaleY[i] := BBufferY[i];

ScaleZ[i] := BBufferZ[i];

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

IF PXY THEN  //  XXXXX

IF PHELICAL THEN Z := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeZ := TRUE ;

END_IF;

IF PZX  THEN   // ZX XXXX

IF PHELICAL THEN Y := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeY := TRUE ;

END_IF;

IF PZY  THEN   // ZY YYYY

IF PHELICAL THEN X := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeX := TRUE ;

END_IF;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

angulo := ANGULOINICIAL + contadorCiclos * anguloInc ;

rad := angulo * 3.14159265 / 180.0;

IF (contadorCiclos = 0) AND (NOT initBuffers) THEN

FOR i := 1 TO segmentos DO

BufferX_R[i] := BufferX_F[segmentos - i + 1];

BufferY_R[i] := BufferY_F[segmentos - i + 1];

BufferZ_R[i] := BufferZ_F[segmentos - i + 1];

END_FOR;

initBuffers := TRUE;

END_IF;

(* LEITURA *)

IF DESBASTE THEN

XX := BufferX_F[contador + 1];

YY := BufferY_F[contador + 1];

ZZ := BufferZ_F[contador + 1];

ELSE

IF invert THEN

XX := - BufferX_R[contador + 1];

YY := - BufferY_R[contador + 1];

ZZ :=  - BufferZ_R[contador + 1];

ELSE

XX := BufferX_F[contador + 1];

YY := BufferY_F[contador + 1];

ZZ := BufferZ_F[contador + 1];

END_IF;

END_IF;

(* CONTROLE *)

IF contador >= segmentos THEN

contador := 0;

IF NOT DESBASTE THEN

invert := NOT invert;

END_IF;

IF NOT (RETURN_0 AND invert) THEN

IF SCALE_BY_SEGMENT THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

ELSE

IF SCALE THEN

scalePass := scalePass + 1;

IF scalePass > totalScalePasses THEN

scalePass := 1;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

END_IF;

ELSE

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

contador := contador + 1;

END_IF;

(* ------ MODE = 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY  THEN   // ZY YYYYy_

// r := r + YY ;

X := XX + X ;

y_tmp :=( r + YY  )* ( 1 - COS(rad));// inv

z_tmp := (r + YY  )* SIN(rad);// inv

IF SENTIDO = 1 THEN

Y := YC + YY ;// Y absoluto

Z := ZC + z_tmp; // inv

Y := YC - y_tmp;// inv

ELSE

Y := YC + YY ;

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ------- MODE = 5 (XZ) ------------------- *)

IF PZX  THEN   // ZX XXXX

// r := r + XX ;

Y := Y + YY ;

x_tmp := (r + XX ) * (1 - COS(rad));

z_tmp := (r + XX ) * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := XC + XX ;

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

ELSE

XC := XC + XX;

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ------------------- MODE = 4 (XY) -------------------

IF PXY THEN  //XXXXX

Z := Z +ZZ ;

// r := r + XX ;

x_tmp :=( r + XX)* ( 1 - COS(rad));

y_tmp := (r + XX  ) * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := XC + XX ;

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

XC := XC + XX ;

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ---------------- DIFERENCIAIS ---------------- *)

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

IF RelativeX THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

ELSE

diffX_mm := X  // absoluto puro

X1 := X;

END_IF;

(* Y *)

IF RelativeY THEN

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

ELSE

diffY_mm := Y;

Y1 := Y;

END_IF;

(* Z *)

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffZ_mm := Z ;

Z1 := Z;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF (PZY AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffX_mm := X ;

X1 := diffX_mm ;

END_IF;

IF (PZX AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := diffY_mm ;

END_IF;

IF (PXY AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffZ_mm := Z;

Z1 := diffZ_mm;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF (indexBuffer >= maxBuffer) OR (contadorCiclos >= totalPassos) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos  > 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

END_WHILE;

contadorCiclos := 0;

contador := 0;

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

@

(*

RPMReference: calcula a velocidade de referência com base no maior deslocamento (X, Y ou Z), escala para RPM e limita ao máximo permitido.

FUNCTION RPMReference

A função RPMReference converte a leitura analógica do potenciômetro em uma referência de velocidade para todo o sistema de movimentação. A entrada proveniente do conversor A/D (0 a 32767) é escalonada linearmente para a faixa de rotação permitida pelo equipamento, definida por MAX_RPM, produzindo a variável referenceRPM.

Além da referência absoluta em RPM, a função gera o fator normalizado POT, variando de 0,0 a 1,0, utilizado por outras rotinas como multiplicador de velocidade. Esse fator representa diretamente a posição relativa do potenciômetro, independentemente do valor máximo de rotação configurado.

Como medida de segurança, POT é limitado ao valor máximo de 1,0, impedindo que leituras acima da faixa nominal provoquem referências superiores ao limite permitido.

A função centraliza o tratamento da referência de velocidade do operador, mantendo um único ponto de escalonamento para todo o sistema de controle.

19. FUNCTION RPMReference

20. FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

21. FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

22. FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

*)

FUNCTION RPMReference

BEGIN

// Escalonamento do potenciômetro

referenceRPM := UDINT((DINT(Potenciometro) * MAX_RPM) / 32767);

// Gera um fator de 0 a 1 baseado na leitura do potenciômetro

POT  := REAL(Potenciometro) / 32767;

IF POT > 1.0 THEN

POT := 1.0;

END_IF;

END_FUNCTION

@

(*

FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

Calcula RPM X, Y e Z proporcional ao maior deslocamento e limita cada eixo a MAX_RPM. Ajusta todos para referenceRPM se modo ativo e deslocamentos de qualquer valor

FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

A função VELOCIDADE_X_Y_Z calcula as velocidades individuais dos eixos X, Y e Z em RPM, preservando o sincronismo entre movimentos com deslocamentos diferentes.

Inicialmente é determinado o maior deslocamento entre os três eixos (diffMax), que passa a ser utilizado como referência para o escalonamento proporcional das velocidades. Dessa forma, o eixo de maior percurso opera na velocidade máxima permitida enquanto os demais recebem velocidades proporcionais aos seus respectivos deslocamentos, garantindo que todos concluam o movimento simultaneamente.

Quando não existe deslocamento em nenhum eixo, a função retorna imediatamente com todas as velocidades iguais a zero, evitando cálculos desnecessários.

Para impedir divisões por zero, caso o maior deslocamento seja nulo, diffMax é forçado para um valor mínimo antes da execução dos cálculos.

A função também adapta automaticamente o limite máximo de rotação conforme o comprimento do deslocamento. Para percursos iguais ou superiores a 0,45 mm, utiliza-se o limite nominal de 3000 RPM. Em deslocamentos menores, o limite passa a ser calculado proporcionalmente ao percurso, reduzindo a velocidade máxima para manter a mesma duração temporal do segmento e preservar a sincronização do sistema.

As velocidades finais de cada eixo são obtidas multiplicando-se o fator do potenciômetro (POT) pela velocidade máxima permitida e pela razão entre o deslocamento do eixo e o maior deslocamento do conjunto. Após o cálculo, cada valor é limitado ao respectivo MAX_RPM, garantindo que nenhuma referência exceda a capacidade operacional configurada do servoacionador.

Essa função constitui o núcleo do sincronismo de velocidade entre os eixos, permitindo movimentos coordenados independentemente das diferenças de percurso.

*)

VAR

referenceRPM : UDINT := 0;

MAX_RPM : UDINT := 3000 ;

POT : REAL;

Potenciometro  : UINT;

END_VAR;

FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

VAR_INPUT

diffX_mm : REAL;     // Entrada X parâmetros

diffY_mm : REAL;     // Entrada Y parâmetros

diffZ_mm : REAL;     // Z

POT : REAL ;

END_VAR

VAR

diffMax   : REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

rpmX : UDINT;        // Saída RPM X

rpmY : UDINT;        // Saída RPM Y

rpmZ : UDINT;        // Saída RPM Z

END_VAR

BEGIN

// Determina o maior deslocamento

diffMax := MAX(diffX_mm, MAX(diffY_mm, diffZ_mm));

// Se não há deslocamento

IF (diffX_mm = 0.0) AND (diffY_mm = 0.0) AND (diffZ_mm = 0.0) THEN

rpmX := 0;

rpmY := 0;

rpmZ := 0;

VELOCIDADE_X_Y_Z := TRUE;

RETURN;

END_IF;

// Evita divisão por zero

IF diffMax = 0.0 THEN

diffMax := 1.0;

END_IF;

(* Seleciona MAX_RPM de acordo com os deslocamentos *)

IF (diffX_mm >= 0.45) OR (diffY_mm >= 0.45) OR (diffZ_mm >= 0.45) THEN

MAX_RPM := 3000 ;

ELSE

MAX_RPM := MAX(MAX(diffX_mm, diffY_mm), diffZ_mm) * 6666.66 ;

END_IF;

// Calcula velocidades proporcionais ao maior eixo

rpmX := UDINT(REAL(MAX_RPM)  * POT * (diffX_mm / diffMax) + 0.5);

rpmY := UDINT(REAL(MAX_RPM) * POT * (diffY_mm / diffMax) + 0.5);

rpmZ := UDINT(REAL(MAX_RPM) * POT *(diffZ_mm / diffMax) + 0.5);

// Limita os valores ao máximo permitido

IF rpmX > MAX_RPM THEN rpmX := MAX_RPM; END_IF;

IF rpmY > MAX_RPM THEN rpmY := MAX_RPM; END_IF;

IF rpmZ > MAX_RPM THEN rpmZ := MAX_RPM; END_IF;

END_FUNCTION

(*

FUNÇAO ACELERAÇAO DESACELERAÇAO / JERK

Calcula a aceleração máxima de cada eixo a partir de massa, torque e fator de sobrecarga, determina a aceleração comum limitada pelo eixo mais lento, converte para RPM/s² e calcula o tempo de aceleração/desaceleração necessário em milissegundos, aplicando o mesmo tempo para todos os eixos.

F2 – CalcAccelDecelFromProfile

A função CalcAccelDecelFromProfile calcula automaticamente os tempos de aceleração (0x6083) e desaceleração (0x6084) dos três eixos a partir das características mecânicas da máquina. O objetivo é determinar um perfil de aceleração comum que respeite o eixo mais crítico do sistema, garantindo sincronismo durante movimentos interpolados.

Inicialmente são calculados os torques efetivos de cada eixo, aplicando o fator de sobrecarga (OverdriveFactor) sobre o torque nominal informado para cada servoacionador.

Em seguida, a função calcula o denominador dinâmico de cada eixo, composto pela contribuição da inércia rotacional do conjunto mecânico e pela massa linear convertida para o sistema de transmissão através do passo do fuso (Pitch_m) e do raio equivalente (Radius_m).

Com esses valores é obtida a aceleração linear máxima disponível para cada eixo em m/s².

Após o cálculo individual, a função determina a menor aceleração entre X, Y e Z. Esse valor passa a representar a aceleração comum do sistema, impedindo que qualquer eixo seja solicitado acima de sua capacidade física durante movimentos sincronizados.

A aceleração linear comum é convertida para aceleração angular e posteriormente para RPM/s², unidade utilizada pelos servoacionadores. Caso ocorra uma condição de divisão por zero ou aceleração nula, a função aplica um valor mínimo de segurança para preservar a estabilidade do cálculo.

Utilizando a velocidade de referência configurada (referenceRPM), é determinado o tempo necessário para atingir essa velocidade segundo a aceleração calculada.

Embora o cálculo seja executado para os três eixos, todos utilizam a mesma aceleração comum, resultando em tempos idênticos. Ainda assim, a função determina o maior tempo obtido, garantindo que nenhum eixo opere com uma rampa inferior à exigida pelo conjunto mecânico.

O tempo final é convertido para milissegundos, arredondado para cima e limitado ao intervalo permitido pelo tipo UDINT.

Por fim, os valores calculados são gravados simultaneamente na estrutura AccelDecelLimits e diretamente nos objetos de comunicação dos servoacionadores:

0x6083 – Acceleration

0x6084 – Deceleration

Os três eixos recebem exatamente os mesmos tempos de aceleração e desaceleração, assegurando perfis dinâmicos compatíveis e sincronismo durante toda a execução dos movimentos.

*)

TYPE AccelDecelLimits : STRUCT

ACCEL_6083_X : UDINT;

DECEL_6084_X : UDINT;

ACCEL_6083_Y : UDINT;

DECEL_6084_Y : UDINT;

ACCEL_6083_Z : UDINT;

DECEL_6084_Z : UDINT;

END_STRUCT

END_TYPE

VAR

result : AccelDecelLimits;

END_VAR

FuncoesOriginais[2] := 'CalcAccelDecelFromProfile';

FuncoesGCODE[2]    := 'F2';

Variaveis[2]       := 'J_X,J_Y,J_Z,Mass_X_kg,Mass_Y_kg,Mass_Z_kg,TorqueMax_X_Nm,TorqueMax_Y_Nm,TorqueMax_Z_Nm,OverdriveFactor_X,OverdriveFactor_Y,OverdriveFactor_Z,Pitch_m ,Radius_m ';

TiposVariaveis[2]  := 'REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

VAR

PulsesPerRev_local  : REAL := 65536.0;      // pulsos por volta

// intermediários por eixo

torque_effective_X  : REAL;

torque_effective_Y  : REAL;

torque_effective_Z  : REAL;

denom_X             : REAL;

denom_Y             : REAL;

denom_Z             : REAL;

a_linear_max_X      : REAL;

a_linear_max_Y      : REAL;

a_linear_max_Z      : REAL;

a_linear_common     : REAL;

// conversões

alpha_rad_s2        : REAL;

accel_rpm_s2        : REAL;

// tempos de aceleração por eixo

rpm_real            : REAL;

tempo_accel_X_s     : REAL;

tempo_accel_Y_s     : REAL;

tempo_accel_Z_s     : REAL;

tempo_max_s         : REAL;

tempo_ms            : UDINT;

END_VAR

BEGIN

// torques efetivos por eixo

torque_effective_X := TorqueMax_X_Nm * OverdriveFactor_X;

torque_effective_Y := TorqueMax_Y_Nm * OverdriveFactor_Y;

torque_effective_Z := TorqueMax_Z_Nm * OverdriveFactor_Z;

// denominadores: inércia + massa convertida

denom_X := J_X * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_X_kg * Radius_m;

denom_Y := J_Y * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_Y_kg * Radius_m;

denom_Z := J_Z * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_Z_kg * Radius_m;

// acelerações máximas por eixo

IF denom_X <= 0.0 THEN

a_linear_max_X := 0.0;

ELSE

a_linear_max_X := torque_effective_X / denom_X; // m/s²

END_IF;

IF denom_Y <= 0.0 THEN

a_linear_max_Y := 0.0;

ELSE

a_linear_max_Y := torque_effective_Y / denom_Y; // m/s²

END_IF;

IF denom_Z <= 0.0 THEN

a_linear_max_Z := 0.0;

ELSE

a_linear_max_Z := torque_effective_Z / denom_Z; // m/s²

END_IF;

// aceleração comum (gargalo entre os 3 eixos)

a_linear_common := a_linear_max_X;

IF a_linear_max_Y < a_linear_common THEN

a_linear_common := a_linear_max_Y;

END_IF;

IF a_linear_max_Z < a_linear_common THEN

a_linear_common := a_linear_max_Z;

END_IF;

// aceleração angular em rad/s² e RPM/s²

alpha_rad_s2 := a_linear_common * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m);

accel_rpm_s2 := alpha_rad_s2 * 60.0 / (2.0 * 3.14159265);

// evitar divisão por zero

IF accel_rpm_s2 <= 0.0 THEN

accel_rpm_s2 := 1.0;

END_IF;

// conversão de velocidade de referência para REAL

rpm_real := referenceRPM;

// tempo = velocidade / aceleração

tempo_accel_X_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

tempo_accel_Y_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

tempo_accel_Z_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

// tempo máximo entre os três eixos

tempo_max_s := tempo_accel_X_s;

IF tempo_accel_Y_s > tempo_max_s THEN

tempo_max_s := tempo_accel_Y_s;

END_IF;

IF tempo_accel_Z_s > tempo_max_s THEN

tempo_max_s := tempo_accel_Z_s;

END_IF;

// conversão para milissegundos com saturação

tempo_ms := TO_UDINT(CEIL(tempo_max_s * 1000.0));

IF tempo_ms > 4294967295 THEN

tempo_ms := 4294967295;

END_IF;

// saída: mesmo tempo para aceleração e desaceleração em todos os eixos

result.ACCEL_6083_X := tempo_ms;

result.DECEL_6084_X := tempo_ms;

result.ACCEL_6083_Y := tempo_ms;

result.DECEL_6084_Y := tempo_ms;

result.ACCEL_6083_Z := tempo_ms;

result.DECEL_6084_Z := tempo_ms;

// Atualiza diretamente os PDOs globais com os valores calculados

WR_PDO_6083_X := result.ACCEL_6083_X;

WR_PDO_6084_X := result.DECEL_6084_X;

WR_PDO_6083_Y := result.ACCEL_6083_Y;

WR_PDO_6084_Y := result.DECEL_6084_Y;

WR_PDO_6083_Z := result.ACCEL_6083_Z;

WR_PDO_6084_Z := result.DECEL_6084_Z;

END_FUNCTION

FUNÇAO CONVERSORA

Converte uma diferença em milímetros (diff_mm) para um valor DINT de destino combinando parte inteira em blocos de 6 mm e parte fracionária em 16 bits, aplicando saturação e preservando o sinal.

A função ConvertRealDiffToTargetDINT é responsável pela conversão de deslocamentos lineares, expressos em milímetros, para o formato numérico utilizado internamente pelo sistema de controle. Essa conversão estabelece a interface entre a representação geométrica adotada pelas rotinas de programação e a representação binária empregada pelos buffers de movimentação.

O algoritmo recebe como entrada um deslocamento em milímetros e inicialmente determina seu valor absoluto, preservando o sinal para posterior reconstrução do resultado. Em seguida, o deslocamento é decomposto em duas partes distintas: uma parcela inteira, correspondente ao número de blocos completos de 6 mm, e uma parcela fracionária, correspondente ao deslocamento remanescente dentro desse intervalo.

A parcela inteira é armazenada nos 16 bits mais significativos do valor de saída, enquanto a parcela fracionária é normalizada para uma resolução de 16 bits, ocupando os 16 bits menos significativos. Dessa forma, cada intervalo de 6 mm é subdividido em 65 536 níveis, proporcionando elevada resolução para a representação dos deslocamentos.

Durante o processamento são aplicados mecanismos de saturação para ambas as parcelas da conversão. A parte inteira é limitada ao intervalo representável em 16 bits com sinal, enquanto a parte fracionária é restringida ao intervalo correspondente a 16 bits sem sinal. Essas limitações evitam transbordamentos numéricos e asseguram que o valor produzido permaneça compatível com a estrutura utilizada pelo sistema de controle.

Após a conversão, as parcelas inteira e fracionária são combinadas em um único valor de 32 bits por meio de operações de deslocamento e composição de palavras. Finalmente, o sinal original do deslocamento é reaplicado ao resultado, permitindo representar movimentos tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo dos eixos.

O valor produzido por essa função é posteriormente utilizado pelas rotinas responsáveis pelo preenchimento dos buffers de trajetória, sendo armazenado no formato exigido pelas estruturas internas do controlador para posterior processamento pelas tarefas determinísticas de controle de movimento.

FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

VAR_INPUT

diff_mm : REAL;

END_VAR

VAR

abs_diff    : REAL;

full_blocks : DINT;

remainder   : REAL;

fractional  : DINT;

assembled   : UDINT;

result      : DINT;

END_VAR

BEGIN

// Valor absoluto

IF diff_mm < 0.0 THEN

abs_diff := -diff_mm;

ELSE

abs_diff := diff_mm;

END_IF;

// Parte inteira em blocos de 6 mm

full_blocks := DINT(TRUNC(abs_diff / 6.0));

// Saturação da parte alta (16 bits com sinal)

IF full_blocks > 32767 THEN

full_blocks := 32767;

END_IF;

// Parte fracionária

remainder := abs_diff - (REAL(full_blocks) * 6.0);

fractional := DINT(TRUNC((remainder * 65536.0) / 6.0));

// Saturação da parte baixa (16 bits sem sinal)

IF fractional > 65535 THEN

fractional := 65535;

END_IF;

// Monta UDINT: parte alta = full_blocks, parte baixa = fractional

assembled := UDINT(SHL(UDINT(full_blocks AND 65535), 16))

OR UDINT(fractional AND 65535);

// Aplica sinal negativo se necessário

IF diff_mm < 0.0 THEN

result := DINT(-DINT(assembled));

ELSE

result := DINT(assembled);

END_IF;

// Retorno da função

ConvertRealDiffToTargetDINT := result;

END_FUNCTION

@

(*

FUNÇÃO DRIVE INPUT OUTPUT

A função implementa um sequenciador robusto de setpoints para movimentos de eixo com controle bidirecional e suporte a ciclos parciais e completos.

A função DRIVE_INPUT_OUTPUT implementa a camada central de execução dos eixos servo, sendo responsável pela preparação das janelas de processamento, seleção dinâmica das regiões válidas do buffer, carregamento de posições e velocidades para o drive, controle completo do handshake CiA-402, sincronização entre múltiplos eixos, gerenciamento dos ciclos de repetição, aplicação de elevações tridimensionais e avanço coordenado dos índices de trajetória.

O processamento inicia determinando os limites ativos de operação do eixo. Em modo parcial, as janelas locais são calculadas a partir das regiões configuradas, podendo operar tanto em segmentação fixa quanto em expansão progressiva controlada pelo número de passadas. Durante essa expansão, os centros das regiões permanecem preservados enquanto suas larguras convergem gradualmente até ocupar todo o intervalo definido pelo buffer. Todas as regiões calculadas são posteriormente limitadas aos extremos físicos válidos e regiões desabilitadas são automaticamente excluídas do processamento.

Após a definição das janelas, a função inicializa o ciclo de execução quando o eixo é habilitado, posicionando o índice inicial conforme o modo de operação e preparando o estado interno necessário para o envio da trajetória.

Durante a execução, apenas os pontos pertencentes à janela ativa são carregados para o drive. Cada posição recebe simultaneamente seu alvo absoluto e sua velocidade correspondente, preservando o sincronismo entre posição e perfil cinemático antes da emissão do comando de movimentação.

O envio dos comandos utiliza integralmente o protocolo de handshake do CiA-402. A função escreve o novo alvo, solicita sua aceitação através do bit de novo setpoint, aguarda a confirmação do drive, remove automaticamente o comando após o reconhecimento, monitora o consumo do acknowledge e somente considera o ponto concluído quando o drive libera novamente a interface ou, em operações de ponto único, quando a posição final é efetivamente alcançada.

O avanço global somente ocorre quando todos os eixos participantes atingem simultaneamente o estado de liberação. Dessa forma, nenhum eixo progride isoladamente, mantendo sincronismo absoluto durante toda a execução da trajetória.

O mecanismo de janelas percorre sequencialmente todas as regiões configuradas, permitindo que diferentes segmentos do buffer sejam executados de forma ordenada. A mudança de janela somente acontece após a conclusão sincronizada da janela anterior, preservando a coerência temporal entre todos os eixos.

Na última passagem de escala, a função também controla o acionamento das elevações programadas. Esse acionamento pode ocorrer automaticamente ao término da janela correspondente ou em um índice específico definido pelo mecanismo de anticolisão, permitindo a inserção de movimentos tridimensionais sobre a trajetória principal sem alterar sua sequência lógica.

Quando uma elevação é ativada, a função calcula a maior amplitude entre os deslocamentos dos três eixos e utiliza esse valor como referência para normalizar proporcionalmente as velocidades individuais. Em seguida, reconstrói os alvos absolutos dos eixos, aplica os deslocamentos adicionais convertidos para pulsos e envia os novos valores ao drive, preservando a proporcionalidade espacial da elevação independentemente da direção predominante do movimento.

Cada elevação possui controle próprio de progressão e encerramento. O índice interno evolui até o último elemento programado e, ao final, a elevação é automaticamente finalizada, impedindo reaplicações indevidas durante o restante do ciclo.

Após a conclusão de cada ponto, a função atualiza os índices da trajetória conforme o modo configurado. São suportados percursos unidirecionais, movimentos alternados de ida e volta, múltiplas repetições, meia passagem final e inversões automáticas de direção ao atingir os limites definidos para cada janela. Todo o gerenciamento dos ciclos é realizado mantendo os contadores internos consistentes até que o número programado de repetições seja completamente executado.

Como resultado, a função concentra toda a lógica responsável pela transferência determinística da trajetória calculada para os servoacionadores, coordenando segmentação, expansão de janelas, sincronização entre eixos, comunicação CiA-402, aplicação de elevações, controle de repetições e avanço seguro da execução sem perda de sincronismo entre os movimentos.

23. FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

*)

TYPE tElevationPoint :

STRUCT

X : REAL;

Y : REAL;

Z : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

CONST

MAX_PTS : INT := 256;

END_CONST

// Estruturas globais

TYPE ServoFlags : STRUCT

initCycle       : BOOL;

loadedTarget    : BOOL;

wroteSetpoint   : BOOL;

acknowledged    : BOOL;

clearedSetpoint : BOOL;

readyToAdvance  : BOOL;

singlePoint     : BOOL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE ServoAxis : STRUCT

scalePassIndex : INT := 1;

SENTIDO : INT;

elevIndex : ARRAY[1..5] OF INT;

LimitStart1 : REAL;

LimitEnd1   : REAL;

LimitStart2 : REAL;

LimitEnd2   : REAL;

LimitStart3 : REAL;

LimitEnd3   : REAL;

LimitStart4 : REAL;

LimitEnd4   : REAL;

LimitStart5 : REAL;

LimitEnd5   : REAL;

elevationDone : ARRAY[1..5] OF BOOL;

elevation : ARRAY[1..5] OF BOOL;

invert : BOOL;

PartialStart1 : REAL;

PartialEnd1   : REAL;

PartialStart2 : REAL;

PartialEnd2   : REAL;

PartialStart3 : REAL;

PartialEnd3   : REAL;

PartialStart4 : REAL;

PartialEnd4   : REAL;

PartialStart5 : REAL;

PartialEnd5   : REAL;

NFcount : INT;

flags        : ServoFlags;

index        : INT;

WR_PDO_607A_H: INT;

WR_PDO_607A_L: INT;

WR_PDO_6081   : UDINT;

WR_PDO_6040   : INT;

ready         : BOOL;

lastIndex     : INT;

StartBuffer   : DINT;

EndBuffer     : DINT;

N             : INT;

PR, PR1, P2    : BOOL;

PX, PY, PZ   : REAL;

cycleCount    : DINT;

direction     : INT;

RD_PDO_6041   : INT;

buffer_H      : ARRAY[0..1256000] OF INT;

buffer_L      : ARRAY[0..1256000] OF INT;

bufferVel     : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

END_STRUCT

END_TYPE

// Variáveis globais DRIVE

VAR

flagsX : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

flagsY : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

flagsZ : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

axisX : ServoAxis;

axisY : ServoAxis;

axisZ : ServoAxis;

END_VAR

FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

VAR_IN_OUT

axis : ServoAxis;

END_VAR

VAR

eMax : REAL;

startLocal1 : INT;

endLocal1   : INT;

startLocal2 : INT;

endLocal2   : INT;

startLocal3 : INT;

endLocal3   : INT;

startLocal4 : INT;

endLocal4   : INT;

startLocal5 : INT;

endLocal5   : INT;

t          : REAL;

controlword : INT;

statusword  : INT;

lowerLimit  : INT;

upperLimit  : INT;

readyToAdvanceGlobal : BOOL;

lx_low, lx_up : INT;

ly_low, ly_up : INT;

lz_low, lz_up : INT;

END_VAR

BEGIN

(* --- determino limites do eixo atual (para uso local) --- *)

IF PARTIAL THEN

lowerLimit := axis.StartBuffer;

upperLimit := axis.EndBuffer;

IF axis.N = 0 THEN

(* MODO SEGMENTAÇÃO *)

startLocal1 := axis.PartialStart1;

endLocal1   := axis.PartialEnd1;

startLocal2 := axis.PartialStart2;

endLocal2   := axis.PartialEnd2;

startLocal3 := axis.PartialStart3;

endLocal3   := axis.PartialEnd3;

startLocal4 := axis.PartialStart4;

endLocal4   := axis.PartialEnd4;

startLocal5 := axis.PartialStart5;

endLocal5   := axis.PartialEnd5;

ELSE

// IF (axis.N > 0) THEN

lowerLimit := axis.startbuffer;

upperLimit := axis.endbuffer;

t := 1.0;

IF axis.N > 0 THEN

t := REAL(axis.NFcount) / REAL(axis.N);

END_IF;

globalStart := axis.StartBuffer;

globalEnd   := axis.EndBuffer;

H := REAL_TO_INT((globalEnd - globalStart) * 0.5 * t);

IF (axis.SENTIDO = 0) OR (axis.invert = FALSE) THEN

center1 :=

axis.LimitStart1 +

REAL_TO_INT(

(axis.PartialStart1 / 100.0) *

(axis.LimitEnd1 - axis.LimitStart1)

);

center2 :=

axis.LimitStart2 +

REAL_TO_INT(

(axis.PartialStart2 / 100.0) *

(axis.LimitEnd2 - axis.LimitStart2)

);

center3 :=

axis.LimitStart3 +

REAL_TO_INT(

(axis.PartialStart3 / 100.0) *

(axis.LimitEnd3 - axis.LimitStart3)

);

center4 :=

axis.LimitStart4 +

REAL_TO_INT(

(axis.PartialStart4 / 100.0) *

(axis.LimitEnd4 - axis.LimitStart4)

);

center5 :=

axis.LimitStart5 +

REAL_TO_INT(

(axis.PartialStart5 / 100.0) *

(axis.LimitEnd5 - axis.LimitStart5)

);

ELSE

center1 :=

axis.LimitStart1 +

REAL_TO_INT(

((100.0 - axis.PartialStart1) / 100.0) *

(axis.LimitEnd1 - axis.LimitStart1)

);

center2 :=

axis.LimitStart2 +

REAL_TO_INT(

((100.0 - axis.PartialStart2) / 100.0) *

(axis.LimitEnd2 - axis.LimitStart2)

);

center3 :=

axis.LimitStart3 +

REAL_TO_INT(

((100.0 - axis.PartialStart3) / 100.0) *

(axis.LimitEnd3 - axis.LimitStart3)

);

center4 :=

axis.LimitStart4 +

REAL_TO_INT(

((100.0 - axis.PartialStart4) / 100.0) *

(axis.LimitEnd4 - axis.LimitStart4)

);

center5 :=

axis.LimitStart5 +

REAL_TO_INT(

((100.0 - axis.PartialStart5) / 100.0) *

(axis.LimitEnd5 - axis.LimitStart5)

);

END_IF;

(* força convergência global *)

IF t >= 1.0 THEN

startLocal1 := axis.StartBuffer;

endLocal1   := axis.EndBuffer;

startLocal2 := axis.StartBuffer;

endLocal2   := axis.EndBuffer;

startLocal3 := axis.StartBuffer;

endLocal3   := axis.EndBuffer;

startLocal4 := axis.StartBuffer;

endLocal4   := axis.EndBuffer;

startLocal5 := axis.StartBuffer;

endLocal5   := axis.EndBuffer;

ELSE

startLocal1 := center1 - H;

endLocal1   := center1 + H;

startLocal2 := center2 - H;

endLocal2   := center2 + H;

startLocal3 := center3 - H;

endLocal3   := center3 + H;

startLocal4 := center4 - H;

endLocal4   := center4 + H;

startLocal5 := center5 - H;

endLocal5   := center5 + H;

END_IF;

(* =============================== *)

(* CLAMP FÍSICO NO DOMÍNIO VÁLIDO *)

(* =============================== *)

startLocal1 := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, startLocal1));

endLocal1   := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, endLocal1));

startLocal2 := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, startLocal2));

endLocal2   := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, endLocal2));

startLocal3 := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, startLocal3));

endLocal3   := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, endLocal3));

startLocal4 := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, startLocal4));

endLocal4   := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, endLocal4));

startLocal5 := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, startLocal5));

endLocal5   := MAX(axis.StartBuffer, MIN(axis.EndBuffer, endLocal5));

(* =============================== *)

(* DESABILITA FAIXAS 0 / 0         *)

(* =============================== *)

IF axis.PartialStart1 = 0 AND axis.PartialEnd1 = 0 THEN

startLocal1 := axis.EndBuffer;

endLocal1   := axis.StartBuffer;

END_IF;

IF axis.PartialStart2 = 0 AND axis.PartialEnd2 = 0 THEN

startLocal2 := axis.EndBuffer;

endLocal2   := axis.StartBuffer;

END_IF;

IF axis.PartialStart3 = 0 AND axis.PartialEnd3 = 0 THEN

startLocal3 := axis.EndBuffer;

endLocal3   := axis.StartBuffer;

END_IF;

IF axis.PartialStart4 = 0 AND axis.PartialEnd4 = 0 THEN

startLocal4 := axis.EndBuffer;

endLocal4   := axis.StartBuffer;

END_IF;

IF axis.PartialStart5 = 0 AND axis.PartialEnd5 = 0 THEN

startLocal5 := axis.EndBuffer;

endLocal5   := axis.StartBuffer;

END_IF;

ELSE

lowerLimit := 0;

upperLimit := axis.lastIndex;

//END_IF;

(* --- inicialização de ciclo (mantida) --- *)

IF axis.ready AND NOT axis.flags.initCycle THEN

IF (axis.N > 0) OR PARTIAL THEN

axis.index := axis.startbuffer;

ELSE

axis.index := 0;

END_IF;

axis.flags.initCycle := TRUE;

axis.direction := +1;

END_IF;

(* --- leio status atual do drive --- *)

statusword := axis.RD_PDO_6041;

IF axis.flags.initCycle AND NOT axis.flags.loadedTarget THEN

IF axis.index <= upperLimit THEN

IF (activeWindow = 1 AND axis.index >= startLocal1 AND axis.index <= endLocal1) OR

(activeWindow = 2 AND axis.index >= startLocal2 AND axis.index <= endLocal2) OR

(activeWindow = 3 AND axis.index >= startLocal3 AND axis.index <= endLocal3) OR

(activeWindow = 4 AND axis.index >= startLocal4 AND axis.index <= endLocal4) OR

(activeWindow = 5 AND axis.index >= startLocal5 AND axis.index <= endLocal5)

THEN

axis.WR_PDO_607A_H := axis.buffer_H[axis.index];

axis.WR_PDO_607A_L := axis.buffer_L[axis.index];

axis.WR_PDO_6081   := axis.bufferVel[axis.index];

axis.flags.loadedTarget := TRUE;

IF (activeWindow = 1 AND axis.index = endLocal1 + 1) OR

(activeWindow = 2 AND axis.index = endLocal2 + 1) OR

(activeWindow = 3 AND axis.index = endLocal3 + 1) OR

(activeWindow = 4 AND axis.index = endLocal4 + 1) OR

(activeWindow = 5 AND axis.index = endLocal5 + 1)

THEN

IF axis.scalePassIndex = BlocoN.totalScalePasses THEN

IF ANTI_COLISAO THEN

IF axis.index = BlocoN.indexAntiColisao THEN

axis.elevation := TRUE;

END_IF;

ELSE

IF (activeWindow = 1 AND axis.index = endLocal1) OR

(activeWindow = 2 AND axis.index = endLocal2) OR

(activeWindow = 3 AND axis.index = endLocal3) OR

(activeWindow = 4 AND axis.index = endLocal4) OR

(activeWindow = 5 AND axis.index = endLocal5)

THEN

axis.elevation := TRUE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* --- enviar setpoint (mantido) --- *)

IF axis.flags.loadedTarget AND NOT axis.flags.wroteSetpoint THEN

controlword := axis.WR_PDO_6040;

controlword := controlword OR NEW_SETPOINT;

axis.WR_PDO_6040 := controlword;

axis.flags.wroteSetpoint := TRUE;

END_IF;

(* --- CALCULO do readyToAdvanceGlobal usando readyToAdvance (ACK consumido) --- *)

(* IMPORTANTE: usa flags.readyToAdvance, não acknowledged *)

readyToAdvanceGlobal :=

axisX.flags.readyToAdvance AND

axisY.flags.readyToAdvance AND

axisZ.flags.readyToAdvance;

(* --- esperar acknowledge: quando status indica ACK (bit), setamos acknowledged --- *)

IF axis.flags.wroteSetpoint AND NOT axis.flags.acknowledged THEN

IF (statusword AND ACKNOWLEDGE) <> 0 THEN

axis.flags.acknowledged := TRUE;

END_IF;

END_IF;

(* --- limpar setpoint quando acknowledged e não limpou ainda --- *)

IF axis.flags.acknowledged AND NOT axis.flags.clearedSetpoint THEN

controlword := axis.WR_PDO_6040;

controlword := controlword AND NOT NEW_SETPOINT;

axis.WR_PDO_6040 := controlword;

axis.flags.clearedSetpoint := TRUE;

END_IF;

(* --- pronto para avançar: ACK caiu para 0 (consumido) -> readyToAdvance TRUE --- *)

IF axis.flags.clearedSetpoint AND NOT axis.flags.readyToAdvance THEN

IF (statusword AND ACKNOWLEDGE) = 0 THEN

axis.flags.readyToAdvance := TRUE;

END_IF;

(* caso singlePoint (target reached) também pode forçar readyToAdvance *)

IF axis.flags.singlePoint THEN

IF ((statusword AND TARGET_REACHED) <> 0) AND ((statusword AND ACKNOWLEDGE) = 0) THEN

axis.flags.readyToAdvance := TRUE;

END_IF;

END_IF;

IF t = 0.0 THEN

FOR i := 1 TO 5 DO

axis.elevIndex[i] := 1;

END_FOR;

END_IF;

FOR i := 1 TO 5 DO

IF (startLocal[i] <= center[i]) AND

(endLocal[i] >= center[i]) THEN

IF invert THEN

IF NOT ONE_DIR THEN

axis.elevation[i] := TRUE;

END_IF;

ELSE

axis.elevation[i] := TRUE;

END_IF;

END_IF;

END_FOR;

FOR i := 1 TO 5 DO

IF axis.elevation[i] THEN

IF (startLocal[i] <= axis.EndBuffer) AND

(endLocal[i] >= axis.StartBuffer) THEN

eMax := ABS(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].X);

IF ABS(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Y) > eMax THEN

eMax := ABS(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Y);

END_IF;

IF ABS(BufferN[IndiceBloco].ElevationZ[i]) > eMax THEN

eMax := ABS(BufferN[IndiceBloco].ElevationZ[i]);

END_IF;

IF eMax > 0.0 THEN

axis.WR_PDO_6081_X :=

UDINT(3000.0 * REAL(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].X) / eMax);

axis.WR_PDO_6081_Y :=

UDINT(3000.0 * REAL(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Y) / eMax);

axis.WR_PDO_6081_Z :=

UDINT(3000.0 * REAL(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Z) / eMax);

END_IF;

(* X *)

targetX := DINT(SHL(UDINT(axis.WR_PDO_607A_H_X),16))

+ DINT(UDINT(axis.WR_PDO_607A_L_X));

targetX := targetX +        REAL_TO_DINT(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].X * 10923.0);

axis.WR_PDO_607A_H_X := INT(SHR(UDINT(targetX),16) AND 65535);

axis.WR_PDO_607A_L_X := INT(UDINT(targetX) AND 65535);

(* Y *)

targetY := DINT(SHL(UDINT(axis.WR_PDO_607A_H_Y),16))

+ DINT(UDINT(axis.WR_PDO_607A_L_Y));

(* Y *)

targetY := targetY +        REAL_TO_DINT(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Y * 10923.0);

axis.WR_PDO_607A_H_Y := INT(SHR(UDINT(targetY),16) AND 65535);

axis.WR_PDO_607A_L_Y := INT(UDINT(targetY) AND 65535);

(* Z *)

targetZ := DINT(SHL(UDINT(axis.WR_PDO_607A_H_Z),16))

+ DINT(UDINT(axis.WR_PDO_607A_L_Z));

(* Z *)

targetZ := targetZ +           REAL_TO_DINT(BufferN[IndiceBloco]. Elevation[i,elevIndex[i]].Z * 10923.0);

axis.WR_PDO_607A_H_Z := INT(SHR(UDINT(targetZ),16) AND 65535);

axis.WR_PDO_607A_L_Z := INT(UDINT(targetZ) AND 65535);

END_IF;

axis.elevIndex[i] := axis.elevIndex[i] + 1;

IF axis.elevIndex[i] >

BufferN[IndiceBloco].ElevationCount[i] THEN

axis.elevation[i] := FALSE;

axis.elevIndex[i] :=

BufferN[IndiceBloco].ElevationCount[i];

END_IF;

// axis.elevation[i] := FALSE;

IF axis.elevIndex[i] >

BufferN[IndiceBloco].ElevationCount[i]

THEN

axis.elevation[i] := FALSE;

axis.elevationDone[i] := TRUE;

END_IF;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

(* -----------------------------

BLOCO CENTRAL DE AVANÇO — só executa quando TODOS os eixos estiverem prontos

Este bloco centraliza TODO o incremento/decremento (ou inversão) de índices,

garantindo sincronismo absoluto e preservando N / PR / PR1.

----------------------------- *)

IF readyToAdvanceGlobal

AND NOT elevationBusy THEN

elevationBusy := FALSE;

FOR i := 1 TO 5 DO

IF axisX.elevation[i] OR

axisY.elevation[i] OR

axisZ.elevation[i] THEN

elevationBusy := TRUE;

END_IF;

END_FOR;

(* encerra janela atual *)

IF activeWindow < 5 THEN

activeWindow := activeWindow + 1;

ELSE

activeWindow := 1; (* loop sequencial obrigatório *)

END_IF;

END_IF;

(* --- preparar limites por eixo (usamos os limites definidos por cada axis global) --- *)

lx_low := axisX.startbuffer; lx_up := axisX.endbuffer;

IF axisX.N = 0 THEN lx_low := 0; lx_up := axisX.lastIndex; END_IF;

ly_low := axisY.startbuffer; ly_up := axisY.endbuffer;

IF axisY.N = 0 THEN ly_low := 0; ly_up := axisY.lastIndex; END_IF;

lz_low := axisZ.startbuffer; lz_up := axisZ.endbuffer;

IF axisZ.N = 0 THEN lz_low := 0; lz_up := axisZ.lastIndex; END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: X ----- *)

IF axisX.PR = FALSE THEN

(* somente ida: incrementa *)

axisX.index := axisX.index + 1;

IF BufferN[axisX.index].NFtrigger THEN

axisX.NFcount := axisX.NFcount + 1;

END_IF;

(* ----- Atualização do eixo X com PX ----- *)

IF axisX.PR OR axisX.PR1 THEN

IF (axisX.direction = +1) OR axisX.P2 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisX.PX * 10923);

(* Tratamento de overflow *)

IF axisX.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisX.WR_PDO_607A_H := axisX.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisX.P2 AND (axisX.direction = -1) THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisX.PX * 10923);

(* Tratamento de overflow *)

IF axisX.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisX.WR_PDO_607A_H := axisX.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisX.index > lx_up THEN

(* ciclo X terminou (ida) *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;   (* meio avanço extra *)

ELSE

axisX.ready := FALSE;  (* terminou geral *)

END_IF;

END_IF;

ELSE

(* ida e volta *)

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal1 AND axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal2 AND axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal3 AND axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal4 AND axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal5 AND axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisX.direction = +1 THEN

IF axisX.index < lx_up THEN

axisX.index := axisX.index + 1;

ELSIF axisX.index = lx_up THEN

IF lx_up > lx_low THEN

axisX.direction := -1;

axisX.index := lx_up - 1; (* começa a voltar *)

ELSE

(* lastIndex = 0 caso especial *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSE

axisX.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

(* voltando *)

IF axisX.index > lx_low THEN

axisX.index := axisX.index - 1;

ELSIF axisX.index = lx_low THEN

(* ciclo completo *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

axisX.direction := +1;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;

axisX.direction := +1;

ELSE

axisX.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: Y (mesma lógica) ----- *)

IF axisY.PR = FALSE THEN

axisY.index := axisY.index + 1;

IF BufferN[axisY.index].NFtrigger THEN

axisY.NFcount := axisY.NFcount + 1;

END_IF;

IF axisY.PR OR axisY.PR1 THEN

IF (axisY.direction = +1) OR axisY.P2 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisY.PY * 10923);

IF axisY.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisY.WR_PDO_607A_H := axisY.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisY.P2 AND (axisY.direction = -1) THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisY.PY * 10923);

IF axisY.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisY.WR_PDO_607A_H := axisY.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisY.index > ly_up THEN

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal1 AND axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal2 AND axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal3 AND axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal4 AND axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal5 AND axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisY.direction = +1 THEN

IF axisY.index < ly_up THEN

axisY.index := axisY.index + 1;

ELSIF axisY.index = ly_up THEN

IF ly_up > ly_low THEN

axisY.direction := -1;

axisY.index := ly_up - 1;

ELSE

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axisY.index > ly_low THEN

axisY.index := axisY.index - 1;

ELSIF axisY.index = ly_low THEN

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

axisY.direction := +1;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

axisY.direction := +1;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: Z (mesma lógica) ----- *)

IF axisZ.PR = FALSE THEN

axisZ.index := axisZ.index + 1;

IF BufferN[axisZ.index].NFtrigger THEN

axisZ.NFcount := axisZ.NFcount + 1;

END_IF;

(* Eixo Z *)

IF axisZ.PR OR axisZ.PR1 THEN

IF (axisZ.direction = +1) OR axisZ.P2 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisZ.PZ * 10923);

IF axisZ.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisZ.WR_PDO_607A_H := axisZ.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisZ.P2 AND (axisZ.direction = -1) THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisZ.PZ * 10923);

IF axisZ.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisZ.WR_PDO_607A_H := axisZ.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisZ.index > lz_up THEN

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal1 AND axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal2 AND axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal3 AND axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal4 AND axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := +1;

ELSIF axis.index <= startLocal5 AND axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal1 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal2 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal3 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal4 THEN

axis.direction := -1;

ELSIF axis.index >= endLocal5 THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisZ.direction = +1 THEN

IF axisZ.index < lz_up THEN

axisZ.index := axisZ.index + 1;

ELSIF axisZ.index = lz_up THEN

IF lz_up > lz_low THEN

axisZ.direction := -1;

axisZ.index := lz_up - 1;

ELSE

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;                        axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axisZ.index > lz_low THEN

axisZ.index := axisZ.index - 1;

ELSIF axisZ.index = lz_low THEN

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

axisZ.direction := +1;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

axisZ.direction := +1;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* --- Após ajustar índices, limpar as flags que controlam o ciclo do ponto

(estas serão re-ativadas quando cada eixo carregar e escrever o novo setpoint) --- *)

axisX.flags.loadedTarget := FALSE;

axisX.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisX.flags.acknowledged := FALSE;

axisX.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisX.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisX.flags.singlePoint := FALSE;

axisY.flags.loadedTarget := FALSE;

axisY.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisY.flags.acknowledged := FALSE;

axisY.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisY.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisY.flags.singlePoint := FALSE;

axisZ.flags.loadedTarget := FALSE;

axisZ.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisZ.flags.acknowledged := FALSE;

axisZ.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisZ.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisZ.flags.singlePoint := FALSE;

END_IF; (* fim readyToAdvanceGlobal *)

(* --- a máquina local do eixo (fora do bloco global) NÃO deve mais alterar index.

Assim evitamos incrementos duplicados. --- *)

END_FUNCTION

@

@

(*

CAMADA EXTERNA PID

Função 6064_LAG_TORQUE_FORÇA_VELOCIDADE: ajusta velocidades dos eixos X, Y, Z para compensar atraso (lag) e aciona parada se erro persistir.

FUNCTION LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE

A função LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE implementa o sistema de monitoramento e compensação dinâmica de posição dos eixos utilizando o valor real de posição fornecido pelo objeto 6064 (Position Actual Value) do protocolo CiA 402. Seu objetivo é acompanhar continuamente o deslocamento executado pelos servoacionadores, calcular o erro instantâneo entre o movimento previsto e o movimento efetivamente realizado (lag), ajustar a velocidade dos eixos em tempo real e, quando necessário, executar uma parada segura.

Inicialmente, a função converte a posição recebida em pulsos para milímetros utilizando os parâmetros mecânicos do sistema, preservando a posição absoluta acumulada de cada eixo e determinando automaticamente o sentido de deslocamento (CW ou CCW). Também realiza o tratamento de estouro do contador de 16 bits, garantindo continuidade da medição mesmo após transições entre valores máximos e mínimos do encoder.

Durante cada ciclo do PLC é calculado o incremento teórico que deveria ser percorrido em função da velocidade instantânea, aceleração configurada e tempo de amostragem. Esse incremento é comparado com a distância restante do segmento atualmente em execução, limitando automaticamente o avanço quando ocorre o término de um segmento do buffer de interpolação.

Sempre que um segmento é concluído, a função troca automaticamente a velocidade de referência para a velocidade programada do próximo segmento, recalculando a aceleração correspondente e preservando a continuidade dinâmica do movimento. Dessa forma, a transição entre segmentos ocorre sem descontinuidades de velocidade.

Os incrementos previstos são armazenados em buffers internos independentes para cada eixo. Quando o encoder informa novo deslocamento real, esses incrementos são consumidos e comparados com o deslocamento efetivamente realizado pelo servoacionador, produzindo continuamente os valores LagX, LagY e LagZ, expressos em milímetros.

A função também implementa um observador de parada (STP Observer). Quando o buffer indica velocidade programada igual a zero, qualquer deslocamento residual detectado pelo encoder é acumulado, permitindo medir a distância percorrida após o comando de parada. O maior deslocamento residual observado é registrado em STPMax, possibilitando avaliação do desempenho de frenagem do sistema.

Além do monitoramento absoluto, a rotina mantém o controle de posição relativa dos eixos, reinicializando automaticamente os acumuladores sempre que ocorre mudança do índice do buffer de movimento. Esse mecanismo permite acompanhar deslocamentos relativos independentemente da posição absoluta da máquina.

Após o cálculo dos erros individuais, a função identifica automaticamente o eixo que apresenta o maior erro absoluto de sincronismo. Esse eixo passa a definir o valor global LAGXYZ, utilizado como referência para todo o algoritmo de compensação.

Quando o erro ultrapassa os limites configurados (LIM_POS ou LIM_NEG), é ativado o controle automático de lag (CONTROL_LAGXYZ). Nesse modo, a função modifica continuamente a velocidade dos servoacionadores através do objeto 6081 (Profile Velocity). O ajuste é proporcional ao erro medido e ocorre de forma progressiva, utilizando um filtro de convergência que evita alterações bruscas de velocidade e reduz oscilações durante a correção.

Cada eixo possui um estado interno de velocidade que converge gradualmente para a velocidade nominal programada, enquanto fatores de ganho calculados em função da magnitude do erro aumentam ou reduzem temporariamente a velocidade conforme o servo esteja adiantado ou atrasado em relação ao movimento previsto.

Ao final do processamento, todas as velocidades calculadas são limitadas ao intervalo operacional permitido do sistema, preservando a integridade do acionamento.

Caso o algoritmo determine que a velocidade necessária para correção se aproxima de zero, a função interpreta essa condição como impossibilidade de manter o sincronismo de forma segura e aciona automaticamente o Quick Stop, escrevendo o respectivo bit no objeto 6040 (Controlword) dos três eixos simultaneamente.

Como resultado, a função constitui um sistema completo de observação e compensação de movimento, integrando monitoramento do encoder, cálculo de posição absoluta e relativa, previsão dinâmica de deslocamento, medição contínua de lag, compensação automática de velocidade e proteção por parada segura quando os limites operacionais são excedidos.

24. LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL

*)

TYPE tEventoLimite :

STRUCT

indexBuffer : UDINT;

LIM_POS     : REAL;

LIM_NEG     : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

FUNCTION

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL ;

VAR

fator : REAL;

incremento_consumido : REAL;

dt : REAL := 0.001;

eixo : INT;

omega_t : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

a : ARRAY[0..2] OF REAL;

vel_rpm_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_evento : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_restante : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms_original : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF REAL;

falta_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

ABSOLUTO : ARRAY[0..2] OF REAL;

LAGXYZ : REAL;

vel_state : ARRAY[0..2] OF REAL;

refVel    : REAL;

k         : REAL;

alpha     : REAL :=  0.000005;

bufferSTPX : BOOL;

bufferSTPY : BOOL;

bufferSTPZ : BOOL;

lagError : BOOL;

PULSOS_POR_VOLTAX : REAL := 65536.0;

MM_POR_VOLTA : REAL := 6.0;

PULSOS_POR_MM : REAL;

eventosLimite : ARRAY[0..19] OF tEventoLimite;

buffer_incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..19] OF REAL;

eventoLimiteIdx : INT := 0;

delta_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

pos_prev_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

indice_anterior : ARRAY[0..2] OF DINT;

buf_rd : ARRAY[0..2] OF INT;

buf_wr : ARRAY[0..2] OF INT;

incremento_total_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_atual : ARRAY[0..2] OF REAL;

tempo_decorrido : ARRAY[0..2] OF REAL;

ramoNegativo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ramoPositivo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ajusteFinal : ARRAY[0..2] OF BOOL;

POS_REL_X, POS_REL_Y, POS_REL_Z : REAL;

velocidadeNominal : ARRAY[0..2] OF REAL;

END_VAR;

BEGIN

// Conversão de pulsos para mm

PULSOS_POR_MM := PULSOS_POR_VOLTAX / MM_POR_VOLTA;

// Verifica erro de following // em aberto

lagError := ((RD_PDO_6041_X AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Y AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Z AND FOLLOWING_ERROR)<>0);

// Calcula delta_raw e ABSOLUTO

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X - pos_prev_raw[eixo];

1: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y - pos_prev_raw[eixo];

2: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z - pos_prev_raw[eixo];

END_CASE;

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisX.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

1:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisY.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

2:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisZ.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

END_CASE;

eventoLimiteIdx := eventoLimiteIdx + 1;

IF eventoLimiteIdx > 19 THEN

eventoLimiteIdx := 0;

END_IF;

END_FOR;

IF delta_raw[eixo] > 32767 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]-65536;

ELSIF delta_raw[eixo] < -32768 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]+65536; END_IF;

CASE eixo OF

0: sentidoX_CW := delta_raw[eixo]>=0;

1: sentidoY_CW := delta_raw[eixo]>=0;

2: sentidoZ_CW := delta_raw[eixo]>=0;

END_CASE;

ABSOLUTO[eixo] := delta_raw[eixo]/PULSOS_POR_MM;

CASE eixo OF

0: IF sentidoX_CW THEN ABSOLUTOX := ABSOLUTOX + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOX := ABSOLUTOX - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF sentidoY_CW THEN ABSOLUTOY := ABSOLUTOY + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOY := ABSOLUTOY - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF sentidoZ_CW THEN ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Cálculo de incrementos e atualização de índices

FOR eixo := 0 TO 2 DO

omega_t[eixo] := omega_atual[eixo] + a[eixo]*tempo_decorrido[eixo];

CASE eixo OF

0: IF bufferX[axisX.index] > 0.45 THEN

falta_mm[0] := bufferX[axisX.index];

ELSE

falta_mm[0] := axisX.bufferVel[axisX.index] * 0.00015;

END_IF;

1: IF bufferY[axisY.index] > 0.45 THEN

falta_mm[1] := bufferY[axisY.index];

ELSE

falta_mm[1] := axisY.bufferVel[axisY.index] * 0.00015;

END_IF;

2: IF bufferZ[axisZ.index] > 0.45 THEN

falta_mm[2] := bufferZ[axisZ.index];

ELSE

falta_mm[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index] * 0.00015;

END_IF;

END_CASE;

incremento_mm_ms_original[eixo] := omega_t[eixo]*dt;

incremento_mm_ms[eixo] := incremento_mm_ms_original[eixo];

IF incremento_mm_ms[eixo] >= falta_mm[eixo] THEN

incremento_mm_ms[eixo] := falta_mm[eixo];

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

dt_evento[eixo] := incremento_mm_ms[eixo]/omega_t[eixo];

dt_restante[eixo] := dt - dt_evento[eixo];

IF ((eixo=0 AND axisX.index<=axisX.lastIndex) OR

(eixo=1 AND axisY.index<=axisY.lastIndex) OR

(eixo=2 AND axisZ.index<=axisZ.lastIndex)) THEN

CASE eixo OF

0: vel_rpm_alvo[eixo] := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: vel_rpm_alvo[eixo] := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: vel_rpm_alvo[eixo] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

omega_alvo[eixo] := vel_rpm_alvo[eixo]*0.104719755;

CASE

eixo OF

0: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_X * 0.001);

1: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Y * 0.001);

2: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Z * 0.001);

END_CASE;

omega_atual[eixo] := omega_t[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := 0;

END_IF;

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt_restante[eixo];

ELSE

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt;

END_IF;

buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_wr[eixo]] := incremento_mm_ms[eixo];

buf_wr[eixo] := buf_wr[eixo] + 1;

END_FOR;

// Consumo do buffer e cálculo de lag

IF (ABS(delta_raw[0]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[1]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[2]) <> 0) THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF buf_rd[eixo] < buf_wr[eixo] THEN

incremento_consumido := buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_rd[eixo]];

CASE eixo OF

0: LagX := ABSOLUTO[0] - incremento_consumido;

1: LagY := ABSOLUTO[1] - incremento_consumido;

2: LagZ := ABSOLUTO[2] - incremento_consumido;

END_CASE;

buf_rd[eixo] := buf_rd[eixo]+1;

END_IF;

IF buf_rd[eixo]=buf_wr[eixo] THEN

buf_rd[eixo] := 0; buf_wr[eixo] := 0;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

(* BLOCO INDEPENDENTE - STP OBSERVER *)

bufferSTPX := (axisX.bufferVel[axisX.index] = 0);

bufferSTPY := (axisY.bufferVel[axisY.index] = 0);

bufferSTPZ := (axisZ.bufferVel[axisZ.index] = 0);

IF bufferSTPX AND (delta_raw[0] <> 0) THEN

STPX := STPX + (delta_raw[0] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPY AND (delta_raw[1] <> 0) THEN

STPY := STPY + (delta_raw[1] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPZ AND (delta_raw[2] <> 0) THEN

STPZ := STPZ + (delta_raw[2] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF ABS(STPX) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPX); END_IF;

IF ABS(STPY) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPY); END_IF;

IF ABS(STPZ) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPZ); END_IF;

IF (bufferSTPX AND delta_raw[0] <> 0) OR

(bufferSTPY AND delta_raw[1] <> 0) OR

(bufferSTPZ AND delta_raw[2] <> 0) THEN

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

END_IF;

// Atualiza posição anterior

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X;

1: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y;

2: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z;

END_CASE;

END_FOR;

// Controle de posição relativa

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF axisX.index<>indice_anterior[0] OR axisY.index<>indice_anterior[1] OR axisZ.index<>indice_anterior[2] THEN

CASE eixo OF

0: indice_anterior[eixo] := axisX.index;

1: indice_anterior[eixo] := axisY.index;

2: indice_anterior[eixo] := axisZ.index;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: pos_rel_X_mm := 0; POS_REL_X := 0;

1: pos_rel_Y_mm := 0; POS_REL_Y := 0;

2: pos_rel_Z_mm := 0; POS_REL_Z := 0;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: IF RelativeX THEN pos_rel_X_mm := pos_rel_X_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_X := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF RelativeY THEN pos_rel_Y_mm := pos_rel_Y_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Y := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF RelativeZ THEN pos_rel_Z_mm := pos_rel_Z_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Z := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_IF;

END_FOR;

// Determina se controle de lag é necessário

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

IF ABS(LagX) >= ABS(LagY) AND ABS(LagX) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagX > LIM_POS OR LagX < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagX;

ELSIF ABS(LagY) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagY > LIM_POS OR LagY < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagY;

ELSE

IF LagZ > LIM_POS OR LagZ < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagZ;

END_IF;

// Atualiza velocidade nominal

velocidadeNominal[0] := axisX.bufferVel[axisX.index];

velocidadeNominal[1] := axisY.bufferVel[axisY.index];

velocidadeNominal[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Ajusta velocidades em função do lag

IF CONTROL_LAGXYZ THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

IF LagX<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagX>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

1:

IF LagY<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagY>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

2:

IF LagZ<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagZ>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

END_CASE;

IF RPM_max = 0 THEN

k := 0.0;

ELSE

k := ABS(LAGXYZ) * 10000.0 / RPM_max;

END_IF;

CASE eixo OF

0: refVel := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: refVel := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: refVel := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + k * (refVel - vel_state[eixo]);

IF vel_state[eixo] < 0.9 * refVel THEN    vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + alpha * (refVel - vel_state[eixo]);

END_IF;

CASE eixo OF

0:

axisX.WR_PDO_6081 := vel_state[0];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 +  k);

ELSE

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

1:

axisY.WR_PDO_6081 := vel_state[1];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 + k);

ELSE

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

2:

axisZ.WR_PDO_6081 := vel_state[2];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 - k);

ELSE

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 + k);

END_IF;

END_CASE;

// Marca ajustes finais

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: IF axisX.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[0] := TRUE; END_IF;

1: IF axisY.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[1] := TRUE; END_IF;

2: IF axisZ.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[2] := TRUE; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Limita WR_PDO_6081 entre 0 e 3000

axisX.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisX.WR_PDO_6081, 3000));

axisY.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisY.WR_PDO_6081, 3000));

axisZ.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisZ.WR_PDO_6081, 3000));

VELX := axisX.WR_PDO_6081;

VELY := axisY.WR_PDO_6081;

VELZ := axisZ.WR_PDO_6081;

VELX0 := axisX.bufferVel[axisX.index];

VELY0 := axisY.bufferVel[axisY.index];

VELZ0 := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Verifica QUICK_STOP

QUICK_STOP := ajusteFinal[0] OR ajusteFinal[1] OR ajusteFinal[2];

IF QUICK_STOP THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X OR 16#004;

WR_PDO_6040_Y := WR_PDO_6040_Y OR 16#004;

WR_PDO_6040_Z := WR_PDO_6040_Z OR 16#004;

END_IF;

// Retorna resultado da função

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := QUICK_STOP;

END_FUNCTION;

(*

PROGRAM Main

25. PROGRAM Main

O programa principal (Main) constitui o nível superior de coordenação da aplicação, sendo responsável pela execução sequencial dos módulos que compõem o sistema de controle numérico desenvolvido neste trabalho. Sua função consiste em integrar as rotinas de interface com o operador, interpretação dos programas, geração de trajetórias, comunicação industrial e acionamento dos servoacionamentos, estabelecendo o fluxo lógico de execução do controlador.

Inicialmente, são processados os comandos provenientes do painel físico por meio da função ControlPushButtons, responsável pela leitura dos dispositivos de entrada e pela atualização dos objetos de controle dos servoacionadores. Em seguida, o programa seleciona a origem dos comandos de operação manual, permitindo que o controle dos movimentos seja realizado tanto pela Interface Homem-Máquina (HMI) quanto pelos botões físicos instalados no painel da máquina.

Após a seleção da origem dos comandos, a função JOG_X_Y_Z_PULSADO executa o gerenciamento dos movimentos manuais, produzindo os buffers de deslocamento utilizados pelos servoacionamentos durante a operação em modo manual, incluindo o procedimento de homing e os deslocamentos incrementais dos eixos.

Na sequência, o programa executa o Interpretador GRACIA_code, responsável pela interpretação dos programas CNC previamente carregados, convertendo suas instruções em estruturas de dados organizadas para processamento. As trajetórias geradas são então encaminhadas às funções de interpolação, que calculam os pontos intermediários necessários para a execução dos movimentos lineares, circulares, biplanares, cônicos e demais geometrias implementadas pelo sistema.

Quando os buffers de trajetória encontram-se disponíveis para execução, o programa aciona a rotina DRIVE_INPUT_OUTPUT para cada um dos servoacionadores dos eixos X, Y e Z, realizando a atualização dos objetos de processo utilizados na comunicação em tempo real. Paralelamente, são executadas as rotinas de monitoramento responsáveis pela aquisição de posição, torque, velocidade e erro de seguimento, permitindo o acompanhamento contínuo do comportamento dos servoacionamentos.

Determinadas funções de usinagem requerem etapas adicionais de processamento. Nesses casos, o programa principal identifica automaticamente a função atualmente em execução e aciona os algoritmos específicos necessários, como o cálculo dos perfis de aceleração e desaceleração empregados em determinadas estratégias de movimentação.

Por fim, o programa realiza as tarefas de comunicação com a Interface Homem-Máquina, executando simultaneamente a recepção de comandos, a transmissão das variáveis de supervisão e o carregamento de novos programas para o interpretador. Essa organização estabelece uma arquitetura modular, na qual cada função desempenha uma responsabilidade específica, permitindo que a comunicação, o processamento geométrico e o controle dos servoacionamentos operem de forma coordenada e independente, preservando o comportamento determinístico exigido pelas aplicações de controle numérico computadorizado.*)

PROGRAM Main

ControlPushButtons();

IF HMI_ativo THEN

JogAtivo_X  := JogX;

JogAtivo_Y  := JogY;

JogAtivo_Z  := JogZ;

JogAtivo_XN := JogNX;

JogAtivo_YN := JogNY;

JogAtivo_ZN := JogNZ;

HomingBtn   := HOMING;

ELSE

JogAtivo_X  := BtnX_JOG;

JogAtivo_Y  := BtnY_JOG;

JogAtivo_Z  := BtnZ_JOG;

JogAtivo_XN := BtnX_JOGN;

JogAtivo_YN := BtnY_JOGN;

JogAtivo_ZN := BtnZ_JOGN;

HomingBtn   := BtnXYZ_HOMING;

END_IF;

JOG_X_Y_Z_PULSADO(

BtnX_JOG      := JogAtivo_X,

BtnY_JOG      := JogAtivo_Y,

BtnZ_JOG      := JogAtivo_Z,

BtnX_JOGN     := JogAtivo_XN,

BtnY_JOGN     := JogAtivo_YN,

BtnZ_JOGN     := JogAtivo_ZN,

BtnXYZ_HOMING := HomingBtn

);

Interpretador_GRACIA_CODE(ProgramaGCODE);

INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR();

INTERPOLACAO_BI_PLANAR();

INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN();

INTERPOLACAO_CONICA();

IF bufferFilled OR bufferFilling THEN

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisX);

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisY);

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisZ);

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE();

END_IF;

IF FunAtivaNome = 'F2' THEN

CalcAccelDecelFromProfile();

END_IF;

HMI_USB_Receiver_Transmitter(

tx_step          := tx_step,

rx_buffer        := rx_buffer,

Enable           := TRUE,

LastLineReceived => last_line

);

Loader_ProgGCODE(

rxString      := rxString,

rxValid       := rxValid,

rxDone        := rxDone,

ProgramaGCODE := ProgramaGCODE,

IndexWrite    := IndexWrite,

rxAck         := rxAck,

rxDoneAck     := rxDoneAck

);

END_PROGRAM

(*

Exemplo de Exposição do Ganho Proporcional (Kp) no Contexto PID

### Parâmetros PID no SCA06

#### 1. Controle de Posição (Position Controller)

- P00159 – Proportional Gain of the Position Controller (Kp)

  - Faixa ajustável: 0 a 32767

  - Valor de fábrica: 50

#### 2. Controle de Velocidade (Speed Controller)

- P00161 – Proportional Gain of the Speed Controller (Kp)

  - Faixa: 0 a 3276.7

  - Valor de fábrica: 25.0

- P00162 – Integral Gain of the Speed Controller (Ki)

  - Faixa: 0 a 327.67

  - Valor de fábrica: 1.50

- P00163 – Derivative Gain of the Speed Controller (Kd)

  - Faixa: 0 a 32767

  - Valor de fábrica: 0

#### 3. Controle de Corrente (Current PID)

P00385 – MOTOR  - PARAMETRIZAÇÃO AUTOMÁTICA   ABAIXO INDICADO :

- P00392 – Proportional Gain of the Iq Current PID (Kp)

  - Valor de fábrica: 1343

- P00393 – Integral Gain of the Iq Current PID (Ki)

  - Valor de fábrica: 75

- P00395 – Proportional Gain of the Id Current PID (Kp)

  - Valor de fábrica: 1959

- P00396 – Integral Gain of the Id Current PID (Ki)

  - Valor de fábrica: 597

- P00398 – Phase Compensation with wr

  - Compensa atraso de fase devido à velocidade

  - Valor de fábrica: 8192

### Panorama geral dos parâmetros

| Tipo de Controle | Parâmetros Ajustáveis | Faixa e Valor de Fábrica |
| --- | --- | --- |
| Posição | P00159 (Kp) | 0 a 32767 (factory = 50) |
| Velocidade | P00161 (Kp), P00162 (Ki), P00163 (Kd) | 0–3276.7 / 0–327.67 / 0–32767 |
| Corrente (Torque) | P00392, P00393, P00395, P00396, P00398 | Valores conforme acima/nos itens |

LAG_error  (Kp)max 3000 rpm 3N.m  5 kg

FREQUENCIA DO LAÇO DE CORRENTE DO DRIVE .

Kp máx _ 32767 de 32767 163 graus/18ms _ 2.71 mm

Lag error _ 7290  de 16383_ 2.71 mm

Fuso 6 mm

55 HZ

Kp_2730 de 32767 18.3graus/2ms_0.3 mm

Lag error _819 de 16383_0.3mm

Fuso 6 mm

500 HZ

Kp_306 de 32767  2 graus/0.225ms_0.0337 mm

Lag error_ 92 de 16383_0.0337 mm

Fuso 6 mm

4.444 HZ

Kp_226 de 32767  1.5graus/0.166ms_0.025 mm

Lag error_68 de 16383_0.025mm

Fuso 6 mm

6.000 HZ

Kp_34 de 32767  0.224graus/0.025 ms_0.0037 mm

Lag error_ 10 de 16383_0.0037 mm

Fuso 6 mm

40.000 HZ

@