## Nota explicativa sobre a documentação da função 6064

O texto de descrição da função LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE apresenta o funcionamento operacional do algoritmo, descrevendo detalhadamente a sequência de processamento realizada pelo código, as variáveis envolvidas e as decisões tomadas durante cada ciclo de execução do PLC.

Entretanto, uma descrição funcional, por si só, não evidencia completamente a filosofia de projeto que motivou o desenvolvimento da rotina nem a forma como ela deve ser integrada ao servoacionador.

Por esse motivo, foram elaborados textos complementares que descrevem a arquitetura conceitual da função sob diferentes perspectivas.

O primeiro documento apresenta a função como uma camada externa de supervisão dinâmica, construída sobre o perfil CiA 402. Nesse texto é discutida a divisão de responsabilidades entre o controlador externo e o servoacionador, mostrando que a função não pretende substituir as malhas internas de posição, velocidade e torque do drive. Sua finalidade é supervisionar a trajetória executada e adaptar a velocidade de referência antes que o servo precise recorrer a elevados níveis de torque para manter o sincronismo, preservando uma operação mais estável e previsível.

O segundo documento apresenta uma visão complementar, interpretando a mesma arquitetura como um sistema ativo de amortecimento de colisões. Sob essa perspectiva, o crescimento do lag deixa de ser tratado apenas como um erro de posicionamento e passa a representar um indicador indireto do aumento dos esforços mecânicos aplicados ao sistema. A redução automática da velocidade contribui para diminuir a energia cinética disponível durante contatos inesperados, reduzindo impactos e preservando os componentes mecânicos da máquina.

Esses documentos não alteram o funcionamento da função nem substituem sua descrição técnica original. Eles ampliam sua documentação ao apresentar os fundamentos de engenharia que orientaram sua concepção, permitindo compreender não apenas como o algoritmo funciona, mas também por que determinadas estratégias de controle foram adotadas e como elas se integram à arquitetura de controle do servoacionador.

Dessa forma, a documentação passa a contemplar três níveis distintos de informação: a implementação do algoritmo, sua filosofia de controle e sua interpretação como mecanismo de supervisão e proteção dinâmica do sistema de movimento.

# Filosofia da Função LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE

A função LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE implementa uma camada externa de supervisão e adaptação dinâmica para servoacionadores compatíveis com o perfil CiA 402. Sua concepção parte do princípio de que o servo drive já possui controladores internos altamente otimizados para corrente (torque), velocidade e posição, cabendo à função externa atuar em um nível hierarquicamente superior, gerenciando a dinâmica global da máquina.

Nos servoacionadores CiA 402, o objeto 0x6064 – Position Actual Value representa a posição real do eixo, medida pelo encoder. Internamente, o drive compara continuamente essa posição com a trajetória de referência, calculando o following error (lag). A filosofia tradicional do servo consiste em eliminar esse erro aumentando progressivamente a velocidade e o torque até que a posição real volte a coincidir com a posição comandada. Enquanto houver capacidade disponível, o drive buscará reduzir esse erro para valores próximos de zero.

A filosofia desta função é diferente.

Em vez de utilizar o lag para exigir um esforço cada vez maior do servoacionador, a função interpreta o crescimento do lag como um indicativo de que a dinâmica solicitada está se aproximando da capacidade física do conjunto mecânico. Dessa forma, ao detectar que o lag ultrapassou uma faixa operacional previamente estabelecida, a função reduz gradativamente a velocidade de referência enviada ao servo, diminuindo a demanda dinâmica antes que o sistema atinja seus limites.

Para isso, a função constrói um modelo interno da trajetória prevista. Com base na velocidade, aceleração e tempo de amostragem, calcula continuamente os incrementos teóricos de deslocamento para cada eixo. Esses incrementos são armazenados em buffers e posteriormente comparados com o deslocamento efetivamente medido pelo encoder através do objeto 0x6064.

A diferença entre o deslocamento previsto e o deslocamento realizado constitui o lag utilizado pelo algoritmo. Esse valor deixa de ser apenas um erro de posição e passa a representar um indicador do desempenho dinâmico da máquina durante a execução da trajetória.

Enquanto o lag permanece dentro da banda configurada, a velocidade nominal é mantida. Caso o erro ultrapasse os limites definidos, a função calcula um fator proporcional ao desvio observado e reduz progressivamente a velocidade de referência (objeto 0x6081), permitindo que o servo volte a acompanhar a trajetória sem exigir compensações extremas das malhas internas.

A função incorpora ainda um observador de movimento residual (STP Observer), responsável por detectar deslocamentos após o término da trajetória programada. Esse mecanismo permite identificar fenômenos como overshoot, inércia residual, escorregamentos mecânicos ou movimentações inesperadas do eixo.

Além disso, eventos críticos são registrados juntamente com o índice do buffer e os limites de lag vigentes, permitindo rastrear posteriormente o ponto exato da trajetória em que ocorreu determinada condição operacional.

## Filosofia de integração com o servoacionador

O funcionamento adequado desta arquitetura depende de uma correta divisão de responsabilidades entre o controlador externo e o servoacionador.

O servo continua responsável pelas malhas de corrente, velocidade e posição, garantindo estabilidade, precisão e resposta dinâmica do eixo.

A função LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE não pretende substituir essas malhas nem competir com elas. Sua finalidade é atuar sobre a velocidade de referência antes que o servo precise recorrer a compensações excessivas de torque para eliminar o following error.

Por esse motivo, a janela de Following Error configurada no servo deve permanecer significativamente superior aos limites de lag utilizados pela função. Dessa forma, o controlador externo atua primeiro, mantendo o lag dentro de uma faixa operacional reduzida, enquanto o servo permanece como a camada de proteção final caso ocorra uma condição realmente anormal.

Essa organização estabelece uma arquitetura hierárquica de controle:

- Controlador externo: supervisiona a trajetória, estima o desempenho dinâmico e adapta a velocidade de referência.

- Servoacionador: executa o controle de posição, velocidade e torque com alta frequência e garante a estabilidade do eixo.

- Proteção de Following Error: atua apenas em condições de falha ou incapacidade física do sistema.

Essa separação evita que ambos os controladores tentem corrigir o mesmo fenômeno simultaneamente, reduzindo a possibilidade de interação indesejada entre as malhas.

## Possível evolução da arquitetura

Embora o algoritmo utilize o lag como principal variável de supervisão, a evolução natural dessa arquitetura consiste em incorporar também informações internas do servo relacionadas ao esforço realizado pelo motor, como Torque Actual Value, Torque Demand ou indicadores de saturação de torque.

Nessa configuração, o torque deixaria de ser apenas uma consequência do erro de posição e passaria a atuar como um indicador antecipado da capacidade dinâmica disponível.

O controlador externo poderia então reduzir a velocidade antes mesmo do crescimento significativo do lag, utilizando o torque como variável preditiva e o lag apenas como confirmação do desempenho da trajetória.

Essa abordagem caracteriza um controle adaptativo baseado na capacidade dinâmica do servoacionador, permitindo que o sistema opere continuamente próximo do seu desempenho máximo, porém sem atingir as condições que levariam à atuação das proteções internas.

Sob essa filosofia, o objeto 0x6064 deixa de ser apenas uma leitura de posição e transforma-se na principal variável de observação de um controlador adaptativo externo, responsável por supervisionar a execução da trajetória, estimar o desempenho da máquina e adequar continuamente a velocidade de operação às condições reais do sistema mecânico.

## Visão complementar: sistema de amortecimento de colisões

Sob uma segunda perspectiva, a função também pode ser interpretada como um sistema ativo de amortecimento de colisões.

Em situações de aumento repentino da carga mecânica, contato inesperado da ferramenta, travamentos parciais ou início de uma colisão, o servoacionador tende inicialmente a aumentar o torque para preservar a trajetória programada. Como consequência, o following error passa a crescer à medida que a capacidade dinâmica do conjunto se aproxima do limite disponível.

A função utiliza esse aumento do lag como um indicador indireto de que a máquina está encontrando uma resistência superior à prevista. Em vez de permitir que o servo continue elevando o esforço até atingir suas proteções internas, o controlador externo reduz progressivamente a velocidade de referência, diminuindo a energia cinética aplicada ao sistema.

Essa estratégia não substitui os mecanismos de proteção do servoacionador nem os sistemas de segurança da máquina. Sua finalidade é reduzir a severidade dos esforços mecânicos antes que ocorram condições críticas, funcionando como uma camada adicional de amortecimento dinâmico.

Sob esse ponto de vista, o lag deixa de representar apenas um erro de posicionamento e passa a atuar como um indicador indireto das solicitações mecânicas impostas ao conjunto. A adaptação automática da velocidade permite reduzir impactos, minimizar esforços estruturais, preservar componentes mecânicos e aumentar a robustez da operação diante de perturbações inesperadas.

## Visão complementar: adaptador automático de potência de desbaste

Sob outra perspectiva, a função pode ser interpretada como um adaptador automático de potência de desbaste.

Durante operações de usinagem, a carga aplicada à ferramenta varia continuamente em função da geometria da peça, profundidade de corte, desgaste da ferramenta, dureza do material e condições instantâneas do processo. Essas variações alteram diretamente o torque requerido pelos servoacionadores e, consequentemente, influenciam o crescimento do lag entre a trajetória programada e a trajetória efetivamente executada.

Nessa abordagem, o lag deixa de ser visto apenas como um erro de posicionamento e passa a representar um indicador indireto da potência mecânica exigida pelo processo de usinagem.

À medida que a resistência ao avanço aumenta, o lag tende a crescer. A função interpreta esse comportamento como uma indicação de que a potência requerida está se aproximando da capacidade dinâmica disponível do sistema e reduz automaticamente a velocidade de avanço. Quando a carga diminui e o lag retorna à faixa operacional, a velocidade é gradualmente restabelecida.

O resultado é um mecanismo de adaptação contínua do avanço da máquina às condições reais de corte, sem necessidade de intervenção do operador ou de programação específica para cada variação de carga.

Sob essa filosofia, a função atua de forma semelhante aos sistemas de controle adaptativo de avanço (Adaptive Feed Control), utilizando o lag como variável de realimentação para adequar automaticamente a potência efetivamente aplicada ao processo de desbaste.

Embora o algoritmo não meça diretamente potência, corrente ou torque do servoacionador, o comportamento dinâmico observado através do objeto 0x6064 permite estimar, de forma indireta, quando a máquina está sendo solicitada além da condição prevista. Dessa forma, a função promove uma utilização mais eficiente da capacidade disponível do sistema, contribuindo para maior estabilidade do processo, redução dos esforços mecânicos, preservação da ferramenta e manutenção da produtividade dentro dos limites operacionais da máquina.

24. LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL

*)

TYPE tEventoLimite :

STRUCT

indexBuffer : UDINT;

LIM_POS     : REAL;

LIM_NEG     : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

FUNCTION

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL ;

VAR

fator : REAL;

incremento_consumido : REAL;

dt : REAL := 0.001;

eixo : INT;

omega_t : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

a : ARRAY[0..2] OF REAL;

vel_rpm_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_evento : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_restante : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms_original : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF REAL;

falta_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

ABSOLUTO : ARRAY[0..2] OF REAL;

LAGXYZ : REAL;

vel_state : ARRAY[0..2] OF REAL;

refVel    : REAL;

k         : REAL;

alpha     : REAL :=  0.000005;

bufferSTPX : BOOL;

bufferSTPY : BOOL;

bufferSTPZ : BOOL;

lagError : BOOL;

PULSOS_POR_VOLTAX : REAL := 65536.0;

MM_POR_VOLTA : REAL := 6.0;

PULSOS_POR_MM : REAL;

eventosLimite : ARRAY[0..19] OF tEventoLimite;

buffer_incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..19] OF REAL;

eventoLimiteIdx : INT := 0;

delta_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

pos_prev_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

indice_anterior : ARRAY[0..2] OF DINT;

buf_rd : ARRAY[0..2] OF INT;

buf_wr : ARRAY[0..2] OF INT;

incremento_total_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_atual : ARRAY[0..2] OF REAL;

tempo_decorrido : ARRAY[0..2] OF REAL;

ramoNegativo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ramoPositivo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ajusteFinal : ARRAY[0..2] OF BOOL;

POS_REL_X, POS_REL_Y, POS_REL_Z : REAL;

velocidadeNominal : ARRAY[0..2] OF REAL;

END_VAR;

BEGIN

// Conversão de pulsos para mm

PULSOS_POR_MM := PULSOS_POR_VOLTAX / MM_POR_VOLTA;

// Verifica erro de following // em aberto

lagError := ((RD_PDO_6041_X AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Y AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Z AND FOLLOWING_ERROR)<>0);

// Calcula delta_raw e ABSOLUTO

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X - pos_prev_raw[eixo];

1: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y - pos_prev_raw[eixo];

2: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z - pos_prev_raw[eixo];

END_CASE;

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisX.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

1:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisY.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

2:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisZ.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

END_CASE;

eventoLimiteIdx := eventoLimiteIdx + 1;

IF eventoLimiteIdx > 19 THEN

eventoLimiteIdx := 0;

END_IF;

END_FOR;

IF delta_raw[eixo] > 32767 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]-65536;

ELSIF delta_raw[eixo] < -32768 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]+65536; END_IF;

CASE eixo OF

0: sentidoX_CW := delta_raw[eixo]>=0;

1: sentidoY_CW := delta_raw[eixo]>=0;

2: sentidoZ_CW := delta_raw[eixo]>=0;

END_CASE;

ABSOLUTO[eixo] := delta_raw[eixo]/PULSOS_POR_MM;

CASE eixo OF

0: IF sentidoX_CW THEN ABSOLUTOX := ABSOLUTOX + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOX := ABSOLUTOX - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF sentidoY_CW THEN ABSOLUTOY := ABSOLUTOY + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOY := ABSOLUTOY - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF sentidoZ_CW THEN ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Cálculo de incrementos e atualização de índices

FOR eixo := 0 TO 2 DO

omega_t[eixo] := omega_atual[eixo] + a[eixo]*tempo_decorrido[eixo];

CASE eixo OF

0: IF bufferX[axisX.index] > 0.45 THEN

falta_mm[0] := bufferX[axisX.index];

ELSE

falta_mm[0] := axisX.bufferVel[axisX.index] * 0.00015;

END_IF;

1: IF bufferY[axisY.index] > 0.45 THEN

falta_mm[1] := bufferY[axisY.index];

ELSE

falta_mm[1] := axisY.bufferVel[axisY.index] * 0.00015;

END_IF;

2: IF bufferZ[axisZ.index] > 0.45 THEN

falta_mm[2] := bufferZ[axisZ.index];

ELSE

falta_mm[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index] * 0.00015;

END_IF;

END_CASE;

incremento_mm_ms_original[eixo] := omega_t[eixo]*dt;

incremento_mm_ms[eixo] := incremento_mm_ms_original[eixo];

IF incremento_mm_ms[eixo] >= falta_mm[eixo] THEN

incremento_mm_ms[eixo] := falta_mm[eixo];

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

dt_evento[eixo] := incremento_mm_ms[eixo]/omega_t[eixo];

dt_restante[eixo] := dt - dt_evento[eixo];

IF ((eixo=0 AND axisX.index<=axisX.lastIndex) OR

(eixo=1 AND axisY.index<=axisY.lastIndex) OR

(eixo=2 AND axisZ.index<=axisZ.lastIndex)) THEN

CASE eixo OF

0: vel_rpm_alvo[eixo] := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: vel_rpm_alvo[eixo] := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: vel_rpm_alvo[eixo] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

omega_alvo[eixo] := vel_rpm_alvo[eixo]*0.104719755;

CASE

eixo OF

0: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_X * 0.001);

1: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Y * 0.001);

2: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Z * 0.001);

END_CASE;

omega_atual[eixo] := omega_t[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := 0;

END_IF;

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt_restante[eixo];

ELSE

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt;

END_IF;

buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_wr[eixo]] := incremento_mm_ms[eixo];

buf_wr[eixo] := buf_wr[eixo] + 1;

END_FOR;

// Consumo do buffer e cálculo de lag

IF (ABS(delta_raw[0]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[1]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[2]) <> 0) THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF buf_rd[eixo] < buf_wr[eixo] THEN

incremento_consumido := buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_rd[eixo]];

CASE eixo OF

0: LagX := ABSOLUTO[0] - incremento_consumido;

1: LagY := ABSOLUTO[1] - incremento_consumido;

2: LagZ := ABSOLUTO[2] - incremento_consumido;

END_CASE;

buf_rd[eixo] := buf_rd[eixo]+1;

END_IF;

IF buf_rd[eixo]=buf_wr[eixo] THEN

buf_rd[eixo] := 0; buf_wr[eixo] := 0;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

(* BLOCO INDEPENDENTE - STP OBSERVER *)

bufferSTPX := (axisX.bufferVel[axisX.index] = 0);

bufferSTPY := (axisY.bufferVel[axisY.index] = 0);

bufferSTPZ := (axisZ.bufferVel[axisZ.index] = 0);

IF bufferSTPX AND (delta_raw[0] <> 0) THEN

STPX := STPX + (delta_raw[0] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPY AND (delta_raw[1] <> 0) THEN

STPY := STPY + (delta_raw[1] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPZ AND (delta_raw[2] <> 0) THEN

STPZ := STPZ + (delta_raw[2] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF ABS(STPX) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPX); END_IF;

IF ABS(STPY) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPY); END_IF;

IF ABS(STPZ) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPZ); END_IF;

IF (bufferSTPX AND delta_raw[0] <> 0) OR

(bufferSTPY AND delta_raw[1] <> 0) OR

(bufferSTPZ AND delta_raw[2] <> 0) THEN

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

END_IF;

// Atualiza posição anterior

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X;

1: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y;

2: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z;

END_CASE;

END_FOR;

// Controle de posição relativa

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF axisX.index<>indice_anterior[0] OR axisY.index<>indice_anterior[1] OR axisZ.index<>indice_anterior[2] THEN

CASE eixo OF

0: indice_anterior[eixo] := axisX.index;

1: indice_anterior[eixo] := axisY.index;

2: indice_anterior[eixo] := axisZ.index;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: pos_rel_X_mm := 0; POS_REL_X := 0;

1: pos_rel_Y_mm := 0; POS_REL_Y := 0;

2: pos_rel_Z_mm := 0; POS_REL_Z := 0;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: IF RelativeX THEN pos_rel_X_mm := pos_rel_X_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_X := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF RelativeY THEN pos_rel_Y_mm := pos_rel_Y_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Y := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF RelativeZ THEN pos_rel_Z_mm := pos_rel_Z_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Z := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_IF;

END_FOR;

// Determina se controle de lag é necessário

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

IF ABS(LagX) >= ABS(LagY) AND ABS(LagX) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagX > LIM_POS OR LagX < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagX;

ELSIF ABS(LagY) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagY > LIM_POS OR LagY < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagY;

ELSE

IF LagZ > LIM_POS OR LagZ < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagZ;

END_IF;

// Atualiza velocidade nominal

velocidadeNominal[0] := axisX.bufferVel[axisX.index];

velocidadeNominal[1] := axisY.bufferVel[axisY.index];

velocidadeNominal[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Ajusta velocidades em função do lag

IF CONTROL_LAGXYZ THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

IF LagX<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagX>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

1:

IF LagY<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagY>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

2:

IF LagZ<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagZ>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

END_CASE;

IF RPM_max = 0 THEN

k := 0.0;

ELSE

k := ABS(LAGXYZ) * 10000.0 / RPM_max;

END_IF;

CASE eixo OF

0: refVel := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: refVel := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: refVel := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + k * (refVel - vel_state[eixo]);

IF vel_state[eixo] < 0.9 * refVel THEN    vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + alpha * (refVel - vel_state[eixo]);

END_IF;

CASE eixo OF

0:

axisX.WR_PDO_6081 := vel_state[0];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 +  k);

ELSE

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

1:

axisY.WR_PDO_6081 := vel_state[1];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 + k);

ELSE

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

2:

axisZ.WR_PDO_6081 := vel_state[2];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 - k);

ELSE

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 + k);

END_IF;

END_CASE;

// Marca ajustes finais

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: IF axisX.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[0] := TRUE; END_IF;

1: IF axisY.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[1] := TRUE; END_IF;

2: IF axisZ.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[2] := TRUE; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Limita WR_PDO_6081 entre 0 e 3000

axisX.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisX.WR_PDO_6081, 3000));

axisY.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisY.WR_PDO_6081, 3000));

axisZ.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisZ.WR_PDO_6081, 3000));

VELX := axisX.WR_PDO_6081;

VELY := axisY.WR_PDO_6081;

VELZ := axisZ.WR_PDO_6081;

VELX0 := axisX.bufferVel[axisX.index];

VELY0 := axisY.bufferVel[axisY.index];

VELZ0 := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Verifica QUICK_STOP

QUICK_STOP := ajusteFinal[0] OR ajusteFinal[1] OR ajusteFinal[2];

IF QUICK_STOP THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X OR 16#004;

WR_PDO_6040_Y := WR_PDO_6040_Y OR 16#004;

WR_PDO_6040_Z := WR_PDO_6040_Z OR 16#004;

END_IF;

// Retorna resultado da função

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := QUICK_STOP;

END_FUNCTION;