APRESENTAÇÃO

O presente trabalho aborda o conceito de programação aplicado aos objetos de controle do perfil de dispositivos CiA 402 em CANopen.

O CiA 402 representa um vocabulário padronizado, contando com um dicionário comum no qual todos os drives compatíveis se adequam. Cada objeto possui o mesmo endereço de memória, garantindo que o significado dos dados seja preservado independentemente do fabricante. Trata-se, portanto, da linguagem universal dos drives industriais, mantendo a semântica consistente mesmo em diferentes protocolos, por meio da estrutura de bits agrupados em data types denominados objetos.

Os objetos do CiA 402 encontram-se no firmware do drive, sendo utilizados internamente durante a parametrização e operação, e podem ser acessados externamente por meio de protocolos de rede, como CANopen e EtherCAT.

A programação utilizada no presente projeto é o Texto Estruturado (ST), conforme a norma IEC 61131-3, que faz uso da semântica de controle para manipular bits individuais e outros valores, ajustando-os ao tipo de dado específico de cada objeto.

O projeto contempla o conceito de controle numérico computadorizado (CNC), utilizando servoacionamento vetorial e funções de programação que produzem dados organizados em trajetórias nos eixos X, Y e Z.

A execução do controle é intermediada por uma função interpretadora denominada GRACIA_code, que permite escrever instruções sequenciais de movimentação ou funções utilitárias do processo de usinagem. Diversos programas, armazenados em arquivos .txt, podem ser enviados ao CLP por meio da interface gráfica do software de engenharia, responsável pela configuração do mestre da rede EtherCAT e de seus periféricos.Diversos programas, armazenados em arquivos .txt, podem ser enviados ao CLP

No presente projeto, o CLP atua como mestre da rede EtherCAT, configurando três servoacionadores como escravos, diretamente integrados às lógicas de programação implementadas nas diversas funções concebidas para o controle numérico CNC.

# 8.3 	POSITION CONTROL FUNCTION

Este grupo de objetos é utilizado para descrever o funcionamento do controlador de posição em malha fechada.

8.3.1 	Objeto 6063h – Position internal actual value

Representa a posição atual do eixo do motor em incrementos. Uma volta completa representa 65536 incrementos.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6063h | 0 | Position actual value | INT32 | ro | Sim |

O valor deste objeto representa sempre a posição de eixo em uma volta apenas. O número de voltas não é controlado por este objeto.

8.3.2 	Objeto 6064h – Position Actual Value  /RESOLVER P360  _65537 608F pulsos/volta

Representa a posição atual do eixo do motor. O valor deste objeto pode ser transformado de unidades internas para valores definidos pelo usuário, de acordo com o programado nos objetos 608Fh, 6091h e 6092h, conforme tabela

8.7.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6064h | 0 | Position Actual Value in User Units | INT32 | ro | Sim |

O valor deste objeto representa sempre a posição de eixo em uma volta apenas. O número de voltas não é controlado por este objeto.

Tabela 8.7: Programação dos objetos Factor Group

| Objeto | 608Fh | 608Fh | 6091h | 6091h | 6092h | 6092h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade | sub-índice 1 | sub-índice 2 | sub-índice 1 | sub-índice 2 | sub-índice 1 | sub-índice 2 |
| Graus | 41h | 1 | 1 | 1 | 41h | 1 |
| Minutos | 42h | 1 | 1 | 1 | 42h | 1 |
| Segundos | 43h | 1 | 1 | 1 | 43h | 1 |
| Unidade interna | FFh | 1 | 1 | 1 | FFh | 1 |

# 8.4 	PROFILE POSITION MODE

Este modo de operação permite o controle do servoconversor SCA06 através do ajuste de set-point de posição, que podem ser executados seguindo dois métodos:

single set-point. set of set-points.

Independente do método utilizado, o ajuste de um set-point é realizado da seguinte maneira: primeiramente devese escrever no objeto Target Position (607Ah) o set-point desejado. Após deve-se escrever 1 no bit NEW SET POINT no objeto de controle (ControlWord – 6040h). O bit SET-POINT ACKNOWLEDGE no objeto de status (StatusWord – 6041h) será setado indicando que um novo set-point foi recebido. Se o set-point for aceito o bit é resetado. Quando o set-point for alcançado, o bit TRAGET REACHED no objeto de status será setado. A figura 8.2 ilustra um exemplo de escrita de set-point.

Figura 8.2: Ajuste de set-point de posição (Fonte: IEC 61800-7-201)

Single set-point

O método set-point único é utilizado quando deseja-se executar um novo set-point imediatamente. A figura 8.3 ilustra o funcionamento do método.

Figura 8.3: Método single set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

Set of set-point

O método conjunto de set-point é utilizado quando deseja-se executar um novo set-point somente após a finalização do anterior. A figura 8.4 ilustra o funcionamento do método.

Figura 8.4: Método set of set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

O servoconversor SCA06 pode armazenar dois set-points, o que está em execução e o que será executado, como ilustra a figura 8.5.

Figura 8.5: Armazenamento de set-point (Fonte: IEC 61800-7-201)

8.4.1 	Bits de Controle e Estado

O profile mode position utiliza alguns bits dos objetos ControlWord e StatusWord para controlar e monitorar seu funcionamento.

Para o objeto ControlWord (6040h) são utilizados os seguintes bits:

Bit 4 – New set-point.

Bit 5 – Change set immediately.

Bit 6 – absolute/relative.

Bit 8 – Halt.

Bit 9 – Change on set-point.

As tabela 8.8 e tabela 8.9 informam a definição dos bits de controle.

Tabela 8.8: Modo Posicionamento – definição dos bits 4, 5 e 9

| Bit 9 | Bit 5 | Bit 4 | Definição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 → 1 | Posição deve ser concluída antes de a próxima iniciar. |
| X | 1 | 0 → 1 | Próxima posição deve ser iniciada imediatamente. |
| 1 | 0 | 0 1 | Opção não implementada no SCA06. |

→

Tabela 8.9: Modo Posicionamento – definição dos bits 6 e 8

| Bit | Valor | Definição |
| --- | --- | --- |
| 6 | 0 | Referência de posição deve ser um valor absoluto. |
|  | 1 | Referência de posição deve ser um valor relativo. |
| 8 | 0 | Posicionamento deve ser executado ou continuado. |
|  | 1 | Eixo deve ser parado conforme objeto 605Dh. |

Para o objeto StatusWord (6041h) são utilizados os seguintes bits:

Bit 10 – Target reached.

Bit 12 – Set-point acknowledgeBit 	13Following 	error.

Parametro 1032 lag error /14 bits 16383 pulsos  .

A tabela 8.10 informa a definição dos bits de status.

Tabela 8.10: Modo Posicionamento – definição dos bits 10, 12 e 13

| Bit | Valor | Definição |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | Referência de posição não alcançada. |
|  | 1 | Referência de posição alcançada. |
| 12 | 0 | Referência de posição anterior já processada, aguardando nova referência de posição. |
|  | 1 | Referência de posição anterior em processamento, substituição de referência de posição será aceita. |
| 13 | 0 | Sem erro de Following. |
|  | 1 | Erro de Following. |

8.4.2 Objeto 607Ah – Target Position  BUFFER HIGH LOW X Y RESOLVER  – 65537 pulsos/ volta 608F

Permite programar a referência de posição para o servoconversor SCA06 no modo posicionamento. Os 16 bits mais significativos informam o número de voltas e os 16 bits menos significativos informam a fração de volta. A escala utilizada neste objeto é 65536 para número de voltas e 65536 incrementos para uma volta do eixo. O valor deste objeto deve ser interpretado como absoluto ou relativo, conforme estado do Bit 6 do objeto ControlWord (6040h).

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607Ah | 0 | Target Position | INT32 | RW | Sim |

8.4.3 	Objeto 6081h – Profile Velocity BUFFER X Y RESOLVER–65537 pulsos/ volta/segundo 608F

Permite programar a velocidade normalmente atingida no final da rampa de aceleração durante um perfil de movimento. O valor a ser programado neste objeto deve estar entre 0 a 9999 rpm.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6081h | 0 | Profile Velocity | UINT32 | RW | Sim |

8.4.4 	Objeto 6083h – Profile Acceleration RESOLVER– 65537 pulsos/ volta² /volta³ jerk  608F

Permite programar a rampa de aceleração até que o eixo do motor atinja a velocidade programada. A escala utilizada é a escala ms/krpm e os valores devem estar entre 1 a 32767.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6083h | 0 | Profile Acceleration | UINT32 | RW | Sim |

8.4.5 	Objeto 6084h – Profile Deceleration RESOLVER 65537 pulsos/ volta²/volta³ Jerk 608F

Permite programar a rampa de desaceleração até que o eixo do motor atinja a velocidade zero. A escala utilizada neste objeto é a mesma do objeto 6083h.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6084h | ,0 | Profile Deceleration | UINT32 | RW | Sim |

8.4.6

#### 8.4.6	Objeto 6086h – Motion Profile Type

Permite programar o perfil da rampa de aceleração e desaceleração para o drive.

| Índice | Subíndice | Nome | Tipo | Acesso | PDO Mapping |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6086h | 0 | Motion Profile Type | INT16 | RW | Sim |

Tabela 8.11: Valores para o Motion Profile Type

| Valor |  | Perfil |
| --- | --- | --- |
| 0000h | Rampa linear |  |
| FFFFh | Sem rampa |  |

INTERFACE OPERACIONAL

BOTÕES E  GRÁFICOS DINÂMICOS

PROGRAMA PHYTON / ANDROID  HMI CNC

Carregamento e envio >>>> de Programa GRACIA-CODE TXT .

HMI  ANDROID .

import os

import time

import tkinter as tk

from tkinter import filedialog, messagebox, scrolledtext

# --- Constantes ---

PASTA = "/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/"

USB_DEVICE = "/dev/ttyGS0"

DEFAULT_BG = "lightgray"  # cor padrão para Android

# --- Variável global para arquivo selecionado ---

arquivo_txt = None

# --- Função de envio para o CLP ---

def enviar_para_clp_usb(linha, fim=False):

try:

with open(USB_DEVICE, "w") as usb:

usb.write(linha + "\n")

usb.write("rxValid=True\n")

if fim:

usb.write("rxDone=True\n")

usb.flush()

except PermissionError:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: permissão negada para {USB_DEVICE}\n")

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: {e}\n")

# --- Selecionar arquivo ---

def selecionar_arquivo():

global arquivo_txt

arquivo_path = filedialog.askopenfilename(

initialdir=PASTA,

title="Selecione o arquivo .txt",

filetypes=(("Text files", "*.txt"),)

)

if arquivo_path:

arquivo_txt = arquivo_path

log_text.insert(tk.END, f"Arquivo selecionado: {arquivo_txt}\n")

# --- Enviar arquivo (VERSÃO ROBUSTA INTEGRADA) ---

def enviar_arquivo():

if not arquivo_txt:

messagebox.showwarning("Aviso", "Nenhum arquivo selecionado!")

return

try:

with open(arquivo_txt, "r", encoding="utf-8") as f:

linhas = [linha.strip() for linha in f.readlines()]

except FileNotFoundError:

log_text.insert(tk.END, f"Arquivo não encontrado: {arquivo_txt}\n")

return

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro ao abrir arquivo: {e}\n")

return

try:

with open(USB_DEVICE, "w") as usb:  # Abre USB apenas uma vez

for i, linha in enumerate(linhas):

fim = (i == len(linhas) - 1)

log_text.insert(tk.END, f"Enviando linha {i+1}: {linha}\n")

log_text.see(tk.END)

usb.write(linha + "\n")

usb.write("rxValid=True\n")

if fim:

usb.write("rxDone=True\n")

usb.flush()

time.sleep(0.05)  # Delay conservador para CLP

except PermissionError:

log_text.insert(tk.END, f"Erro: permissão negada para {USB_DEVICE}\n")

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"Erro ao enviar para USB: {e}\n")

return

log_text.insert(tk.END, "Envio concluído!\n")

# --- Janela principal ---

root = tk.Tk()

root.title("HMI Gracia CNC")

root.geometry("480x640")  # layout para Samsung J8

# --- Criar frames para páginas ---

frames = []

for i in range(5):

frame = tk.Frame(root)

frames.append(frame)

# ==========================

# Página : Capa com LOGO

# ==========================

page6= tk.Frame(root)

frames.append(page6)  # adiciona à lista de frames

# Cor de fundo opcional

page6.config(bg=DEFAULT_BG)

# Inserir LOGO

try:

logo_capa = tk.PhotoImage(file="/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/logo.png")

label_logo_capa = tk.Label(page6, image=logo_capa, bg=DEFAULT_BG)

label_logo_capa.image = logo_capa

label_logo_capa.place(relx=0.5, rely=0.4, anchor="center")  # centraliza horizontalmente

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"[ERRO LOGO CAPA] {e}\n")

# Texto de boas-vindas (opcional)

tk.Label(page6, text=" HMI_CNC", font=("Arial", 35, "bold"),

bg=DEFAULT_BG).place(relx=0.5, rely=0.6, anchor="center")

# ------------------------

# --- Página 1: Envio de arquivo ---

# ------------------------

page1 = frames[0]

btn_selecionar = tk.Button(page1, text="Selecionar Arquivo", command=selecionar_arquivo, height=2, width=20)

btn_selecionar.pack(pady=10)

btn_enviar = tk.Button(page1, text="Enviar", command=enviar_arquivo, height=2, width=20)

btn_enviar.pack(pady=10)

log_text = scrolledtext.ScrolledText(page1, width=60, height=25)

log_text.pack(pady=10)

# --- Função de log central ---

# --- Função de log central --

def log(msg):

log_text.insert(tk.END, msg + "\n")

log_text.see(tk.END)

# --- Página 2: Controle Jog/Homing, Lâmpadas e Absolutos ---

import tkinter as tk

import serial

import threading

import queue

import time

import os

page2 = frames[1]

# --- Constantes e layout ---

LEFT_X = 0

RIGHT_X = 400

Y_START_LEFT = 0

DY_LEFT = 250

Y_START_RIGHT = 350

BUTTON_SPACING = 10

DEFAULT_BG = "lightgray"

# --- Estados globais ---

BtnXYZ_HOMING = False

LAG_LAMP_X = LAG_LAMP_Y = LAG_LAMP_Z = False

FAULT_LAMP_X = FAULT_LAMP_Y = FAULT_LAMP_Z = False

ABSOLUTOX = ABSOLUTOY = ABSOLUTOZ = 0.0

pos_rel_X_mm = pos_rel_Y_mm = pos_rel_Z_mm = 0.0

sentidoX_CW = sentidoY_CW = sentidoZ_CW = True

Potenciometro1 = 0

# --- Serial Manager ---

USB_DEVICE = "/dev/ttyGS0"

BAUDRATE = 115200

TIMEOUT = 0.1

ser = None

modo_simulacao = False

fila_recebimento = queue.Queue()

# --- Inicializa USB ---

if os.path.exists(USB_DEVICE):

try:

ser = serial.Serial(USB_DEVICE, BAUDRATE, timeout=TIMEOUT)

modo_simulacao = False

fila_recebimento.put("[USB] CLP conectado via USB.")

except Exception as e:

ser = None

modo_simulacao = True

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Falha ao abrir: {e}")

else:

modo_simulacao = True

fila_recebimento.put("[USB] USB não encontrada. Modo simulação ativado.")

# --- Função de envio USB ---

def enviar_para_clp_usb(linha, fim=False):

if modo_simulacao:

fila_recebimento.put(f"[SIMULAÇÃO] Enviado: {linha}")

else:

if ser:

try:

ser.write((linha + "\n").encode('ascii'))

if fim:

ser.flush()

fila_recebimento.put(f"[USB OK] {linha}")

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Falha ao enviar: {e}")

else:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Sem conexão: {linha}")

# --- Thread de leitura serial ---

def thread_leitura_serial():

while True:

if modo_simulacao:

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOX={ABSOLUTOX:.3f}")

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOY={ABSOLUTOY:.3f}")

fila_recebimento.put(f"ABSOLUTOZ={ABSOLUTOZ:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_X_mm={pos_rel_X_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_Y_mm={pos_rel_Y_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"pos_rel_Z_mm={pos_rel_Z_mm:.3f}")

fila_recebimento.put(f"sentidoX_CW={int(sentidoX_CW)}")

fila_recebimento.put(f"sentidoY_CW={int(sentidoY_CW)}")

fila_recebimento.put(f"sentidoZ_CW={int(sentidoZ_CW)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_X={int(LAG_LAMP_X)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_Y={int(LAG_LAMP_Y)}")

fila_recebimento.put(f"LAG_LAMP_Z={int(LAG_LAMP_Z)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_X={int(FAULT_LAMP_X)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_Y={int(FAULT_LAMP_Y)}")

fila_recebimento.put(f"FAULT_LAMP_Z={int(FAULT_LAMP_Z)}")

fila_recebimento.put(f"Potenciometro1={Potenciometro1}")

time.sleep(0.05)

else:

try:

linha = ser.readline().decode('ascii').strip()

if linha:

fila_recebimento.put(linha)

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO USB] Leitura falhou: {e}")

time.sleep(0.05)

threading.Thread(target=thread_leitura_serial, daemon=True).start()

# --- Recebe dados do CLP e atualiza variáveis ---

def receber_dados_clp():

global ABSOLUTOX, ABSOLUTOY, ABSOLUTOZ

global pos_rel_X_mm, pos_rel_Y_mm, pos_rel_Z_mm

global sentidoX_CW, sentidoY_CW, sentidoZ_CW

global LAG_LAMP_X, LAG_LAMP_Y, LAG_LAMP_Z

global FAULT_LAMP_X, FAULT_LAMP_Y, FAULT_LAMP_Z

global Potenciometro1

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

# --- Exibição segura no log_text ---

if linha.startswith("["):

log_text.insert(tk.END, linha + "\n")

log_text.see(tk.END)

continue

# --- Processamento das variáveis ---

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = val.strip()

if var == "ABSOLUTOX": ABSOLUTOX = float(val)

elif var == "ABSOLUTOY": ABSOLUTOY = float(val)

elif var == "ABSOLUTOZ": ABSOLUTOZ = float(val)

elif var == "pos_rel_X_mm": pos_rel_X_mm = float(val)

elif var == "pos_rel_Y_mm": pos_rel_Y_mm = float(val)

elif var == "pos_rel_Z_mm": pos_rel_Z_mm = float(val)

elif var == "sentidoX_CW": sentidoX_CW = bool(int(val))

elif var == "sentidoY_CW": sentidoY_CW = bool(int(val))

elif var == "sentidoZ_CW": sentidoZ_CW = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_X": LAG_LAMP_X = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_Y": LAG_LAMP_Y = bool(int(val))

elif var == "LAG_LAMP_Z": LAG_LAMP_Z = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_X": FAULT_LAMP_X = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_Y": FAULT_LAMP_Y = bool(int(val))

elif var == "FAULT_LAMP_Z": FAULT_LAMP_Z = bool(int(val))

elif var == "Potenciometro1":

Potenciometro1 = int(val)

slider_pot.set(Potenciometro1)

except Exception as e:

log_text.insert(tk.END, f"[ERRO] Página 2: {e}\n")

page2.after(50, receber_dados_clp)

# --- Funções de controle ---

def toggle_homing():

global BtnXYZ_HOMING

BtnXYZ_HOMING = not BtnXYZ_HOMING

btn_homing.config(bg="green" if BtnXYZ_HOMING else DEFAULT_BG)

enviar_para_clp_usb(f"HOMING={'TRUE' if BtnXYZ_HOMING else 'FALSE'}")

fila_recebimento.put(f"[LOG] Homing {'Ativado' if BtnXYZ_HOMING else 'Desativado'}")

def press_jog(btn_name):

enviar_para_clp_usb(f"{btn_name}=TRUE")

fila_recebimento.put(f"[LOG] {btn_name} pressionado")

def release_jog(btn_name):

enviar_para_clp_usb(f"{btn_name}=FALSE")

fila_recebimento.put(f"[LOG] {btn_name} liberado")

def atualizar_sentidos():

chk_x.config(text="CW" if sentidoX_CW else "CCW")

chk_y.config(text="CW" if sentidoY_CW else "CCW")

chk_z.config(text="CW" if sentidoZ_CW else "CCW")

def atualizar_absolutos():

for entry, val in zip([entry_x, entry_y, entry_z], [ABSOLUTOX, ABSOLUTOY, ABSOLUTOZ]):

entry.delete(0, tk.END)

entry.insert(0, f"{val:.3f}")

for entry, val in zip([entry_rx, entry_ry, entry_rz], [pos_rel_X_mm, pos_rel_Y_mm, pos_rel_Z_mm]):

entry.delete(0, tk.END)

entry.insert(0, f"{val:.3f}")

def atualizar_lampadas():

for lamp, state in zip([lamp_lag_x, lamp_lag_y, lamp_lag_z], [LAG_LAMP_X, LAG_LAMP_Y, LAG_LAMP_Z]):

lamp.config(bg="green" if state else DEFAULT_BG)

for lamp, state in zip([lamp_fault_x, lamp_fault_y, lamp_fault_z], [FAULT_LAMP_X, FAULT_LAMP_Y, FAULT_LAMP_Z]):

lamp.config(bg="green" if state else DEFAULT_BG)

atualizar_sentidos()

atualizar_absolutos()

page2.after(100, atualizar_lampadas)

# --- Frame Jog/Homing ---

frame_jog = tk.LabelFrame(page2, text="Jog / Homing", padx=10, pady=10)

frame_jog.place(x=RIGHT_X, y=Y_START_RIGHT)

for btn_name in ["Jog X", "Jog Y", "Jog Z", "Jog X−", "Jog Y−", "Jog Z−"]:

btn = tk.Button(frame_jog, text=btn_name, width=10)

btn.pack(pady=BUTTON_SPACING)

btn.bind("<ButtonPress-1>", lambda e, n=btn_name: press_jog(n))

btn.bind("<ButtonRelease-1>", lambda e, n=btn_name: release_jog(n))

btn_homing = tk.Button(frame_jog, text="Homing", width=10, command=toggle_homing, bg=DEFAULT_BG)

btn_homing.pack(pady=BUTTON_SPACING)

# --- Frames ABSOLUTOS e RELATIVOS ---

frame_abs = tk.LabelFrame(page2, text="ABSOLUTE_XYZ", padx=70, pady=10)

frame_abs.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT)

tk.Label(frame_abs, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_x = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_x.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_abs, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_y = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_y.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_abs, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_z = tk.Entry(frame_abs, width=10); entry_z.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

frame_rel = tk.LabelFrame(page2, text="RELATIVE_XYZ", padx=70, pady=10)

frame_rel.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 1*DY_LEFT)

tk.Label(frame_rel, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_rx = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_rx.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_rel, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_ry = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_ry.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_rel, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

entry_rz = tk.Entry(frame_rel, width=10); entry_rz.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

# --- Frame DIREÇÃO ---

frame_dir = tk.LabelFrame(page2, text="DIRECTION_XYZ", padx=105, pady=10)

frame_dir.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 2*DY_LEFT)

tk.Label(frame_dir, text="X").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_x = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_x.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_dir, text="Y").grid(row=2, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_y = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_y.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=2)

tk.Label(frame_dir, text="Z").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky="e")

chk_z = tk.Label(frame_dir, text="CW", width=6, relief="sunken"); chk_z.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2)

# --- Frame Lâmpadas ---

frame_lamps = tk.LabelFrame(page2, text="Lâmpadas", padx=25, pady=0)

frame_lamps.place(x=LEFT_X+10, y=Y_START_LEFT + 3*DY_LEFT)

frame_lag = tk.Frame(frame_lamps); frame_lag.pack(pady=25)

lamp_lag_x = tk.Label(frame_lag, text="lagX", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_x.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5)

lamp_lag_y = tk.Label(frame_lag, text="lagY", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_y.grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5)

lamp_lag_z = tk.Label(frame_lag, text="lagZ", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_lag_z.grid(row=1,column=3,padx=5,pady=5)

frame_fault = tk.Frame(frame_lamps); frame_fault.pack(pady=30)

lamp_fault_x = tk.Label(frame_fault, text="faultX", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_x.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5)

lamp_fault_y = tk.Label(frame_fault, text="faultY", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_y.grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5)

lamp_fault_z = tk.Label(frame_fault, text="faultZ", width=5, relief="raised", bg=DEFAULT_BG); lamp_fault_z.grid(row=1,column=3,padx=5,pady=5)

# --- Potenciômetro ---

frame_pot = tk.LabelFrame(page2, text="Potenciômetro (%)", padx=10, pady=30)

frame_pot.place(x=LEFT_X, y=Y_START_LEFT + 4*DY_LEFT)

def atualizar_pot(val):

global Potenciometro1

Potenciometro1 = int(val)

enviar_para_clp_usb(f"Potenciometro1={Potenciometro1}")

fila_recebimento.put(f"[LOG] Potenciometro1={Potenciometro1}%")

slider_pot = tk.Scale(frame_pot, from_=0, to=100, orient="horizontal", length=600, command=atualizar_pot)

slider_pot.set(Potenciometro1)

slider_pot.pack()

# --- Inicializa atualização contínua ---

atualizar_lampadas()

receber_dados_clp()

# --- Inserir logo ---

try:

imagem_logo = tk.PhotoImage(file="/storage/emulated/0/Download/ProjetosGracia/logo.png")

label_logo = tk.Label(page2, image=imagem_logo, bd=0)

label_logo.image = imagem_logo

label_logo.place(x=370, y=50)

except Exception as e:

fila_recebimento.put(f"[ERRO LOGO] {e}")

# FIM PAG 2

# --- Página 3: Controle de Bits CLP ---

import tkinter as tk

import queue

page3 = frames[2]

# Toast para Quick Stop

toast_label = tk.Label(page3, text="", bg="yellow", fg="black")

# --- Constantes dos bits ---

START_BIT          = 1 << 0

ENABLE_VOLTAGE_BIT = 1 << 1

QUICK_STOP_BIT     = 1 << 2

ENABLE_OP_BIT      = 1 << 3

HALT_BIT           = 1 << 4

# --- Estados dos botões ---

btn_states = {

"START": False,

"ENABLE_VOLTAGE": False,

"QUICK_STOP": False,

"ENABLE_OPERATION": False,

"HALT": False,

"QS_CLEAR": False,

"FAULT_CLEAR": False,

"HALT_CLEAR": False  # <--- adicionado

}

# --- Palavras de controle dos eixos ---

vars_to_clp = {"WR_PDO_6040_X":0, "WR_PDO_6040_Y":0, "WR_PDO_6040_Z":0}

# --- Fila de logs ---

fila_logs = queue.Queue()

def log_msg(msg):

fila_logs.put(msg)

# --- Atualiza palavras WR_PDO ---

def atualizar_wr_pdo_xyz():

WR = 0

# Bits normais (ativo em nível alto)

if btn_states["START"]:

WR |= START_BIT

if btn_states["ENABLE_VOLTAGE"]:

WR |= ENABLE_VOLTAGE_BIT

if btn_states["ENABLE_OPERATION"]:

WR |= ENABLE_OP_BIT

# -------------------------

# QUICK STOP  (bit 2)

# ativo em nível BAIXO

# -------------------------

if not btn_states["QUICK_STOP"]:

WR |= QUICK_STOP_BIT

else:

WR &= ~QUICK_STOP_BIT

# -------------------------

# HALT (bit 4)

# ativo em nível BAIXO

# -------------------------

if not btn_states["HALT"]:

WR |= HALT_BIT

else:

WR &= ~HALT_BIT

# Atualiza todos os eixos

for var in vars_to_clp:

vars_to_clp[var] = WR

# --- Envio USB ---

def enviar_para_clp_usb(linha):

if modo_simulacao:

log_msg(f"[SIMULAÇÃO] {linha}")

else:

if ser:

try:

ser.write((linha + "\n").encode("ascii"))

log_msg(f"[USB OK] {linha}")

except Exception as e:

log_msg(f"[ERRO USB] {e}")

else:

log_msg(f"[ERRO USB] Sem conexão")

# --- Alterna botão ---

def toggle_bit_xyz(bit_name):

# --- INTERTRAVAMENTO DE SEGURANÇA DO START ---

if bit_name == "START":

if not (

vars_to_clp.get("MICRO1", False)

and vars_to_clp.get("MICRO2", False)

and vars_to_clp.get("MICRO3", False)

):

log_msg("START bloqueado: linha de segurança aberta")

return

btn_states[bit_name] = not btn_states[bit_name]

atualizar_wr_pdo_xyz()

status = "ATIVADO" if btn_states[bit_name] else "DESATIVADO"

log_msg(f"{bit_name} {status}")

enviar_dados_clp_p3()

# --- Recebe dados do CLP ---

def receber_dados_clp_p3():

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

# Tratamento de MSG como string

if var == "MSG":

vars_to_clp["MSG"] = val.strip()

else:

val = int(val.strip())

if var in vars_to_clp:

vars_to_clp[var] = val

# Atualiza estados dos botões a partir dos bits

if var != "MSG":  # só faz para variáveis numéricas

btn_states["START"]            = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & START_BIT)

btn_states["ENABLE_VOLTAGE"]   = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & ENABLE_VOLTAGE_BIT)

btn_states["QUICK_STOP"]       = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & QUICK_STOP_BIT)

btn_states["ENABLE_OPERATION"] = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & ENABLE_OP_BIT)

btn_states["HALT"]             = bool(vars_to_clp.get("WR_PDO_6040_X", 0) & HALT_BIT)

except Exception as e:

log_msg(f"[ERRO Página 3] {e}")

page3.after(50, receber_dados_clp_p3)

# --- Envio contínuo ---

def enviar_dados_clp_p3():

for var, val in vars_to_clp.items():

enviar_para_clp_usb(f"{var}={val}")

# ==============================

#  Linha de sensores indutivos

# ==============================

frame_indutivos = tk.Frame(page3)

frame_indutivos.pack(pady=10)

btn_ind1 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEX", width=10, bg="red")

btn_ind2 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEY", width=10, bg="red")

btn_ind3 = tk.Button(frame_indutivos, text="HOMEZ", width=10, bg="red")

btn_ind1.pack(side="left", padx=5)

btn_ind2.pack(side="left", padx=5)

btn_ind3.pack(side="left", padx=5)

frame_indutivos2 = tk.Frame(page3)

frame_indutivos2.pack(pady=5)

btn_indx1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO1", width=10, bg="red")

btn_indy1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO2", width=10, bg="red")

btn_indz1 = tk.Button(frame_indutivos2, text="MICRO3", width=10, bg="red")

btn_indx1.pack(side="left", padx=5)

btn_indy1.pack(side="left", padx=5)

btn_indz1.pack(side="left", padx=5)

# ==============================

#  Atualização visual

# ==============================

# ==============================

# Quick Stop e HALT

# ==============================

quickstop_prev = False

halt_prev = False  # nova flag para HALT

def atualizar_pagina3():

global quickstop_prev, halt_prev

# Atualiza cores dos botões

btn_start.config(bg="green" if btn_states["START"] else DEFAULT_BG)

btn_enable_voltage.config(bg="green" if btn_states["ENABLE_VOLTAGE"] else DEFAULT_BG)

btn_quick_stop.config(bg="green" if btn_states["QUICK_STOP"] else DEFAULT_BG)

btn_enable_op.config(bg="green" if btn_states["ENABLE_OPERATION"] else DEFAULT_BG)

btn_halt.config(bg="green" if btn_states["HALT"] else DEFAULT_BG)

btn_halt_clear.config(bg="green" if btn_states.get("HALT_CLEAR", False) else DEFAULT_BG)

btn_qs_clear.config(bg="green" if btn_states["QS_CLEAR"] else DEFAULT_BG)

btn_fault_clear.config(bg="green" if btn_states["FAULT_CLEAR"] else DEFAULT_BG)

# Sensores de indicação

btn_ind1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEX", False) else "red")

btn_ind2.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEY", False) else "red")

btn_ind3.config(bg="green" if vars_to_clp.get("HOMEZ", False) else "red")

# Sensores de segurança

btn_indx1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO1", False) else "red")

btn_indy1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO2", False) else "red")

btn_indz1.config(bg="green" if vars_to_clp.get("MICRO3", False) else "red")

# --- Quick Stop ---

if btn_states["QUICK_STOP"] and not quickstop_prev:

toast_label.config(text="PARADA NÃO PROGRAMADA", wraplength=500)

toast_label.pack(side="top")

elif btn_states["QS_CLEAR"]:

btn_states["QUICK_STOP"] = False     # reseta QUICK_STOP

btn_states["QS_CLEAR"] = False       # reseta botão QS_CLEAR

toast_label.pack_forget()            # limpa toast

quickstop_prev = btn_states["QUICK_STOP"]

# --- HALT ---

if btn_states["HALT"] and not halt_prev:

if vars_to_clp.get("MSG"):

toast_label.config(text=vars_to_clp["MSG"], wraplength=500)

toast_label.pack(side="top")

elif btn_states.get("HALT_CLEAR", False):

btn_states["HALT"] = False            # reseta HALT

btn_states["HALT_CLEAR"] = False      # reseta botão HALT_CLEAR

toast_label.pack_forget()             # limpa toast do HALT

halt_prev = btn_states["HALT"]

# Processa fila de logs

processar_logs()

# Loop contínuo

page3.after(100, atualizar_pagina3)

# --- Processa fila de logs ---

def processar_logs():

while not fila_logs.empty():

log_text.insert(tk.END, fila_logs.get() + "\n")

log_text.see(tk.END)

# --- Layout dos botões ---

frame_bits = tk.Frame(page3)

frame_bits.pack(pady=50)

btn_start = tk.Button(frame_bits, text="START", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("START"), bg=DEFAULT_BG)

btn_enable_voltage = tk.Button(frame_bits, text="ENABLE_VOLTAGE", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("ENABLE_VOLTAGE"), bg=DEFAULT_BG)

btn_quick_stop = tk.Button(frame_bits, text="QUICK_STOP", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("QUICK_STOP"), bg=DEFAULT_BG)

btn_enable_op = tk.Button(frame_bits, text="ENABLE_OPERATION", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("ENABLE_OPERATION"), bg=DEFAULT_BG)

btn_halt = tk.Button(frame_bits, text="HALT", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("HALT"), bg=DEFAULT_BG)

btn_qs_clear = tk.Button(frame_bits, text="QS_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("QS_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

btn_fault_clear = tk.Button(frame_bits, text="FAULT_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("FAULT_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

btn_halt_clear = tk.Button(frame_bits, text="HALT_CLEAR", width=20,

command=lambda: toggle_bit_xyz("HALT_CLEAR"), bg=DEFAULT_BG)

# --- Empacota os botões ---

btn_start.pack(pady=15)

btn_enable_voltage.pack(pady=25)

btn_quick_stop.pack(pady=25)

btn_enable_op.pack(pady=25)

btn_halt.pack(pady=25)

btn_qs_clear.pack(pady=25)

btn_fault_clear.pack(pady=25)

btn_halt_clear.pack(pady=25)

# --- Inicializa loops ---

atualizar_pagina3()

receber_dados_clp_p3()

# Página 4: Gráficos LAG X/Y/Z (linhas de escala apenas)

# ------------------------

import tkinter as tk

page4 = frames[3]

# ==========================

# Configuração genérica

# ==========================

canvas_width = 400

canvas_height = 240

barra_largura = 6

UPDATE_INTERVAL = 50  # ms (20 Hz)

ESCALA_DIV = 25       # número de divisões da escala

# ==========================

# Estrutura de cada eixo

# ==========================

class LagFrame:

def __init__(self, master, nome):

self.nome = nome

self.lag_esq = -0.025

self.lag_dir = 0.025

self.lag_valor = 0

self.barra_id = None

# Frame principal

self.frame = tk.LabelFrame(master, text=nome, font=("Arial", 12, "bold"))

self.frame.pack(pady=10)

# Canvas

self.canvas = tk.Canvas(self.frame, width=canvas_width, height=canvas_height, bg="white")

self.canvas.pack(pady=5)

self.meio = canvas_width // 2

# Entradas LAG< e LAG>

input_frame = tk.Frame(self.frame)

input_frame.pack(pady=5)

tk.Label(input_frame, text="LAG<:").pack(side="left")

self.entry_esq = tk.Entry(input_frame, width=6)

self.entry_esq.pack(side="left")

self.entry_esq.insert(0, str(self.lag_esq))

self.entry_esq.bind("<Return>", lambda e: self.set_lag_esq(self.entry_esq.get()))

tk.Label(input_frame, text="LAG>:").pack(side="left")

self.entry_dir = tk.Entry(input_frame, width=6)

self.entry_dir.pack(side="left")

self.entry_dir.insert(0, str(self.lag_dir))

self.entry_dir.bind("<Return>", lambda e: self.set_lag_dir(self.entry_dir.get()))

tk.Button(input_frame, text="Reset", command=self.reset_barra).pack(side="left", padx=10)

# Desenha elementos fixos

self._desenhar_escala()

self._desenhar_linha_central()

# Reseta barra no centro (sempre visível)

self.reset_barra()

# Inicia loop de atualização

self.atualizar_barra()

# ==========================

# Funções internas

# ==========================

def escalar_lag(self, valor):

if valor >= 0:

escala = (valor / self.lag_dir) * (canvas_width // 2)

else:

escala = (valor / abs(self.lag_esq)) * (canvas_width // 2)

return self.meio + int(escala)

def _desenhar_escala(self):

for i in range(-ESCALA_DIV, ESCALA_DIV + 1):

x = int(self.meio + (i / ESCALA_DIV) * (canvas_width / 2.05))

self.canvas.create_line(x, canvas_height - 220, x, canvas_height, fill="black", tags="escala")

def _desenhar_linha_central(self):

self.canvas.create_line(self.meio, 0, self.meio, canvas_height, fill="gray", dash=(4,2), tags="linha_central")

def atualizar_barra(self):

x = self.escalar_lag(self.lag_valor)

if self.barra_id is None:

# Cria barra azul central se ainda não existir

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height, fill="blue"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height)

# Loop contínuo

self.frame.after(UPDATE_INTERVAL, self.atualizar_barra)

def set_lag_esq(self, val):

try:

self.lag_esq = float(val)

except:

pass

def set_lag_dir(self, val):

try:

self.lag_dir = float(val)

except:

pass

def reset_barra(self):

x = self.meio

if self.barra_id is None:

# Cria barra azul central se ainda não existir

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height, fill="blue"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, x-barra_largura//2, 0, x+barra_largura//2, canvas_height)

self.lag_valor = 0

# ==========================

# Criação dos 3 gráficos

# ==========================

LagX = LagFrame(page4, "LAGX")

LagY = LagFrame(page4, "LAGY")

LagZ = LagFrame(page4, "LAGZ")

# ==========================

# Leitura contínua via USB

# ==========================

def receber_dados_clp_p4():

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = float(val.strip())

if var.strip().upper() == "LAGX":

LagX.lag_valor = val

elif var.strip().upper() == "LAGY":

LagY.lag_valor = val

elif var.strip().upper() == "LAGZ":

LagZ.lag_valor = val

except Exception as e:

print("Erro Página 4:", e)

page4.after(UPDATE_INTERVAL, receber_dados_clp_p4)

# Inicia leitura contínua

receber_dados_clp_p4()

# Página 5: Velocidade 6081 convertida em mm/s

import tkinter as tk

page5 = frames[4]

# ==========================

# Configuração genérica

# ==========================

canvas_width_v = 200

canvas_height_v = 380

UPDATE_INTERVAL = 50  # ms

PASSO_MM = 6  # passo do eixo em mm

CONTROL_LAGXYZ = False  # controle global do delta

# ==========================

# Estrutura de cada eixo vertical

# ==========================

class VelocidadeFrame:

def __init__(self, master, nome):

self.nome = nome

self.valor_atual = 0.0

self.velBase = 0.0       # linha central fixa quando controle desligado

self.delta = 0.0         # oscilação em torno da base

self.ativo = False

self.barra_id = None

self.frame = tk.Frame(master)

self.frame.pack(pady=5, anchor="w")

tk.Label(self.frame, text=nome, font=("Arial", 12, "bold")).pack(side="left", padx=5)

self.canvas = tk.Canvas(self.frame, width=canvas_width_v, height=canvas_height_v, bg="white")

self.canvas.pack(side="left", padx=5)

self.valor_label = tk.Label(self.frame, text="0.0 mm/s", font=("Arial", 10), width=80, anchor="w")

self.valor_label.pack(side="left", padx=5)

self._desenhar_escala()

self._desenhar_linha_central()

self.atualizar_barra()

def _desenhar_escala(self):

for i in range(50):

y = int(i * canvas_height_v / 50)

self.canvas.create_line(10, y, canvas_width_v-10, y, fill="black", width=2)

def _desenhar_linha_central(self):

meio = canvas_height_v // 2

self.canvas.create_line(0, meio, canvas_width_v, meio, fill="blue", width=10)

def atualizar_barra(self):

meio = canvas_height_v // 2

# altura proporcional ao delta

altura = int(self.delta * canvas_height_v / 100) if self.ativo else 0

y_top = meio - altura if altura >= 0 else meio

y_bottom = meio + abs(altura) if altura < 0 else meio

if self.barra_id is None:

self.barra_id = self.canvas.create_rectangle(

10, y_top, canvas_width_v-10, y_bottom, fill="red"

)

else:

self.canvas.coords(self.barra_id, 10, y_top, canvas_width_v-10, y_bottom)

self.valor_label.config(text=f"{self.valor_atual:.2f} mm/s")

self.frame.after(UPDATE_INTERVAL, self.atualizar_barra)

# ==========================

# Criação dos gráficos por eixo

# ==========================

VelX_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo X")

VelY_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo Y")

VelZ_Frame = VelocidadeFrame(page5, "Eixo Z")

# ==========================

# Recepção de dados do CLP

# ==========================

def receber_dados_clp_p5():

global axisX, axisY, axisZ, CONTROL_LAGXYZ  # objetos com WR_PDO_6081

try:

while not fila_recebimento.empty():

linha = fila_recebimento.get()

if "=" in linha:

var, val = linha.split("=")

val = val.strip()

# Ativação do ramo

if var.strip().upper() == "RAMOX":

VelX_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

elif var.strip().upper() == "RAMOY":

VelY_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

elif var.strip().upper() == "RAMOZ":

VelZ_Frame.ativo = val in ["1", "TRUE"]

# Controle global

if var.strip().upper() == "CONTROL_LAGXYZ":

CONTROL_LAGXYZ = val in ["1", "TRUE"]

# Atualiza a velocidade convertida (mm/s) e delta

for frame, axis in zip([VelX_Frame, VelY_Frame, VelZ_Frame], [axisX, axisY, axisZ]):

frame.valor_atual = axis.WR_PDO_6081 * PASSO_MM / 60

if CONTROL_LAGXYZ:

# oscilação em torno da linha base

frame.delta = frame.valor_atual - frame.velBase

else:

# base fixa = valor atual, sem oscilação

frame.velBase = frame.valor_atual

frame.delta = 0

except Exception as e:

print("Erro Página 5:", e)

page5.after(UPDATE_INTERVAL, receber_dados_clp_p5)

# Inicia leitura contínua

receber_dados_clp_p5()

# --- Navegação entre páginas ---

current_page = 5

frames[current_page].pack(fill="both", expand=True)

def mostrar_pagina(index):

global current_page

frames[current_page].pack_forget()

current_page = index

frames[current_page].pack(fill="both", expand=True)

def proxima_pagina():

global current_page

if current_page < len(frames) - 1:

mostrar_pagina(current_page+1)

def pagina_anterior():

global current_page

if current_page > 0:

mostrar_pagina(current_page-1)

nav_frame = tk.Frame(root)

btn_prev = tk.Button(nav_frame, text="⬅", command=pagina_anterior, width=5, height=2)

btn_next = tk.Button(nav_frame, text="➡", command=proxima_pagina, width=5, height=2)

btn_prev.pack(side="left", padx=20, pady=10)

btn_next.pack(side="right", padx=20, pady=10)

nav_frame.pack(side="bottom", fill="x")

# --- Inicializa a janela ---

root.mainloop()

@

Declarações Gerais de Variáveis, Structs e Endereços

O programa inicia com a definição de variáveis globais, estruturas de dados e endereços de comunicação, que constituem a base para toda a operação do sistema.

- Variáveis globais: armazenam estados, posições, velocidades e parâmetros compartilhados entre funções, permitindo a integração de módulos sem necessidade de passagem explícita de parâmetros.

- Structs: utilizadas para agrupar dados relacionados a eixos, buffers de interpolação e parâmetros de movimento, garantindo organização e consistência no acesso e atualização das informações.

- Endereços de comunicação: mapeiam variáveis e structs para o controle externo via rede, permitindo interação direta com os drives CiA 402 e com o interpretador, que gerencia a geração de buffers e a execução dos movimentos.

Esta estrutura centralizada assegura consistência na troca de dados entre funções, módulos e o controle externo, servindo como referência única para todo o programa.

FUNÇOES E

VARIÁVEIS GLOBAIS RELACIONADAS_

FUNÇÕES:

1. FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

2. FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

3. FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

4. FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

5. FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

6. FUNCTION VarTipoEsperado : INT

7. FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

8. FUNCTION StrToReal : REAL

9. FUNCTION StrToInt : INT

10. FUNCTION StrSplit : INT

11. FUNCTION VarExiste : BOOL

12. FUNCTION PosVar : INT

13. FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

14. FUNCTION ControlPushButtons

15. FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

16. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

17. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

18. FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

19. FUNCTION ReferenceRPM : UDINT

20. FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

21. FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

22. FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

23. FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

24. FUNCTION LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL

25. PROGRAM Main

VARIÁVEIS

CONSTANTES BITWISE CiA 402 STATUS  / CONTROLE

CONST

// CONTROLWORD (6040H)

START_BIT          : INT := 1 << 0;   // bit 1

ENABLE_VOLTAGE     : INT := 1 << 1;   // bit 2

QUICK_STOP         : INT := 1 << 2;   // bit 3

ENABLE_OPERATION   : INT := 1 << 3;  // bit 4

NEW_SETPOINT       : INT := 1 << 4;   // bit 5

IMMEDIATE          : INT := 1 << 5;   // bit 6

RELATIVE           : INT := 1 << 6;   // bit 7

HALT_BIT           : INT := 1 << 7;   // bit 8

// STATUSWORD (6041H)

FAULT_BIT          : INT := 1 << 3;   // bit 4

TARGET_REACHED     : INT := 1 << 10;// bit 11

ACKNOWLEDGE        : INT := 1 << 12;  // bit 13

FOLLOWING_ERROR  : INT := 1 << 13;// bit 14

END_CONST

// --- Controle RELATIVE BIT 7 ---

RelativeX          : BOOL := FALSE;

RelativeY          : BOOL := FALSE;

RelativeZ          : BOOL := FALSE;

Relative            : BOOL := FALSE;

WR_PDO_6040_X := (WR_PDO_6040_X AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeX));

WR_PDO_6040_Y := (WR_PDO_6040_Y AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeY));

WR_PDO_6040_Z := (WR_PDO_6040_Z AND NOT RELATIVE) OR (RELATIVE * INT(RelativeZ));

RelativeX := Relative OR RelativeX;

RelativeY := Relative OR RelativeY;

RelativeZ := Relative OR RelativeZ;

// --- Controle IMMEDIATE BIT 6  ---

ImmediateX : BOOL := FALSE;

ImmediateY : BOOL := FALSE;

ImmediateZ : BOOL := FALSE;

Immediate  : BOOL := FALSE;

WR_PDO_6040_X := (WR_PDO_6040_X AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateX));

WR_PDO_6040_Y := (WR_PDO_6040_Y AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateY));

WR_PDO_6040_Z := (WR_PDO_6040_Z AND NOT IMMEDIATE) OR (IMMEDIATE * INT(ImmediateZ));

ImmediateX := Immediate OR ImmediateX;

ImmediateY := Immediate OR ImmediateY;

ImmediateZ := Immediate OR ImmediateZ;

VARIÁVEIS GLOBAIS / BUFFERS

indexBuffer : DINT := 0;

maxBuffer : DINT := 1256000;

bufferFilled : BOOL := FALSE ;

bufferFilling : BOOL := FALSE;

bufferX      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferY      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferZ      : ARRAY[0..1256000] OF REAL;

bufferVelX   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelY   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferVelZ   : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

bufferTargetX_H : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo X

bufferTargetX_L : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo X

bufferTargetY_H : ARRAY[0..1256000] OF INT; // high word eixo Y

bufferTargetY_L : ARRAY[0..1256000] OF INT; // low word eixo Y

bufferTargetZ_H  :  ARRAY[0..1256000] OF INT;

bufferTargetZ_L   :   ARRAY[0..1256000] OF INT;

ENDEREÇOS IO CLP _ PDO ETHERCAT  CiA 402

// ---------- TARGET 607A ----------

WR_PDO_607A_X_H AT %QW00 : INT;

WR_PDO_607A_X_L AT %QW01 : INT;

WR_PDO_607A_Y_H AT %QW02 : INT;

WR_PDO_607A_Y_L AT %QW03 : INT;

WR_PDO_607A_Z_H AT %QW04 : INT;

WR_PDO_607A_Z_L AT %QW05 : INT;

targetDINT_X : DINT;

targetDINT_Y : DINT;

targetDINT_Z : DINT;

// ---------- CONTROLWORD 6040 ----------

WR_PDO_6040_X   AT %QW06 : INT;

WR_PDO_6040_Y   AT %QW07 : INT;

WR_PDO_6040_Z   AT %QW08 : INT;

// ---------- STATUSWORD 6041 ----------

RD_PDO_6041_X   AT %IW09 : INT;

RD_PDO_6041_Y   AT %IW10 : INT;

RD_PDO_6041_Z   AT %IW11 : INT;

// ---------- PROFILE VELOCITY 6081 ----------

WR_PDO_6081_X   AT %QW12 : UDINT;

WR_PDO_6081_Y   AT %QW14 : UDINT;

WR_PDO_6081_Z   AT %QW16 : UDINT;

// ---------- ACCEL/DECEL 6083/6084 ----------

WR_PDO_6083_X   AT %QW18 : UDINT;

WR_PDO_6084_X   AT %QW20 : UDINT;

WR_PDO_6083_Y   AT %QW22 : UDINT;

WR_PDO_6084_Y   AT %QW24 : UDINT;

WR_PDO_6083_Z   AT %QW26 : UDINT;

WR_PDO_6084_Z   AT %QW28 : UDINT;

// ---------- RESOLVER 6064 ----------

RD_PDO_6064_X   AT %IW30 : DINT;

RD_PDO_6064_Y   AT %IW32 : DINT;

RD_PDO_6064_Z   AT %IW34 : DINT;

@

(*

HMI USB RECEIVER TRANSMITTER CLP

1. FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

2. FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

3. FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

4. FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

(*

VAR

HMI_ativo       : BOOL := TRUE;

JogX            : BOOL := FALSE;

JogY            : BOOL := FALSE;

JogZ            : BOOL := FALSE;

JogNX           : BOOL := FALSE;

JogNY           : BOOL := FALSE;

JogNZ           : BOOL := FALSE;

Potenciometro1  : UINT := 0;

HOMING          : BOOL := FALSE;

END_VAR

FUNCTION ProcessarLinha : BOOL

VAR_INPUT

linha  : STRING[50];

length : INT;

END_VAR

VAR

nome   : STRING[20];

valor  : STRING[20];

eq_pos : INT;

END_VAR

eq_pos := FIND('=', linha);

IF eq_pos > 0 THEN

nome  := LEFT(linha, eq_pos - 1);

valor := RIGHT(linha, length - eq_pos);

ELSE

RETURN(FALSE);

END_IF

CASE nome OF

'JogX':        JogX := (valor = 'TRUE');

'JogY':        JogY := (valor = 'TRUE');

'JogZ':        JogZ := (valor = 'TRUE');

'JogNX':       JogNX := (valor = 'TRUE');

'JogNY':       JogNY := (valor = 'TRUE');

'JogNZ':       JogNZ := (valor = 'TRUE');

'Potenciometro1': Potenciometro1 := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_X':  WR_PDO_6040_X := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_Y':  WR_PDO_6040_Y := STRING_TO_INT(valor);

'WR_PDO_6040_Z':  WR_PDO_6040_Z := STRING_TO_INT(valor);

'HOMING':      HOMING := (valor = 'TRUE');

ELSE

END_CASE

RETURN(TRUE);

END_FUNCTION

VAR

ABSOLUTOX       : REAL := 0.0;

ABSOLUTOY       : REAL := 0.0;

ABSOLUTOZ       : REAL := 0.0;

pos_rel_X_mm    : REAL := 0.0;

pos_rel_Y_mm    : REAL := 0.0;

pos_rel_Z_mm    : REAL := 0.0;

sentidoX_CW     : BOOL := FALSE;

sentidoY_CW     : BOOL := FALSE;

sentidoZ_CW     : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_X      : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_Y      : BOOL := FALSE;

LAG_LAMP_Z      : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_X    : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_Y    : BOOL := FALSE;

FAULT_LAMP_Z    : BOOL := FALSE;

LagX            : REAL := 0.0;

LagY            : REAL := 0.0;

LagZ            : REAL := 0.0;

END_VAR

FUNCTION PrepararLinhaTransmissao : STRING

VAR_INPUT

step : INT; // índice da variável a enviar

END_VAR

VAR

linha : STRING[50];

END_VAR

CASE step OF

1: linha := CONCAT('ABSOLUTOX=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOX));

2: linha := CONCAT('ABSOLUTOY=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOY));

3: linha := CONCAT('ABSOLUTOZ=', REAL_TO_STRING(ABSOLUTOZ));

4: linha := CONCAT('pos_rel_X_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_X_mm));

5: linha := CONCAT('pos_rel_Y_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_Y_mm));

6: linha := CONCAT('pos_rel_Z_mm=', REAL_TO_STRING(pos_rel_Z_mm));

7: linha := CONCAT('sentidoX_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoX_CW));

8: linha := CONCAT('sentidoY_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoY_CW));

9: linha := CONCAT('sentidoZ_CW=', BOOL_TO_STRING(sentidoZ_CW));

10: linha := CONCAT('LAG_LAMP_X=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_X));

11: linha := CONCAT('LAG_LAMP_Y=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_Y));

12: linha := CONCAT('LAG_LAMP_Z=', BOOL_TO_STRING(LAG_LAMP_Z));

13: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_X=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_X));

14: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_Y=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_Y));

15: linha := CONCAT('FAULT_LAMP_Z=', BOOL_TO_STRING(FAULT_LAMP_Z));

16: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_X=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_X));

17: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_Y=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_Y));

18: linha := CONCAT('WR_PDO_6040_Z=', INT_TO_STRING(WR_PDO_6040_Z));

19: linha := CONCAT('LagX=', REAL_TO_STRING(LagX));

20: linha := CONCAT('LagY=', REAL_TO_STRING(LagY));

21: linha := CONCAT('LagZ=', REAL_TO_STRING(LagZ));

22: linha := CONCAT('VELX=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELX)));

23: linha := CONCAT('VELY=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELY)));

24: linha := CONCAT('VELZ=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELZ)));

25: linha := CONCAT('CONTROL_LAGXYZ=', BOOL_TO_STRING(CONTROL_LAGXYZ));

26: linha := CONCAT('VELX0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELX0)));

27: linha := CONCAT('VELY0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELY0)));

28: linha := CONCAT('VELZ0=', UDINT_TO_STRING(UDINT(VELZ0)));

29: linha := CONCAT('STPX=', REAL_TO_STRING(STPX));

30: linha := CONCAT('STPY=', REAL_TO_STRING(STPY));

31: linha := CONCAT('STPZ=', REAL_TO_STRING(STPZ));

32: linha := CONCAT('STPMAX=', REAL_TO_STRING(STPMax));

ELSE

linha := '';

END_CASE

RETURN(linha);

END_FUNCTION

VAR

tx_step          : INT := 1;

rx_buffer        : STRING[50] := '';

LastLineReceived : STRING[50] := '';

END_VAR

FUNCTION HMI_USB_Receiver_Transmitter

VAR_IN_OUT

tx_step       : INT;                // estado do transmissor

rx_buffer     : STRING[50];         // buffer de recepção

END_VAR

VAR_INPUT

Enable        : BOOL;               // habilita execução

END_VAR

VAR_OUTPUT

LastLineReceived : STRING[50];      // linha recebida completa

END_VAR

VAR

total_steps : INT := 25;            // número de variáveis transmitidas

linha_tx    : STRING[50];

rx_byte     : STRING[1];            // leitura temporária de 1 byte

END_VAR

(* --- RECEIVER --- *)

// --- Recepção USB ---

IF Enable AND USB_ByteAvailable() THEN

rx_byte := USB_ReadByteAsString();  // retorna STRING[1]

IF rx_byte <> '\n' THEN

IF LEN(rx_buffer) < 50 THEN

rx_buffer := CONCAT(rx_buffer, rx_byte);  // acumula byte no buffer

ELSE

rx_buffer := '';  // buffer cheio, descarta

END_IF

ELSE

// linha completa

LastLineReceived := rx_buffer;

ProcessarLinha(rx_buffer, LEN(rx_buffer));

rx_buffer := '';  // limpa buffer para próxima linha

END_IF

END_IF

// --- Recepção ESP32 Wi-Fi ---

IF Enable AND ESP32_ByteAvailable() THEN

rx_byte := ESP32_ReadByteAsString();  // retorna STRING[1]

IF rx_byte <> '\n' THEN

IF LEN(rx_buffer) < 50 THEN

rx_buffer := CONCAT(rx_buffer, rx_byte);  // acumula byte no buffer

ELSE

rx_buffer := '';  // buffer cheio, descarta

END_IF

ELSE

// linha completa

LastLineReceived := rx_buffer;

ProcessarLinha(rx_buffer, LEN(rx_buffer));

rx_buffer := '';  // limpa buffer para próxima linha

END_IF

END_IF

(* --- TRANSMITTER --- *)

linha_tx := PrepararLinhaTransmissao(tx_step);

IF linha_tx <> '' THEN

USB_WriteLine(linha_tx);       // já existente

ESP32_WriteLine(linha_tx);     // adiciona envio para ESP32

END_IF

;tx_step := tx_step + 1;

IF tx_step > total_steps THEN

tx_step := 1; // reinicia ciclo

END_IF

END_FUNCTION

(*

Exemplo de Função de Carregamento de Programa GRACIA-CODE TXT  >>>>>> CLP

No contexto do sistema geral, a função Loader_ProgramaGCODE recebe arquivos ou linhas de texto (TXT) enviados pelo PC/HMI via rede e os armazena no array do interpretador, preparando-os para execução pelo sistema de controle.

*)

VAR

rxString      : STRING[100];

rxValid       : BOOL;

rxDone        : BOOL;

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING[100];    IndexWrite    : INT;

rxAck         : BOOL;

rxDoneAck     : BOOL;

END_VAR

FUNCTION Loader_ProgGCODE : BOOL

VAR_INPUT

rxString   : STRING[100];

rxValid    : BOOL;

rxDone     : BOOL;

END_VAR

VAR_IN_OUT

ProgramaGCODE   : ARRAY[1..200] OF STRING;

IndexWrite : INT;

rxAck      : BOOL;

rxDoneAck  : BOOL;

END_VAR

IF rxValid THEN

IF (IndexWrite >= 1) AND (IndexWrite <= UPPER_BOUND(ProgramaGCODE,1)) THEN

ProgramaGCODE[IndexWrite] := rxString;

IndexWrite := IndexWrite + 1;

rxAck := TRUE;

ELSE

rxAck := FALSE;

END_IF;

ELSE

rxAck := FALSE;

END_IF;

IF rxDone THEN

Interpretador_GRACIA_CODE(ProgramaGCODE := ProgramaGCODE);

rxDoneAck := TRUE;

ELSE

rxDoneAck := FALSE;

END_IF;

Loader_ProgGCODE := TRUE;

(*

ProgramaGCODE: array de strings enviado pelo PC/HMI/ANDROID, com funções, coordenadas e parâmetros de movimento. Serve como fonte e executável para o interpretador.

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING(100) := [

'Função: F2',

'J_X: 0.000135',

'J_Y: 0.000135',

'J_Z: 0.000135',

'Mass_X_kg: 0',

'Mass_Y_kg: 0',

'Mass_Z_kg: 0',

'TorqueMax_X_Nm: 0',

'TorqueMax_Y_Nm: 0',

'TorqueMax_Z_Nm: 0',

'OverdriveFactor_X: 0',

'OverdriveFactor_Y: 0',

'OverdriveFactor_Z: 0',

'$',

'$',

'DONE',

'Função: Fim'

];

*)

@

(*

INTERPRETADOR DE FUNÇOES

5. FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

6. FUNCTION VarTipoEsperado : INT

7. FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

8. FUNCTION StrToReal : REAL

9. FUNCTION StrToInt : INT

10. FUNCTION StrSplit : INT

11. FUNCTION VarExiste : BOOL

12. FUNCTION PosVar : INT

*)

TYPE BlocoN :

STRUCT

SENTIDO        : INT;

PartialStart0  : REAL;

PartialEnd0    : REAL;

NFtrigger      : BOOL;

NFcount        : INT;

N          : INT;

StartBuffer: DINT;

EndBuffer  : DINT;

PR          : BOOL;

PR1         : BOOL;

P2 : BOOL;

PX : REAL;

PY : REAL;

PZ : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE VarValue :

STRUCT

Nome    : STRING[50]; // Nome da variável

Tipo    : INT;        // 0=REAL, 1=INT, 2=BOOL

RealVal : REAL;

IntVal  : INT;

BoolVal : BOOL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE tEventoParada :

STRUCT

indexBuffer : UDINT;   // posição do buffer principal

halt        : BOOL;    // bit Halt ativo

END_STRUCT

END_TYPE

VAR

UltimoSentidoGravado : INT := -999;

IndiceBloco : UINT := 1;

BufferN     : ARRAY[1..10000] OF BlocoN;

MaxVars : INT

FunAtivaVar   : ARRAY[1..MaxVars] OF STRING[50];

ValoresVar    : ARRAY[1..MaxVars] OF VarValue;

NumVarAtiva   : INT;

FunAtivaNome  : STRING[50];

FuncoesOriginais : ARRAY[1..50] OF STRING[50];

FuncoesGCODE     : ARRAY[1..50] OF STRING[5];

Variaveis        : ARRAY[1..150] OF STRING[50];

TiposVariaveis   : ARRAY[1..150] OF STRING[50];

NumFuncoes       : INT := 50 ;

TempArray   : ARRAY[1..50] OF STRING[50];  // auxiliar para StrSplit

BBufferX : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferY : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferZ : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountX      : INT := 0;

CountY      : INT := 0;

CountZ      : INT := 0;

END_VAR;

FUNCTION Interpretador_GRACIA_CODE

VAR_INPUT

ProgramaGCODE : ARRAY[1..200] OF STRING[100];

END_VAR

VAR

IndexLinha  : INT := 1;

FuncaoFim   : BOOL := FALSE;

v           : INT;

LinhaAtual  : STRING[100];

END_VAR

BEGIN

WHILE (FuncaoFim = FALSE) AND (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

IF PARTIAL THEN

IF F3 AND PHELICAL AND (PHmax > 0) THEN

IF SENTIDO <> UltimoSentidoGravado THEN

IF IndiceBloco > 0 THEN

BufferN[IndiceBloco - 1].EndBuffer := indexBuffer - 1;

END_IF;

BufferN[IndiceBloco].SENTIDO := SENTIDO;

BufferN[IndiceBloco].StartBuffer := indexBuffer;

UltimoSentidoGravado := SENTIDO;

IndiceBloco := IndiceBloco + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Fim do programa ---

IF LinhaAtual = 'Função: Fim' THEN

FuncaoFim := TRUE;

EXIT;

END_IF;

// --- Início de função ---

IF LEFT(LinhaAtual,7) = 'Função:' THEN

FunAtivaNome := MID(LinhaAtual,9,LEN(LinhaAtual)-8);

// Busca função no dicionário

FOR v := 1 TO NumFuncoes DO

IF FuncoesGCODE[v] = FunAtivaNome THEN

NumVarAtiva := StrSplit(Variaveis[v], ',', FunAtivaVar);                EXIT;

END_IF;

END_FOR;

// --- Leitura de blocos de variáveis ---

v := 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

WHILE (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

// Encontrou delimitador $ → executa bloco imediatamente

IF LinhaAtual = '$' THEN

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

v-1,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

Reset := TRUE;

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

0,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

Reset := FALSE;

v := 1; // prepara próximo bloco

IndexLinha := IndexLinha + 1;

CONTINUE;

END_IF;

IF PARTIAL THEN

IF (F3 AND PHELICAL AND (PHmax > 0)) THEN

BufferN[IndiceBloco].PartialStart0 := PartialStart0;

BufferN[IndiceBloco].PartialEnd0 := PartialEnd0;

END_IF;

END_IF;

// topo de bloco gcode

// --- NI como evento de linha ---

IF LinhaAtual = 'NI' THEN

BufferN[IndiceBloco].StartBuffer := indexBuffer;

END_IF;

// --- N como evento de linha ---

IF (LEFT(LinhaAtual,1) = 'N') AND (LinhaAtual <> 'NI') THEN

BufferN[IndiceBloco].N :=

StrToInt(MID(LinhaAtual,2,LEN(LinhaAtual)-1));

BufferN[IndiceBloco].PR  := PR;

BufferN[IndiceBloco].PR1 := PR1;

BufferN[IndiceBloco].P2 := axis.P2;

BufferN[IndiceBloco].PX := axis.PX;

BufferN[IndiceBloco].PY := axis.PY;

BufferN[IndiceBloco].PZ := axis.PZ;

IndiceBloco := IndiceBloco + 1;

END_IF;

// --- Detectar fechamento da geometria ---

// final de geometria vem de cada função

IF NF AND (N > 0) THEN    BufferN[IndiceBloco].EndBuffer := indexBuffer;

BufferN[IndiceBloco].NFtrigger := TRUE;

BufferN[IndiceBloco].NFcount := BufferN[IndiceBloco].NFcount + 1;

NF := FALSE;

END_IF;

// --- Sincroniza eixo ativo com o último bloco gravado –

axis.N           := BufferN[IndiceBloco - 1].N;

axis.StartBuffer := BufferN[IndiceBloco - 1].StartBuffer;

axis.EndBuffer   := BufferN[IndiceBloco - 1].EndBuffer;

axis.PR  := BufferN[IndiceBloco - 1].PR;

axis.PR1 := BufferN[IndiceBloco - 1].PR1;

axis.P2 := BufferN[IndiceBloco - 1].P2;

axis.PX := BufferN[IndiceBloco - 1].PX;

axis.PY := BufferN[IndiceBloco - 1].PY;

axis.PZ := BufferN[IndiceBloco - 1].PZ;

v := 1; // reinicia índice para novo bloco

WHILE (IndexLinha <= 200) DO

LinhaAtual := ProgramaGCODE[IndexLinha];

IF LinhaAtual = '$' THEN

ExecuteFunc(

FunAtivaNome,

ValoresVar,

v-1,

BBufferX, CountX,

BBufferY, CountY,

BBufferZ, CountZ);

v := 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

EXIT;

END_IF;

// Converte linha para variável imediatamente

ValoresVar[v].Nome := FunAtivaVar[v];

ValoresVar[v].Tipo := VarTipoEsperado(FunAtivaVar[v], FunAtivaNome);

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

v := v + 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE;

CONTINUE;

END_IF;

// --- Conversão de variável X/Y/Z ou normal ---

IF (FunAtivaVar[v] = 'X') OR (FunAtivaVar[v] = 'Y') OR (FunAtivaVar[v] = 'Z') THEN

IF FIND(LinhaAtual, ',') > 0 THEN

// Array detectado

CASE FunAtivaVar[v] OF

'X':

CountX := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountX DO

BBufferX[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

'Y':

CountY := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountY DO

BBufferY[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

'Z':

CountZ := StrSplit(LinhaAtual, ',', TempArray);

FOR i := 1 TO CountZ DO

BBufferZ[i] := StrToReal(TempArray[i]);

END_FOR

END_CASE;

ELSE

// Valor único → mantém comportamento antigo

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

END_IF;

ELSE

// Variável normal → comportamento atual

CASE ValoresVar[v].Tipo OF

0: ValoresVar[v].RealVal := StrToReal(LinhaAtual);

1: ValoresVar[v].IntVal  := StrToInt(LinhaAtual);

2: ValoresVar[v].BoolVal := StrToBool(LinhaAtual);

END_CASE;

END_IF;

v := v + 1;

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE; // fim leitura bloco função

END_IF; // fim IF função

IndexLinha := IndexLinha + 1;

END_WHILE;

END_FUNCTION

// --- Retorna tipo da variável ---

FUNCTION VarTipoEsperado : INT

VAR_INPUT

NomeVar  : STRING[50];

NomeFunc : STRING[50];

END_VAR

VAR

i,t         : INT;

VarNames    : ARRAY[1..50] OF STRING;

Tipos       : ARRAY[1..50] OF STRING;

NumVars     : INT;

END_VAR

BEGIN

VarTipoEsperado := 0;

FOR i := 1 TO NumFuncoes DO

IF FuncoesGCODE[i] = NomeFunc THEN

NumVars := StrSplit(Variaveis[i], ',', VarNames);

StrSplit(TiposVariaveis[i], ',', Tipos);

FOR t := 1 TO NumVars DO

IF VarNames[t] = NomeVar THEN

IF Tipos[t] = 'REAL' THEN VarTipoEsperado := 0;

ELSIF Tipos[t] = 'INT' THEN VarTipoEsperado := 1;

ELSIF Tipos[t] = 'BOOL' THEN VarTipoEsperado := 2;

END_IF

EXIT;

END_IF

END_FOR

END_IF

END_FOR

END_FUNCTION

// --- Executa função (placeholder robusto) ---

FUNCTION ExecuteFunc : BOOL

VAR_INPUT

NomeFunc : STRING[50];

Valores  : ARRAY[1..50] OF VarValue;

BBufferX  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountX   : INT;

BBufferY  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountY   : INT;

BBufferZ  : ARRAY[1..100] OF REAL;

CountZ   : INT;

END_VAR

BEGIN

IF NomeFunc = 'F1' THEN

F1(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F2' THEN

F2(Valores);

ELSIF NomeFunc = 'F3' THEN

F3(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F4' THEN

F4(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F5' THEN

F5(Valores , BBufferX, CountX, BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

ELSIF NomeFunc = 'F6' THEN

F6(Valores, BBufferX, CountX,BBufferY, CountY, BBufferZ, CountZ);

END_IF;ExecuteFunc := TRUE;

END_FUNCTION

// --- Funções utilitárias ---

FUNCTION StrToReal : REAL

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

StrToReal := REAL(STRING_TO_REAL(S));

END_FUNCTION

FUNCTION StrToInt : INT

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

StrToInt := STRING_TO_INT(S);

END_FUNCTION

FUNCTION StrToBool : BOOL

VAR_INPUT

S : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

IF (UPPER(S)='1') OR (UPPER(S)='TRUE') THEN

StrToBool := TRUE;

ELSE

StrToBool := FALSE;

END_IF

END_FUNCTION

// --- Divide texto por delimitador ---

FUNCTION StrSplit : INT

VAR_INPUT

Texto     : STRING[255];

Delimiter : STRING[1];

END_VAR

VAR_IN_OUT

Partes : ARRAY[1..50] OF STRING[50];

END_VAR

VAR

i,  lastPos, count, len : INT;

token : STRING[50];

END_VAR

BEGIN

len := LEN(Texto);

lastPos := 1;

count := 0;

FOR i := 1 TO len DO

IF MID(Texto,i,1) = Delimiter THEN

count := count + 1;

token := MID(Texto,lastPos,i-lastPos);

Partes[count] := TRIM(token);

lastPos := i+1;

END_IF

END_FOR

IF lastPos <= len THEN

count := count + 1;

token := MID(Texto,lastPos,len-lastPos+1);

Partes[count] := TRIM(token);

END_IF

StrSplit := count;

END_FUNCTION

// --- Verifica se a variável existe ---

FUNCTION VarExiste : BOOL

VAR_INPUT

nomeVar : STRING[50];

END_VAR

VAR

i : INT;

END_VAR

BEGIN

VarExiste := FALSE;

FOR i := 1 TO NumVarAtiva DO

IF ValoresVar[i].Nome = nomeVar THEN

VarExiste := TRUE;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_FUNCTION

// --- Retorna o índice da variável ---

FUNCTION PosVar : INT

VAR_INPUT

nomeVar : STRING[50];

END_VAR

VAR

i : INT;

END_VAR

BEGIN

PosVar := -1;  // -1 indica que não foi encontrada

FOR i := 1 TO NumVarAtiva DO

IF ValoresVar[i].Nome = nomeVar THEN

PosVar := i;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_FUNCTION

@

(*

Função JOG_X_Y_Z_PULSADO – controla o movimento manual pulsado dos eixos X, Y e Z.

Recebe os sinais dos botões físicos do painel/HMI e gera incrementos ou decrementos nos eixos, considerando tempo de pulso, delay inicial e ciclo do PLC.

Atualiza buffers de posição e velocidade para cada eixo, convertendo valores para targets compatíveis com o drive.

Controla flags de ready e buffer cheio, garantindo sincronização entre entrada manual e execução do sistema.

13. FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

14. FUNCTION ControlPushButtons

*)

FUNCTION JOG_X_Y_Z_PULSADO

VAR_INPUT

// --- Variáveis internas do pulsador ---

// Mapear os endereços físicos para os botões internos

BtnX_JOG : BOOL ;  // botão físico X

BtnY_JOG : BOOL ;  // botão físico Y

BtnZ_JOG : BOOL; // botão físico Z

BtnZ_JOGN : BOOL; // bbotão físico Z

BtnX_JOGN : BOOL ;  // botão físico X

BtnY_JOGN : BOOL ;  // botão físico Y

BtnXYZ_HOMING : BOOL ; // botão fisico homing

rpmX , rpmY , rpmZ : UDINT ;

END_VAR

VAR_OUTPUT

diffX_mm := X;

diffY_mm := Y;

diffZ_mm := Z;

END_VAR

VAR

BtnX_Last     : BOOL := FALSE;

BtnY_Last     : BOOL := FALSE;

BtnZ_Last      :BOOL := FALSE;

BtnXN_Last  : BOOL := FALSE;

BtnYN_Last  : BOOL := FALSE;

BtnZN_Last   : BOOL := FALSE;

BtnTimerYN  : REAL := 0.0;

BtnTimerXN  : REAL := 0.0;

BtnTimerZN  : REAL := 0.0;

BtnTimerX     : REAL := 0.0;

BtnTimerY     : REAL := 0.0;

BtnTimerZ    : REAL := 0.0;

// Parâmetros de tempo

PulseInterval : REAL := 0.5;   // incremento contínuo a cada 0.5 s

InitialDelay  : REAL := 1.0;   // espera 1 s antes do contínuo

CycleTime     : REAL := 0.01;  // tempo real do ciclo do PLC

END_VAR

BEGIN

indexBuffer := 0;

// --- Botão Homing ---

IF BtnXYZ_HOMING THEN

// --- Etapa 1: Força Z para home e salva apenas Z ---

RelativeX := FALSE ;

RelativeY := FALSE ;

RelativeZ := FALSE ;

Z := 500; // modelo de sinais usa home alto em Z

bufferZ[indexBuffer] := Z;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

axisZ.flags.singlePoint := TRUE;

bufferFilled := TRUE;

// --- Verificação se Z chegou na posição ---

IF (RD_PDO_6041_Z AND TARGET_REACHED) <> 0

AND (RD_PDO_6041_Z AND ACKNOWLEDGE) = 0 THEN

// --- Etapa 2: Z chegou, sincroniza X e Y ---

X := 0;

Y := 0;

// --- Atualiza buffers X e Y ---

bufferX[indexBuffer] := X;

bufferY[indexBuffer] := Y;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

axisX.flags.singlePoint := TRUE;

axisY.flags.singlePoint := TRUE;

bufferFilled := TRUE;

// --- Pulsador X ---

IF BtnX_JOG AND NOT BtnX_Last THEN

axisX.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

X := X + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerX := 0.0;

ELSIF BtnX_JOG AND BtnX_Last THEN

BtnTimerX := BtnTimerX + CycleTime;

IF BtnTimerX >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerX - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

X := X + 1.0;

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnX_JOG AND BtnX_Last THEN

bufferFilling := FALSE;   // botão solto

bufferFilled := TRUE;     // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnX_Last := BtnX_JOG ;

// --- Pulsador X Negativo ---

IF BtnX_JOGN AND NOT BtnXN_Last THEN

axisX.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

X := X - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerXN := 0.0;

ELSIF BtnX_JOGN AND BtnXN_Last THEN

BtnTimerXN := BtnTimerXN + CycleTime;

IF BtnTimerXN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerXN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

X := X - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnX_JOGN AND BtnXN_Last THEN

bufferFilling := FALSE;   // botão solto

bufferFilled := TRUE;     // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnXN_Last := BtnX_JOGN;

// --- Pulsador Y ---

IF BtnY_JOG AND NOT BtnY_Last THEN

axisY.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

Y := Y + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerY := 0.0;

ELSIF BtnY_JOG AND BtnY_Last THEN

BtnTimerY := BtnTimerY + CycleTime;

IF BtnTimerY >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerY - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Y := Y + 1.0;

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnY_JOG AND BtnY_Last THEN

bufferFilling := FALSE;   // botão solto

bufferFilled := TRUE;     // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnY_Last := BtnY_JOG ;

// --- Pulsador Y Negativo ---

IF BtnY_JOGN AND NOT BtnYN_Last THEN

axisY.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

Y := Y - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerYN := 0.0;

ELSIF BtnY_JOGN AND BtnYN_Last THEN

BtnTimerYN := BtnTimerYN + CycleTime;

IF BtnTimerYN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerYN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Y := Y - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnY_JOGN AND BtnYN_Last THEN

bufferFilling := FALSE;

bufferFilled := TRUE;

END_IF;

BtnYN_Last := BtnY_JOGN;

// --- Pulsador Z ---

IF BtnZ_JOG AND NOT BtnZ_Last THEN

axisZ.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

Z := Z + 1.0;  // incremento inicial

BtnTimerZ := 0.0;

ELSIF BtnZ_JOG AND BtnZ_Last THEN

BtnTimerZ := BtnTimerZ + CycleTime;

IF BtnTimerZ >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerZ - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Z := Z + 1.0;  // incremento contínuo

END_IF;

END_IF;

NOT BtnZ_JOG AND BtnZ_Last THEN

bufferFilling := FALSE;   // botão solto

bufferFilled := TRUE;     // libera leitura do buffer

END_IF;

BtnZ_Last := BtnZ_JOG;

// --- Pulsador Z Negativo ---

IF BtnZ_JOGN AND NOT BtnZN_Last THEN

axisZ.ready := TRUE;

bufferFilling := TRUE;

Z := Z - 1.0;      // decremento inicial

BtnTimerZN := 0.0;

ELSIF BtnZ_JOGN AND BtnZN_Last THEN

BtnTimerZN := BtnTimerZN + CycleTime;

IF BtnTimerZN >= InitialDelay THEN

IF ((BtnTimerZN - InitialDelay) MOD PulseInterval) < CycleTime THEN

Z := Z - 1.0;  // decremento contínuo

END_IF;

END_IF;

ELSIF NOT BtnZ_JOGN AND BtnZN_Last THEN

bufferFilling := FALSE;

bufferFilled := TRUE;

END_IF;

BtnZN_Last := BtnZ_JOGN;

// --- Atualiza buffers do drive ---

bufferX[indexBuffer] := X;

bufferY[indexBuffer] := Y;

bufferZ[indexBuffer] := Z;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(X);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(Y);

targetDINT_Z := ConvertRealDiffToTargetDINT(Z);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

diffX_mm := X;

diffY_mm := Y;

diffZ_mm := Z;

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

// --- Incrementa buffer ---

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF indexBuffer >= maxBuffer THEN

bufferFilled := TRUE;

END_IF;

// --- Finaliza status ---

// --- Finaliza status para todos os eixos ---

IF bufferFilled THEN

// Atualiza índice final de cada eixo

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Desliga ready para todos os eixos

axisX.ready := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

// Reseta índice do buffer

indexBuffer := 0;

ELSE

// Caso buffer não esteja cheio, limpa lastIndex

axisX.lastIndex := -1;

axisY.lastIndex := -1;

axisZ.lastIndex := -1;

END_IF;

END_FUNCTION;

(*

ControlPushButtons – lê botões do painel/HMI, , e acende indicadores de erro/falha.

*)

VAR

Potenciometro2 : UINT := %IW48;

LAG_LAMP_X   : BOOL := %Q50.0;

FAULT_LAMP_X : BOOL := %Q50.1;

LAG_LAMP_Y   : BOOL := %Q52.4;

FAULT_LAMP_Y : BOOL := %Q52.5;

LAG_LAMP_Z   : BOOL := %Q52.6;

FAULT_LAMP_Z : BOOL := %Q52.7;

START_BIT_BUTTON        : BOOL := %IX51.0;

ENABLE_VOLTAGE_BUTTON   : BOOL := %IX51.1;

QUICK_STOP_BUTTON       : BOOL := %IX51.2;

ENABLE_OPERATION_BUTTON : BOOL := %IX51.3;

HALT_BIT_BUTTON         : BOOL := %IX51.4;

BtnX_JOG      : BOOL := %IX51.5;

BtnY_JOG      : BOOL := %IX51.6;

BtnXYZ_HOMING : BOOL := %IX51.7;

BtnX_JOGN : BOOL := %IX52.0;

BtnY_JOGN : BOOL := %IX52.1;

BtnZ_JOGN : BOOL := %IX52.2;

BtnZ_JOG  : BOOL := %IX52.3;

QS_CLEAR_BUTTON    : BOOL := %IX53.0;

FAULT_CLEAR_BUTTON : BOOL := %IX53.1;

HALT_CLEAR_BUTTON  : BOOL := %IX53.2;

HOMEX : BOOL := %IX53.2;

HOMEY : BOOL := %IX53.3;

HOMEZ : BOOL := %IX53.4;

MICRO1 : BOOL := %IX53.5;

MICRO2 : BOOL := %IX53.6;

MICRO3 : BOOL := %IX53.7;

END_VAR

FUNCTION ControlPushButtons

BEGIN

WR_PDO_6040_X :=

(WR_PDO_6040_X AND NOT

(START_BIT OR ENABLE_VOLTAGE OR QUICK_STOP OR ENABLE_OPERATION OR HALT_BIT)

)

OR (INT_TO_INT(%IX51.0 AND MICRO1 AND MICRO2 AND MICRO3) * START_BIT)

OR (INT_TO_INT(%IX51.1) * ENABLE_VOLTAGE)

OR (INT_TO_INT(%IX51.2) * QUICK_STOP)

OR (INT_TO_INT(%IX51.3) * ENABLE_OPERATION)

OR (INT_TO_INT(%IX51.4) * HALT_BIT);

// ===============================

// Quick Stop Clear — BOTÃO FÍSICO

// ===============================

IF QS_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X AND NOT QUICK_STOP;

END_IF;

// ===============================

// Halt Clear — BOTÃO FÍSICO

// ===============================

IF HALT_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X AND NOT HALT_BIT;

END_IF;

// ===============================

// Fault Clear

// ===============================

IF FAULT_CLEAR_BUTTON THEN

WR_PDO_6040_X := 0;

WR_PDO_6040_Y := 0;

WR_PDO_6040_Z := 0;

END_IF;

// Sensores físicos (não usados nesta função):

// HOMEX, HOMEY, HOMEZ, MICRO1, MICRO2, MICRO3

WR_PDO_6040_Y := WR_PDO_6040_X; // espelha Y

WR_PDO_6040_Z := WR_PDO_6040_X; // espelha Z

// Lampadas

LAG_LAMP_X   := (RD_PDO_6041_X AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_X := (RD_PDO_6041_X AND FAULT_BIT) <> 0;

// Para eixo Y

LAG_LAMP_Y   := (RD_PDO_6041_Y AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_Y := (RD_PDO_6041_Y AND FAULT_BIT)    <> 0;

// Para eixo Z

LAG_LAMP_Z   := (RD_PDO_6041_Z AND FOLLOWING_ERROR) <> 0;

FAULT_LAMP_Z := (RD_PDO_6041_Z AND FAULT_BIT)    <> 0;

END_FUNCTION

@

(*

Função INTERPOLAÇÃO_LINEAR_CIRCULAR:

Calcula posições X, Y, Z para movimentos lineares ou circulares, considerando modo e sentido.

Usa buffers grandes (bufferX/Y/Z) para armazenar passos e incrementa ângulo ou deslocamento conforme necessário.

Atualiza incrementos por eixo, calcula velocidade e converte posições reais em valores de alvo para o controle de motores.

Controla quadrantes de movimento circular e marca finalização com DONE, sinalizando buffers prontos.

15. FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

16. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

17. FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

18. FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

18A..                                    FUNCTION_REVOLUTION_POINTS

*)

TYPE eSentido : (S0, S0A, S0B, S0AB, S1, S1A, S1B, S1AB, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13);

END_TYPE

sentido : eSentido;

VAR

(*

BOOL TRUE / FALSE *)  NI ,NF,Reset,

CAVIDADE,CONTROL_LAGXYZ,EXTERNO ,FLAT,Q1,Q2,Q3,Q4, Q1r,Q2r,Q3r,Q4r,Q1r2,Q2r2,Q3r2,Q4r2,initBuffers, P2, PHELICAL, DONE, aumentar, vaivem , RETURN_0,

PR, PR1, RelativeX, RelativeY, RelativeZ,Relative,   PXY,PZY,PZX,XY,ZY,ZX ,MODE1,MODE2 : BOOL;

(* USINT. 8 BITS SEM SINAL 0- 255*)

N,mode, fase,segmentos, SENTIDO,SENTIDO1 : USINT;

(* UINT 16 BITS SEM SINAL 0 - 65535 *)

N, contador, contador1,contador2, contadorfasesC ,contadorfasesD , contadorRETURN_0

,TESTE_DOWN, TESTE : UINT;

eventoIdx : UINT := 0;

(* UDINT 32 BITS SEM SINAL 0 – 4.29 9 *) VELX , VELY , VELZ ,VELX0,VELY0,VELZ0,

totalCycles, totalCycles1, totalPassos, totalPassos1,

contadorCiclos, contadorCiclos1 : UDINT;

totalPassosTotal : UDINT := 0;

(* REAL  32 BITS IEEE 754*)

r_ant,r2_ant , STPX , STPY,STPZ,STPMax,A, B, C, D,DEN,

LIM_POS, LIM_NEG, POT,

PX, PY, PZ, PH,PHmax,PHmin,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C ,PROF, PROF_XYZ,

ANGULOINICIAL, ANGULOFINAL,

r, r1,r2,r0,ratual, deltaX, deltaX1,

passoC ,passoR,

X, Y, Z,

XC1, YC1, ZC1,

XC, YC, ZC,XC2,YC2,ZC2,

passoLX, passoLY, passoLZ,

passoDX, passoDY, passoDZ,

maxLX, maxLY, maxLZ,

minLX, minLY, minLZ,

QEX, QEY, QEZ,HIPOTENUSA,

XD, YD, ZD

, rmax,r1max,r2max,

ANGULOINICIAL1, ANGULOFINAL1,

passosQuadrante, passosQuadrante1,

anguloInc, anguloInc1,

rad, rad1,

angulo, angulo1,

ANGGFINAL, ANGGFINAL1,

ANGULOTOTAL, ANGULOTOTAL1,

ANG1, ANG11,

X_ant, Y_ant, Z_ant,

X_ant1, Y_ant1, Z_ant1,

incremento_maximo, incremento_maximo1,

,deltaR,hcone,prof,angulocone,

match,

profX, profY, profZ ,J_X, J_Y, J_Z,

Mass_X_kg, Mass_Y_kg, Mass_Z_kg,

TorqueMax_X_Nm, TorqueMax_Y_Nm, TorqueMax_Z_Nm,

OverdriveFactor_X, OverdriveFactor_Y, OverdriveFactor_Z : REAL;

(* STRING  *)

MSG : STRING[100];

(* ARRAY  OF SINT  -128 a 127 8 BITS SIGNED *)

sinallX, sinallY, sinallZ : ARRAY[0..5] OF SINT;

eventosParada : ARRAY[0..19] OF tEventoParada;

END_VAR

FuncoesOriginais[1] := 'INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR';

FuncoesGCODE[1]    := 'F1';

Variaveis[1] :=

'P2,PHELICAL,DONE,MODE1,MODE2,PR,PR1,Relative,RelativeX,RelativeY,RelativeZ,SENTIDO,SENTIDO1,XY,ZY,ZX,PXY,PZX,PZY,N,mode,LIM_POS,LIM_NEG,POT,PH,PROF,PROF_XYZ,ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,sentido,r,ratual,deltaX,passoC,X,Y,Z,passoLX,passoLY,passoLZ,passoDX,passoDY,passoDZ,maxLX,maxLY,maxLZ,minLX,minLY,minLZ,QEX,QEY,QEZ,XD,YD,ZD,XC,YC,ZC';

TiposVariaveis[1] :=

'BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,USINT,USINT,UINT,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,eSentido,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR

VAR

x_tmp, y_tmp, z_tmp : REAL := 0.0;

PQ_min      : INT;

theta       : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ          : INT;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

sx  :  SINT;

sy  :  SINT;

ativos : INT;

PROFX , PROFY , PROFZ , PROFFF : REAL;

deltaS : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

contador := 0;contadorCiclos := 0;

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

mode := 0;

maxLX := 0.0; minLX := 0.0;

maxLY := 0.0; minLY := 0.0;

maxLZ := 0.0; minLZ := 0.0;

QEX := 0.0; QEY := 0.0; QEZ := 0.0;

XD := 0.0;

PROFX := 0.0; PROFY := 0.0; PROFZ := 0.0;

PROF := 0.0; PROF_XYZ := 0.0;

passoDX := 0.0; passoDY := 0.0; passoDZ := 0.0;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

XY := FALSE; ZX := FALSE; ZY := FALSE;

MODE1 := FALSE; MODE2 := FALSE;

PHELICAL := FALSE; FLAT := FALSE;

bufferFilled := FALSE; DONE := FALSE;

fase := 0; totalCycles := 0;

END_IF;

// RAMO LINEAR

CASE mode OF

1: aumentar := TRUE;

2: aumentar := FALSE;

4: aumentar := FALSE;

aumentar_old := TRUE;

END_CASE;

CASE sentido OF

S0:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallY := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallZ := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

END_IF;

S0B:

sinallX := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

S0A:

sinallX := [-1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallY := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

END_IF;

S0AB:

sinallX := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1, 0, -1];

S1:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallY := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallZ := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

END_IF;

S1B:

sinallX := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

S1A:

sinallX := [-1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1];

IF mode = 4 THEN

sinallX := [0, 1, 0, -1, 0, -1];

sinallY := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0, 1, 0];

END_IF;

S1AB:

sinallX := [1, 0, 1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, 1, 0, 1];

S2:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, 1, 0, 1]; // sobe y / sobe z

S3:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, -1, 0, -1]; // desce y / desce z

S4:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [0, -1, 0, -1]; // combina subida y / descida z

S5:

sinallX := [1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [0, 1, 0, 1]; // combina descida y / subida z

S6:

sinallX := [-1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0]; // esquerda x / desce z

S7:

sinallX := [1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, 1, 0]; // direita x / sobe z

S8:

sinallX := [-1, 0, -1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, 1, 0]; // esquerda x / sobe z

S9:

sinallX := [1, 0, 1, 0];

sinallY := [0, 1, 0, -1];

sinallZ := [-1, 0, -1, 0]; // direita x / desce z

S10:

sinallX := [0, -1, 0, -1];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // esquerda x / desce y

S11:

sinallX := [0, 1, 0, 1];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // direita x / sobe y

S12:

sinallX := [0, 1, 0, 1];

sinallY := [0, -1, 0, -1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // combinação x / desce y

S13:

sinallX := [0, -1, 0, -1];

sinallY := [0, 1, 0, 1];

sinallZ := [1, 0, -1, 0]; // combinação x / sobe y

END_CASE;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND (NOT bufferFilled) DO

IF mode = 3 THEN

IF Relative OR RelativeX OR (X <> 0) THEN X := X; ELSE X := X_ant; END_IF;

IF Relative OR RelativeY OR (Y <> 0) THEN Y := Y; ELSE Y := Y_ant; END_IF;

IF Relative OR RelativeZ OR (Z <> 0) THEN Z := Z; ELSE Z := Z_ant; END_IF;

IF (sentido = S2) OR (sentido = S3) OR (sentido = S4) OR (sentido = S5) THEN

IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+XD; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-XD; END_IF;

IF maxLY>0 THEN IF (PROFY+passoDY)<=maxLY THEN IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+passoDY; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-passoDY; END_IF; PROFY:=PROFY+passoDY; END_IF; END_IF;

IF maxLZ>0 THEN IF (PROFZ+passoDZ)<=maxLZ THEN IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+passoDZ; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-passoDZ; END_IF; PROFZ:=PROFZ+passoDZ; END_IF; END_IF;

ELSIF (sentido = S6) OR (sentido = S7) OR (sentido = S8) OR (sentido = S9) THEN

IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+YD; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-YD; END_IF;

IF maxLX>0 THEN IF (PROFX+passoDX)<=maxLX THEN IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+passoDX; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-passoDX; END_IF; PROFX:=PROFX+passoDX; END_IF; END_IF;

IF maxLZ>0 THEN IF (PROFZ+passoDZ)<=maxLZ THEN IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+passoDZ; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-passoDZ; END_IF; PROFZ:=PROFZ+passoDZ; END_IF; END_IF;

ELSIF (sentido = S10) OR (sentido = S11) OR (sentido = S12) OR (sentido = S13) THEN

IF sinallZ[fase]=1 THEN Z:=Z+ZD; ELSIF sinallZ[fase]=-1 THEN Z:=Z-ZD; END_IF;

IF maxLX>0 THEN IF (PROFX+passoDX)<=maxLX THEN IF sinallX[fase]=1 THEN X:=X+passoDX; ELSIF sinallX[fase]=-1 THEN X:=X-passoDX; END_IF; PROFX:=PROFX+passoDX; END_IF; END_IF;

IF maxLY>0 THEN IF (PROFY+passoDY)<=maxLY THEN IF sinallY[fase]=1 THEN Y:=Y+passoDY; ELSIF sinallY[fase]=-1 THEN Y:=Y-passoDY; END_IF; PROFY:=PROFY+passoDY; END_IF; END_IF;

END_IF;

IF (PROFX + passoDX > maxLX) OR (PROFY + passoDY > maxLY) OR (PROFZ + passoDZ > maxLZ) THEN

ativos := BOOL_TO_INT(maxLX>0) + BOOL_TO_INT(maxLY>0) + BOOL_TO_INT(maxLZ>0);

IF ( (ativos>=2) AND (ABS(SQRT(PROFX*PROFX+PROFY*PROFY+PROFZ*PROFZ)-HIPOTENUSA)<=0.5) )

OR ( (ativos=1) AND ( (ABS(maxLX-PROFX)<=0.5) OR (ABS(maxLY-PROFY)<=0.5) OR (ABS(maxLZ-PROFZ)<=0.5) ) ) THEN

PROF:=PROF_XYZ+1; PROFX:=0.0; PROFY:=0.0; PROFZ:=0.0;

passoDX:=0.0; passoDY:=0.0; passoDZ:=0.0;

passoLX:=0.0; passoLY:=0.0; passoLZ:=0.0;

XD:=0.0; YD:=0.0; ZD:=0.0; PROF:=0;

END_IF;

END_IF;// fim mode 3

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN

IF maxLX > 0 THEN passoLX := maxLX - QEX; END_IF; IF maxLY > 0 THEN passoLY := maxLY - QEY; END_IF; IF maxLZ > 0 THEN passoLZ := maxLZ - QEZ; END_IF; END_IF;

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

IF maxLX > 0 THEN passoLX := maxLX; END_IF; IF maxLY > 0 THEN passoLY := maxLY; END_IF; IF maxLZ > 0 THEN passoLZ := maxLZ; END_IF;

IF (mode = 4 ) AND ((aumentar = FALSE AND (fase = 3)) OR (fase = 0 AND CAVIDADE = FALSE) OR (aumentar = TRUE AND ((fase = 2) OR (fase = 5)))) THEN

A := passoLX;

B := passoLY;

C := passoLZ;

passoLX := QEX;

passoLY := QEY;

passoLZ := QEZ;

END_IF;

IF (mode = 4) AND ((aumentar = FALSE AND ((fase = 1) OR (fase = 4))) OR (aumentar = TRUE AND ((fase = 0) OR (fase = 3)))) THEN

passoLX := A;

passoLY := B;

passoLZ := C;

IF (mode = 4) AND (totalCycles = 0) THEN

D := TRUE;

C := FALSE;

contadorfasesD := 0;

END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) THEN

D := TRUE;

C := FALSE;

contadorfasesD := 0;

END_IF;

IF D THEN

contadorfasesD := contadorfasesD + 1;

END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE) THEN

C := TRUE;

D := FALSE;

contadorfasesC := 0;

END_IF;

IF C THEN

contadorfasesC := contadorfasesC + 1;

END_IF;

IF aumentar AND contadorfasesC > 3 THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

IF NOT aumentar AND contadorfasesD > 4 THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX - QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY - QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ - QEZ; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0  THEN

IF

(mode = 4 AND CAVIDADE = TRUE AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE))

OR

(mode = 4 AND CAVIDADE = TRUE AND totalCycles = 0)

THEN

A := passoLX;

B := passoLY;

C := passoLZ;

passoLX := 0;

passoLY := 0;

passoLZ := 0;

END_IF;

END_IF;

aumentar_old := aumentar;

// XY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLX - minLX) / QEX) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLX - minLX) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEX := (maxLX - minLX) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLX - minLX) / QEX) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLX - minLX) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEX := (maxLX - minLX) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZY

// ZY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZY

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLY > minLY) AND (QEY > 0) THEN QEY := (maxLY - minLY) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZX

// ZX

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = FALSE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := (TESTE / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN QEX := (maxLX - minLX) / ((TESTE / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

// ZX

IF (totalCycles = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN IF (maxLZ > minLZ) AND (QEZ > 0) THEN TESTE := INT(((((maxLZ - minLZ) / QEZ) / 2) * 6) + 0.5); TESTE := INT((TESTE / 6.0) + 0.5) * 6; DEN := ((TESTE - 3) / 6.0) * 2; IF (DEN > 0) THEN IF ((maxLZ - minLZ) / DEN) >= D THEN TESTE := TESTE + 6; END_IF; END_IF; QEZ := (maxLZ - minLZ) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; IF (maxLX > minLX) AND (QEX > 0) THEN QEX := (maxLX - minLX) / (((TESTE - 3) / 6.0) * 2); END_IF; TESTE_DOWN := TESTE - 1; END_IF;

IF (contadorfasesD = TESTE) THEN

aumentar := TRUE; END_IF;

IF (contadorfasesC = TESTE) THEN

aumentar := FALSE; END_IF;

IF mode = 4 THEN

IF (mode = 4) AND (aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE) THEN

CASE sentido OF

S0:  sentido := S0B;

S1:  sentido := S1B;

S0A: sentido := S0AB;

S1A: sentido := S1AB;

END_CASE;    END_IF;

IF (mode = 4) AND (aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) THEN

CASE sentido OF

S0B:  sentido := S0;

S1B:  sentido := S1;

S0AB: sentido := S0A;

S1AB: sentido := S1A;

END_CASE;

END_IF;

END_IF;

IF (mode = 1) OR (mode = 2)  THEN

IF (mode = 2) AND (totalCycles = 0) THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := maxLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := maxLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := maxLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0 AND (mode = 1 OR mode = 2) THEN

IF (mode = 2) AND aumentar = FALSE THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX - QEX; IF passoLX <= minLX THEN passoLX := minLX; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY - QEY; IF passoLY <= minLY THEN passoLY := minLY; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ - QEZ; IF passoLZ <= minLZ THEN passoLZ := minLZ; aumentar := TRUE; END_IF; END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF aumentar THEN

IF sinallX[fase] <> 0 THEN passoLX := passoLX + QEX; END_IF;

IF sinallY[fase] <> 0 THEN passoLY := passoLY + QEY; END_IF;

IF sinallZ[fase] <> 0 THEN passoLZ := passoLZ + QEZ; END_IF;

END_IF;

// Verifica se atingiu o máximo

IF passoLX > maxLX THEN IF sinallX[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLX := QEX; ELSE aumentar := FALSE; passoLX := maxLX; END_IF; END_IF; END_IF;

IF passoLY > maxLY THEN IF sinallY[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLY := QEY; ELSE aumentar := FALSE; passoLY := maxLY; END_IF; END_IF; END_IF;

IF passoLZ > maxLZ THEN IF sinallZ[fase] <> 0 THEN IF mode = 1 THEN passoLZ := QEZ; ELSE aumentar := FALSE; passoLZ := maxLZ; END_IF; END_IF; END_IF;// if aumentar

END_IF; // FASE 0

IF ((mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE)

OR (mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE)

OR (mode = 4 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE)

OR (mode = 4 AND aumentar = TRUE AND aumentar_old = FALSE)

OR (fase = 0 AND (mode = 1 OR mode = 2))) THEN

IF ( (sinallX[fase] <> 0 AND ABS(passoLX - maxLX) <= 0.5) OR

(sinallY[fase] <> 0 AND ABS(passoLY - maxLY) <= 0.5) OR

(sinallZ[fase] <> 0 AND ABS(passoLZ - maxLZ) <= 0.5) OR

(mode = 4 AND totalCycles = 0 AND aumentar = FALSE AND aumentar_old = TRUE) )  THEN

// Passo finalizador (aplica apenas se não ultrapassar)

IF (PROF + passoDZ + passoDY + passoDX) <= PROF_XYZ THEN

PROF := PROF + passoDZ + passoDY + passoDX;

PROFFF := TRUE;

IF passoDZ > 0 THEN Z := Z + passoDZ; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN Y := Y + passoDY; END_IF;

IF passoDX > 0 THEN X := X + passoDX; END_IF;

END_IF;

END_IF; // fecha if ABS

IF ((sinallX[fase] <> 0 AND ABS(passoLX - minLX) <= 0.5) OR (sinallY[fase] <> 0 AND ABS(passoLY - minLY) <= 0.5) OR (sinallZ[fase] <> 0 AND ABS(passoLZ - minLZ) <= 0.5)) OR ((mode = 1) AND (fase = 0) AND (PROF = 0)) THEN

aumentar := TRUE;

// Passo finalizador (aplica apenas se não ultrapassar)

IF (PROF + passoDZ + passoDY + passoDX) <= PROF_XYZ THEN

PROF := PROF + passoDZ + passoDY + passoDX;

PROFFF := TRUE;

IF passoDZ > 0 THEN Z := Z + passoDZ; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN Y := Y + passoDY; END_IF;

IF passoDX > 0 THEN X := X + passoDX; END_IF;

END_IF;

END_IF; // fecha if ABS

END_IF; // fase 0 tripla

IF (PROF + passoDX > PROF_XYZ) OR (PROF + passoDY > PROF_XYZ) OR (PROF + passoDZ > PROF_XYZ) THEN

IF ABS(PROF - PROF_XYZ) < 0.5 THEN

PROF := PROF_XYZ + 1 ;

END_IF;

PROF := 0;

passoDX := 0.0;

passoDY := 0.0;

passoDZ := 0.0;

passoLX := 0.0;

passoLY := 0.0;

passoLZ := 0.0;

XD := 0.0;

YD := 0.0;

ZD := 0.0;

totalCycles  := 0;

maxLX := 0;

maxLY := 0;

maxLZ := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesC = TESTE ) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesD = TESTE_DOWN) AND (minLX = 0) AND (minLY = 0) AND (minLZ = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF (contadorfasesC = 2 ) AND (minLX = 0) AND (minLY = 0) AND (minLZ = 0) AND (CAVIDADE = TRUE) THEN

sinallX[fase] := 0;

sinallY[fase] := 0;

sinallZ[fase] := 0;

END_IF;

IF ((sentido = S0) OR (sentido = S0A) OR (sentido = S0B) OR (sentido = S0AB)) OR

((sentido = S1) OR (sentido = S1A) OR (sentido = S1B) OR (sentido = S1AB)) THEN    // Atualiza X se maxLX > 0

IF maxLX > 0 THEN

IF sinallX[fase] = 1 THEN

X := X + passoLX;

ELSIF sinallX[fase] = -1 THEN

X := X - passoLX;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza Y se maxLY > 0

IF maxLY > 0 THEN

IF sinallY[fase] = 1 THEN

Y := Y + passoLY;

ELSIF sinallY[fase] = -1 THEN

Y := Y - passoLY;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza Z se maxLZ > 0

IF maxLZ > 0 THEN

IF sinallZ[fase] = 1 THEN

Z := Z + passoLZ;

ELSIF sinallZ[fase] = -1 THEN

Z := Z - passoLZ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* X *)

IF RelativeX THEN

diffX_mm := 0.0;

IF X>0 THEN diffX_mm := X; END_IF;

IF passoDX>0 THEN diffX_mm := passoDX; X := passoDX; END_IF;

IF passoLX>0 THEN diffX_mm := passoLX; X := passoLX; END_IF;

IF XD>0 THEN diffX_mm := XD; X := XD; END_IF;

IF sinallX[fase] = -1 THEN diffX_mm := -diffX_mm; X := -X; END_IF;

ELSE

diffX_mm := X;

END_IF;

(* Y *)

IF RelativeY THEN

diffY_mm := 0.0;

IF Y>0 THEN diffY_mm := Y; END_IF;

IF passoDY>0 THEN diffY_mm := passoDY; Y := passoDY; END_IF;

IF passoLY>0 THEN diffY_mm := passoLY; Y := passoLY; END_IF;

IF YD>0 THEN diffY_mm := YD; Y := YD; END_IF;

IF sinallY[fase] = -1 THEN diffY_mm := -diffY_mm; Y := -Y; END_IF;

ELSE

diffY_mm := Y;

END_IF;

(* Z *)

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := 0.0;

IF Z>0 THEN diffZ_mm := Z; END_IF;

IF passoDZ>0 THEN diffZ_mm := passoDZ; Z := passoDZ; END_IF;

IF passoLZ>0 THEN diffZ_mm := passoLZ; Z := passoLZ; END_IF;

IF ZD>0 THEN diffZ_mm := ZD; Z := ZD; END_IF;

IF sinallZ[fase] = -1 THEN diffZ_mm := -diffZ_mm; Z := -Z; END_IF;

ELSE

diffZ_mm := Z;

END_IF;

// X-YZ intertravados

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := TRUE;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

IF fase = 0 AND PROFFF THEN

IF passoDX > 0 THEN bufferX[indexBuffer] := X; END_IF;

IF passoDY > 0 THEN bufferY[indexBuffer] := Y; END_IF;

IF passoDZ > 0 THEN bufferZ[indexBuffer] := Z; END_IF;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF passoLX>0 OR XD>0 THEN bufferX[indexBuffer]:=X; END_IF;

IF passoLY>0 OR YD>0 THEN bufferY[indexBuffer]:=Y; END_IF;

IF passoLZ>0 OR ZD>0 THEN bufferZ[indexBuffer]:=Z; END_IF;

END_IF;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

ELSE

bufferX[indexBuffer] := X;

bufferY[indexBuffer] := Y;

bufferZ[indexBuffer] := Z;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z     := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_IF;  //  IF FASE = 0 and profff

PROFFF := FALSE;

END_IF;

IF indexBuffer > maxBuffer THEN

indexBuffer := 0;

bufferFilled := TRUE;

END_IF;

IF mode = 1 OR mode = 2 THEN

fase := fase + 1;

IF fase > 3 THEN

fase := 0;

totalCycles := totalCycles + 1;

END_IF;

END_IF;

IF mode = 4 THEN

fase := fase + 1;

IF fase > 5 THEN

fase := 0;

totalCycles := totalCycles + 1;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

X := 0; Y := 0; Z := 0;

ELSIF RelativeX THEN X := 0;

ELSIF RelativeY THEN Y := 0;

ELSIF RelativeZ THEN Z := 0;

END_IF;

IF ((mode = 1) OR (mode = 2) OR (mode = 4)) AND

(ABS(PROF - PROF_XYZ) <= 0.0005) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (mode = 3) AND (sentido >= S0) AND

(ABS(PROF - PROF_XYZ) <= 0.0005) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (mode = 3) AND (N > 0) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

END_WHILE;

// RAMO CIRCULAR

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

(

(MODE1 AND (ratual <= r) AND (totalCycles1 >= totalPassosTotal)) OR

(MODE2 AND (ratual >= r) AND (totalCycles1 >= totalPassosTotal)) OR

((NOT MODE1) AND (NOT MODE2) AND (totalPassos >= contadorCiclos))

)

DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

contador := 1;

END_IF;

IF contadorCiclos = 0 OR totalPassosTotal = contadorCiclos THEN

IF MODE1 OR MODE2 THEN

totalCycles1 := 0;

theta := 360.0;

tolerancia := 3.0;

WHILE (MODE1 AND (ratual <= r)) OR (MODE2 AND (ratual >= r)) DO

s := 3.14159265 * ratual / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

totalPassosTotal := 0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

totalPassosTotal := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

totalCycles1 := totalCycles1 + totalPassosTotal;

IF MODE1 THEN

ratual := ratual + passoC;

ELSE

ratual := ratual - passoC;

END_IF;

END_WHILE;

ELSE

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN

theta := theta + 360;

END_IF;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

totalCycles1 := totalCycles1 + totalPassos;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

END_IF;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

IF ((MODE1) OR (MODE2)) AND

((contadorCiclos = 0) OR (contadorCiclos = totalPassosTotal)) THEN

totalPassosTotal := totalPassosTotal + totalPassos;

END_IF;

rad := angulo * 3.14159265 / 180.0;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

IF contadorCiclos  = 0  THEN

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc ;

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc ;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

IF PZY THEN   // ZY

IF PHELICAL THEN X := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO  = 1 THEN

Z := ZC - z_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

IF PZX THEN   // ZX

IF PHELICAL THEN Y := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1  THEN

X := XC - x_tmp; Z := ZC + z_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF; END_IF;

IF PXY THEN

IF PHELICAL THEN Z := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180); END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ---------------- DIFERENCIAIS ---------------- *)

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* X *)

IF PZY THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := sy*ABS(Z - Z_ant);

Z1  := diffZ_mm ;

diffY_mm := sx*ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

IF PHELICAL THEN

diffX_mm := X;

X1 := X ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant); // absoluto  sem sinal

Z1 := Z ;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);// absoluto sem sinal

Y1 := Y ;

IF PHELICAL THEN

diffX_mm := X ; // absoluto

X1 := X + X_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* Y *)

IF PZX THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := sy*ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

diffX_mm := sx*ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

IF PHELICAL THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := Y ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant); // absoluto  sem sinal

Z1 := Z ;

diffX_mm := ABS(X - X_ant);// absoluto sem sinal

X1 := X ;

IF PHELICAL THEN

diffY_mm := Y  ;

Y1 := Y + Y_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* Z *)

IF PXY THEN

IF Relative THEN

diffY_mm := sy*ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffX_mm := sx*ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

IF PHELICAL THEN

diffZ_mm := Z;

Z1 := Z ;

END_IF;

END_IF;

ELSE

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant); // absoluto  sem sinal

Y1 := Y;

diffX_mm := ABS(X - X_ant);// absoluto sem sinal

X1 := X;

IF PHELICAL THEN

diffZ_mm := Z ;

Z1 := Z + Z_ant ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1; // absoluto / relativo

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

contador := contador + 1;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

// --- Atualiza o raio nos modos 1 e 2 ---

IF MODE1 THEN

IF (ratual < r1) AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) THEN

ratual := ratual + passoC;

END_IF;

ELSIF MODE2 THEN

IF (ratual > r1) AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) THEN

ratual := ratual - passoC;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos = 1)

OR (NOT FLAT AND (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND (totalCycles1 > contadorCiclos)) THEN

IF PXY THEN

Z := Z + passoDZ; // passo + ou –

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := (Z - Z_ant); // individual ou XYZ

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffZ_mm := Z - Z_ant ; // absoluto

Z1 := Z ;

END_IF;

IF PZX THEN

Y := Y + passoDY; // passo + ou –

IF RelativeY THEN

diffY_mm := (Y - Y_ant); // individual ou XYZ

Y1 := diffY_mm ;

ELSE

diffY_mm := Y - Y_ant ; // absoluto

Y1 := Y;

END_IF;

IF PZY THEN

X := X + passoDX; // passo + ou –

IF RelativeX THEN

diffX_mm := (X - X_ant); // individual ou XYS

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := X - X_ant; // absoluto

X1 := X;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_IF;

IF contadorCiclos  > 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF contadorCiclos >= totalCycles1 THEN

NF := TRUE;

END_IF;

END_WHILE;

contadorCiclos := 0;

contador := 0;

passoDX := 0;

passoDY := 0;

passoDZ := 0;

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

@

FuncoesOriginais[3] := 'INTERPOLACAO_BI_PLANAR';

FuncoesGCODE[3] := 'F3';

Variaveis[3]

:=

'NI,NF,RETURN_0,PHELICAL,XY,ZX,ZY,PXY,PZX,PZY, Q1,Q2,Q3,Q4,

SENTIDO,SENTIDO1, LIM_POS,LIM_NEG,PH,PHmax,PHmin,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,XC1,YC1,ZC1,

r,r1,r0,rmax,

deltaX,deltaX1,

ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,ANGULOINICIAL1,ANGULOFINAL1';

TiposVariaveis[3]

:=

'BOOLBOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,

USINT,USINT,

REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR

VAR

k : REAL ;

D : INT;

deltaSS : REAL;

deltaS : REAL;

deltaS1 : REAL;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

PQ_min      : INT;

PQ          : INT;

theta       : REAL;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ_min1     : INT;

PQ1         : INT;

theta1      : REAL;

teste1      : REAL;

arred1      : REAL;

erro1       : REAL;

tolerancia1 : REAL;

x_tmp       : REAL;

y_tmp       : REAL;

z_tmp       : REAL;

sx          : SINT;

sy          : SINT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

PartialStart0 := 0.0; PartialEnd0 := 100.0;

N := 0;

RETURN_0 := FALSE; PHELICAL := FALSE;

XY := FALSE; ZX := FALSE; ZY := FALSE;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

Q1 := FALSE; Q2 := FALSE; Q3 := FALSE; Q4 := FALSE;

LIM_POS := 0.0; LIM_NEG := 0.0;

PH := 0.0; PHmax := 0.0; PHmin := 0.0;

X0C := 0.0; Y0C := 0.0; Z0C := 0.0;

X1C := 0.0; Y1C := 0.0; Z1C := 0.0;

XC := 0.0; YC := 0.0; ZC := 0.0;

XC1 := 0.0; YC1 := 0.0; ZC1 := 0.0;

r := 0.0; r1 := 0.0; r0 := 0.0; rmax := 0.0;

contadorCiclos := 0; contadorCiclos1 := 0;

contador := 1; contador1 := 1;

END_IF;

k := (PHmax - PHmin) / (rmax - r);

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

((totalPassos1 >= contadorCiclos1) OR (r <= rmax))

DO

IF (contadorCiclos = 0) AND (contadorCiclos1 = 0) THEN

X_ant1 := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant1 := Y; // posição de cálculo

Z_ant1 := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF contadorCiclos = 1 THEN

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3 ;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN        passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);        EXIT;

END_IF;

END_FOR;

IF PHELICAL THEN

D := CEIL((rmax - r0) / deltaS);

deltaSS := (rmax - r0) / D;

END_IF;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF;   // IF contadorCiclos =  1

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc ;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

IF ANGULOTOTAL >=ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

IF contadorCiclos1 = 0 THEN

s1 := 3.14159265 * r1 / 2.0;

PQ_min1 := CEIL(s1 / deltaX1);

theta1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF theta1 < 0 THEN theta1 := theta1 + 360;

passosQuadrante1 := 0;

deltaS1 := 0.0;

anguloInc1 := 0.0;

totalPassos1 := 0;

tolerancia1 := 3;

FOR PQ1 := PQ_min1 TO 2000 DO

teste1 := (theta1 * REAL(PQ1)) / 90.0;

arred1 := REAL(ROUND(teste1));

erro1 := ABS(teste1 - arred1);

IF (erro1 < tolerancia1) AND (INT(arred1) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante1 := PQ1;

deltaS1 := s1 / REAL(PQ1);

anguloInc1 := 90.0 / REAL(PQ1);

totalPassos1 := INT(arred1);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF ANGGFINAL1 < 0 THEN ANGGFINAL1 := ANGGFINAL1 + 360;

RPM := deltaS1 * 6666.7;

incremento_maximo1 := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG11 := (incremento_maximo1 / r1) * 57.32;

IF ANGGFINAL1 <= 2 * ANG11 THEN

ANG11 := ANGGFINAL1 * 0.5;

END_IF;

END_IF; //  contadorCiclos1 =  0

Angulo1 := ANGULOINICIAL1 + contador1 * anguloInc1;

ANGULOTOTAL1 := contador1 * anguloInc1;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 - ANG11 THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT(RPM * (incremento_maximo1 - deltaS1) / (0.045 * WR_PDO_6083_X));

END_IF;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 THEN

ANGULOTOTAL1 := 0;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

rad1 := angulo1 * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1  THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE 3= 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZY) OR (ZX AND ZY)) AND

(contadorCiclos = 0) THEN

// Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1; // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO = 1  THEN

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + x_tmp;

ELSE

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: mode2 AND mode3

IF (ZX AND ZY) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 + x_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 - x_tmp;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

X := X - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

X := X + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC + y_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffX_mm := X;

X1 := X ;

ELSE

diffX_mm := X ;

X1  := X + X_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffY_mm := sx * ABS(Y - Y_ant);

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Y1 := diffY_mm;

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant );

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant );

Y1 := Y;

Z1 := Z ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // RETURN0

IF PZX THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) AND

(contadorCiclos = 0) THEN

// Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO THEN

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + x_tmp;

ELSE

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF; END_IF;

// Bloco original: mode3 AND mode2

IF (ZY AND ZX) THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF; END_IF; END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Y := Y - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

X := XC - x_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Y := Y + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

X := XC + x_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := Y ;

ELSE

diffY_mm := Y;

Y1 := Y + Y_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm ;

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant) ;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant) ;

Z1 := Z ;

X1 := X ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // RETURN0

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF PXY THEN

IF (r1 > 0.0) AND

((XY AND ZX) OR (XY AND ZY)) AND

(contadorCiclos = 0)

THEN  // Incremento de contadores

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - x_tmp;

X := XC1 + x_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

X := XC1 - x_tmp;

END_IF;  END_IF;

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

ELSE

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

END_IF;   END_IF;END_IF;

// Bloco original: contadorCiclos <> 0 AND contadorCiclos <> 0

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF contadorCiclos >= 1 THEN

IF SENTIDO = 0 THEN

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Z := Z - (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

ELSE

IF PHELICAL THEN

IF contadorCiclos = 1 THEN

IF r1 = 0 THEN

r := r + deltaSS;

ELSE

r := r + match ;

END_IF;

PH := PHmax - k * (r - r0);

IF PH < PHmin THEN

PH := PHmin;

END_IF;

ELSE

Z := Z + (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

END_IF;

END_IF;

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

x_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

IF PHELICAL THEN

IF Relative THEN

diffZ_mm := Z;

ELSE

diffZ_mm := Z + Z_ant ;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm ;

X1 := diffX_mm ;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant) ;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant) ;

Y1 := Y;

X1 := X;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // return 0

IF contadorCiclos = 0 AND r1 > 0  THEN

IF PZY THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZY THEN

match := sy * ABS(Y - Y_ant1);

IF Relative THEN

profX := sx * ABS(X - X_ant1);

X1 := profX ;

ELSE

profX := ABS(X - X_ant1);

X1 := X ;

END_IF;

diffX_mm := profX;

ELSIF ZX AND ZY THEN

match := sx * ABS(Z - Z_ant1);

IF Relative THEN

profX := sy * ABS(X - X_ant1);

X1 := profX ;

ELSE

profX := ABS(X - X_ant1);

X1 := X;

END_IF;

diffX_mm := profX;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZX THEN

match := sx * ABS(X - X_ant1);

IF Relative THEN

profY := sy * ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := profY ;

ELSE

profY := ABS(Y - Y_ant1 );

Y1 := Y ;

END_IF;

diffY_mm := profY;

ELSIF ZX AND ZY THEN

match := sy * ABS(Z - Z_ant1);

IF Relative THEN

profY := sy * ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := profY ;

ELSE

profY := ABS(Y - Y_ant1);

Y1 := Y ;

END_IF;

diffY_mm := profY;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PXY THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF XY AND ZX THEN

match := sx * ABS(X - X_ant1);

IF Relative THEN

profZ := sy * ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := profZ;

ELSE

profZ := ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := Z ;

END_IF;

diffZ_mm := profZ;

ELSIF XY AND ZY THEN

match := sy * ABS(Y - Y_ant1);

IF Relative THEN

profZ := sx * ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := profZ ;

ELSE

profZ := ABS(Z - Z_ant1);

Z1 := Z;

END_IF;

diffZ_mm := profZ;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF contadorCiclos = 0   THEN

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

IF r1 > 0 THEN

r := r + match;

ELSE

match := deltaSS ;

END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + match; Y0C := Y0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C := Y0C - match; X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 THEN Y1C := Y1C + match;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - match;

ELSIF Q4 THEN Y0C := Y0C - match;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C := Y1C + match; Z0C := Z0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + match; Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C := Y1C - match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q1 THEN Y1C := Y1C + match;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + match;

ELSIF Q3 THEN Y0C := Y0C - match;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - match;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + match; Z0C := Z0C + match;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C := Z0C - match; X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + match; X0C := X0C - match;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - match; Z0C := Z0C - match;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + match;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + match;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - match;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - match;

END_IF;

END_IF;

END_IF; // return0

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassos) AND (r < rmax) AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF ABS(rmax - r) <= 0.0005 THEN

NF := TRUE;

END_IF;

contadorCiclos := ContadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos > totalPassos  THEN

contadorCiclos := 0 ;

contador := 1;

END_IF;

IF contadorCiclos >= 1 THEN

X_ant := X; // posição segura de ataque

Y_ant := Y; // posiçao de ataque

Z_ant := Z; // posição de ataque

END_IF;

IF contadorCiclos1 >= 1 THEN

X_ant1 := X; // posição segura de ataque

Y_ant1 := Y; // posição de ataque

Z_ant1 := Z; // posição de ataque

END_IF;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION;

@

FuncoesOriginais[4]

:= 'INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN';

FuncoesGCODE[4]

:= 'F4';

Variaveis[4]

:=

'EXTERNO,XY,ZY,ZX,PXY,PZX,PZY,LIM_POS,LIM_NEG,

SENTIDO,SENTIDO1,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,XC1,YC1,ZC1,

r,r1,r2,rmax,r1max,r2max,

deltaX,deltaX1,

ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,ANGULOINICIAL1,ANGULOFINAL1';

TiposVariaveis[4]

:=

'BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,BOOL,

USINT,USINT,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,

REAL,REAL,

REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN

VAR

deltaR,deltaR2 : REAL;

START_1 : BOOL := FALSE;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

delta : REAL;

deltaS : REAL;

deltaS1 : REAL;

PQ_min      : INT;

PQ          : INT;

theta       : REAL;

teste0      : REAL;

arred       : REAL;

erro        : REAL;

tolerancia  : REAL;

PQ_min1     : INT;

PQ1         : INT;

theta1      : REAL;

teste1      : REAL;

arred1      : REAL;

erro1       : REAL;

tolerancia1 : REAL;

x_tmp       : REAL;

y_tmp       : REAL;

z_tmp       : REAL;

sx          : SINT;

sy          : SINT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

Q1 ,Q2,Q3,Q4 , Q1r,Q2r,Q3r,Q4r,Q1r2,Q2r2,Q3r2,Q4r2 := FALSE ;

START_1 := FALSE ;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

EXTERNO := FALSE;

XY := FALSE; ZY := FALSE; ZX := FALSE;

PXY := FALSE; PZX := FALSE; PZY := FALSE;

X0C := 0.0; Y0C := 0.0; Z0C := 0.0;

X1C := 0.0; Y1C := 0.0; Z1C := 0.0;

XC := 0.0; YC := 0.0; ZC := 0.0;

XC1 := 0.0; YC1 := 0.0; ZC1 := 0.0;

r := 0.0; r1 := 0.0; r2 := 0.0;

rmax := 0.0; r1max := 0.0; r2max := 0.0;

contadorCiclos := 0; contadorCiclos1 := 0;

contador := 1; contador1 := 1;

totalPassosTotal := 0;

END_IF;

IF NOT START_1 THEN

IF EXTERNO THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

contador2 := 0;

ELSE

contador2 := 2;

END_IF;

ELSE

IF SENTIDO1 = 1 THEN

contador2 := 2;

ELSE

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

START_1 := TRUE;

END_IF;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer)

AND (contadorCiclos <= totalPassosTotal)

AND (

(EXTERNO AND ((r >= rmax) OR (r1 >= r1max) OR (r2 > r2max)))

OR

((NOT EXTERNO) AND

((r <= rmax) OR (r1 <= r1max) OR (r2 <= r2max)))

)

DO

IF (contadorCiclos = 0) AND (contadorCiclos1 = 0) THEN

X_ant := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant := Y; // posição de cálculo

Z_ant := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF ((contadorCiclos = 0) OR (contadorCiclos = totalPassosTotal)) THEN

passes := CEIL((2.0 * 3.14159265 * r2) / MIN(0.95 * d, passoR));

IF (r2 = r2max) AND (smooth > 0) THEN

passes := CEIL((2.0 * 3.14159265 * r2max) / (0.95 * (d - smooth)));

END_IF;

deltaX := (2.0 * 3.14159265 * r2) / REAL(passes);

s := 3.14159265 * r2 / 2.0; // r

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

totalPassosTotal := totalPassosTotal + totalPassos ;

contador := 1;

contador1 := 1;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo /r2) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

s1 := 3.14159265 * r1 / 2.0;

PQ_min1 := CEIL(s1 / deltaX1);

theta1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF theta1 < 0 THEN theta1 := theta1 + 360;

passosQuadrante1 := 0;

deltaS1 := 0.0;

anguloInc1 := 0.0;

totalPassos1 := 0;

tolerancia1 := 3;

FOR PQ1 := PQ_min1 TO 2000 DO

teste1 := (theta1 * REAL(PQ1)) / 90.0;

arred1 := REAL(ROUND(teste1));

erro1 := ABS(teste1 - arred1);

IF (erro1 < tolerancia1) AND (INT(arred1) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante1 := PQ1;

deltaS1 := s1 / REAL(PQ1);

anguloInc1 := 90.0 / REAL(PQ1);

totalPassos1 := INT(arred1);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL1 := ANGULOFINAL1 - ANGULOINICIAL1;

IF ANGGFINAL1 < 0 THEN ANGGFINAL1 := ANGGFINAL1 + 360;

RPM := deltaS1 * 6666.7;

incremento_maximo1 := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG11 := (incremento_maximo1 / r1) * 57.32;

IF ANGGFINAL1 <= 2 * ANG11 THEN

ANG11 := ANGGFINAL1 * 0.5;

END_IF;

END_IF;  // ciclo = 0

angulo1 := ANGULOINICIAL1 + contador1 * anguloInc1;

ANGULOTOTAL1 := contador1 * anguloInc1;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 - ANG11 THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT(RPM * (incremento_maximo1 - deltaS1) / (0.045 * WR_PDO_6083_X));

END_IF;

IF ANGULOTOTAL1 >= ANGGFINAL1 THEN

ANGULOTOTAL1 := 0;

END_IF;

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

END_IF;

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

rad1 := angulo1 * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF; END_IF;

// Bloco original: mode2 AND mode3

IF (ZX AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

contador2 := 2;

END_IF;

IF  (contador2 = 3)   THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

z_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

Z := ZC2 - z_tmp; // x

Y := YC2 + y_tmp;

ELSE

z_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

Z := ZC2 - z_tmp;

Y := YC2 - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

IF (XY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Z := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

// Bloco original: mode3 AND mode2

IF (ZY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1  THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

ELSE

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

contador2 := 2 ;

END_IF;

IF (contador2 = 3) THEN

IF SENTIDO = 1 THEN

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

z_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Z := ZC2 + z_tmp;

ELSE

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

z_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Z := ZC2 - z_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador  := contador  + 1;  // total passos

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF (contador2 = 1) THEN

IF NOT RETURN_0 THEN

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

contador := contador + 1;

END_IF;

IF r = 0 THEN

contador2 := 2;

END_IF;

END_IF;

IF PXY THEN

IF ((XY AND ZX) OR (ZY AND ZX)) THEN

IF ( (contador2 = 0) OR (contador2 = 2) )  THEN

contadorCiclos1 := contadorCiclos1 + 1;

contador1 := contador1 + 1;   // total passos

// Bloco original: mode1 AND mode2

IF (XY AND ZX) THEN

IF SENTIDO1 = 1  THEN

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Z := ZC1 + z_tmp;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

ELSE

x_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

z_tmp := r1 * SIN(rad1);

X := XC1 - x_tmp;

Z := ZC1 - z_tmp;

END_IF;

x_tmp := X;

X := x_tmp * COS(rad1);

Y := x_tmp * SIN(rad1);

END_IF;

END_IF;

// Bloco original: mode1 AND mode3

IF (XY AND ZY) THEN

IF SENTIDO1 = 1 THEN

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 + y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

ELSE

z_tmp := r1 * (1 - COS(rad1));

y_tmp := r1 * SIN(rad1);

Z := ZC1 - z_tmp;

Y := YC1 - y_tmp;

z_tmp := Z;

Z := z_tmp * COS(rad1);

X := z_tmp * SIN(rad1);

END_IF;   END_IF;

IF  (contador2 = 1) AND r > 0  THEN

IF SENTIDO = 1  THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

contador2 := 2 ;

END_IF;

IF (contador2 = 3) THEN

IF SENTIDO = 1  THEN

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Y := YC2 + y_tmp;

ELSE

x_tmp := r2 * (1 - COS(rad));

y_tmp := r2 * SIN(rad);

X := XC2 - x_tmp;

Y := YC2 - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador  := contador  + 1;  // total passos

contador2 := 0;

END_IF;

END_IF;

IF  Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

// Atualiza valores congelados nos ciclos iniciais

IF (contadorCiclos >= 1) AND (contadorCiclos1 >= 1) THEN

X_ant := X; // posiçao segura de  cálculo

Y_ant := Y; // posição de cálculo

Z_ant := Z; // posição de cálculo

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal)  AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp,360.0);

ANGULOFINAL := MOD(360.0 - ang_i_tmp,360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

XC2 := X1C2;

YC2 := Y1C2;

ZC2 := Z1C2;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

XC2 := X0C2;

YC2 := Y0C2;

ZC2 := Z0C2;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos1 = totalPassos1) AND (r < rmax) THEN

SENTIDO1 := 1 - SENTIDO1;

contadorCiclos1 := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL1;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL1;

ANGULOINICIAL1 := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL1   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO1 = 1 THEN

XC1 := X1C1;

YC1 := Y1C1;

ZC1 := Z1C1;

ELSE

XC1 := X0C1;

YC1 := Y0C1;

ZC1 := Z0C1;

END_IF;

END_IF;

IF contadorCiclos1 =  totalPassos1  THEN

contador2 := contador2 + 1 ;

contadorCiclos1 := 0 ;

END_IF ;

IF (contadorCiclos >= totalPassosTotal) AND

(

(EXTERNO AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005) AND

(ABS(r1 - r1max) <= 0.005) AND

(ABS(r2 - r2max) <= 0.005))

OR

((NOT EXTERNO) AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005) AND

(ABS(r1 - r1max) <= 0.005) AND

(ABS(r2 - r2max) <= 0.005)))

THEN

NF := TRUE;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND

((NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant)) THEN

IF EXTERNO THEN

IF r1 >= r1max THEN

r1 := r1 - passoR;

END_IF;

IF r1 < r1max THEN

contadorCiclos := 0;

r := 0.0;

r1 := 0.0;

r2 := 0.0;

END_IF;

ELSE

IF r1 <= r1max THEN

r1 := r1 + passoR;

END_IF;

IF r1 > r1max THEN

contadorCiclos := 0;

r := 0.0;

r1 := 0.0;

r2 := 0.0;

END_IF;

END_IF;

IF SENTIDO1 = 1 THEN

r2 := r1 * ABS(COS(ANGULOINICIAL * 0.0174533));

r := r1 * ABS(COS(ANGULOFINAL * 0.0174533));

ELSE

r := r1 * ABS(COS(ANGULOINICIAL * 0.0174533));

r2 := r1 * ABS(COS(ANGULOFINAL * 0.0174533));

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassosTotal) AND (r > 0) AND (r1 > 0) AND (r2 > 0) THEN

delta := passoR; // r1

IF EXTERNO THEN delta := -passoR; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C1 := X1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C1 := X1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C1 := Y0C1 - delta; X1C1 := X1C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C1 := X1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN X1C1 := X1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 - delta;

ELSE X1C1 := X1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Y0C1 := Y0C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN Y1C1 := Y1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSE Y1C1 := Y1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C1 := X1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C1 := X1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C1 := Z0C1 - delta; X1C1 := X1C1 + delta;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; X0C1 := X0C1 - delta;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C1 := Z1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C1 := X1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSIF Q1 AND NOT Q2 AND NOT Q3 AND NOT Q4 THEN

IF EXTERNO THEN X1C1 := X1C1 - delta; Z0C1 := Z0C1 - delta;

ELSE X1C1 := X1C1 + delta; Z0C1 := Z0C1 + delta;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

deltaR := ABS(r - r_ant);

IF EXTERNO THEN deltaR := -deltaR; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1r AND Q2r THEN X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Y0C := Y0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Y1C := Y1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSE X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1r AND Q2r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSE Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1r AND Q2r THEN X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1r AND Q3r THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND Q4r THEN Z0C := Z0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2r AND Q3r THEN Z1C := Z1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2r AND Q4r THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3r AND Q4r THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1r AND NOT Q2r AND NOT Q3r AND NOT Q4r THEN

IF EXTERNO THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSE X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

deltaR2 := ABS(r2 - r2_ant);

IF EXTERNO THEN deltaR2 := -deltaR2; END_IF;

IF PXY THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Y0C2 := Y0C2 - deltaR2; X1C2 := X1C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 - deltaR2;

ELSE X1C2 := X1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZY THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Y0C2 := Y0C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN Y1C2 := Y1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSE Y1C2 := Y1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF PZX THEN

IF Q1r2 AND Q2r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q3r2 THEN X1C2 := X1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND Q4r2 THEN Z0C2 := Z0C2 - deltaR2; X1C2 := X1C2 + deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q3r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; X0C2 := X0C2 - deltaR2;

ELSIF Q2r2 AND Q4r2 THEN Z1C2 := Z1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q3r2 AND Q4r2 THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSIF Q1r2 AND NOT Q2r2 AND NOT Q3r2 AND NOT Q4r2 THEN

IF EXTERNO THEN X1C2 := X1C2 - deltaR2; Z0C2 := Z0C2 - deltaR2;

ELSE X1C2 := X1C2 + deltaR2; Z0C2 := Z0C2 + deltaR2;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

r_ant := r;

r2_ant := r2;

END_IF;

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION;

@

FuncoesOriginais[5]

:= 'INTERPOLACAO_CONICA';

FuncoesGCODE[5]

:= 'F5';

Variaveis[5]

:= 'PXY,PZX,PZY,SENTIDO,

X0C,Y0C,Z0C,X1C,Y1C,Z1C,

XC,YC,ZC,

r,rmax,deltaX,hcone,angulocone,ANGULOINICIAL,ANGULOFINAL,LIM_POS,LIM_NEG';

TiposVariaveis[5]

:= BOOL,BOOL,BOOL,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL

';

FUNCTION INTERPOLACAO_CONICA

r0 : REAL ;

VAR

SENTIDO_ant : USINT ;

deltaS : REAL;

PI : REAL := 3.14159265;

ang_i_tmp : REAL;

ang_f_tmp : REAL;

PQ_min : UDINT;

PQ     : UDINT;

N_min  : UDINT;

theta      : REAL;

teste0    : REAL;

arred      : REAL;

erro       : REAL;

tolerancia : REAL;

x_tmp : REAL;

y_tmp : REAL;

z_tmp : REAL;

sx    : SINT;

sy    : SINT;

deltaR : REAL

deltaS1 : REAL;

prof : REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

// --- Diferenças de posição ---

diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm : REAL;

END_VAR

VAR_INPUT

// --- Velocidades ---

rpmX, rpmY, rpmZ : UDINT;

END_VAR

BEGIN

contadorCiclos := 0;

contador := 1;

SENTIDO_ant := SENTIDO;

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

PXY:=FALSE;

PZX:=FALSE;

PZY:=FALSE;

X0C:=0.0;Y0C:=0.0;Z0C:=0.0;

X1C:=0.0;Y1C:=0.0;Z1C:=0.0;

XC:=0.0;YC:=0.0;ZC:=0.0;

r:=0.0;

r0 := 0 ;

rmax:=0.0;

hcone:=0.0;

angulocone:=0.0;

END_IF;

WHILE

(indexBuffer < maxBuffer) AND

(PXY OR PZX OR PZY) AND

(ABS(hcone) > ABS(prof))

DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF (contadorCiclos = 0) THEN

N_min := CEIL(ABS(hcone) / deltaX);

deltaS1 := hcone / REAL(N_min);

deltaR := ABS(deltaS1) * TAN(angulocone / 2.0 * PI / 180.0);

IF (NOT RETURN_0) OR (SENTIDO = SENTIDO_ant) THEN

r := r + deltaR;

prof := prof + deltaS1;

IF PXY THEN Z := Z + deltaS1; END_IF;

IF PZX THEN Y := Y + deltaS1; END_IF;

IF PZY THEN X := X + deltaS1; END_IF;

END_IF;

rmax := r0 + hcone * TAN(angulocone / 2.0 * PI / 180.0);

END_IF;

// ---------------- PLANO XY ----------------

IF PXY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + deltaR; Y0C := Y0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y0C := Y0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Y1C := Y1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Y0C := Y0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

// ---------------- PLANO ZY ----------------

IF PZY THEN

IF Q1 AND Q2 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Y1C := Y1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN Y1C := Y1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN Y1C := Y1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN Y0C := Y0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

// ---------------- PLANO ZX ----------------

IF PZX THEN

IF Q1 AND Q2 THEN X1C := X1C + deltaR; Z0C := Z0C + deltaR;

ELSIF Q1 AND Q3 THEN X1C := X1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q1 AND Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR; X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 AND Q3 THEN Z1C := Z1C + deltaR; X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q2 AND Q4 THEN Z1C := Z1C + deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q3 AND Q4 THEN X1C := X1C - deltaR; Z0C := Z0C - deltaR;

ELSIF Q1 THEN X1C := X1C + deltaR;

ELSIF Q2 THEN Z1C := Z1C + deltaR;

ELSIF Q3 THEN X0C := X0C - deltaR;

ELSIF Q4 THEN Z0C := Z0C - deltaR;

END_IF;

END_IF;

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro  := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

ANGGFINAL := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF ANGGFINAL < 0 THEN ANGGFINAL := ANGGFINAL + 360;

//deltaS max 0.45mm // 3000 RPM // fuso 6mm// 1/2at²

// limites  1RPM

RPM := deltaS * 6666.7;

incremento_maximo := RPM * WR_PDO_6083_X * 0.00005;

ANG1 := (incremento_maximo / r) * 57.32 ;

IF ANGGFINAL <= 2 * ANG1   THEN

ANG1 := ANGGFINAL * 0.5 ;

END_IF;

END_IF;  // contadorciclo = 0

angulo := ANGULOINICIAL + contador * anguloInc;

ANGULOTOTAL  :=  contador * anguloInc;

IF  ANGULOTOTAL >=   ANGGFINAL - ANG1  THEN

MAX_RPM := RPM - 30.0 * SQRT( RPM * (incremento_maximo - deltaS) / (0.045 * WR_PDO_6083_X) );

END_IF;

IF ANGULOTOTAL >= ANGGFINAL THEN

ANGULOTOTAL := 0 ;

END_IF;

rad := angulo * 0.0174533;

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE 3 = 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY  THEN

z_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

Z := ZC - z_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1 ;

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE2 = 5 (ZX) ------------------- *)

IF PZX THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

z_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Z := ZC + z_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF

;contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

(* ------------------- MODE1  4 (XY) ------------------- *)

IF PXY THEN

x_tmp := r * (1 - COS(rad));

y_tmp := r * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

X := XC - x_tmp; Y := YC + y_tmp;

ELSE

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1 ;

contador := contador + 1; // totalpassos

END_IF;

IF Relative THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

diffZ_mm := sx * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

END_IF;

IF (contadorCiclos > 0) THEN

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

IF (contadorCiclos = totalPassos)

AND (r < rmax)

AND (ANGGFINAL <> 360.0) THEN

SENTIDO := 1 - SENTIDO  ;

contadorCiclos := 0;

ang_i_tmp := ANGULOINICIAL;

ang_f_tmp := ANGULOFINAL;

ANGULOINICIAL := MOD(360.0 - ang_f_tmp, 360.0);

ANGULOFINAL   := MOD(360.0 - ang_i_tmp, 360.0);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := X1C;

YC := Y1C;

ZC := Z1C;

ELSE

XC := X0C;

YC := Y0C;

ZC := Z0C;

END_IF;

END_IF;

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF

(contadorCiclos >= totalPassosTotal) AND

(indexBuffer < maxBuffer) AND

(ABS(prof - hcone) <= 0.005) AND

(ABS(r - rmax) <= 0.005)

THEN

NF := TRUE;

END_IF;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos  = totalPassos  THEN

contadorCiclos := 0 ;

contador := 1;

END_IF;

END_WHILE;

// ✅ DONE único: finalização consciente da lista

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

FuncoesOriginais[6] := 'REVOLUTION_POINTS';

FuncoesGCODE[6] := 'F6';

Variaveis[6] := 'PXY , PZY , PZX , SENTIDO , segmentos,                    ANGULOINICIAL, ANGULOFINAL , XC,YC,ZC,r,';

TiposVariaveis[6] := 'BOOL,BOOL,BOOL,USINT,USINT,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION REVOLUTION_POINTS

VAR_INPUT // redundante

BBufferX : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferY : ARRAY[1..100] OF REAL;

BBufferZ : ARRAY[1..100] OF REAL;

segmentos : INT;

END_VAR

VAR

i : INT;

invert : BOOL := FALSE;

PI : REAL := 3.141592;

y_tmp : REAL;

z_tmp : REAL;

PQ_min : UDINT;

PQ : UDINT;

deltaS : REAL;

theta : REAL;

teste0 : REAL;

arred : REAL;

erro : REAL;

tolerancia : REAL;

rad : REAL;

angulo : REAL;

sx : SINT;

sy : SINT;

BufferX_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferY_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferZ_F : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferX_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferY_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

BufferZ_R : ARRAY[1..100] OF REAL;

END_VAR;

BEGIN

IF Reset THEN

N := 0;

PartialStart0 := 0.0;

PartialEnd0   := 100.0;

PXY := FALSE;

PZY := FALSE;

PZX := FALSE;

segmentos := 0;

XC := 0.0;

YC := 0.0;

ZC := 0.0;

r := 0.0;

END_IF;

WHILE (indexBuffer < maxBuffer) AND

(totalPassos >= contadorCiclos) DO

IF contadorCiclos  = 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

contador := 0;

END_IF;

IF contadorCiclos  = 0  THEN

s := 3.14159265 * r / 2.0;

PQ_min := CEIL(s / deltaX);

theta := ANGULOFINAL - ANGULOINICIAL;

IF theta < 0 THEN theta := theta + 360;

passosQuadrante := 0;

deltaS := 0.0;

anguloInc := 0.0;

totalPassos := 0;

tolerancia := 3.0;

FOR PQ := PQ_min TO 2000 DO

teste0 := (theta * REAL(PQ)) / 90.0;

arred := REAL(ROUND(teste0));

erro := ABS(teste0 - arred);

IF (erro < tolerancia) AND (INT(arred) MOD 2 = 0) THEN

passosQuadrante := PQ;

deltaS := s / REAL(PQ);

anguloInc := 90.0 / REAL(PQ);

totalPassos := INT(arred);

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

IF PXY THEN  //  XXXXX

IF PHELICAL THEN Z := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeZ := TRUE ;

END_IF;

IF PZX  THEN   // ZX XXXX

IF PHELICAL THEN Y := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeY := TRUE ;

END_IF;

IF PZY  THEN   // ZY YYYY

IF PHELICAL THEN X := (PH / (2 * PI)) * (anguloInc * PI / 180);

RelativeX := TRUE ;

END_IF;

END_IF ; // CICLO 0  FECHADO

angulo := ANGULOINICIAL + contadorCiclos * anguloInc ;

rad := angulo * 3.14159265 / 180.0;

IF (contadorCiclos = 0) AND (NOT initBuffers) THEN

FOR i := 1 TO segmentos DO

BufferX_F[i] := BufferX[i];

BufferY_F[i] := BufferY[i];

BufferZ_F[i] := BufferZ[i];

BufferX_R[i] := BufferX[segmentos - i + 1];

BufferY_R[i] := BufferY[segmentos - i + 1];

BufferZ_R[i] := BufferZ[segmentos - i + 1];

END_FOR;

initBuffers := TRUE;

END_IF;

(* LEITURA *)

IF invert THEN

X := BufferX_R[contador + 1];

Y := BufferY_R[contador + 1];

Z := BufferZ_R[contador + 1];

ELSE

X := BufferX_F[contador + 1];

Y := BufferY_F[contador + 1];

Z := BufferZ_F[contador + 1];

END_IF;

(* CONTROLE *)

IF contador >= segmentos THEN

contador := 0;

invert := NOT invert;

contadorCiclos := contadorCiclos + 1;

ELSE

contador := contador + 1;

END_IF;

(* ------ MODE = 6 (ZY) ------------------- *)

IF PZY  THEN   // ZY YYYY

y_tmp :=( r + Y )* ( 1 - COS(rad));// inv

z_tmp := (r + Y )* SIN(rad);// inv

IF SENTIDO = 1 THEN

Y := YC + Y ;

Z := ZC + z_tmp; // inv

Y := YC - y_tmp;// inv

ELSE

Y := YC + Y ;

Z := ZC - z_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ------- MODE = 5 (XZ) ------------------- *)

IF PZX  THEN   // ZX XXXX

x_tmp := (r + X) * (1 - COS(rad));

z_tmp := (r + X) * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := XC + X ;

X := XC - x_tmp;

Z := ZC + z_tmp;

ELSE

XC := XC + X ;

X := XC - x_tmp;

Z := ZC - z_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ------------------- MODE = 4 (XY) -------------------

IF PXY THEN  //XXXXX

x_tmp :=( r + X )* ( 1 - COS(rad));

y_tmp := (r + X ) * SIN(rad);

IF SENTIDO = 1 THEN

XC := XC + X ;

X := XC - x_tmp;

Y := YC + y_tmp;

ELSE

XC := XC + X ;

X := XC - x_tmp;

Y := YC - y_tmp;

END_IF; END_IF;

(* ---------------- DIFERENCIAIS ---------------- *)

IF Relative THEN

diffX_mm := 0;

diffY_mm := 0;

diffZ_mm := 0;

END_IF;

IF SENTIDO = 1 THEN

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := -1;

ELSE

sx := +1; sy := +1;

END_IF;

ELSE

IF rad < PI/2 THEN

sx := -1; sy := -1;

ELSIF rad < PI THEN

sx := -1; sy := +1;

ELSIF rad < 3*PI/2 THEN

sx := +1; sy := +1;

ELSE

sx := +1; sy := -1;

END_IF;

END_IF;

IF RelativeX THEN

diffX_mm := sx * ABS(X - X_ant);

X1 := diffX_mm;

ELSE

diffX_mm := ABS(X - X_ant);

X1 := X;

END_IF;

(* Y *)

IF RelativeY THEN

diffY_mm := sy * ABS(Y - Y_ant);

Y1 := diffY_mm;

ELSE

diffY_mm := ABS(Y - Y_ant);

Y1 := Y;

END_IF;

(* Z *)

IF RelativeZ THEN

diffZ_mm := sy * ABS(Z - Z_ant);

Z1 := diffZ_mm;

ELSE

diffZ_mm := ABS(Z - Z_ant);

Z1 := Z;

END_IF;

// --- Buffers ---

IF (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0 THEN

eventosParada[eventoIdx].indexBuffer := indexBuffer;

eventosParada[eventoIdx].halt := (WR_PDO_6040_X AND HALT_BIT) = 0;

eventoIdx := eventoIdx + 1;

IF eventoIdx > 19 THEN eventoIdx := 0; END_IF;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF (PZY AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffX_mm := X ;

X1 := diffX_mm ;

END_IF;

IF (PZX AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffY_mm := Y;

Y1 := diffY_mm ;

END_IF;

IF (PXY AND PHELICAL) AND contador >= segmentos THEN

diffZ_mm := Z;

Z1 := diffZ_mm;

END_IF;

bufferX[indexBuffer] := X1;

bufferY[indexBuffer] := Y1;

bufferZ[indexBuffer] := Z1;

targetDINT_X := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffX_mm);

targetDINT_Y := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffY_mm);

targetDINT_Z         := ConvertRealDiffToTargetDINT(diffZ_mm);

bufferTargetX_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_X),16) AND 65535);

bufferTargetX_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_X) AND 65535);

bufferTargetY_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Y),16) AND 65535);

bufferTargetY_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Y) AND 65535);

bufferTargetZ_H[indexBuffer] := INT(SHR(UDINT(targetDINT_Z),16) AND 65535);

bufferTargetZ_L[indexBuffer] := INT(UDINT(targetDINT_Z) AND 65535);

VELOCIDADE_X_Y_Z(diffX_mm, diffY_mm, diffZ_mm, rpmX, rpmY, rpmZ);

bufferVelX[indexBuffer] := rpmX;

bufferVelY[indexBuffer] := rpmY;

bufferVelZ[indexBuffer] := rpmZ;

IF (indexBuffer >= maxBuffer) OR (contadorCiclos >= segmentos) THEN

NF := TRUE;

END_IF;

indexBuffer := indexBuffer + 1;

IF contadorCiclos  > 0  THEN

(* atualizar antigos *)

X_ant := X;

Y_ant := Y;

Z_ant := Z;

END_IF;

END_WHILE;

contadorCiclos := 0;

contador := 0;

IF DONE THEN

bufferFilled := TRUE;

// Marca os índices finais dos eixos

axisX.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisY.lastIndex := indexBuffer - 1;

axisZ.lastIndex := indexBuffer - 1;

// Marca eixos como prontos

axisX.ready := TRUE;

axisY.ready := TRUE;

axisZ.ready := TRUE;

// Zera índices ou ciclos se necessário

indexBuffer := 0;

totalCycles := 0;

END_IF;

END_FUNCTION ;

@

(*

RPMReference: calcula a velocidade de referência com base no maior deslocamento (X, Y ou Z), escala para RPM e limita ao máximo permitido.

19. FUNCTION RPMReference

20. FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

21. FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

22. FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

*)

FUNCTION RPMReference

BEGIN

// Escalonamento do potenciômetro

referenceRPM := UDINT((DINT(Potenciometro) * MAX_RPM) / 32767);

// Gera um fator de 0 a 1 baseado na leitura do potenciômetro

POT  := REAL(Potenciometro) / 32767;

IF POT > 1.0 THEN

POT := 1.0;

END_IF;

END_FUNCTION

@

(*

FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

Calcula RPM X, Y e Z proporcional ao maior deslocamento e limita cada eixo a MAX_RPM. Ajusta todos para referenceRPM se modo ativo e deslocamentos de qualquer valor

*)

VAR

referenceRPM : UDINT := 0;

MAX_RPM : UDINT := 3000 ;

POT : REAL;

Potenciometro  : UINT;

END_VAR;

FUNCTION VELOCIDADE_X_Y_Z

VAR_INPUT

diffX_mm : REAL;     // Entrada X parâmetros

diffY_mm : REAL;     // Entrada Y parâmetros

diffZ_mm : REAL;     // Z

POT : REAL ;

END_VAR

VAR

diffMax   : REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

rpmX : UDINT;        // Saída RPM X

rpmY : UDINT;        // Saída RPM Y

rpmZ : UDINT;        // Saída RPM Z

END_VAR

BEGIN

// Determina o maior deslocamento

diffMax := MAX(diffX_mm, MAX(diffY_mm, diffZ_mm));

// Se não há deslocamento

IF (diffX_mm = 0.0) AND (diffY_mm = 0.0) AND (diffZ_mm = 0.0) THEN

rpmX := 0;

rpmY := 0;

rpmZ := 0;

VELOCIDADE_X_Y_Z := TRUE;

RETURN;

END_IF;

// Evita divisão por zero

IF diffMax = 0.0 THEN

diffMax := 1.0;

END_IF;

(* Seleciona MAX_RPM de acordo com os deslocamentos *)

IF (diffX_mm >= 0.45) OR (diffY_mm >= 0.45) OR (diffZ_mm >= 0.45) THEN

MAX_RPM := 3000 ;

ELSE

MAX_RPM := MAX(MAX(diffX_mm, diffY_mm), diffZ_mm) * 6666.66 ;

END_IF;

// Calcula velocidades proporcionais ao maior eixo

rpmX := UDINT(REAL(MAX_RPM)  * POT * (diffX_mm / diffMax) + 0.5);

rpmY := UDINT(REAL(MAX_RPM) * POT * (diffY_mm / diffMax) + 0.5);

rpmZ := UDINT(REAL(MAX_RPM) * POT *(diffZ_mm / diffMax) + 0.5);

// Limita os valores ao máximo permitido

IF rpmX > MAX_RPM THEN rpmX := MAX_RPM; END_IF;

IF rpmY > MAX_RPM THEN rpmY := MAX_RPM; END_IF;

IF rpmZ > MAX_RPM THEN rpmZ := MAX_RPM; END_IF;

END_FUNCTION

(*

FUNÇAO ACELERAÇAO DESACELERAÇAO / JERK

Calcula a aceleração máxima de cada eixo a partir de massa, torque e fator de sobrecarga, determina a aceleração comum limitada pelo eixo mais lento, converte para RPM/s² e calcula o tempo de aceleração/desaceleração necessário em milissegundos, aplicando o mesmo tempo para todos os eixos.

*)

TYPE AccelDecelLimits : STRUCT

ACCEL_6083_X : UDINT;

DECEL_6084_X : UDINT;

ACCEL_6083_Y : UDINT;

DECEL_6084_Y : UDINT;

ACCEL_6083_Z : UDINT;

DECEL_6084_Z : UDINT;

END_STRUCT

END_TYPE

VAR

result : AccelDecelLimits;

END_VAR

FuncoesOriginais[2] := 'CalcAccelDecelFromProfile';

FuncoesGCODE[2]    := 'F2';

Variaveis[2]       := 'J_X,J_Y,J_Z,Mass_X_kg,Mass_Y_kg,Mass_Z_kg,TorqueMax_X_Nm,TorqueMax_Y_Nm,TorqueMax_Z_Nm,OverdriveFactor_X,OverdriveFactor_Y,OverdriveFactor_Z,Pitch_m ,Radius_m ';

TiposVariaveis[2]  := 'REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL,REAL';

FUNCTION CalcAccelDecelFromProfile

VAR

PulsesPerRev_local  : REAL := 65536.0;      // pulsos por volta

// intermediários por eixo

torque_effective_X  : REAL;

torque_effective_Y  : REAL;

torque_effective_Z  : REAL;

denom_X             : REAL;

denom_Y             : REAL;

denom_Z             : REAL;

a_linear_max_X      : REAL;

a_linear_max_Y      : REAL;

a_linear_max_Z      : REAL;

a_linear_common     : REAL;

// conversões

alpha_rad_s2        : REAL;

accel_rpm_s2        : REAL;

// tempos de aceleração por eixo

rpm_real            : REAL;

tempo_accel_X_s     : REAL;

tempo_accel_Y_s     : REAL;

tempo_accel_Z_s     : REAL;

tempo_max_s         : REAL;

tempo_ms            : UDINT;

END_VAR

BEGIN

// torques efetivos por eixo

torque_effective_X := TorqueMax_X_Nm * OverdriveFactor_X;

torque_effective_Y := TorqueMax_Y_Nm * OverdriveFactor_Y;

torque_effective_Z := TorqueMax_Z_Nm * OverdriveFactor_Z;

// denominadores: inércia + massa convertida

denom_X := J_X * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_X_kg * Radius_m;

denom_Y := J_Y * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_Y_kg * Radius_m;

denom_Z := J_Z * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m) + Mass_Z_kg * Radius_m;

// acelerações máximas por eixo

IF denom_X <= 0.0 THEN

a_linear_max_X := 0.0;

ELSE

a_linear_max_X := torque_effective_X / denom_X; // m/s²

END_IF;

IF denom_Y <= 0.0 THEN

a_linear_max_Y := 0.0;

ELSE

a_linear_max_Y := torque_effective_Y / denom_Y; // m/s²

END_IF;

IF denom_Z <= 0.0 THEN

a_linear_max_Z := 0.0;

ELSE

a_linear_max_Z := torque_effective_Z / denom_Z; // m/s²

END_IF;

// aceleração comum (gargalo entre os 3 eixos)

a_linear_common := a_linear_max_X;

IF a_linear_max_Y < a_linear_common THEN

a_linear_common := a_linear_max_Y;

END_IF;

IF a_linear_max_Z < a_linear_common THEN

a_linear_common := a_linear_max_Z;

END_IF;

// aceleração angular em rad/s² e RPM/s²

alpha_rad_s2 := a_linear_common * (2.0 * 3.14159265 / Pitch_m);

accel_rpm_s2 := alpha_rad_s2 * 60.0 / (2.0 * 3.14159265);

// evitar divisão por zero

IF accel_rpm_s2 <= 0.0 THEN

accel_rpm_s2 := 1.0;

END_IF;

// conversão de velocidade de referência para REAL

rpm_real := referenceRPM;

// tempo = velocidade / aceleração

tempo_accel_X_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

tempo_accel_Y_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

tempo_accel_Z_s := rpm_real / accel_rpm_s2;

// tempo máximo entre os três eixos

tempo_max_s := tempo_accel_X_s;

IF tempo_accel_Y_s > tempo_max_s THEN

tempo_max_s := tempo_accel_Y_s;

END_IF;

IF tempo_accel_Z_s > tempo_max_s THEN

tempo_max_s := tempo_accel_Z_s;

END_IF;

// conversão para milissegundos com saturação

tempo_ms := TO_UDINT(CEIL(tempo_max_s * 1000.0));

IF tempo_ms > 4294967295 THEN

tempo_ms := 4294967295;

END_IF;

// saída: mesmo tempo para aceleração e desaceleração em todos os eixos

result.ACCEL_6083_X := tempo_ms;

result.DECEL_6084_X := tempo_ms;

result.ACCEL_6083_Y := tempo_ms;

result.DECEL_6084_Y := tempo_ms;

result.ACCEL_6083_Z := tempo_ms;

result.DECEL_6084_Z := tempo_ms;

// Atualiza diretamente os PDOs globais com os valores calculados

WR_PDO_6083_X := result.ACCEL_6083_X;

WR_PDO_6084_X := result.DECEL_6084_X;

WR_PDO_6083_Y := result.ACCEL_6083_Y;

WR_PDO_6084_Y := result.DECEL_6084_Y;

WR_PDO_6083_Z := result.ACCEL_6083_Z;

WR_PDO_6084_Z := result.DECEL_6084_Z;

END_FUNCTION

FUNÇAO CONVERSORA

Converte uma diferença em milímetros (diff_mm) para um valor DINT de destino combinando parte inteira em blocos de 6 mm e parte fracionária em 16 bits, aplicando saturação e preservando o sinal.

FUNCTION ConvertRealDiffToTargetDINT : DINT

VAR_INPUT

diff_mm : REAL;

END_VAR

VAR

abs_diff    : REAL;

full_blocks : DINT;

remainder   : REAL;

fractional  : DINT;

assembled   : UDINT;

result      : DINT;

END_VAR

BEGIN

// Valor absoluto

IF diff_mm < 0.0 THEN

abs_diff := -diff_mm;

ELSE

abs_diff := diff_mm;

END_IF;

// Parte inteira em blocos de 6 mm

full_blocks := DINT(TRUNC(abs_diff / 6.0));

// Saturação da parte alta (16 bits com sinal)

IF full_blocks > 32767 THEN

full_blocks := 32767;

END_IF;

// Parte fracionária

remainder := abs_diff - (REAL(full_blocks) * 6.0);

fractional := DINT(TRUNC((remainder * 65536.0) / 6.0));

// Saturação da parte baixa (16 bits sem sinal)

IF fractional > 65535 THEN

fractional := 65535;

END_IF;

// Monta UDINT: parte alta = full_blocks, parte baixa = fractional

assembled := UDINT(SHL(UDINT(full_blocks AND 65535), 16))

OR UDINT(fractional AND 65535);

// Aplica sinal negativo se necessário

IF diff_mm < 0.0 THEN

result := DINT(-DINT(assembled));

ELSE

result := DINT(assembled);

END_IF;

// Retorno da função

ConvertRealDiffToTargetDINT := result;

END_FUNCTION

@

(*

FUNÇÃO DRIVE INPUT OUTPUT

a função implementa um sequenciador robusto de setpoints para movimentos de eixo com controle bidirecional e suporte a ciclos parciais e completos.

23. FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

*)

// Estruturas globais

TYPE ServoFlags : STRUCT

initCycle       : BOOL;

loadedTarget    : BOOL;

wroteSetpoint   : BOOL;

acknowledged    : BOOL;

clearedSetpoint : BOOL;

readyToAdvance  : BOOL;

singlePoint     : BOOL;

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE ServoAxis : STRUCT

SENTIDO : INT;

PartialStart0 : REAL;

PartialEnd0   : REAL;

flags        : ServoFlags;

index        : INT;

WR_PDO_607A_H: INT;

WR_PDO_607A_L: INT;

WR_PDO_6081   : UDINT;

WR_PDO_6040   : INT;

ready         : BOOL;

lastIndex     : INT;

StartBuffer   : DINT;

EndBuffer     : DINT;

N             : INT;

PR, PR1, P2    : BOOL;

PX, PY, PZ   : REAL;

cycleCount    : DINT;

direction     : INT;

RD_PDO_6041   : INT;

buffer_H      : ARRAY[0..1256000] OF INT;

buffer_L      : ARRAY[0..1256000] OF INT;

bufferVel     : ARRAY[0..1256000] OF UDINT;

END_STRUCT

END_TYPE

// Variáveis globais DRIVE

VAR

flagsX : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

flagsY : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

flagsZ : ServoFlags := (OTHERS := FALSE);

axisX : ServoAxis;

axisY : ServoAxis;

axisZ : ServoAxis;

END_VAR

FUNCTION DRIVE_INPUT_OUTPUT

VAR_IN_OUT

axis : ServoAxis;

END_VAR

VAR

startLocal : INT;

endLocal   : INT;

t          : REAL;

controlword : INT;

statusword  : INT;

lowerLimit  : INT;

upperLimit  : INT;

readyToAdvanceGlobal : BOOL;

lx_low, lx_up : INT;

ly_low, ly_up : INT;

lz_low, lz_up : INT;

END_VAR

BEGIN

(* --- determino limites do eixo atual (para uso local) --- *)

IF axis.N > 0 THEN

lowerLimit := axis.startbuffer;

upperLimit := axis.endbuffer;

IF axis.SENTIDO = 0 THEN

IF axis.N > 0 THEN

t := REAL(axis.NFcount) / REAL(axis.N);

ELSE

t := 0.0;

END_IF;

startLocal :=

axis.StartBuffer +

REAL_TO_INT(

(

((axis.PartialStart0 * (1.0 - t)) + (0.0 * t)) / 100.0

) *

(axis.EndBuffer - axis.StartBuffer)

);

endLocal :=

axis.StartBuffer +

REAL_TO_INT(

(

((axis.PartialEnd0 * (1.0 - t)) + (100.0 * t)) / 100.0

) *

(axis.EndBuffer - axis.StartBuffer)

);

ELSE

IF axis.N > 0 THEN

t := REAL(axis.NFcount) / REAL(axis.N);

ELSE

t := 0.0;

END_IF;

startLocal :=

axis.StartBuffer +

REAL_TO_INT(

(

((100.0 - axis.PartialEnd0) * (1.0 - t)) / 100.0

) *

(axis.EndBuffer - axis.StartBuffer)

);

endLocal :=

axis.StartBuffer +

REAL_TO_INT(

(

((100.0 - axis.PartialStart0) * (1.0 - t)) +

(100.0 * t)

) / 100.0 *

(axis.EndBuffer - axis.StartBuffer)

);

END_IF;

ELSE

lowerLimit := 0;

upperLimit := axis.lastIndex;

END_IF;

(* --- inicialização de ciclo (mantida) --- *)

IF axis.ready AND NOT axis.flags.initCycle THEN

IF axis.N > 0 THEN

axis.index := axis.startbuffer;

ELSE

axis.index := 0;

END_IF;

axis.flags.initCycle := TRUE;

axis.direction := +1;

END_IF;

(* --- leio status atual do drive --- *)

statusword := axis.RD_PDO_6041;

(* --- carregar alvo (mantido) --- *)

IF axis.flags.initCycle AND NOT axis.flags.loadedTarget THEN

IF axis.index <= upperLimit THEN

IF axis.index < startLocal THEN

axis.index := startLocal;

END_IF;

IF axis.index > endLocal THEN

axis.index := endLocal;

END_IF;

IF axis.index <= upperLimit THEN

axis.WR_PDO_607A_H := axis.buffer_H[axis.index];

axis.WR_PDO_607A_L := axis.buffer_L[axis.index];

axis.WR_PDO_6081 := axis.bufferVel[axis.index];

axis.flags.loadedTarget := TRUE;

END_IF;

END_IF;

(* --- enviar setpoint (mantido) --- *)

IF axis.flags.loadedTarget AND NOT axis.flags.wroteSetpoint THEN

controlword := axis.WR_PDO_6040;

controlword := controlword OR NEW_SETPOINT;

axis.WR_PDO_6040 := controlword;

axis.flags.wroteSetpoint := TRUE;

END_IF;

(* --- CALCULO do readyToAdvanceGlobal usando readyToAdvance (ACK consumido) --- *)

(* IMPORTANTE: usa flags.readyToAdvance, não acknowledged *)

readyToAdvanceGlobal :=

axisX.flags.readyToAdvance AND

axisY.flags.readyToAdvance AND

axisZ.flags.readyToAdvance;

(* --- esperar acknowledge: quando status indica ACK (bit), setamos acknowledged --- *)

IF axis.flags.wroteSetpoint AND NOT axis.flags.acknowledged THEN

IF (statusword AND ACKNOWLEDGE) <> 0 THEN

axis.flags.acknowledged := TRUE;

END_IF;

END_IF;

(* --- limpar setpoint quando acknowledged e não limpou ainda --- *)

IF axis.flags.acknowledged AND NOT axis.flags.clearedSetpoint THEN

controlword := axis.WR_PDO_6040;

controlword := controlword AND NOT NEW_SETPOINT;

axis.WR_PDO_6040 := controlword;

axis.flags.clearedSetpoint := TRUE;

END_IF;

(* --- pronto para avançar: ACK caiu para 0 (consumido) -> readyToAdvance TRUE --- *)

IF axis.flags.clearedSetpoint AND NOT axis.flags.readyToAdvance THEN

IF (statusword AND ACKNOWLEDGE) = 0 THEN

axis.flags.readyToAdvance := TRUE;

END_IF;

(* caso singlePoint (target reached) também pode forçar readyToAdvance *)

IF axis.flags.singlePoint THEN

IF ((statusword AND TARGET_REACHED) <> 0) AND ((statusword AND ACKNOWLEDGE) = 0) THEN

axis.flags.readyToAdvance := TRUE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* -----------------------------

BLOCO CENTRAL DE AVANÇO — só executa quando TODOS os eixos estiverem prontos

Este bloco centraliza TODO o incremento/decremento (ou inversão) de índices,

garantindo sincronismo absoluto e preservando N / PR / PR1.

----------------------------- *)

IF readyToAdvanceGlobal THEN

(* --- preparar limites por eixo (usamos os limites definidos por cada axis global) --- *)

lx_low := axisX.startbuffer; lx_up := axisX.endbuffer;

IF axisX.N = 0 THEN lx_low := 0; lx_up := axisX.lastIndex; END_IF;

ly_low := axisY.startbuffer; ly_up := axisY.endbuffer;

IF axisY.N = 0 THEN ly_low := 0; ly_up := axisY.lastIndex; END_IF;

lz_low := axisZ.startbuffer; lz_up := axisZ.endbuffer;

IF axisZ.N = 0 THEN lz_low := 0; lz_up := axisZ.lastIndex; END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: X ----- *)

IF axisX.PR = FALSE THEN

(* somente ida: incrementa *)

axisX.index := axisX.index + 1;

IF BufferN[axisX.index].NFtrigger THEN

axisX.NFcount := axisX.NFcount + 1;

END_IF;

(* ----- Atualização do eixo X com PX ----- *)

IF axisX.PR OR axisX.PR1 THEN

IF (axisX.direction = +1) OR axisX.P2 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisX.PX * 10923);

(* Tratamento de overflow *)

IF axisX.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisX.WR_PDO_607A_H := axisX.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisX.P2 AND (axisX.direction = -1) THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisX.PX * 10923);

(* Tratamento de overflow *)

IF axisX.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisX.WR_PDO_607A_L := axisX.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisX.WR_PDO_607A_H := axisX.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisX.index > lx_up THEN

(* ciclo X terminou (ida) *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;   (* meio avanço extra *)

ELSE

axisX.ready := FALSE;  (* terminou geral *)

END_IF;

END_IF;

ELSE

(* ida e volta *)

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisX.direction = +1 THEN

IF axisX.index < lx_up THEN

axisX.index := axisX.index + 1;

ELSIF axisX.index = lx_up THEN

IF lx_up > lx_low THEN

axisX.direction := -1;

axisX.index := lx_up - 1; (* começa a voltar *)

ELSE

(* lastIndex = 0 caso especial *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;

ELSE

axisX.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

(* voltando *)

IF axisX.index > lx_low THEN

axisX.index := axisX.index - 1;

ELSIF axisX.index = lx_low THEN

(* ciclo completo *)

axisX.flags.initCycle := FALSE;

axisX.ready := FALSE;

axisX.cycleCount := axisX.cycleCount + 1;

IF axisX.cycleCount < axisX.N THEN

axisX.ready := TRUE;

axisX.direction := +1;

ELSIF (axisX.cycleCount = axisX.N) AND axisX.PR1 THEN

axisX.ready := TRUE;

axisX.direction := +1;

ELSE

axisX.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: Y (mesma lógica) ----- *)

IF axisY.PR = FALSE THEN

axisY.index := axisY.index + 1;

IF BufferN[axisY.index].NFtrigger THEN

axisY.NFcount := axisY.NFcount + 1;

END_IF;

IF axisY.PR OR axisY.PR1 THEN

IF (axisY.direction = +1) OR axisY.P2 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisY.PY * 10923);

IF axisY.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisY.WR_PDO_607A_H := axisY.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisY.P2 AND (axisY.direction = -1) THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisY.PY * 10923);

IF axisY.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisY.WR_PDO_607A_L := axisY.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisY.WR_PDO_607A_H := axisY.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisY.index > ly_up THEN

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisY.direction = +1 THEN

IF axisY.index < ly_up THEN

axisY.index := axisY.index + 1;

ELSIF axisY.index = ly_up THEN

IF ly_up > ly_low THEN

axisY.direction := -1;

axisY.index := ly_up - 1;

ELSE

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axisY.index > ly_low THEN

axisY.index := axisY.index - 1;

ELSIF axisY.index = ly_low THEN

axisY.flags.initCycle := FALSE;

axisY.ready := FALSE;

axisY.cycleCount := axisY.cycleCount + 1;

IF axisY.cycleCount < axisY.N THEN

axisY.ready := TRUE;

axisY.direction := +1;

ELSIF (axisY.cycleCount = axisY.N) AND axisY.PR1 THEN

axisY.ready := TRUE;

axisY.direction := +1;

ELSE

axisY.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* ----- Avanço por eixo: Z (mesma lógica) ----- *)

IF axisZ.PR = FALSE THEN

axisZ.index := axisZ.index + 1;

IF BufferN[axisZ.index].NFtrigger THEN

axisZ.NFcount := axisZ.NFcount + 1;

END_IF;

(* Eixo Z *)

IF axisZ.PR OR axisZ.PR1 THEN

IF (axisZ.direction = +1) OR axisZ.P2 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisZ.PZ * 10923);

IF axisZ.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisZ.WR_PDO_607A_H := axisZ.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

ELSIF axisZ.P2 AND (axisZ.direction = -1) THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L + REAL_TO_INT(axisZ.PZ * 10923);

IF axisZ.WR_PDO_607A_L > 65535 THEN

axisZ.WR_PDO_607A_L := axisZ.WR_PDO_607A_L - 65536;

axisZ.WR_PDO_607A_H := axisZ.WR_PDO_607A_H + 1;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

IF axisZ.index > lz_up THEN

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axis.direction = -1 THEN

IF axis.index <= startLocal THEN

axis.direction := +1;

END_IF;

END_IF;

IF axis.direction = +1 THEN

IF axis.index >= endLocal THEN

axis.direction := -1;

END_IF;

END_IF;

IF axisZ.direction = +1 THEN

IF axisZ.index < lz_up THEN

axisZ.index := axisZ.index + 1;

ELSIF axisZ.index = lz_up THEN

IF lz_up > lz_low THEN

axisZ.direction := -1;

axisZ.index := lz_up - 1;

ELSE

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;                        axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

ELSE

IF axisZ.index > lz_low THEN

axisZ.index := axisZ.index - 1;

ELSIF axisZ.index = lz_low THEN

axisZ.flags.initCycle := FALSE;

axisZ.ready := FALSE;

axisZ.cycleCount := axisZ.cycleCount + 1;

IF axisZ.cycleCount < axisZ.N THEN

axisZ.ready := TRUE;

axisZ.direction := +1;

ELSIF (axisZ.cycleCount = axisZ.N) AND axisZ.PR1 THEN

axisZ.ready := TRUE;

axisZ.direction := +1;

ELSE

axisZ.ready := FALSE;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

END_IF;

(* --- Após ajustar índices, limpar as flags que controlam o ciclo do ponto

(estas serão re-ativadas quando cada eixo carregar e escrever o novo setpoint) --- *)

axisX.flags.loadedTarget := FALSE;

axisX.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisX.flags.acknowledged := FALSE;

axisX.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisX.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisX.flags.singlePoint := FALSE;

axisY.flags.loadedTarget := FALSE;

axisY.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisY.flags.acknowledged := FALSE;

axisY.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisY.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisY.flags.singlePoint := FALSE;

axisZ.flags.loadedTarget := FALSE;

axisZ.flags.wroteSetpoint := FALSE;

axisZ.flags.acknowledged := FALSE;

axisZ.flags.clearedSetpoint := FALSE;

axisZ.flags.readyToAdvance := FALSE;

axisZ.flags.singlePoint := FALSE;

END_IF; (* fim readyToAdvanceGlobal *)

(* --- a máquina local do eixo (fora do bloco global) NÃO deve mais alterar index.

Assim evitamos incrementos duplicados. --- *)

END_FUNCTION

@

(*

CAMADA EXTERNA PID

Função 6064_LAG_TORQUE_FORÇA_VELOCIDADE: ajusta velocidades dos eixos X, Y, Z para compensar atraso (lag) e aciona parada se erro persistir.

24. LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL

*)

TYPE tEventoLimite :

STRUCT

indexBuffer : UDINT;

LIM_POS     : REAL;

LIM_NEG     : REAL;

END_STRUCT

END_TYPE

FUNCTION

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := BOOL ;

VAR

fator : REAL;

incremento_consumido : REAL;

dt : REAL := 0.001;

eixo : INT;

omega_t : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

a : ARRAY[0..2] OF REAL;

vel_rpm_alvo : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_evento : ARRAY[0..2] OF REAL;

dt_restante : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms_original : ARRAY[0..2] OF REAL;

incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF REAL;

falta_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

ABSOLUTO : ARRAY[0..2] OF REAL;

LAGXYZ : REAL;

vel_state : ARRAY[0..2] OF REAL;

refVel    : REAL;

k         : REAL;

alpha     : REAL :=  0.000005;

bufferSTPX : BOOL;

bufferSTPY : BOOL;

bufferSTPZ : BOOL;

lagError : BOOL;

PULSOS_POR_VOLTAX : REAL := 65536.0;

MM_POR_VOLTA : REAL := 6.0;

PULSOS_POR_MM : REAL;

eventosLimite : ARRAY[0..19] OF tEventoLimite;

buffer_incremento_mm_ms : ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..19] OF REAL;

eventoLimiteIdx : INT := 0;

delta_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

pos_prev_raw : ARRAY[0..2] OF DINT;

indice_anterior : ARRAY[0..2] OF DINT;

buf_rd : ARRAY[0..2] OF INT;

buf_wr : ARRAY[0..2] OF INT;

incremento_total_mm : ARRAY[0..2] OF REAL;

omega_atual : ARRAY[0..2] OF REAL;

tempo_decorrido : ARRAY[0..2] OF REAL;

ramoNegativo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ramoPositivo : ARRAY[0..2] OF BOOL;

ajusteFinal : ARRAY[0..2] OF BOOL;

POS_REL_X, POS_REL_Y, POS_REL_Z : REAL;

velocidadeNominal : ARRAY[0..2] OF REAL;

END_VAR;

BEGIN

// Conversão de pulsos para mm

PULSOS_POR_MM := PULSOS_POR_VOLTAX / MM_POR_VOLTA;

// Verifica erro de following // em aberto

lagError := ((RD_PDO_6041_X AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Y AND FOLLOWING_ERROR)<>0)

OR ((RD_PDO_6041_Z AND FOLLOWING_ERROR)<>0);

// Calcula delta_raw e ABSOLUTO

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X - pos_prev_raw[eixo];

1: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y - pos_prev_raw[eixo];

2: delta_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z - pos_prev_raw[eixo];

END_CASE;

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisX.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

1:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisY.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

2:

eventosLimite[eventoLimiteIdx].indexBuffer := axisZ.index;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_POS     := LIM_POS;

eventosLimite[eventoLimiteIdx].LIM_NEG     := LIM_NEG;

END_CASE;

eventoLimiteIdx := eventoLimiteIdx + 1;

IF eventoLimiteIdx > 19 THEN

eventoLimiteIdx := 0;

END_IF;

END_FOR;

IF delta_raw[eixo] > 32767 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]-65536;

ELSIF delta_raw[eixo] < -32768 THEN delta_raw[eixo] := delta_raw[eixo]+65536; END_IF;

CASE eixo OF

0: sentidoX_CW := delta_raw[eixo]>=0;

1: sentidoY_CW := delta_raw[eixo]>=0;

2: sentidoZ_CW := delta_raw[eixo]>=0;

END_CASE;

ABSOLUTO[eixo] := delta_raw[eixo]/PULSOS_POR_MM;

CASE eixo OF

0: IF sentidoX_CW THEN ABSOLUTOX := ABSOLUTOX + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOX := ABSOLUTOX - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF sentidoY_CW THEN ABSOLUTOY := ABSOLUTOY + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOY := ABSOLUTOY - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF sentidoZ_CW THEN ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ + ABSOLUTO[eixo] ELSE ABSOLUTOZ := ABSOLUTOZ - ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Cálculo de incrementos e atualização de índices

FOR eixo := 0 TO 2 DO

omega_t[eixo] := omega_atual[eixo] + a[eixo]*tempo_decorrido[eixo];

CASE eixo OF

0: IF bufferX[axisX.index] > 0.45 THEN

falta_mm[0] := bufferX[axisX.index];

ELSE

falta_mm[0] := axisX.bufferVel[axisX.index] * 0.00015;

END_IF;

1: IF bufferY[axisY.index] > 0.45 THEN

falta_mm[1] := bufferY[axisY.index];

ELSE

falta_mm[1] := axisY.bufferVel[axisY.index] * 0.00015;

END_IF;

2: IF bufferZ[axisZ.index] > 0.45 THEN

falta_mm[2] := bufferZ[axisZ.index];

ELSE

falta_mm[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index] * 0.00015;

END_IF;

END_CASE;

incremento_mm_ms_original[eixo] := omega_t[eixo]*dt;

incremento_mm_ms[eixo] := incremento_mm_ms_original[eixo];

IF incremento_mm_ms[eixo] >= falta_mm[eixo] THEN

incremento_mm_ms[eixo] := falta_mm[eixo];

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

dt_evento[eixo] := incremento_mm_ms[eixo]/omega_t[eixo];

dt_restante[eixo] := dt - dt_evento[eixo];

IF ((eixo=0 AND axisX.index<=axisX.lastIndex) OR

(eixo=1 AND axisY.index<=axisY.lastIndex) OR

(eixo=2 AND axisZ.index<=axisZ.lastIndex)) THEN

CASE eixo OF

0: vel_rpm_alvo[eixo] := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: vel_rpm_alvo[eixo] := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: vel_rpm_alvo[eixo] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

omega_alvo[eixo] := vel_rpm_alvo[eixo]*0.104719755;

CASE

eixo OF

0: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_X * 0.001);

1: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Y * 0.001);

2: a[eixo] :=

(omega_alvo[eixo]-omega_t[eixo]) /

(WR_PDO_6083_Z * 0.001);

END_CASE;

omega_atual[eixo] := omega_t[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := 0;

END_IF;

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt_restante[eixo];

ELSE

incremento_total_mm[eixo] := incremento_total_mm[eixo] + incremento_mm_ms[eixo];

tempo_decorrido[eixo] := tempo_decorrido[eixo] + dt;

END_IF;

buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_wr[eixo]] := incremento_mm_ms[eixo];

buf_wr[eixo] := buf_wr[eixo] + 1;

END_FOR;

// Consumo do buffer e cálculo de lag

IF (ABS(delta_raw[0]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[1]) <> 0) OR

(ABS(delta_raw[2]) <> 0) THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF buf_rd[eixo] < buf_wr[eixo] THEN

incremento_consumido := buffer_incremento_mm_ms[eixo][buf_rd[eixo]];

CASE eixo OF

0: LagX := ABSOLUTO[0] - incremento_consumido;

1: LagY := ABSOLUTO[1] - incremento_consumido;

2: LagZ := ABSOLUTO[2] - incremento_consumido;

END_CASE;

buf_rd[eixo] := buf_rd[eixo]+1;

END_IF;

IF buf_rd[eixo]=buf_wr[eixo] THEN

buf_rd[eixo] := 0; buf_wr[eixo] := 0;

END_IF;

END_FOR;

END_IF;

(* BLOCO INDEPENDENTE - STP OBSERVER *)

bufferSTPX := (axisX.bufferVel[axisX.index] = 0);

bufferSTPY := (axisY.bufferVel[axisY.index] = 0);

bufferSTPZ := (axisZ.bufferVel[axisZ.index] = 0);

IF bufferSTPX AND (delta_raw[0] <> 0) THEN

STPX := STPX + (delta_raw[0] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPY AND (delta_raw[1] <> 0) THEN

STPY := STPY + (delta_raw[1] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF bufferSTPZ AND (delta_raw[2] <> 0) THEN

STPZ := STPZ + (delta_raw[2] / PULSOS_POR_MM);

END_IF;

IF ABS(STPX) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPX); END_IF;

IF ABS(STPY) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPY); END_IF;

IF ABS(STPZ) > STPMax THEN STPMax := ABS(STPZ); END_IF;

IF (bufferSTPX AND delta_raw[0] <> 0) OR

(bufferSTPY AND delta_raw[1] <> 0) OR

(bufferSTPZ AND delta_raw[2] <> 0) THEN

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

END_IF;

// Atualiza posição anterior

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_X;

1: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Y;

2: pos_prev_raw[eixo] := RD_PDO_6064_Z;

END_CASE;

END_FOR;

// Controle de posição relativa

FOR eixo := 0 TO 2 DO

IF axisX.index<>indice_anterior[0] OR axisY.index<>indice_anterior[1] OR axisZ.index<>indice_anterior[2] THEN

CASE eixo OF

0: indice_anterior[eixo] := axisX.index;

1: indice_anterior[eixo] := axisY.index;

2: indice_anterior[eixo] := axisZ.index;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: pos_rel_X_mm := 0; POS_REL_X := 0;

1: pos_rel_Y_mm := 0; POS_REL_Y := 0;

2: pos_rel_Z_mm := 0; POS_REL_Z := 0;

END_CASE;

CASE eixo OF

0: IF RelativeX THEN pos_rel_X_mm := pos_rel_X_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_X := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

1: IF RelativeY THEN pos_rel_Y_mm := pos_rel_Y_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Y := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

2: IF RelativeZ THEN pos_rel_Z_mm := pos_rel_Z_mm + ABSOLUTO[eixo]; POS_REL_Z := ABSOLUTO[eixo]; END_IF;

END_CASE;

END_IF;

END_FOR;

// Determina se controle de lag é necessário

CONTROL_LAGXYZ := FALSE;

IF ABS(LagX) >= ABS(LagY) AND ABS(LagX) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagX > LIM_POS OR LagX < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagX;

ELSIF ABS(LagY) >= ABS(LagZ) THEN

IF LagY > LIM_POS OR LagY < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagY;

ELSE

IF LagZ > LIM_POS OR LagZ < LIM_NEG THEN

CONTROL_LAGXYZ := TRUE;

END_IF;

LAGXYZ := LagZ;

END_IF;

// Atualiza velocidade nominal

velocidadeNominal[0] := axisX.bufferVel[axisX.index];

velocidadeNominal[1] := axisY.bufferVel[axisY.index];

velocidadeNominal[2] := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Ajusta velocidades em função do lag

IF CONTROL_LAGXYZ THEN

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0:

IF LagX<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagX>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

1:

IF LagY<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagY>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

2:

IF LagZ<LIM_NEG AND NOT ramoNegativo[eixo] THEN ramoNegativo[eixo]:=TRUE; ramoPositivo[eixo]:=FALSE;

ELSIF LagZ>LIM_POS AND NOT ramoPositivo[eixo] THEN ramoPositivo[eixo]:=TRUE; ramoNegativo[eixo]:=FALSE; END_IF;

END_CASE;

IF RPM_max = 0 THEN

k := 0.0;

ELSE

k := ABS(LAGXYZ) * 10000.0 / RPM_max;

END_IF;

CASE eixo OF

0: refVel := axisX.bufferVel[axisX.index];

1: refVel := axisY.bufferVel[axisY.index];

2: refVel := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

END_CASE;

vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + k * (refVel - vel_state[eixo]);

IF vel_state[eixo] < 0.9 * refVel THEN    vel_state[eixo] := vel_state[eixo] + alpha * (refVel - vel_state[eixo]);

END_IF;

CASE eixo OF

0:

axisX.WR_PDO_6081 := vel_state[0];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 +  k);

ELSE

axisX.WR_PDO_6081 := axisX.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

1:

axisY.WR_PDO_6081 := vel_state[1];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 + k);

ELSE

axisY.WR_PDO_6081 := axisY.WR_PDO_6081 * (1 - k);

END_IF;

2:

axisZ.WR_PDO_6081 := vel_state[2];

IF LAGXYZ < 0 THEN

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 - k);

ELSE

axisZ.WR_PDO_6081 := axisZ.WR_PDO_6081 * (1 + k);

END_IF;

END_CASE;

// Marca ajustes finais

FOR eixo := 0 TO 2 DO

CASE eixo OF

0: IF axisX.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[0] := TRUE; END_IF;

1: IF axisY.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[1] := TRUE; END_IF;

2: IF axisZ.WR_PDO_6081 <= 0.01 THEN ajusteFinal[2] := TRUE; END_IF;

END_CASE;

END_FOR;

// Limita WR_PDO_6081 entre 0 e 3000

axisX.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisX.WR_PDO_6081, 3000));

axisY.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisY.WR_PDO_6081, 3000));

axisZ.WR_PDO_6081 := MAX(0, MIN(axisZ.WR_PDO_6081, 3000));

VELX := axisX.WR_PDO_6081;

VELY := axisY.WR_PDO_6081;

VELZ := axisZ.WR_PDO_6081;

VELX0 := axisX.bufferVel[axisX.index];

VELY0 := axisY.bufferVel[axisY.index];

VELZ0 := axisZ.bufferVel[axisZ.index];

// Verifica QUICK_STOP

QUICK_STOP := ajusteFinal[0] OR ajusteFinal[1] OR ajusteFinal[2];

IF QUICK_STOP THEN

WR_PDO_6040_X := WR_PDO_6040_X OR 16#004;

WR_PDO_6040_Y := WR_PDO_6040_Y OR 16#004;

WR_PDO_6040_Z := WR_PDO_6040_Z OR 16#004;

END_IF;

// Retorna resultado da função

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE := QUICK_STOP;

END_FUNCTION;

(*

PROGRAM Main

25. PROGRAM Main

*)

PROGRAM Main

ControlPushButtons();

IF HMI_ativo THEN

JogAtivo_X  := JogX;

JogAtivo_Y  := JogY;

JogAtivo_Z  := JogZ;

JogAtivo_XN := JogNX;

JogAtivo_YN := JogNY;

JogAtivo_ZN := JogNZ;

HomingBtn   := HOMING;

ELSE

JogAtivo_X  := BtnX_JOG;

JogAtivo_Y  := BtnY_JOG;

JogAtivo_Z  := BtnZ_JOG;

JogAtivo_XN := BtnX_JOGN;

JogAtivo_YN := BtnY_JOGN;

JogAtivo_ZN := BtnZ_JOGN;

HomingBtn   := BtnXYZ_HOMING;

END_IF;

JOG_X_Y_Z_PULSADO(

BtnX_JOG      := JogAtivo_X,

BtnY_JOG      := JogAtivo_Y,

BtnZ_JOG      := JogAtivo_Z,

BtnX_JOGN     := JogAtivo_XN,

BtnY_JOGN     := JogAtivo_YN,

BtnZ_JOGN     := JogAtivo_ZN,

BtnXYZ_HOMING := HomingBtn

);

Interpretador_GRACIA_CODE(ProgramaGCODE);

INTERPOLACAO_LINEAR_CIRCULAR();

INTERPOLACAO_BI_PLANAR();

INTERPOLACAO_BI_PLANAR_PUMPKIN();

INTERPOLACAO_CONICA();

IF bufferFilled OR bufferFilling THEN

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisX);

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisY);

DRIVE_INPUT_OUTPUT(axis := axisZ);

LAG_6064_TORQUE_FORCA_VELOCIDADE();

END_IF;

IF FunAtivaNome = 'F2' THEN

CalcAccelDecelFromProfile();

END_IF;

HMI_USB_Receiver_Transmitter(

tx_step          := tx_step,

rx_buffer        := rx_buffer,

Enable           := TRUE,

LastLineReceived => last_line

);

Loader_ProgGCODE(

rxString      := rxString,

rxValid       := rxValid,

rxDone        := rxDone,

ProgramaGCODE := ProgramaGCODE,

IndexWrite    := IndexWrite,

rxAck         := rxAck,

rxDoneAck     := rxDoneAck

);

END_PROGRAM

(*

Exemplo de Exposição do Ganho Proporcional (Kp) no Contexto PID

### Parâmetros PID no SCA06

#### 1. Controle de Posição (Position Controller)

- P00159 – Proportional Gain of the Position Controller (Kp)

  - Faixa ajustável: 0 a 32767

  - Valor de fábrica: 50

#### 2. Controle de Velocidade (Speed Controller)

- P00161 – Proportional Gain of the Speed Controller (Kp)

  - Faixa: 0 a 3276.7

  - Valor de fábrica: 25.0

- P00162 – Integral Gain of the Speed Controller (Ki)

  - Faixa: 0 a 327.67

  - Valor de fábrica: 1.50

- P00163 – Derivative Gain of the Speed Controller (Kd)

  - Faixa: 0 a 32767

  - Valor de fábrica: 0

#### 3. Controle de Corrente (Current PID)

P00385 – MOTOR  - PARAMETRIZAÇÃO AUTOMÁTICA   ABAIXO INDICADO :

- P00392 – Proportional Gain of the Iq Current PID (Kp)

  - Valor de fábrica: 1343

- P00393 – Integral Gain of the Iq Current PID (Ki)

  - Valor de fábrica: 75

- P00395 – Proportional Gain of the Id Current PID (Kp)

  - Valor de fábrica: 1959

- P00396 – Integral Gain of the Id Current PID (Ki)

  - Valor de fábrica: 597

- P00398 – Phase Compensation with wr

  - Compensa atraso de fase devido à velocidade

  - Valor de fábrica: 8192

### Panorama geral dos parâmetros

| Tipo de Controle | Parâmetros Ajustáveis | Faixa e Valor de Fábrica |
| --- | --- | --- |
| Posição | P00159 (Kp) | 0 a 32767 (factory = 50) |
| Velocidade | P00161 (Kp), P00162 (Ki), P00163 (Kd) | 0–3276.7 / 0–327.67 / 0–32767 |
| Corrente (Torque) | P00392, P00393, P00395, P00396, P00398 | Valores conforme acima/nos itens |

LAG_error  (Kp)max 3000 rpm 3N.m  5 kg

FREQUENCIA DO LAÇO DE CORRENTE DO DRIVE .

Kp máx _ 32767 de 32767 163 graus/18ms _ 2.71 mm

Lag error _ 7290  de 16383_ 2.71 mm

Fuso 6 mm

55 HZ

Kp_2730 de 32767 18.3graus/2ms_0.3 mm

Lag error _819 de 16383_0.3mm

Fuso 6 mm

500 HZ

Kp_306 de 32767  2 graus/0.225ms_0.0337 mm

Lag error_ 92 de 16383_0.0337 mm

Fuso 6 mm

4.444 HZ

Kp_226 de 32767  1.5graus/0.166ms_0.025 mm

Lag error_68 de 16383_0.025mm

Fuso 6 mm

6.000 HZ

Kp_34 de 32767  0.224graus/0.025 ms_0.0037 mm

Lag error_ 10 de 16383_0.0037 mm

Fuso 6 mm

40.000 HZ